Приложение 2

к постановлению администрации городского округа города Калуги

от 25.02.2026 № 374-пи

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о КРТ, а также перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, подлежащей комплексному развитию

| Наименование вида разрешен-ного использования | Макси-мальный показатель плотности застройки в границах территории | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений (м) | Максималь-ный процент застройки (%) |  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | не установлен | 3 | 60 |  | 17 |  |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | не установлен | 3 | 50 |  | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |  |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |  |  |
| Малоэтажная много-квартирная жилая застройка | не установлен | 3 | 50 |  | 4 (включая мансардный) |  |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |  |  |
| Блокированная жилая застройка | не установлен | 3 | 50 |  | 3 |  |
|  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не установлен | Для общеобразовательной организации: - 6 (от границ, не смежных с красными линиями магистральных улиц); - 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах); - 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах). Для дошкольной образовательной организации: - 6 (от границ, не смежных с красными линиями улично-дорожной сети); - 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети); - 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке) | 50 |  | 4 |  |
| Социальное обслуживание | не установлен | 5 | 50 |  | 5 |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | не установлен | 6 | 60 |  | 8 |  |
| Площадки для занятий спортом | не установлен | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |  |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | не установлен | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |  |  |
| Здравоохра-нение | не установлен | 3 | 50 |  | 8 |  |
| Общественное управление | не установлен | 3 | 50 |  | 8 |  |
| Предпри-нимательство | не установлен | 3 | 60 |  | 8 |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | не установлен | 3 | 50 |  | 2 |  |
| Бытовое обслуживание | не установлен | 3 | 70 |  | 3 |  |
| Коммунальное обслуживание | не установлен | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть | не установлен | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |  |  |
| Благоуст-ройство территории | не установлен | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |  |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | не установлен | 3 | 80 |  | 4 |  |
| Хранение автотранспорта | не установлен | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) |  | 7 |  |
| Стоянка транспортных средств | не установлен | Устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |  |  |
| Основной вид разрешенного использования, размещающийся на земельных участках только в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих его размещение |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | не установлен | 3 |  | 60 |  | 31, в том числе: 28 наземных и 3 подземных |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |  |  |