	[image: image1.emf]
ПК «ГЕО»

	                                                                                            Муниципальный контракт:

                                                               № 2023-07380/13
                                                                                                    от 07.07.2023 г.
[image: image2.png]



ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛУГА»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Калуга

2023-2024


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КАЛУГА»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 ТОМ 1
ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Калуга

2023-2024
Оглавление

5ВВЕДЕНИЕ


7АНАЛИЗ современного состояния ТЕРРИТОРИИ, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования (комплексный градостроительный анализ)


71. Основные сведения о территории. Краткая историческая справка. Этапы градостроительного развития


71.1. Основные сведения о территории


91.2. Краткая историческая справка


121.3. Этапы градостроительного развития


172. Природные условия и ресурсы


172.1. Климат


182.2. Гидрологические условия


192.3. Гидрогеологические условия


242.4. Геолого-геоморфологическая характеристика


262.5. Инженерно-геологические условия


282.6. Лесные ресурсы


282.7. Особо охраняемые природные территории


363. Современное использование территории. Земельный фонд


363.1. Современное использование территории


383.2. Земельный фонд


393.3. Функциональное зонирование территории


414. Объекты культурного наследия


414.1 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения


414.2. Объекты культурного наследия


414.3. Охранные зоны и зоны регулирования застройки


454.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия


485. Социально-экономическая ситуация


485.1. Население


515.2. Экономическая база


725.3. Учреждения и предприятия обслуживания населения


975.4. Жилищный фонд


1006. Транспортная инфраструктура


1006.1. Внешний транспорт


1046.2. Городская улично-дорожная сеть, городской транспорт


1227. Инженерная инфраструктура


1227.1. Водоснабжение


1227.2. Водоотведение


1237.3. Теплоснабжение


1267.4. Газоснабжение


1277.5. Электроснабжение


1297.6. Средства связи


1318. Состояние окружающей среды


1318.1. Состояние воздушного бассейна


1328.2. Состояние водных ресурсов


1348.3. Состояние почв


1348.4. Санитарная очистка территории


1368.5. Физические факторы воздействия


1379. Зоны с особыми условиями использования территорий


16110. Выводы комплексной оценки территории. Проблемы развития территории города. Основные направления комплексного развития территории города


165ПРИЛОЖЕНИЯ




СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
	№
	Наименование документа

	Текстовые материалы

	Материалы по обоснованию (Том 1)

	1
	Часть 1. Анализ современного использования территории городского округа

	2
	Часть 2. Концепция градостроительного развития территории городского округа

	3
	Часть 3. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	4
	Часть 4. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

	Положение о территориальном планировании (Том 2)

	5
	Положение о территориальном планировании 

	Картографические материалы

	Положения по территориальному планированию

	1
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)

	2
	Карта функциональных зон 

	3
	Карта планируемого размещения объектов местного значения, в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа

	4
	Карта планируемого размещения объектов местного значения, в области автомобильных дорог местного значения

	5
	Карта планируемого размещения объектов местного значения, в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	Материалы по обоснованию

	6
	Карта границ зон с особыми условиями использования 

	7
	Карта границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия 

	8
	Карта границ особо охраняемых природных территорий

	9
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Описания границ населенных пунктов городского округа

	10
	Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса 


ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план городского округа «Город Калуга» утвержден решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 (в редакции решения Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 221).

Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга» разработан производственным кооперативом «ГЕО», г. Калуга, в соответствии с Муниципальным контрактом № 2023-07380/13 от 07.07.2023 г.
Проект Генерального плана выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» и иными законами, и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области. 

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. (на территории городского округа отсутствуют);

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, муниципального округа, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны (на территории городского округа отсутствуют);
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения.

6) территории объектов культурного наследия.

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (на территории городского округа отсутствуют).

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств.

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана городского округа представлены в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия;
- Карта границ особо охраняемых природных территорий;

- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

АНАЛИЗ современного состояния ТЕРРИТОРИИ, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений ее использования (комплексный градостроительный анализ)

1. Основные сведения о территории. Краткая историческая справка. Этапы градостроительного развития
1.1. Основные сведения о территории

Калуга является административным центром Калужской области. Статус Калуги как административного центра Калужской области установлен Законом Калужской области от 06.12.2001 № 85-ОЗ (ред. от 05.12.2014) «О статусе города Калуги как административного центра Калужской области».
Калуга и Калужская область входят в состав Центрального федерального округа, а также Центрального экономического района.
Муниципальное образование «Город Калуга» наделено статусом городского округа в соответствии с Законом Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ (ред. от 24.10.2023) «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц "Бабынинский район", "Боровский район", "Дзержинский район", "Жиздринский район", "Жуковский район", "Износковский район", "Козельский район", "Малоярославецкий район", "Мосальский район", "Ферзиковский район", "Хвастовичский район", "Город Калуга", "Город Обнинск", и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района».
В соответствии с данным законом, на территории муниципального образования городской округ «Город Калуга» находятся 73 населенных пункта, в том числе город Калуга и сельские населенные пункты.
Таблица 1.1.1.

	№
	Статус и наименование населенного пункта

	1
	г. Калуга

	2
	д. Андреевское

	3
	д. Аргуново

	4
	дер. Бабенки

	5
	дер. Белая

	6
	дер. Березовка

	7
	дер. Большая Каменка

	8
	дер. Верхняя Вырка

	9
	дер. Воровая

	10
	дер. Галкино

	11
	дер. Георгиевское

	12
	дер. Горенское

	13
	дер. Городок

	14
	дер. Григоровка

	15
	дер. Груздово

	16
	дер. Доможирово

	17
	дер. Желыбино

	18
	дер. Жерело

	19
	дер. Животинки

	20
	дер. Заречье

	21
	дер. Ильинка

	22
	дер. Калашников Хутор

	23
	дер. Канищево

	24
	дер. Карачево

	25
	дер. Колюпаново

	26
	дер. Косарево

	27
	дер. Крутицы

	28
	дер. Лихун

	29
	дер. Лобаново

	30
	дер. Макаровка

	31
	дер. Малая Каменка

	32
	дер. Марьино

	33
	дер. Матюнино

	34
	дер. Мстихино

	35
	дер. Нижняя Вырка

	36
	дер. Николо-Лапиносово

	37
	дер. Новоселки

	38
	дер. Орешково

	39
	дер. Переселенец

	40
	дер. Петрово

	41
	дер. Плетеневка

	42
	дер. Починки

	43
	дер. Пучково

	44
	дер. Рождествено

	45
	дер. Сивково

	46
	дер. Сокорево

	47
	дер. Тимошево

	48
	дер. Тинино

	49
	дер. Уварово

	50
	дер. Угра

	51
	дер. Чижовка

	52
	дер. Шопино

	53
	дер. Юрьевка

	54
	дер. Яглово

	55
	ж.-д. ст. Горенская

	56
	ж.-д. ст. Тихонова Пустынь

	57
	п. Зеленый

	58
	п. Мирный

	59
	п. Новый

	60
	с. Горенское

	61
	с. Козлово

	62
	с. Муратовка

	63
	с. Муратовского щебзавода

	64
	с. Некрасово

	65
	с. Подстанция Колюпановская

	66
	с. Пригородного лесничества

	67
	с. Приокское лесничество

	68
	с. Рожки

	69
	с. Росва

	70
	с. Рябинки

	71
	с. Сосновый Бор

	72
	с. Спас

	73
	с. Шахты


Общая площадь территории городского округа «Город Калуга» составляет 54702,0 га.

Численность населения на 1 января 2023 года составляет 355,488 тыс. человек, в том числе городское население – 336,716 тыс. человек и сельское население – 18,772 тыс. человек.
Муниципальное образование «Город Калуга» граничит с Малоярославецким, Ферзиковским, Перемышльским, Бабынинским и Дзержинским муниципальными районами Калужской области.

В настоящее время Калуга – динамично развивающийся многофункциональный город, выполняющий административно-управленческие, транспортно-распределительные, промышленные, научно-образовательные, торгово-бытовые функции. 

Город Калуга является крупным транспортным узлом межрегионального значения, внешние транспортные связи которого ориентированы преимущественно на автомобильный и железнодорожный транспорт. Город расположен в 160 км от города Москвы. 

В настоящее время на территории города Калуги действует международный аэропорт «Калуга» (Грабцево) им. К.Э. Циолковского.
Генеральный план городского округа разработан на следующие проектные периоды: 

- I этап (первая очередь) – 2035 г;

- II этап (расчетный срок) – 2045 г.

1.2. Краткая историческая справка

Территория города Калуги археологически изучена недостаточно полно, но на основе имеющихся сведений можно говорить о том, что эта территория была заселена достаточно давно. Первые археологические исследования древних поселений и городищ на территории современного города и в его окрестностях начались в XVIII в. и продолжились позднее в XIX-XX вв. В результате этих работ были выявлены ряд древнерусских поселений, расположенных в бассейне нижнего течения р. Калужки и р. Яченки, а также ряд более ранних памятников. Проводимые раскопки и исторические исследования из разных источников датируют образование поселений на месте Калуги примерно от 7 до 5 тыс. лет до нашей эры, хотя нет точных подтверждений о постоянстве данных поселений. 

Археологические исследования указывают, что в VI—XII веках в бассейне реки Оки, на территории современной калужской земли обитал восточнославянский племенной союз вятичи.

Точный год образования города Калуга неизвестен. Датой основания принято условно считать 1371 г. – первое известное упоминание о городе в грамоте великого литовского князя Ольгерда. Близ современной Калуги сохранились три городища. Город или трижды переносили на новое место, или существовали три самостоятельных поселения в разные периоды истории, которые впоследствии заложили основу образования современного города. Причиной отсутствия упоминания Калуги в более ранних письменных источниках мог быть её нейтральный статус, находящийся вне политических и имущественных споров между русскими и литовскими князьями. Это могло быть, только в том случае, если Калуга с волостью являлась «особой» территорией, на которую распространялась юрисдикция Золотой Орды. На золотоордынской территории строились города и с преобладанием русского населения, в число которых вошла и Калуга. Это были резиденции и опорные гарнизоны баскачества. Формирование баскачества на Руси происходило в 1250—1260-х гг. Наиболее вероятно, что в административно-налоговую функцию «Калужского баскачества» входили Верховские удельные княжества и водные торговые пути в верховьях р. Оки. Золотоордынский анклав «тин Колыган» обладал статусом «неприкасаемой территории» в междоусобицах князей, что обеспечивало ему безопасность и, естественным образом, привлекало сюда ремесленников и торговцев. В результате до второй половины XIV века город не испытал на себе вооружённых нападений. Со временем, по мере продвижения литовской экспансии на Русский Улус Золотой Орды, расширились и административно-налоговые функции «Калужского баскачества», в которые, вероятно, вошли все литовские владения, расположенные на правом берегу пограничных рек Оки и Угры, но и тогда город имел нейтральный статус. Такое положение Калуги, как бы оставляло её в тени происходивших исторических процессов соперничества Литовского и Московского великих княжеств за влияние на русских землях, в результате чего первый век своего существования «тин Колыган» (Калуга) не упоминается в летописной истории России.

В начавшейся литовско-русской войны 1367—1375 гг. калужская крепость оставалась недостроенной, что и объясняет ту лёгкость, с которой она отошла к Московскому княжеству во время брянского похода князя Дмитрия Ивановича в 1369—1370 гг. После этого Калуга, почти полтора века, являлась пограничной крепостью с Литовским княжеством на юго-западном рубеже Московского государства.

Что касается заставы «тин Колыган» на реке Городенке (Калужке), то её оборонительные укрепления изначально не предназначались для отражения неприятельских нападений. Само место сбора золотоордынской дани внушало всем трепетный ужас, что являлось лучшей защитой от любых посягательств. Но, со временем, многие деревянные постройки пришли в негодность и, ввиду строительства новой крепости не ремонтировались. В один из дней, приходящая в ветхость, застава сгорела, оставив после себя уцелевшую ямскую слободу.

Позднее Калуга упоминается в 1389 г. в завещании Дмитрия Донского. В конце ХIV в. город вошел в состав удельного Можайского княжества и выполнял функции пограничного форпоста для обороны юго-западных рубежей Древней Руси от вторжений литовцев, а позднее и крымских татар.

В 1451 г. Калуга от Можайского княжества присоединяется к Московскому и становится с этого времени феодально-княжеским городом с административными функциями, городом общерусским, а не удельного княжества. Таковым она упоминается в летописи 1480 г. На берегах реки Угры в 1480 г., недалеко от города Калуги, в «Великом стоянии» было окончательно преодолено монголо-татарское иго.

Иван Ш завещал город в «удел» своему сыну Симеону, и в течение 13 лет (1505-1518 гг.) существовало зависимое от Москвы, но считавшееся самостоятельным, удельное Калужское княжество. Калуга в этот период была достаточно хорошо укрепленным пунктом. В 1512 г. ей удалось отразить нашествие крымских татар. В ХVI в. во главе войска, собиравшегося в поход на Казань, в Калугу прибыл Иван Грозный.

Перенос города на берег Оки был, вероятно, связан с начатым в ХV-ХVI вв. московским правительством планомерным созданием оборонительных рубежей для укрепления южных и восточных границ государства. С этого времени Калуга уже часто упоминается в летописях. 

Для сооружения крепости было выбрано очень выгодное в стратегическом отношении плато на левом берегу Оки, возвышающееся на 25 м над уровнем реки. С юго-востока и северо-запада оно было ограничено оврагами речек Городенки (позднее Городецкий ручей) и Березуйки. К «городу», окруженному деревянными стенами, с северо-востока примыкал посад, сильно разросшийся уже к началу XVII в.

Укрепленная земляным валом с тыном и двойным рвом территория посада получила наименование «острога» (после возведения в 1622 г. деревянных стен «нового острога» эту часть города стали называть «Старым Острогом»). Описания Калужской крепости XVI в. отсутствуют, известно только, что она была достаточно мощной. О дополнительном укреплении крепости позаботился Иван Болотников, благодаря чему зимой 1606-1607 гг. восставшие смогли выдержать четырехмесячную осаду и принудить войско московских воевод к отступлению. В то время Калуга росла медленно, численность ее населения колебалась в пределах от одной до трех тысяч человек. Крепость несколько раз горела и восстанавливалась, неоднократно заново отстраивался острог.

После воссоединения Украины с Россией Калуга утрачивает значение пограничной сторожевой крепости, но оказывается на перекрестке транзитных гужевых и водных путей, в связи, с чем приобретает значение как торговый пункт. В этот же период в городе процветает искусство иконописи, о котором можно судить по экспонатам местного художественно музея, а также различные ремесла – возникают полотняные, щетинные, маслобойные, воскобойные, пеньковые предприятия.

В течение ХVI-ХVII вв. город несколько раз подвергался разрушениям, пожарам, мору, но возрождался и продолжал расти. Во второй половине XVII в. и соотечественники, и иностранцы восторженно отзывались о красоте Калуги, отмечая характерную черту русского города – живописность его силуэта, создаваемую контрастным сочетанием высоких шатровых колоколен и разнообразных выразительных завершений церквей с низкой рядовой жилой застройкой.

В начале ХVII в. город был центром крестьянского восстания под предводительством Ивана Болотникова. В 1609-1610 гг. Лжедмитрий играл роль «калужского царька», сохранившиеся до наших дней палаты ХVII до сих пор часто ошибочно называют «домом Марины Мнишек».

Несмотря на стихийные бедствия, постигшие Калугу в ХVIII в., экономические условия для развития города были настолько благоприятными, что Калуга продолжала усиленно застраиваться не только деревянными, но и каменными зданиями. В связи с большим каменным строительством в городе получило развитие производство кирпича и художественных печных изразцов. Намного выросло число рабочих и различных строительных профессий, среди них были весьма искусные мастера своего дела, которые под руководством талантливых архитекторов воздвигли немало интересных сооружений, являющихся украшением Калуги и в наши дни.

При организации административной системы губерний в России в 1708 г. Калуга была приписана к Московской губернии. В ее же состав вошла и учрежденная в 1719 г. Калужская провинция. В 1776 г. было учреждено Калужское наместничество. Открытие наместничества способствовало дальнейшему экономическому процветанию города. Развивается торговля, появляется промышленное производство. В 1785 г. заводов и фабрик в Калуге насчитывалось около 120.

В городе было много каменщиков и штукатуров. Процветали и художественные ремесла: резьба по дереву, серебряное дело, золотошвейное мастерство, домашнее ткачество и плетение кружев. Город начал застраиваться по «регулярному плану», утвержденному Сенатом в 1778 г. (План был разработан под руководством архитектора П. Р. Никитина).

В 1812 г. Калуга была главным пунктом формирования войска и базой снабжения русской армии.

С конца 1830-х годов в связи с образованием новых торговых центров и возникновением железнодорожных путей сообщения начинается очень быстрый упадок экономической жизни города. Обмеление р. Оки вместе с открытием в 1874 г. участка Сызранско-Вяземской железной дороги, соединившей Калугу с Тулой, были причинами почти полного прекращения перевоза товаров по воде. Город утратил прежнее свое значение крупного транзитного пункта. Заглохла оптовая торговля хлебом и лесом, прекратился прогон крупного рогатого скота из восточных и южных губерний. Изделия местного производства не могли конкурировать с продукцией других промышленных центров. В результате к концу XIX в. калужская обрабатывающая промышленность почти прекратила свое существование. Только некоторые художественные ремесла, приспосабливаясь к изменившимся условиям, не утратили полностью самобытного характера. Уже к 1860-м годам Калуга стала тихим провинциальным городом.

При проведении в 1899 г. Московско-Брянской железной дороги Калуга была соединена с ней лишь веткой и осталась в стороне от магистрали. Строительство почти не велось. На 62-х карликовых заводах и фабриках в 90-х годах ХIХ в. работало только 1,4 тыс. рабочих, в кустарных ремесленных заведениях было занято примерно столько же. Численность населения города составляла около 50 тыс. человек.

В царское время Калуга служила местом ссылки. В городе жили последний крымский хан Шагин Гирей (1786-1787 гг.), султан Мамай Киргизской Орды Аригази-Абдул-Азис (1823-1863 гг.), дагестанский имам Шамиль (1859-1868 гг.).

Калугу посещали и жили в городе Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, А.К. Толстой, И.С. Аксаков, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и многие другие представители русской культуры. Позднее здесь жили вернувшиеся из ссылки декабристы Батеньков, Оболенский и Свистунов.

В конце ХIХ в. некоторое время в городе пребывали ссыльные большевики Луначарский, Дубровинский, Доброхотов, Скворцов-Степанов.

В годы Советской власти Калуга начинает быстро развиваться как значительный промышленный центр. Накануне Великой Отечественной войны в городе работало 35 промышленных предприятий с численностью кадров свыше 15 тыс. человек. Численность населения города составляла 90 тыс. человек. Кратковременная оккупация города (с 11 октября по 30 декабря 1941 г.) сопровождалась значительными разрушениями. В 1944 года была образована Калужская область. С этого времени город стал быстро развиваться. 

В наши дни Калуга это один из красивейших старинных городов России. В связи с развитием космонавтики город, связанный с жизнью и творчеством основоположника науки по освоению космического пространства К.Э. Циолковского, получил всемирную известность.

1.3. Этапы градостроительного развития

Градостроительное развитие города можно условно разделить на восемь этапов.

1 этап (начало XIV в. – начало XVI в.)

Впервые упомянутый в 1371 г. город Калуга изначально являлся пограничным форпостом для обороны юго-западных рубежей Древней Руси от вторжений врагов с запада и юга. Деревянная крепость на высоком мысу, образуемом оврагами Березуйским и Городецким, была, по-видимому, возведена сыном Ивана Калиты Симеоном, бывшим великим князем Московским с 1341 по 1353 гг.

Вопрос о местоположении г. Калуги в эпоху, наиболее близкую ко времени первого упоминания о городе не решен до сих пор. Местоположение Калуги в XIV-XVI вв. на месте городского парка традиционно связывается с преданием о том, что к началу XVII века город менял местоположение уже 4 раза. В 1994 г. для определения времени освоения этой части города были проведены археологические исследования, на основании которых, ввиду отсутствия не только слоев, но и находок массового материала (керамики), датируемой ранее XVI в., возможно сделать предварительный вывод о том, что территория городского парка была освоена в XVI - XVII вв.

2 этап (конец XVI- 1776гг.)

На этом этапе развития города закладывались основы его будущей градостроительной структуры. Калуга в первую четверть XVII-го столетия состояла из двух главных частей: города и острога. Городом в то время называли центральную укрепленную часть поселения (крепость или кремль). За пределами крепости с течением времени возникал посад. Посад также имел укрепления, но менее прочные, состоящие из вала со рвом и тына на валу – острог. За его пределом, как правило, располагались слободы. Отсутствие посадских дворов вне укреплений острога в 20-е годы XVII столетия объясняется тем, что жители покинули свои дворы в самом начале военных действий 1617-1618 годов до прихода под Калугу черкесов, т.е. малороссийских казаков гетмана Сагайдачнаго.

В 1700 г. стен крепости уже не существовало, они сгорели в конце столетия кроме одной проезжей башни. Однако сохранилась застройка посадов. Поэтому можно предположить, что существовавший до 1700 г. кремль был построен в 1622 г. на территории ограниченной обрывами: Березуйского оврага, р. Оки и Ильинского (Полицейского позднее Городецкого) оврага. По гребню вала была выстроена стена с 12 башнями. Четыре шестиугольные возвышались по углам этой крепости. Между ними по четырем фасадам было еще восемь башен, из них три - с проезжими воротами. Юго-восточный фасад кремля, обращенный к оврагу Ильинскому (Полицейскому), простирался на 185 сажен, кроме башен, а всего около 200 сажен, северо-восточный – около 160 сажен, северо-западный (над Березуем) – около 204 сажен и юго-западный, обращенный к Оке, - около 180 сажен, всего около 744 саж.

В кремле в 1626 г. было 4 церкви, они выстроены на месте существовавших до пожара 1622 г. деревянных церквей. Вокруг церквей располагались дома священников и причта. На территории кремля также находился дом воеводы, Приказная изба, кладовая для казенных запасов, тюрьма и осадные дворы для служивых и посадских людей. В 1617 г. посадские люди Калуги делились на 6 сотен, каждая из которых формировала свои посады: Покровскую, Архангельскую, Егорьевскую, Богоявленскую, Рождественскую и Воробьевскую. Главные дворы посадов включались в острог. К 1626 году был возведен новый острог, охвативший меньшие территории, чем старый. П.А. Трейтер выполнил реконструкцию планировки города XVII века и совместил ее с современным (конца XIX века) планом.

В XVII веке происходит бурный рост города. Городские посады разрастаются за пределы земляного вала. Рост посадов происходит в западном, северном и восточном направлениях. Возникает большое количество храмов, как в «городе», так и на посадах. Город перестает выполнять оборонительные функции и становится торговым центром. Этому способствует его расположение по отношению к основным транспортным коммуникациям того времени.

Как уже было сказано к 1700 г. кремль перестает существовать. Конец ХVII в. ознаменовался началом каменного строительства. Строятся кирпичные храмы и жилые дома. Некоторые из них сохранились до наших дней. Несмотря на частые пожары, церкви всегда возводились на прежних местах.

В 1708 г. Калуга становится уездным городом, в 1719 г. – центром провинции. Город продолжает быстро строиться. По-прежнему Калуга планировочно делится на «город», укрепления которого больше не существовали, и на 8 слобод, занимающих территорию, окруженную в начале XVII в. острогом. Новые слободы также именовались по церквам и улицам, как и старые, образовавшиеся из «сотен». К концу столетия сформировалась планировочная структура.

Город не получил законченной кольцевой или радиальной системы планировки. Сеть его улиц сложилась под влиянием двух существенных факторов – реки Оки и перпендикулярной ей дороги в Москву, сформировав веерную структуру. Планировка и застройка города отражена на первой топографической съемке города, произведенной в мае 1776 г.

3 этап (1777-1874 гг.)

В конце ХVIII в. было открыто наместничество, в 1777 г. Калуга становится губернским городом. Новый статус города потребовал составления проекта генерального плана города, который должен был отвечать новым градостроительным требованиям. Осенью 1777 г. калужский наместник М.Н. Кречетников направил разработанный в Калуге под руководством архитектора П.Р. Никитина проект плана города в Петербург. Но «Комиссия о каменном строении» вернула его, ввиду того, что на чертеже не были указаны существующие каменные здания. В марте следующего года план Калуги снова был представлен на утверждение.

В Петербурге проект, вторично представленный Кречетниковым, подвергся значительной переработке, без изменений была оставлена только предложенная планировка административного центра. В результате был создан «регулярный» план города, утвержденный 13 июня 1778 г. В нем сочетались приемы веерной, лучевой и прямоугольной организации планировочной структуры. Граница города образовывалась рвом и валом, имела очертание правильной трапеции с примыкавшими территориями прямоугольной формы двух Ямских слобод. В утвержденном проекте была регламентирована каменная застройка в центральных кварталах и по красным линиям главнейших улиц. На чертеже сделано совмещение проектируемой и существующей планировочных структур.

Долгое время работы по реализации генерального плана почти не велись. Однако в 1779 г. была проложена Новая Большая Московская улица – от главного народного училища до Московских ворот, в 1784 г. проложили поперечную улицу – Садовую (ныне Кирова).

В 1782 г. не был полностью закончен снос строений на территории Кремля, необходимый для возведения Присутственных мест. В последней четверти XVIII в. и начале XIX в. велись активные работы, правда, с существенными изменениями утвержденного плана. Не был осуществлен один из ведущих элементов планировочной структуры, предложенной в проекте – трех лучевой композиции с острием трезубца у въезда в город. Создать въезд в город на оси главной улицы и центральной площади Ямской слободы, как это было запроектировано в Петербурге, оказалось невозможным. Комиссией не было учтено созданное в 1777 г. архитектурное оформление Московской заставы Триумфальной аркой, Кордегардиями и обелисками.

Новый вариант плана был разработан архитектором И.Д. Ясныгиным, калужским губернским архитектором. Он сумел увязать предложения утвержденного Генерального плана с существующей градостроительной ситуацией. По этому плану проводилась дальнейшая планировка и застройка города. Пробиваются и застраиваются улицы Беговая, Казинская, Хлюстинская, Рождественская, Говенская, Знаменская, Бахметьевская, Касмодемьянская, Теренинская и др.

В этот период срываются валы потерявшей значение крепости, новые улицы прокладываются по старым трассам и уничтоженным земляным валам, засыпается Городецский овраг. Каменные храмы, административные здания, торговые ряды – строятся на местах старых деревянных зданий за исключением нескольких церквей, которые были разобраны и возведены в последствии на окраине города. Калуга получает законченную, очень красивую сеть улиц и систему общественных площадей, которая ныне оценивается как памятник градостроительного искусства.

4 этап (1875- 1916 гг.)

К концу ХIХ в. вся территория в границах регулярного плана была уже освоена городом. Дополнительно к ней в плане 1912 г. показано лишь несколько регулярных кварталов в районе Хлюстинской богадельни, железнодорожный вокзал, ипподром и несколько промышленно-складских предприятий.

В связи с обмелением Оки Калуга оказалась в стороне от новых магистральных дорог, хозяйственных и административных центров страны. Сызранско-Вяземская (первоначально Ряжско-Вяземская) железная дорога, построенная в 1874 г. на участке Вязьма – Павелец, не оказала значительной роли в хозяйственном развитии города, продолженная позднее Московско-Киевская железная дорога (Москва – Брянск, 1899 г.) прошла мимо города. Калуга потеряла свое значение крупного транзитного города и стала тихим провинциальным городом.

На этом этапе Калуга начала развиваться уже как промышленный город. Появилась железная дорога с вокзалом, сформировались зоны промышленных предприятий, завершилась застройка кирпичными зданиями центральной части города.

5 этап (1917-1944 гг.)

После Октябрьской революции до 1924 г. Калуга была губернским городом, а затем на продолжительный период стала административным центром округа. При упразднении округов город был включен в состав Московской, а затем Тульской области.

В этот период Калуга продолжает развиваться как промышленный центр. Старые предприятия реконструируются и строятся новые: швейная фабрика имени Димитрова, спичечная фабрика «Гигант», электромеханический завод, созданный на базе телеграфно-телефонных мастерских вблизи старой окской пристани, машиностроительный завод возведен на месте главных железнодорожных мастерских. В 1936 году началось строительство комбината синтетических душистых веществ (СДВ), готовилась закладка турбинного завода.

6 этап (1944 г. - 1964 г.)

5 июля 1944 г. образовалась Калужская область, и Калуга стала областным центром. В сентябре 1945 г. начались работы по составлению Генерального плана Калуги, который был утвержден в 1949 г. Расширение города намечалось в северном направлении. Для нужд индивидуального жилищного строительства были выделены крупные территории в районе поселков Малинники, Маяковского и стекольного завода. Полностью генплан не был реализован по причине недостатка мощности строительных организаций и нехватки строительных материалов. Жилой фонд к 1960 г. составил порядка 900 тыс. квадратных метров. За год вводилось не более 10 тысяч квадратных метров жилой площади. Здания строились двух- и трехэтажные и, как исключение, четырехэтажные. По генеральному плану 1949 г. основным звеном застройки являлся квартал. Проводится реконструкция центральных улиц города и площадей.

В этот период продолжает формироваться промышленная зона города – на базе предприятия по выпуску электрических счетчиков создается завод электрооборудования. Возобновляется сооружение комбината синтетических душистых веществ и турбинного завода, начавших работу в 1947 г. В этом же году начинает работу фабрика музыкальных инструментов «Аккорд» и мельничный комбинат. Ведущими в отраслевой структуре промышленности г. Калуги становятся предприятия машиностроения и приборостроения.

7 этап (1965 – 1985г.)

К 1965 г. Гипрогором (г. Москва) был разработан новый Генеральный план Калуги и утвержден Советом Министров РСФСР 3 февраля 1966 г. Постановлением № 123.

При проектировании были учтены новые подходы к формированию жилой застройки. За планировочную единицу был принят микрорайон. Он рассматривался как комплекс, имеющий в своем составе всю сеть обслуживания. Получил широкое применение прием свободной планировки. Предполагалось увеличение численности населения к 1980 г. до 200-250 тыс. человек. Проект предлагал переход городской застройки на правый берег реки Оки. Новый Правобережный район должен был возникнуть на свободных территориях правого берега реки Оки. Где предполагалось разместить до 40% населения города. Этот планировочный район предусматривалось осваивать одновременно под жилую и промышленную функции. Застройку левого берега планировалось осуществлять, главным образом, на реконструируемых территориях и лишь в северной части города, за промышленной зоной намечалась организация нового Северного жилого района на свободных территориях на 18-20 тыс. человек. Правобережный и левобережный районы предполагалось соединить двумя мостами. В проекте предложено строительство водохранилища в пойме реки Яченки.

Основные предложения проекта не были реализованы. К 1985 г. численность населения, планировочная структура и система расселения города не соответствовали сложившейся градостроительной ситуации. Промышленные предприятия близкие по профилю к объектам, предлагаемым для развития правобережного района, были размещены в Северной промышленной зоне. Существующие промышленные предприятия были значительно расширены в больших масштабах, чем это было предусмотрено проектом 1965 г.

Преобладающая часть нового жилищного строительства размещалась на освоенных территориях за счет сноса и уплотнения малоценной одноэтажной застройки. Уплотнение жилой застройки привело к невозможности прокладки транспортных магистралей, намечаемых генеральным планом и к отсутствию свободных территорий для развития системы соцкультбыта. Город не вышел на новые территории. Незначительное строительство осуществлялось в поселках Малинники, Ольговского кирпичного завода, Азаровского завода стеновых материалов, Дубрава, Анненки, Калуга–II, Турынино, Терепецкий. Разбросанность небольших поселков, обуславливает трудности в их транспортном и культурно-бытовом обслуживании.

8 этап (1986- 2023 г.)

Градостроительное развитие с момента начала Перестройки и до наших дней характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, с конца 1980-х гг. началось активное освоение под жилую и производственную застройку правобережного района (с. Ромоданово и его окрестности), с другой стороны с учетом общего спада экономического развития в стране в течение 1990-х гг., краха многих предприятий, в историческом центре города началась хаотичная точечная застройка современными высотными зданиями, диссонирующими с окружающей их исторической средой.

Последующее освоение территории города и городского округа ознаменовалось реализацией в 2000-2020-е гг. проектов жилой застройки (микрорайоны 30, 31) и размещением в границах округа ряда индустриальных парков (Калуга-Юг, Росва, Грабцево), что способствовало бурной индустриализации Калужской области. В то же время продолжается тенденция застройки бывших промышленных территорий (ЖК Мельница, мкр. Хрустальный и др.), продолжается точечная уплотнительная застройка центра.

Несмотря на наличие проектов развития застроенных территорий и их реализацию (районы комплексной реконструкции ветхой и аварийной малоэтажной застройки) этот процесс происходит медленно и хаотично, сохраняются значительные территории, занятые гаражными кооперативами в центральной части города и на окраинах. К числу положительных характеристик следует отнести сохранение в границах городского округа существенных по площади лесных массивов (в составе зеленой зоны города).
2. Природные условия и ресурсы

2.1. Климат

Городской округ «Город Калуга» характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной зимой и умеренно-теплым летом. Основные климатические характеристики и их изменение по территории округа определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и характером подстилающей поверхности. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом. Западный тип атмосферной циркуляции характеризуется значительной устойчивостью и нередко сохраняется на протяжении до двух месяцев. С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Средняя годовая температура воздуха в городском округе составляет 3,8С. Средняя температура самого холодного месяца в году (январь) равна -10С, а самого теплого месяца года (июль) - +17,6С. Минимальная температура воздуха составляет -46С, а максимальная +38С. 

Сведения о температуре воздуха представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.
Средняя месячная, годовая, минимальная и максимальная температура воздуха

	Месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя
	-10,4
	-9,6
	-4,9
	3,8
	11,9
	15,5
	17,6
	16,0
	10,5
	4,2
	-2,0
	-7,4
	3,8

	Абс.

min.
	-46
	-37
	-31
	-22
	-7
	-3
	3
	1
	-6
	-20
	-32
	-38
	-46

	Абс.

max.
	6
	6
	5
	27
	33
	34
	38
	38
	33
	25
	14
	9
	38


В течение холодного периода (с ноября по март месяц) часты оттепели. В некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.

Последний мороз в районе г. Калуги отмечается 4-12 мая, первый – от 20 сентября до 1 октября. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток. 

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

В таблице 2.1.2. представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 2.1.2.

Расчетные показатели температурного режима в г. Калуга

	Средняя температура наружного воздуха, С
	Продолжительность периода, сут.

	Наиболее
холодных

суток
	Наиболее
холодной

пятидневки
	Наиболее
холодного периода
	Отопительного периода
	Со среднесуточной температурой 8С (отопительного
периода
	Со средней суточной температурой воздуха 0С

	-31
	-27
	-14
	-3,5
	214
	150


Городской округ находится в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает 738 мм осадков, из них – 467 мм приходится на теплый период года и 271 мм – на холодный. Самым дождливым месяцем является июль, когда выпадает в среднем 95 мм осадков, а самый «сухой» - март (44 мм осадков). 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушение – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Средняя месячная относительная влажность воздуха колеблется от 68% до 87%. Число дней с относительной влажностью 80% и более за год составляет 125-133.

Ветровой режим г. Калуги характеризуется небольшим колебанием повторяемости ветра по различным направлениям. Наибольшую повторяемость в среднем за год имеют юго-западные (19%) и западные (15%) ветры, наименьшую – северо-западные (11%), северные (10%) и северо-восточные (9%). В зимний период преобладают ветры юго-западного направления (23%), в летний – западные (17%), северные (14%) и северо-восточные (14%). 

Средняя годовая скорость ветра равна 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра 4,0 м/с и более – это период с ноября по март включительно. Из них ноябрь наиболее ветреный, скорость ветра достигает 4,3 м/с. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. В Калуге повторяемость ветров этой градации за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) на рассматриваемой территории характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

2.2. Гидрологические условия

Городской округ расположен в бассейне р. Оки. 

Общая длина р. Оки 1500 км, водосборная площадь 245 тыс. км². На территории в пределах широтного отрезка долина реки Оки узкая с высокими крутыми склонами – террасами, расчлененными оврагами, а в пределах меридионального отрезка - широкая с поймой от 800 м до 2 км с отмелями – косами. Русло реки прямолинейное. Ширина реки около 300 м, глубина – 3,5 м, скорость течения – 0,3 м/сек. Уклон водной поверхности – 4,5 см на километр. 

Основным источником питания реки являются талые воды. 87% годового стока приходится на март – май. Расходы воды р. Оки сильно варьируют от года: в межень изменяются от 58,2 до 824 куб.м./сек, в паводок – от 232 до 3950 куб. м/сек.

Режим уровней воды характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Продолжительность ледостава от 106 до 179 суток, средняя 146 суток. Средний годовой сток составляет 5,5 л/с/км. Из них 69% снегового питания и 40% дождевого и грунтового. 

Река Яченка – левый приток р. Ока. Длина ее 31 км. Площадь водосбора 238 кв. км. В верховьях река имеет широкую долину с крутыми берегами. В приустьевой части долина ассиметрична с крутым до 30 градусов левым и пологим правым склонами. Крутые склоны разрезаны оврагами. Русло р. Яченка извилистое, шириной от 3 до 10-12 м. Скорость течения 0,3-0,5 м/сек. В долине реки наблюдаются выходы источников из окского горизонта, которые играют большую роль в питании реки. Доля снегового питания составляет 60%, дождевого – 20%, Режим реки отличается высоким весенним половодьем, низкой летней меженью. Отмечается один хороший паводок в конце марта – начале апреля. Он совпадает с началом ледохода. Река перегорожена Смоленской дамбой. Отметка порога водослива равна 127,0 м. В меженный период при закрытых донных отверстиях в р. Яченке поддерживается зеркало воды на отметке 127,0 м. 

Река Яченка имеет притоки – ручей Каменец и р. Терепец. Общая длина притоков 43 км. В долине реки расположено оз. Резванское, озеро старичного типа.

Яченское водохранилище организовано в 1980 г. в устьевой части р. Яченка. Длина водохранилища 2,5 км, максимальная ширина до 800 м. Максимальная глубина 7,0 м. За время эксплуатации водохранилища на дне сформировался ил глинистого и суглинистого состава. Мощность ила достигает 1,0-1,5 м. Данные анализов воды и ила Яченского водохранилища по материалам детальных геолого-экологических исследований 1993 г. показывают влияние на него промышленно-хозяйственной деятельности человека. В илистых грунтах происходит постепенное накопление загрязняющих веществ.

Река Терепец имеет длину 22 км, площадь водосбора 802 км². Ширина русла – 10 м, глубина в межень – 0,2-0,4 м, уклон в пределах 0,0018-0,002 на спокойных участках, перемежаемых порогами и водопадами со значительными скоростями. Скорость на спокойных участках составляет 0,5-0,7 м³/с. Среднегодовые расходы при 50% обеспеченности равны 0,47 м³, 75% - 0,38 м³/с, 95% - 0,27 м³/с и при 97% обеспеченности – 0,25 м³/с.

Река Киевка – левый приток р. Оки. Расположена на восточной окраине г. Калуги, течет с севера на юг. Площадь водосбора составляет 30 км², длина реки 10 км, берега изрезаны глубокими оврагами и ложбинами. Русло имеет ширину 4-10 м. Скорость на спокойных участках составляет 0,5-0,7 м³/с. Режим р. Киевка связан с режимом р. Оки и характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Весеннее половодье происходит на 1,5-2,0 декады раньше, чем на р. Оке, средняя продолжительность его 30-60 дней. 

Река Угра – левый приток р. Оки. Общая длина 399 км, площадь водосбора - 15700 км². Впадает в Оку в западной части городского округа. 

Территория городского округа характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. Территория вокруг этих ручьев заболочена. 
Паводковый горизонт воды 1 % обеспеченности (повторяемостью один раз в 100 лет) по водопосту г. Калуги находится на отметке 134,5 м. Расчетные уровни воды паводка 10% обеспеченности - 130,47 м.

2.3. Гидрогеологические условия

Город Калуга расположен в пределах Московского артезианского бассейна. Пресные подземные воды встречаются в интервале глубин от 2-3 м до 120 м. Они приурочены к отложениям каменноугольного, юрского, мелового третичного и четвертичного возрастов.

Для централизованного водоснабжения используются подземные воды, залегающие в известняках упинского, окско-тарусского, в песках нижне-тульского горизонтов.

Окско-тарусский водоносный горизонт, безнапорный, дренируется речной сетью. Водовмещающими отложениями служат трещиноватые известняки мощностью до 20 м. Абсолютные отметки статистического уровня изменяются от 132 м в долине р. Оки до 188 м на водоразделах, а глубины залегания уровня от 1-2 до 100 м.

Нижнетульский водоносный горизонт представлен мелкозернистыми песками с обводненной мощностью в среднем 18-20 м, иногда до 50 м, залегает на бобриковских глинах или на упинских известняках. Горизонт перекрывается четвертичными отложениями. Питание горизонта осуществляется как за счет перетекания вод из поверхностных водоисточников, так и за счет переноса из смежных горизонтов.

Удельный дебиты скважин составляют в среднем 1 л/сек, а коэффициент фильтрации составляет 0,5-5 м/сутки.

Упинский водоносный горизонт распространен на всей изучаемой территории. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки, подстилаемые водоупорными глинами Малевского горизонта мощностью 8-12 м.

В районе Калужского кольцевого вала, в долинах рек Ока, Яченка горизонт залегает на глубинах от 10 до 50 м. Удельный дебит скважин достигает 10-20 л/сек. На водоразделах водостабильность горизонта снижается (дебит скважины 0,1-1 л/сек.). Коэффициент фильтрации в долинах рек 25-40 м/сут, на водоразделах 2-6 м/сутки.
Пресные подземные воды
В разделе использованы материалы ГУ Центра природопользования и охраны окружающей среды Всероссийский НИИ экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС) Калужский филиал.

На территории г. Калуги и пригорода разведано одиннадцать месторождений (37 участков) пресных подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами категорий А+В+С1+С2 – 276,6 тыс. м³/сут, в том числе по категориям: А – 154,6 тыс. м³/сут, В –20,2 тыс. м³/сут, С1 – 79,3 тыс. м³/сут, С2 – 22,5 тыс. м³/сут, что составляет 23,4 % от разведанных эксплуатационных запасов Калужской области. Краткая характеристика месторождений пресных подземных вод приведена в таблице 2.3.1.

В эксплуатации находятся двадцать два участка семи месторождений.

Водоотбор подземных вод составляет около 91 тыс. м³/сут, в том числе: на участках с утвержденными запасами ~ 87,5 тыс. м³/сут, на участках с неутвержденными запасами ~ 3,7 тыс. м³/сут. Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на человека ~ 0,8 м³/сут.

Утвержденные запасы подземных вод по существующим водозаборам составляют:

- Северный водозабор (в долине р. Яченка) – 34 тыс. м³/сут;
- Южный водозабор (скважины вдоль р. Оки, по берегам Яченского водохранилища) – 28,6 тыс. м³/сут;
- ГНС (в южной части г. Калуга по обоим берегам р. Оки) – 39,9 тыс.м³/сутки.

Ресурсы пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого потребления ограничены. Для Калуги актуальна проблема обеспечения населения качественной питьевой водой.

Таблица 2.3.1.

Характеристика месторождений пресных подземных вод
	№ п/п
	Наименование месторождения
	Водопотребитель
	Название водоносного горизонта
	№ и дата протокола ГКЗ, ТКЗ, НТС
	Эксплуатационные запасы по категориям, тыс. м³/сут
	Водоотбор тыс. м³/сут.

Год начала эксплуатации

	
	
	
	
	
	А
	В
	С1
	С2
	Всего
	

	1
	Калуга -Северный
	Калуга
	Упинский водоносный горизонт
	818, ГКЗ

МПР РФ 26.03.03
	34
	0
	0
	0
	34
	31,9811

1965


	2
	Калуга – Южный
	Калуга
	Упинский водоносный горизонт
	818, ГКЗ

МПР РФ 26.03.03
	24,2
	0
	7,4
	0
	31,6
	21,1805

1954

	3
	Калуга –Зеленый Крупец
	Калуга
	Алексинско-тарусский карбонатный водоносный комплекс
	818, ГКЗ

МПР РФ 26.03.03
	15
	0
	0
	0
	15
	7,3956

1963

	
	
	
	Упинский водоносный горизонт
	
	12,9
	0
	0
	0
	12,9
	7,4888

1963

	4
	Калуга -Покровские Ключи
	Калуга
	Алексинско-тарусский карбонатный водоносный комплекс
	818, ГКЗ

МПР РФ 26.03.03
	6,1
	0
	0
	0
	6,1
	5,4258

1937

	
	
	
	Бобриковско-тульский водоносный комплекс
	
	0,4
	0
	0
	0
	0,4
	3,0329

	
	
	
	Упинский водоносный горизонт
	
	5,5
	0
	0
	0
	5,5
	6,9134

1964

	5
	Калуга-Киевские Ключи
	не эксплуатируется
	Бобриковско-тульский водоносный комплекс

	818, ГКЗ

МПР РФ 26.03.03
	1
	0
	0
	0
	1
	0,0

1966

	6
	Калуга-АО «Аромасинтез» (СДВ)
	Калуга
	Упинский водоносный горизонт
	818, ГКЗ

МПР РФ 26.03.03
	1,1
	0
	0
	0
	1,1
	0,3288

1948

	7
	Калуга-Турбинный Завод
	Калуга
	Упинский водоносный горизонт
	818, ГКЗ

МПР РФ 26.03.03
	0,5
	0
	0
	0
	0,5
	0,7479

	8
	Калуга – Правобережный
	не эксплуатируется
	Бобриковско-тульский водоносный комплекс
	48-В, НТС ПГО, 25.09.85
	0
	0
	5
	0
	5
	0,0

	9
	Андреевское
	не эксплуатируется
	Бобриковско-тульский водоносный комплекс
	2, ТКЗ ЦРГЦ, 03.02.94 
	51,4
	20,2
	36,4
	0
	108
	0,0

	10
	Турынинское
	не эксплуатируется
	Бобриковско-тульский водоносный комплекс
	130, НТС ПГО, 12.12.78
	2,5
	0
	0
	0
	2,5
	0,0

	11
	Калужское (25 участков)
	Эксплуатируется 14 участков
	Упинский водоносный горизонт
	818, ГКЗ

МПР РФ 26.03.03
	0
	0,015
	26,72
	6
	32,735
	1,8781

	
	
	
	Бобриковско-тульский водоносный комплекс
	
	0
	0
	2,5
	16,5
	19,0
	0,5409

	
	
	
	Алексинско-тарусский карбонатный водоносный комплекс
	
	0
	0
	1,27
	0
	1,27
	0,5456

	Итого
	154,6
	20,22
	79,29
	22,5
	276,6
	87,4594


Таблица 2.3.2.

Характеристика месторождений минеральных вод

	Наименование и местоположение месторождения.

Водопотребитель
	Наименование водоносного горизонта
	Водовмещающие породы
	Минерализация, г/дм3. Химический состав вод.
	Год начала эксплуатации. Водоотбор, м3/сут
	Номер протокола ГКЗ, ТКЗ, НТС
	Эксплуатируемые запасы

по категориям, тыс. м3/сут

	
	
	
	
	
	
	А
	В
	С1
	С2
	Всего

	Калужское

д. Кукареки, база ОАО «Калугагеология»
	водоносная зона трещиноватых архейско-протерозойских кристаллличес-ких пород
	песчаники
	102

рассолы, хлоридный
	4/99 НТС КПР 03.03.

1999 г.
	0
	0
	0,12
	0
	0,12
	0

	Калужское

участок «Малинники» 

северная часть г. Калуги

ЗАО «Озон» 

г. Калуга
	задонско-елецкий
	известняки
	3,5-4

сульфатный
	13 ТКЗ ЦРГЦ 10.01.

1999 г.
	0
	0,276
	0
	0
	0,276
	0

	Калужское

участок «Малинниковский»

северо-восточная часть г. Калуги, мкр. Малинники

ОАО «Кристалл»

г. Калуга
	Средне-верхнефа-менский терригенно-карбонатный комплекс
	известняки
	3-4,5

сульфатный
	6 ЦКЗ МПР РФ

10.12.

2002 г.
	0
	0,05
	0
	0
	0,05
	0


Минеральные подземные воды

Воды повышенной и высокой минерализации приурочены к отложениям девона. Девонский водоносный горизонт залегает в основании пород каменноугольного возраста и перекрывается известняками упинского горизонта. На отдельных участках в долине реки Ока комплекс непосредственно выходит под аллювий. Глубина залегания кровли комплекса от 20-30 м в речных долинах, до 100-130 м на водоразделах. Водовмещающие породы – известняки, доломиты, мергели, реже пески. Все водоносные горизонты комплекса высоконапорные с самоизливом в долинах рек около 102 л/сек.

На территории г. Калуги и пригорода разведано два участка минеральных подземных вод с запасами 0,326 тыс. м³/сут. и один участок хлоридных натриевых рассолов с запасами 0,12 тыс. м³/сут. Краткая характеристика участков минеральных подземных вод приведена в таблице 2.3.2.

В распределенном фонде числится два участка с запасами категории В - 0,326 тыс. м³/сут.

2.4. Геолого-геоморфологическая характеристика

Городской округ расположен на северо-западном склоне Среднерусской возвышенности и представляет собой пологоволнистую равнину с разветвленной гидрографической сетью. Структурная особенность территории определяется региональными и местными тектоническими условиями. 

Местные тектонические условия обусловлены наличием северо-западнее города Калужской кольцевой вулканотектонической структуры. Своеобразие морфологии Калужской структуры обусловлено разломами в кристаллическом фундаменте и нижней части осадочного чехла, образующими в плане округлую замкнутую систему. Эти разломы ограничивают гребнеобразную мульфу (кальдеру), диаметр которой соответствует 13-15 км. Кальдера окружена кольцевым валом, который прослеживается как на поверхности фундамента, так и по всем горизонтам осадочного чехла, а также в орографии, погребенной и современной речной сети. Кольцевой вал состоит из ряда блоков, ограниченных системой разломов. Ширина его 2-3 км, «высота» - 150-350 м. Современная речная сеть четко отражает морфологические особенности Калужской структуры, долины основных рек приурочены к кольцевому валу.

Литолого-стратиграфические особенности территории определяются сложно построенной толщей четвертичных отложений, находящихся в сфере хозяйственной деятельности человека. Среди них обособляются следующие геолого-генетические комплексы четвертичных отложений и грунтов формаций:

- аллювиальные, часто перекрытые с поверхности техногенными образованиями; 

- водно-ледниковые и моренные нижне, среднечетвертичные; 

- среднечетвертичные озерно-ледниковые; 

- нижнекаменноугольные формации.

В пределах города выделяются следующие морфологические элементы:

- выразительная, хорошо разработанная долина р. Оки, заложенная в песчано-глинистых отложениях;

- выровненная, мелкобугристая, пологонаклонная пойма реки с озеровидными расширениями, болотами, сложенная аллювиальными суглинками, илами, подстилаемая песками с пойменными дерновыми почвами с разнотравно-злаковыми лугами;

- пологонаклонные выровненные надпойменные террасы, сложенные древнеаллювиальными супесями с дерновослабо- и среднеподзолистыми почвами, расчлененные оврагами, ложбинами, частично залесенные;

- выровненные пологонаклонные водноледниковые равнины, сложенные древнеаллювиальными супесями и пылеватыми песками с дерново-среднеподзолистыми почвами под сосняками с дубом, частично освоенные селитьбой;

- возвышенная террасированная моренная равнина, сильно расчлененная долинами рек, оврагами, балками, сложенная моренными суглинками;

- глубокая узкая с притоками долина р. Яченки, зарегулированная Яченским водохранилищем;

- глубокие узкие долины малых рек, ручьев;

- овраги, глубоковрезанные с крутыми обрывистыми склонами, залесенные и закустаренные.

Наличие значительной расчлененности территории определяет планировочную структуру города, направленность его пространств, микроклимат, условия речного стока, эрозионно-аккумулятивные процессы. Лесная растительность сохранилась в западной части города (Калужский городской бор, площадью 1044 га, располагающийся на надпойменных террасах Оки и Яченки). Участки лесов расположены также на северной и восточной периферии города.

Территория городского округа расположена на обоих берегах р. Оки с абсолютными отметками от 120-135 м (на пойме) до 200-220 м (на участках водоразделов). Рельеф поверхности волнистый, осложненный речной и овражно-балочной сетью с преобладающими уклонами 0,5-5%.

Долина р. Оки узкая, шириной до 300 м, с высокими крутыми симметричными склонами, высотой 70-90 м над меженным уровнем реки. Левый берег более крутой с участками крутизной до 10-20%, а иногда и более, со следами древних и современных оползней на уступе склона.

Склоны обоих берегов осложнены оврагами, протяженность которых колеблется от 200-300 и до 850 м (Березуевский овраг) и до 1,5-2 км (овраги на правом берегу в районе д. Ромодановские Дворики, Квань, Пучково и др.). Наиболее густая овражная сеть развита на правом берегу р. Оки. Здесь имеется около 15 оврагов, прорезающих прибрежную зону, расстояние между ними не превышает 600-700 м. Эти овраги, как правило, узкие и глубокие (до 30-35 м) с крутыми заросшими кустарниковой и древесной растительностью склонами, на которых местами встречаются оползни и осыпи. Большинство оврагов с многочисленными ответвлениями и отвершками. 

Березуевский овраг представляет глубокую задернованную балку, в нижней части приобретающую вид ущелья с крутыми отвесными склонами и каменистым ступенчатым дном. Протяженность оврага около 850 м, ширина поверху 120-150 м. Склоны, имеющие крутизну 20% и более, задернованы, обсажены деревьями и кустарниками. На склонах наблюдаются многочисленные старые оползни типа сплывов со следами свежих оползней и обрушений (особенно по трассам трубопроводов, пересекающих овраг). На отдельных участках верховье оврага засыпано (район городского рынка). Здесь сохранился старинный мост, сооруженный по типу римского виадука, по бровкам расположен ряд зданий – памятников архитектуры.

Жировский овраг протяженностью около 1,5 км имеет корытообразную форму с глубиной около 10 м шириной по верху 40-120 м. Овраг, по которому протекает речка Киевка, имеет глубину от 10 м (близ устья) до 2-3 м (в верховьях, близ д. Ольговки) по ширине соответственно от 400 до 100 м. Низовье оврага ассиметричное: левый берег крутой, правый – более пологий. Овраг имеет несколько отвершков глубиной от 2-5 м и протяженностью от 200-300 м до 1700 м.

Овраги береговых склонов р. Оки довольно живописны, они в значительной степени определяют высокое эстетическое качество ландшафта речной долины. Особенно это относится к Березуевскому оврагу, который расположен в центральной части города и органически сливается с системой городского «зеленого» благоустройства.

Левобережную часть долины прорезают притоки р. Оки – река Яченка и лесной ручей Грязнинка (с западной границы города), а также реки Киевка и Калужка с притоком – ручьем Городенка (в восточной части города). 

Долина р. Яченки широкая, хорошо разработанная. Ширина ее колеблется от 900 м (близ устья) до 700 м (в нижнем течении), расширяясь до 1600 м в районе Азаровского поселка (район деревень Михалево, Черносвитино) и резко суживается до 250 м в районе д. Белая и д. Бабенки. В нижнем течении река имеет ассиметричное строение, правый берег (район Калужского бора) пологий, а левый – высокий (высотой 8-15 м), крутой, задернованный. Левобережный склон почти на всем протяжении осложнен оползнями, придающими ему бугристую террасированную поверхность. Близ северной границы городской застройки р. Яченка принимает приток – ручей Терепец.

Речка Киевка течет в узком глубоком овраге, в который справа впадает несколько отвершков и притоков.

В геоморфологическом строении долина р. Оки характеризуется слабым развитием речных террас. Ширина поймы в центральной части города изменяется на левом берегу от 15-25 м до 50-100 м, а на правом – от 50 до 250 м. На западной и восточной окраинах города ширина ее достигает 500 м. Надпойменные террасы не имеют повсеместного распространения. Первая терраса, развита преимущественно на левом берегу (у устьев речек Яченки и Киевки), высотой до 13-18 м над урезом воды в межень. Вторая терраса наибольшее развитие имеет в районе городского бора, высота ее над рекой 28-40 м. Третья терраса наблюдается в виде останцев на правом берегу высотой 50-60 м.

2.5. Инженерно-геологические условия

На территории распространены и оказывают определенное влияние на проектирование, строительство и эксплуатацию зданий, сооружений и территорий следующие геологические и техногенные процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (в т.ч. оврагообразование);

- карстово-суффозионные процессы;

- оползни.

Специфические инженерно-геологические условия, прогноз взаимодействия зданий, сооружений с геологической средой должны учитываться при выборе проектных решений, организации строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Поэтому, мероприятия инженерной защиты территорий, направленные на устранение опасных природных процессов, являются основным условием жилищного и промышленного строительства.

Развитие отрицательных физико-геологических явлений на территории городского округа обусловлено следующими природными особенностями:

1. Сложно построенная толща грунтов аллювиальных, средне - нижнечетвертичных водноледниковых, среднечетвертичных озерно-ледниковых и моренных отложений.

2. Рельеф нижнечетвертичных моренных и озерно-ледниковых равнин осложнен оврагами (шириной порядка 12-30 м при глубине 1,5-8,0 м), ассиметричными древними ложбинами-балками (шириной около 120 м при глубине до 10 м), суффозионными блюдцеобразными понижениями диаметром до 150 м при глубине около 5 м. Освоение бортов оврагов требует соответствующих проработок по поддержанию их устойчивости и недопущению условий подтопления. Указанные равнины с поверхности сложены суффозионно-неустойчивыми и легкоразмываемыми грунтами.

3. С отметки 170 м долины рек Оки, Киевки, Яченки, Терепец характеризуются высокими и крутыми эрозионными склонами. На некоторых участках эрозионных склонов нижнечетвертичного вреза речной сети отмечаются древние оползневые смещения грунтов. За счет этого бровка эрозионных склонов «поднялась» до отметок 190 м. Крутизна речных склонов на отдельных участках достигает 75 при высоте порядка 3-5 м, 30 - при высоте около 16 м. Большая часть склонов являются оползнеопасными. 

4. Значительная овражная расчлененность эрозионных склонов рек Оки и Киевки. Для территории города эрозионный врез этих рек формировался во второй половине нижнечетвертичного периода. 

5. Многочисленные водопроявления на речных склонах и бортах оврагов в виде нисходящих и восходящих родников, мочажин, а также сбросы на поверхность склонов и откосов техногенных бытовых и локальных концентрированных потоков атмосферных вод. В результате хозяйственной деятельности на речных склонах и бортах оврагов появляется быстрое создание зон подпора подземных вод, формирование грунтовых вод типа «верховодки» или локальное заболачивание территории.

6. Наличие в активной зоне строительного освоения (до глубины 10 м) двух горизонтов подземных вод. Грунтовые воды в песчаных, супесчаных, глинистых образованиях четвертичных комплексов вскрыты на глубинах от 0,0 м до 8,0 м. Грунтовые воды характеризуются преобладающим инфильтрационным питанием поверхностными водами и частично питанием за счет перелива вод из других горизонтов. Подземные воды в нижнекаменноугольных отложениях, перекрытых с поверхности четвертичными образованиями, залегают на глубинах 6,5-13,5 м.

При сложившейся практике строительного освоения городской территории отмечается техногенная активизация негативных природных процессов.

Анализ природных условий показывает, что основными факторами, осложняющими градостроительное развитие территории, являются инженерно-геологические условия. 
Опасные геологические процессы

1. Процессы линейной эрозии имеют довольно широкое распространение. Их интенсивность значительно возрастает на участках прорывов приповерхностных водонесущих коммуникаций и залпового сброса аварийных вод на склоны и борта оврагов. При этом скорость развития новых промоин в песчано-супесчаных грунтах, в равной мере, как и скорость отступания бровки оврагов, на вновь застраиваемых участках может достигать 8,0 м/год.

Характерным для овражной сети, сформированной к руслу левобережных притоков р. Ока, является преобладание левосторонней асимметрии с более крутыми левобережными склонами с выпуклым в плане профилем. Некоторые из них полностью прорезают эрозионные склоны реки. Верховья оврагов часто заболочены, расширены. Практически повсеместно здесь отмечается развитие оползней, хотя они имеют место и на правобережных бортах оврагов.

2. Суффозионные и карстово-суффозионные процессы вызывают суффозионное разуплотнение песчаных и супесчаных разностей грунтов водно-ледникового, терригенно-карбонатного, аллювиального и пролювиального комплексов.

3. Оползневые смещения грунтов отмечены и прогнозируются с эрозионных склонов долины р. Ока и ее левобережных притоков (реки Яченка, Терепец, Калужка, Киевка) и бортов крупных оврагов. Они формируются в нижне-, среднечетвертичных водно-ледниковых, озерно-ледниковых песчано-супесчано-глинистых, в нижнекаменноугольных песчано-глинистых и элювиальных отложениях. Деформации незатухающей ползучести развиваются на участках техногенного изменения установившегося природного плотностного влажностного режима нижнекаменноугольных глин терригенно-карбонатной формации, реже глин озерно-ледникового комплекса. 

По механизму смещения среди смещенных и оползнеопасных массивов преобладают оползни вязкопластического течения и блокового типа; незначительная их часть - это оползни, сплывы или течения с глубиной захвата грунтов в пределах зоны сезонного промерзания - протаивания грунтов. 

Следует отметить, что эрозионные склоны левобережных притоков р. Оки практически повсеместно являются оползнеопасными, имея коэффициент оползневой пораженности около 70%.
Оценка инженерно-строительных условий выполнена на основе анализа особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки (иллюстрация «Инженерно-строительные условия»). Также использованы материалы ГФУП-ПНИИИС «Схемы защиты жилых территорий г. Калуги от опасных геологических процессов», материалы Аствацатуровой К.А. «Типизация инженерно-геологических условий городских территорий для их строительного освоения и обоснования схем инженерной защиты на примере г. Калуга», материалы разработанной ранее градостроительной документации.
Территории благоприятные для градостроительного освоения:
- водораздельные равнины с абсолютными отметками высот 210 м и более, характеризующиеся незначительной степенью развития опасных геологических процессов;

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения:
- нижне-, средне четвертичные моренные, водно-ледниковые и озерно-ледниковые равнины, склоновые участки речных террас, подверженные овражно-балочной эрозии, возможно образование оползней и плывунов, развитие слабых грунтов; 
Территории неблагоприятные для градостроительного освоения:
- участки в пределах долины рек Оки, Угры (от современного уреза до отм. ~ 140м), Яченки и Киевки (до отм. ~ 160м), территории близкого залегания грунтовых вод, а также возможного подтопления, склоны поймы и первой надпойменной террасы, характеризующиеся развитием оползневых, суффозионных и карстово-суффозионных процессов, линейной эрозии, деформаций незатухающей ползучести высокодисперсных глин, неравномерных просадок грунтов;

- растущие овраги;

- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности.

2.6. Лесные ресурсы

На территории городского округа частично расположены: Пригородное, Рожковское и Приокское участковые лесничества Калужского лесничества.

В соответствии с «Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и лесных районов Российской Федерации», утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2011 г. № 621 вся территория Калужского лесничества относится к зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.

Категории защитных лесов установлены в соответствии со ст.110 Лесного кодекса РФ, ст. 8 Федерального закона № 201-ФЗ от 04.12.2006 (ред. от 13.06.2023) «О введении в действие Лесного кодекса РФ» и приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 15.09.2009 г. № 324 «Об отнесении лесов на территории Калужской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ» без изменения границ ранее существовавших категорий защитности. 

В пределах городского округа выделены следующие категории защитных лесов:
- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- лесопарковые зоны;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.

2.7. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории городского округа расположены 14 особо охраняемых природных территорий, представленных памятниками природы федерального и регионального значения, также парками и памятниками живой природы местного значения.

Перечень особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории городского округа «Город Калуга», представлен в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1.

Особо охраняемые природные территории, 

расположенные на территории городского округа «Город Калуга»

	№
	Наименование
	Категория
	Площадь

(га)
	Охранная зона
	Профиль 
	Количество участков 
	Правоустанавливающий документ об организации ООПТ (вид документа, наименование органа власти, принявшего документ, дата, номер, название документа)

	Федерального значения

	1
	«Городской бор»

(Калужский Бор)
	Памятник природы
	1044,0

(участок № 1 - 50,8 га, участок № 2 - 993,2 га)
	-
	Комплексный
	Два участка
	Постановление Госкомэкономики РСФСР от 12.05.1991 №16 (приложение 3Д); приказ Минприроды Российской Федерации от 27.11.2015 №513 «Об утверждении Положения о памятнике природы федерального значения "Городской бор"»

	Регионального значения

	2
	«Парк усадьба Яновских»
	Памятник природы
	34,4
	61 га
	Природно-исторический
	Один участок
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 19.11.1992 № 188 "Об объявлении парка усадьбы Яновских в п. Учхоз г. Калуги памятником природы регионального значения" (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127"Об утверждении паспортов памятников природы" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.12.2016 № 697)

	3
	«Овраг Можайка»
	Памятник природы
	97
	82 га
	Ландшафтный
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 "Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 "Об утверждении паспортов памятников природы" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.12.2016 № 697)

	4
	«Пруд Вырка»
	Памятник природы
	32,3
	121,8 га
	Ландшафтный
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 "Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 "Об утверждении паспортов памятников природы"(в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.12.2016 № 697), приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 22.12.2022 № 1034-22 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы «Пруд Вырка»

	5
	«Роща «Комсомольская»
	Памятник природы
	30,4
	4,9 га
	Комплексный
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 "Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 09.10.1997 № 127 "Об утверждении паспортов памятников природы" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.12.2016 № 697)

	6
	«Минеральный источник «Резванский»
	Памятник природы
	175,4
	50 м
	Комплексный
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 "Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185); приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 20.12.2021 № 1233-21 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения – памятнике природы "Минеральный источник "Резванский"

	7
	«Лесное урочище «Рождественский лес»
	Памятник природы
	328,0021
	 50 м
	Ботанический
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164 "Об объявлении пригородных лесов гг. Калуги и г. Мещовска памятниками природы регионального значения" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185); постановление Правительства Калужской области от 07.11.2019 № 701 "Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы "Лесное урочище "Рождественский лес" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 04.06.2020 № 440)

	8
	«Калужско-Алексинский каньон»
	Памятник природы
	3 719,3

(535 в пределах округа)
	-
	Комплексный
	Двенадцать участков
	Приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 06.12.2021 № 1176-21 "Об объявлении Калужско-Алексинского каньона особо охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы"

	Местного значения

	9
	«Парк имени 

К.Э.

Циолковского»
	Городской парк
	3,5517
	-
	Комплексный
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 "Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев" (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п), постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 № 2498-пи

	10
	«Городской парк культуры и отдыха»
	Городской парк
	4,9711
	-
	Комплексный
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 "Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев" (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п), постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 № 2498-пи

	11
	«Дуб 500-летний»
	Памятник живой природы
	0,002834
	-
	Ботанический
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 "Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев" (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п), постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 № 2498-пи

	12
	«Липа мелколиственная»
	Памятник живой природы
	0,000975
	-
	Ботанический
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 "Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев" (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п), постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 № 2498-пи

	13
	«Сосна Веймутова» 
	Памятник живой природы
	0,000449
	-
	Ботанический
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 "Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев" (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п)

	14
	«Сосна Веймутова» 
	Памятник живой природы
	0,008503
	-
	Ботанический
	Один участок
	Решение исполнительного комитета Калужского городского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512 "Об объявлении памятниками природы парков, скверов и отдельных уникальных деревьев" (в ред. постановления Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 454-п)


Также в границы городского округа «Город Калуга» частично входит охранная зона ООПТ регионального значения – памятника природы «Сосновые леса на дюнах».

Ниже приводится краткая характеристика основных особо охраняемых природных территорий городского округа.

Памятник природы федерального значения «Городской бор». Калужский городской бор представляет собой лесной массив, связанный с историческим центром города. По типологической принадлежности памятник природы относится к ландшафтному. Высокие санитарно-гигиенические и эстетические качества насаждений, важная историко-культурная, градостроительная и экологическая роль крупного лесного массива определяют его высокий статус. Памятник природы располагается в междуречье реки Ока и ее притоков Яченка и Грязнинка. Общая площадь памятника природы составляет 1044 га.

Этот уникальный лесной массив существует в городе с XVII века и сохраняет на значительной территории биогеоценоз сложных сосновых боров. Основную ценность бора составляют сосновые реликтовые леса с повышенной жизнеустойчивостью (180-300 лет). Сохранение и восстановление ООПТ является государственной задачей по сохранению национального природно-культурного наследия, поскольку на ее территории расположены: «Святой источник», «Могила Феофана», могильник вятичей, «Шахты», «Юрасов ров», «Корабельная роща», памятные места, связанные с историей России от Лжедмитрия до Великой Отечественной войны.

Усиливающиеся антропогенное воздействие на территорию вокруг бора привело к развитию негативных процессов в пределах памятника природы. Отмечается качественное изменение ландшафта и его отдельных компонентов – растительности, почв, поверхностных и подземных вод. Постепенно утрачивается естественное природное своеобразие долин рек Ока и Яченка.

Памятник природы регионального значения «Роща Комсомольская». Роща «Комсомольская» является уникальным природным комплексом, сохранившимся в городской черте. Площадь особо охраняемой территории составляет 30,4 га. 

В роще произрастают старейшие сосновые насаждения г. Калуги. Возраст отдельных сосен достигает 200-300 лет, высота около 40 м, диаметр стволов достигает 70 см. 

Геоэкологическая обстановка территории осложняется интенсивным использованием лесного массива для неорганизованного отдыха населения, захламлением мусором и отходами, сбросом окружающими рощу предприятиями сточных вод в протекающие ручьи, интенсивными транспортными потоками на прилегающей территории.

Для сохранения памятника природы определена охранная зона, площадью 4,9 га, которая включает территорию «Зеленстроя» и водосборную площадь ручья. В охранной зоне памятника природы «Роща Комсомольская» запрещается все виды деятельности, приводящие к изменению гидрологического режима, проведение мелиоративных работ, сплошные рубки леса и подлеска.

Памятник природы регионального значения «Парк усадьбы Яновских». В границу памятника природы включена территория парка усадьбы помещиков Яновских в исторических границах. Памятник природы расположен в северной части г. Калуга на правом склоне р. Терепец в районе пос. Организатор. Площадь ООПТ составляет 34,4 га.

Памятник природы представляет собой антропогенно-природный комплекс, включающий лесопарковые насаждения с ценными породами высокобонитетных деревьев, элементы планировки усадебного парка (аллеи, отдельные массивы лесных насаждений, сад), плодовые насаждения сада и защитных полос, лугопастбищные угодья, естественные лесные насаждения: березовую рощу, куртины черемухи, рябины, акации и имеет особое культурно-историческое, экологическое и рекреационное значение. 

Ввиду активной застройки территории в прилегающей к памятнику природы полосе, вокруг памятника организована буферная охранная зона площадью 61,0 га.

Памятник природы регионального значения «Овраг Можайка», включающий территорию коренного склона р. Оки, овраг и долину р. Можайка, расположен в правобережной части г. Калуга, вблизи пос. Ромодановские Дворики. Площадь памятника природы составляет 97,0 га, буферная охранная зона – 82,0 га. Границы охраняемой территории определены исходя из условия сохранения природной целостности и экологической устойчивости ландшафтного образования по геоморфологическим признакам, наличия дорожной сети, границ контуров природных объектов и имеющейся застройки, других естественных и искусственных барьеров в природной среде.

В пределах особо охраняемой территории сосредоточены природные объекты, требующие особой охраны: «Змеиная гора», «Наполеонов камень», «Александров камень», ручей, родники, многочисленные геологические обнажения и выходы геологических пород разного возраста. Ценными являются также животный и растительный мир.

Можайский овраг является своеобразным музеем геологии под открытым небом. Здесь сохранились отложения каменноугольного и ледникового периодов, наблюдаются оползневые и карстовые явления, прослеживается процесс оврагообразования по слоям известняка, магматических пород. На территории ООПТ имеются самые нижние горизонты известняков каменноугольного периода под Калугой (тульская толща), в которых встречаются ископаемые остатки. На вершине Змеиной горы (холм-останец с обнаженными в его верхней части пластами известняка) археологическими раскопками обнаружено место древнего городища с оборонительным валом.
Несмотря на уникальность охраняемой территории, отмечается усиление антропогенной нагрузки. Геоэкологическая обстановка территории характеризуются наличием локальных несанкционированных свалок по склонам оврага, чрезмерным выпасом скота с нарушением почвенно-растительных условий, рубкой крупных деревьев, неорганизованным отдыхом горожан. В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории памятника природы «Овраг Можайка» определен как заказной без изъятия земель у землепользователей. На территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, за исключением: охоты, прогона скота при условии сохранения растительного покрова и видового состава травостоя, сбора ягод и грибов, научных исследований, учебных и познавательных экскурсий, рекреационных посещений.

В охранной зоне памятника природы запрещены все виды деятельности, которые могут привести к нарушению устойчивости ландшафтных систем охраняемой территории.

Памятник природы местного значения «Парк имени К.Э. Циолковского» является уникальным для городской территории природным образованием, сформированным насаждениями лиственных и хвойных пород. Парк имени К.Э. Циолковского» относится к категории комплексных природно-исторических памятников природы. Границы охраняемой территории определены, исходя из контуров парка, имеющейся застройки, границ сформированных объектов вокруг парка. 

Парк представляет собой бывший загородный сад при губернаторской даче. Сама постройка до настоящего времени не сохранилась. Сохранившаяся планировка парка представляет собой прямоугольное поле, разделенное двумя широкими пересекающимися под прямым углом аллеями на четыре равных симметричных участка. Каждый из них прорезан одной поперечной и двумя диагональными аллеями, которые пересекаясь образуют «зальце». В центре парка находится могила К.Э. Циолковского, которая является памятником архитектуры государственного значения. В северной части парка находится памятный знак на месте существовавшего ранее дома.

Зеленые насаждения парка представлены лиственными породами деревьев: липой и березой. Сохранились отдельные экземпляры, являющиеся ровесниками загородного сада, и имеют возраст более 200 лет, но в основном на территории парка преобладают липы молодого (до 50 лет) возраста. 

Уникальна фауна парка. Здесь обитает 36 видов птиц. Для скворцов, галок, зябликов территория парка является крупнейшим местом гнездования в зоне современной застройки г. Калуга. Кроме того, здесь концентрируется некоторое количество редких, нехарактерных для города птиц: поползень, белоспинный и большой пестрый дятлы, черноголовая славка, пеночка, теньковка и весничка, мухоловка-пеструшка, зеленая пересмешка, серая неясыть, ястреб-перепелятник и др.

В соответствии с категорией, статусом и назначением режим особой охраны территории памятника природы «Парк имени К.Э. Циолковского» определен как заказной без изъятия земель у землепользователя (муниципальное образование г. Калуга).

На территории памятника природы запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, в том числе реконструкция зданий, сооружений и коммуникаций без согласования с землепользователем и уполномоченными природоохранными органами, сжигание листового опада, сбор цветов и растений дикорастущих трав. К допустимым видам использования территории относятся:

- пешие прогулки и отдых в благоустроенных местах;

- занятия физической культурой (оздоровительный бег по дорожкам, лыжный спорт).

Помимо этого, на территории городского округа насчитывается 4 особо охраняемых природных территорий местного значения, представленных уникальными отдельными деревьями. Уникальные деревья взяты под охрану государством согласно решению Исполнительного Комитета Калужского городского совета от 10.19.1973 г. № 512 (в посл. редакциях). Данные памятники живой природы имеют важное значение для города и его жителей: экологическое (деревья являются средообразующими элементами городской среды), учебно-познавательное и эстетическое.
3. Современное использование территории. Земельный фонд

3.1. Современное использование территории

Формирование современной планировочной структуры и характер использования территории городского округа обусловлены экономико-географическим положением, историко-культурными особенностями, природно-климатическими условиями. 

Город Калуга – административный центр Калужской области со дня её образования в 1944 году; административный центр Калужской губернии до 1929 года. Городской округ «Город Калуга» включает собственно город Калугу и 72 сельских населенных пункта. Территория городского округа в настоящее время расположена на обоих берегах реки Оки, которая во все исторические периоды была и осталась главной природной планировочной осью Калуги и до середины XIX в. выполняла роль важной водной торговой артерии.

В настоящее время город Калуга - главный научно-производственный, культурный и образовательный центр Калужской области, один из главных центров современного производства и инновационного развития Центрального Федерального округа.

Городской округ граничит со следующими муниципальными образованиями: на севере с Малоярославецким районом, на северо-западе с Дзержинским районом, на юго-западе с Перемышльским районом, на востоке с Ферзиковским районом.

В целом территория городского округа вытянута в меридиональном направлении и неоднородна по сложившемуся функциональному использованию. Территория четко делится на правобережную и левобережную части. Правобережная часть, в свою очередь, делится на урбанизированную территорию (город Калуга) и субурбанизированную (пригородную) территорию с сельскими населенными пунктами, сельскохозяйственными угодьями, массивами садоводств и лесов.

Территория городского округа характеризуется развитым транспортным комплексом, который представлен системами железнодорожного, автомобильного, авиационного и водного видов транспорта. 
В целом территория городского округа имеет высокий транспортный потенциал, так как расположена на трассе Панъевропейского международного транспортного коридора № 9 (PE9). По территории городского округа проходят две основные железнодорожные магистрали: Москва – Калуга II – Брянск и Вязьма – Калуга I – Тула. В северо-западной стороне территории округа проходит автодорога М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной, на востоке город огибает Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль. К южной части города (Правобережная часть) подходят две федеральные автодороги: с южного направления – Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел; с юго-восточного – Р-132 «Золотое кольцо».

В Калужской области и его административном центре городском округе «Город Калуга» активно и успешно развиваются современные производственные и инновационные виды деятельности. 

На территории городского округа организованы и функционируют три индустриальных парка: «Грабцево», «Калуга-Юг», «Росва».
Территория города Калуги представляет собой наиболее освоенную, урбанизированную часть территории городского округа с развитой инфраструктурой - местами приложения труда, транспортными связями, полноценной системой обслуживания, инженерными системами.
Большая историческая часть города Калуги сформировалась на левом берегу р. Оки. Здесь, на плато между двумя притоками р. Оки, долинами рек Яченки и Киевки, находится основная часть городской застройки. В самой южной части левого берега расположен общегородской исторический центр Калуги, концентрирующий крупные общественные здания, исторические парки и скверы, объекты культурного наследия. Ценным историческим элементом города является сохранившаяся историческая планировка центра, сформированная на основе «регулярного» плана, утвержденного 13 июня 1778 года. В историческом плане города Калуги Екатерининского периода удачно сочетались приемы веерной, лучевой и прямоугольной организации планировочной структуры.

В историческом центре знаковыми элементами планировочной структуры являются площади (пл. Старый торг, пл. Мира, пл. Победы), исторические зеленые насаждения (Центральный парк культуры и отдыха, Парк имени Циолковского со знаменитым Музеем истории космонавтики, Сквер им. Волкова и др.), исторические высотные доминанты (храмы), формирующие панораму города с правого берега.
 С запада от городского центра расположено Яченское водохранилище и Калужский сосновый бор, являющийся особо охраняемой природной территорией и главной городской рекреационной зоной.

В северо-восточной части г. Калуги расположен международный аэропорт «Грабцево». В городе функционируют два железнодорожных вокзала Калуга-I и Калуга-II.

На левом берегу сформированы основные жилые районы г. Калуги, построенные в различные исторические периоды. В плане города хорошо просматривается принцип размещения жилых районов при производственных зонах, что к настоящему времени вызвало чересполосное размещение территорий различного функционального использования (жилых, производственных, садоводств, специального назначения и территорий прочего функционального использования). 

По мере увеличения численности населения, формирования производственных зон город развивался, преимущественно, в северном (Московском) направлении на высоком плато, ограниченной двумя левобережными притоками р. Оки. Вдоль линии железной дороги, делающей петлю на территории города, размещаются промышленно-коммунальные объекты и формируются крупные производственные зоны, где в советский период ведущая роль принадлежала предприятиям оборонного комплекса. 

В настоящее время основные площадки нового комплексного жилищного строительства сосредоточены на Правобережной части города. Интенсивно осваиваются территории вдоль улиц Фомушина, 65 лет Победы, Минская. Здесь формируются микрорайоны многоэтажной и малоэтажной многоквартирных жилых застроек. 
Населенные пункты в составе городского округа

Населенные пункты, входящие в состав городского округа, на основе сложившихся планировочных особенностей территории, можно объединить в следующие группы:

Мстихинская с населёнными пунктами д. Мстихино, с. Сосновый бор, д. Плетеневка;
Ромодановская с населёнными пунктами с. Приокское лесничество, д. Андреевское, д. Верхняя Вырка, д. Георгиевское, с. Горенское, д. Животинки, д. Колюпаново, д. Нижняя Вырка, д. Сивково, с. Подстанция Колюпановская, д. Калашников Хутор, д. Переселенец, с. Некрасово, д. Пучково, д. Тинино;
Шопинская с населёнными пунктами д. Шопино, д. Воровая, д. Желыбино, д. Рождественно, с. Шахты, д. Чижовка;
Спаская с населёнными пунктами д. Городок, с. Козлово, д. Николо-Лапиносово, д. Орешково, д. Сокорево, с. Спас, д. Угра, д. Яглово, с. Росва;
Черносвитинская с населёнными пунктами д. Бабенки, д. Белая, д. Горенское, д. Карачево, д. Крутицы, с. Муратовского щебзавода, п. Новый, с. Пригородного лесничества, д. Березовка;
Новоильинская с населёнными пунктами д. Ильинка, д. Аргуново, д. Матюнино, д. Жерело, д. Лихун, д. Лобаново, д. Марьино, д. Новоселки, с. Рожки;
Ольговская с населёнными пунктами д. Григоровка, д. Груздово, д. Доможирово, д. Заречье, д. Малая Каменка, д. Макаровка, д. Косарево, д. Петрово, д. Починки, д. Уварово, д. Тимошево, д. Галкино, д. Канищево;
Муратовская с населёнными пунктами п. Мирный, д. Большая Каменка, ж.-д. станция Горенская, п. Зеленый, с. Муратовка, с. Рябинки, ж.-д. станция Тихонова Пустынь, д. Юрьевка.

Отдельно необходимо выделить населенные пункты с населением более тысячи человек, такие как – д. Колюпаново, д. Канищево, д. Мстихино, с. Росва, д. Шопино. 

На территории основных сельских населенных пунктов, кроме индивидуальной жилой застройки, также, располагаются территории малоэтажной, среднеэтажной жилой застройки.
Из культурно-бытовых учреждений на территории сельских населенных пунктов имеются: общеобразовательные школы, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки, отделения почтовой связи, магазины. В границах населенных пунктов расположены также кладбища. Территории основных сельских населенных пунктов имеют хорошее обеспечение объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

3.2. Земельный фонд

Общая площадь территории городского округа «Город Калуга» составляет 54702,0 га.

Земельный фонд на территории городского округа по целевому назначению представлен семью категориями, согласно действующему законодательству:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Распределение земель городского округа по категориям на 2023 год представлено в таблице 3.2.1. Площадные значения земель рассчитывались в соответствие с:

- данными сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), представленными на публичной кадастровой карте;

- данными Управления лесного хозяйства по Калужской области;

- данными утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- данными Управления архитектуры и градостроительства города Калуги. 

Таблица 3.2.1.

Распределение земель городского округа по категориям

	Категория земель
	Площадь, га
	% от общей площади земель

	Земли сельскохозяйственного назначения
	11882,2
	21,7

	Земли населенных пунктов
	22295,5
	40,8

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	3854,1
	7,0

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	345,3
	0,6

	Земли лесного фонда
	14574,2
	26,7

	Земли водного фонда
	453,2
	0,8

	Земли запаса
	1297,5
	2,4

	Всего:
	54702,0
	100


3.3. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для соблюдение всеми участниками градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане городского округа функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. 

Генеральным планом на территории городского округа выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки;

- зоны общественно-делового и многофункционального назначения – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки, с включением объектов делового, общественного и коммерческого назначений в исторической части города;

 - общественно-деловые зоны – включают широкий перечень объектов делового, общественного и коммерческого назначений, здравоохранения и образования и др.;

- зона общественно-делового и многофункционального назначения – включает объекты высшего образования города.

- зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, садоводства и др.;

- зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны рекреационного назначения – территории озеленения общего пользования, парки, бульвары, сады, объекты отдыха и туризма, земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями, городские леса и др.;

- зоны лесов – зона размещения земель лесного фонда;

- зоны специального назначения – размещения объектов военного, специального и иного назначения;

- зоны кладбищ;

- зоны складирования и захоронения отходов – полигоны ТКО, объекты переработки и хранения отходов;

- зоны акваторий – размещение объектов гидрографии и водного фонда.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ земельных участков, сведения о границах, которых внесены в состав сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также зон с особыми условиями использования территорий и отображены в составе картографического материала Генерального плана на карте «Карта функциональных зон».
Параметры функциональных зон городского округа представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.
Параметры функциональных зон городского округа

	№

п/п
	Название зоны
	Зонирование территории, га

	1
	Жилые зоны
	9966,9

	2
	Общественно-деловые зоны
	759,2

	3
	Зона общественно-делового и многофункционального назначения
	270,7

	4
	Зона специализированной общественной застройки
	39,4

	5
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	8336,0

	6
	Зоны сельскохозяйственного использования
	7252,3

	7
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	1459,3

	8
	Зоны рекреационного назначения
	10158,5

	9
	Зона лесов
	14561,6

	10
	Зоны специального назначения
	616,7

	11
	Зона кладбищ
	227,0

	12
	Зона складирования и захоронения отходов
	29,8

	13
	Зона акваторий
	1024,6

	ИТОГО по городскому округу:
	54702,0


4. Объекты культурного наследия

4.1 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории городского округа отсутствуют.

4.2. Объекты культурного наследия

По данным управления по охране объектов культурного наследия Калужской области на территории городского округа «Город Калуга» расположены 655 объектов культурного наследия, из которых 97 – федерального, 104 – регионального, 78 – местного значения, 376 – выявленные объекты культурного наследия (в т.ч. 112 – выявленные объекты археологического наследия).

Перечни объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа в табличном виде представлены в Приложениях 1-3. 
Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, по которым утверждены границы территорий представлен в Приложениях 4.

В настоящее время на территории города действуют утвержденные в 1983 г. охранные зоны и зоны регулирования застройки памятников истории и культуры г. Калуги и утвержденные в 2000 г. зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского. 

В целом, техническое состояние объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа характеризуется как удовлетворительное – значительное число памятников находится в удовлетворительном состоянии, ведется реставрация отдельных объектов, однако имеются памятники в аварийном состоянии и отдельные утраты.

4.3. Охранные зоны и зоны регулирования застройки

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проектов охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги»

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии).

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

В утвержденном и действующем в настоящее время проекте охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры г. Калуги установлены:

- Охранные зоны отдельных памятников истории и культуры и их ансамблей в центральной части г. Калуга, а также групповые охранные зоны;

- Зоны регулирования застройки по высоте (с ограничениями высоты застройки до 10, 15, 25 м);
- Зоны охраны исторического (природного) ландшафта по левому и правому берегам р. Ока;

- Зону исторического ядра города (заповедной зоны);

- Зоны регламентирования застройки;

- Зона возможного археологического культурного слоя.
Территории памятников

В границах территории памятников регламентируется вынос более поздних построек, препятствующих его обзору и транспортных магистралей, проходящих в непосредственной близости от памятника и наносящих ему ущерб. На территории памятника запрещаются любые виды строительных работ, не связанные с памятниками и не предусмотренные проектом реставрации.
Охранные зоны памятников истории и культуры

В целях обеспечения условий композиционного сохранения памятников градостроительного значения (доминант) в охранных зонах предусматриваются следующие мероприятия: постепенный вынос по мере амортизации дисгармоничных зданий или нейтрализация их дисгармоничных качеств, реконструкция зеленых насаждений, затрудняющих обзор памятника. В охранной зоне не допускается новое строительство. 
Зона исторического ядра города. Заповедный район

Эта зона обеспечивает сохранение исторического городского ядра города как памятника градостроительного искусства – ХVI-ХIХ вв. с его объемно-пространственными закономерностями, соотношения массовой застройки и композиционных акцентов, а также ценных элементов регулярного и дорегулярного плана. Регламентируется высота новой застройки – до 10 метров.

- В зоне предусматриваются работы по реконструкции жилого фонда, строительству зданий культурно-бытового назначения, благоустройству.

- Обновление исторической части может осуществляться как переоборудованием старых зданий под новые функции, так и с помощью нового строительства. В этом случае новое здание должно соответствовать сложившейся городской застройке.

- Следует исключать строительство объектов, вызывающих большие транспортные потоки. В этой зоне новое строительство должно быть подчинено интересам сохранения архитектурного облика исторического города. Масштаб зданий, архитектурное и цветовое решение фасадов должны сочетаться с исторической застройкой. По отношению к диссонансным зданиям должна быть предпринята одна из трех мер: снос, частичная реконструкция, например, снятие одного- двух этажей, либо нейтрализация здания (закрытие зеленью, другими зданиями, покраска фасада).

- Реконструкция исторической части города должна осуществляться на основе проекта детальной планировки и технических проектов застройки.

- Все виды строительства в зоне должны проходить согласование.
Зоны регулирования застройки

Зоны обеспечивают структурную и масштабную взаимосвязь исторического ядра с районами нового строительства, а также памятников архитектуры с окружающей средой.

Зона регулирования застройки подразделяется на 3 категории. Все три градации определялись на основании изогипс. Границы указанных зон устанавливались по конкретным существующим улицам и площадям города.
Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 10 м.
- В пределах этой зоны не допускается строительство даже отдельных зданий выше 10 м. В этой зоне особо строгие требования представляются к масштабу, архитектурному и цветовому решению новой застройки. Практически вся эта зона входит в заповедный район города.

- Возможно размещение зданий высотой до 15 метров в районе мемориального комплекса музея Циолковского К.Э. по индивидуальным проектам при согласовании с Министерством культуры РФ и Министерством культуры Калужской области в соответствии с «Проектом охранных зон и зон регулирования застройки мемориального комплекса К.Э. Циолковского».
Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м.
- В этой зоне возможна массовая застройка пятиэтажными зданиями. Здесь допускается, по согласованию с органами охраны памятников, строительство отдельных доминант выше 5-ти этажей.

Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 25 м.
- В пределах этой зоны возможно строительство зданий от 5-ти до 9-ти этажей. Полностью сохраняется вся планировочная сетка улиц Калуги ХVIII века. Строительство отдельных редких доминант также должно согласовываться с органами охраны памятников.

- В пределах зон регулирования застройки запрещается размещать и расширять промышленные предприятия и такие коммунальные, как котельные.

В целом, режим зон регулирования застройки предлагается в соответствии с инструкцией, разработанной Центральным Советом общества охраны памятников истории и культуры в 1976 году.
Зона регламентирования застройки

Зона обеспечивает связь исторической и новой застройки на уровне восприятия городской панорамы с правого берега. Граница зоны определена на основе разрезов.

- К застройке предъявляются требования, обеспечивающие синтез новой и старой архитектуры.

Граница зоны композиционного регламентирования застройки совпадает с границей видимости ансамблей исторического ядра города. Эта же граница является пределом композиционно-пространственного влияния ансамблей памятников архитектуры.
Зоны охраняемого исторического (природного) ландшафта

Зона А. Включает в себя сосновый бор.

- В зоне А не разрешается никакое строительство, не допускается благоустройство реконструкции зеленых насаждений, крепление откосов и т.д.

Зона Б. Включает в себя пойменные территории реки Оки, Яченки, склоны правого и левого берегов Оки, склоны р. Яченки, Комсомольскую рощу, Березуйский и Жировский овраги.

- В зоне Б разрешены планировочные работы, работы по укреплению склонов, организация парков и т.д.

Зона В. Входит намытая территория. На въезде в город со стороны Москвы.

- Здесь допускается строительство небольших сооружений, ограниченных по высоте – 1-3 этажа.

Представленные территории отражены единой зоной охраняемого исторического (природного) ландшафта в карте границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия в составе картографического материала генерального план.
Зона возможного археологического культурного слоя

В зону включена территория бывшей крепости и территория старого города в пределах земляных валов, Симеоново (Семеново) городище.

- На территории крепости необходим надзор археолога при земляных работах. В случае обнаружения археологических ценностей, земляные работы следует прекращать до проведения археологических раскопок. На территории Семенова городища археологические раскопки должны быть проведены прежде любого строительства.

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 06.04.2000 № 42 «Об установлении зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского».
В пределах установленных охранных зон производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность осуществляется в установленном порядке по разрешению органов охраны памятников Российской Федерации.

В Постановлении от 06.04.2000 г. № 42 приведено описание охранных зон комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского:

Групповая охранная зона «А» для памятных мест по ул. Кутузова, 22 и ул. Вилонова, 11. Школа по ул. Кутузова, 22 имеет участок, доходящий до крутосклона, под которым внизу находится церковь Казанского женского монастыря. С бровки этого склона открывается вид на церковь и на Оку, который, естественно, должен быть сохранен. С обеих сторон школы, а также на противоположной стороне ул. Кутузова находятся памятники, которые включены в территорию, окружающую памятное место. Граница этой территории показана розовой линией. Мелкомасштабная застройка спускающихся к реке 2-го Красноармейского переулка и ул. Детей коммуны позволяет сохранить точки обзора заокских далей. Соответственно необходимо избежать изменения ситуации и включить в границу охранной зоны крутосклон, церковь, застройку упомянутых улицы и переулка. К техникуму на ул. Вилонова, 11 примыкают памятник и градостроительно ценное здание. На другой стороне улицы также есть памятник и градостроительно ценное здание. Их все следует включить в охранную зону.

Таким образом, граница охранной зоны охватывает памятные места, окружающие их территории, а также все памятники, градостроительно ценные здания и ценные элементы ландшафта к ним примыкающие.

Групповая охранная зона «Б» для памятных мест по ул. Воскресенской, 12, ул. Каракозова, 4 и ул. Карпова, 26. Территория сохранившейся исторической среды, окружающая памятные места, включает памятники и градостроительно ценные здания в пределах границ их домовладений. Такие размеры охранной зоны вызваны необходимостью предотвратить многоэтажное новое строительство, которое даже одним зданием может нарушить характер исторической среды. Соответственно режим охранной зоны основывается на режимах использования перечисленных участков.

Групповая охранная зона «В» для памятных мест на пл. Старый Торг, дома 4б, 7 и ул. Карпова, 13. Территория, окружающая памятные места, включает квартал между пл. Старый Торг и ул. Кропоткина, прилегающие к ней кварталы, а также часть квартала между ул. Карпова, Дарвина и Гостинорядским переулком. В границы охранной зоны включены с запада территория, на которой находятся клуб и церковь Покрова на рву, квартал между улицами Карпова и Дарвина и часть квартала между ул. Ленина, Дарвина, Театральной и Карпова и сквер на площади Старый Торг.

Групповая охранная зона «Г» для памятных мест по ул. Георгиевской, дома 16, 19, ул. Баумана, 14 (церковь Георгия «за верхом»), ул. Королева, 26, 28б (церковь Одигитрии) и 51. Здесь больше всего памятных мест. Кроме того, улицу Баумана целиком можно рассматривать как памятник, так как практически вся ее застройка - памятники. Поэтому в границы территории, окружающей памятные места, включены застройка ул. Баумана от ул. Дзержинского до ул. Королева, в т.ч. участок церкви Георгия «за верхом», застройка ул. Королева, застройка части ул. Георгиевской и часть застройки ул. Пушкина в пределах границ домовладений, а в охранную зону - остальная часть ул. Баумана с ее застройкой, захватывая территорию кварталов вплоть до уже имеющейся современной застройки.

Охранная зона «Д» для памятного места Луначарского, 1. В окружении этого дома находятся четыре памятника архитектуры и несколько градостроительно ценных зданий. Так как на другой стороне улицы Дзержинского уже построены пяти- и девятиэтажные современные здания, говорить о сохранении какого-то крупного участка исторической среды не приходится. Поэтому, в этом случае границы охранной зоны совпадают с границами окружающей памятное место территории, сохранившей исторический характер. В нее входят памятное место с его участком, участки памятников и близлежащих градостроительно ценных домов.

Охранная зона «Е» для дома 10 по ул. Красная гора. В его окружение входит ряд градостроительно ценных домов по ул. Красная гора и Воробьевской. В охранную зону помимо этого включен весь квартал, обе стороны ул. Воробьевской от Красной горы до набережной, церковь Спаса Преображения «что под горой» и противолежащая ей сторона ул. Подвойского на всю глубину усадеб. Такая охранная зона нужна для сохранения характера застройки этого склона, которая воспринимается как с реки, так и с правого берега. Здесь любое непродуманное вмешательство может исказить не только окружение памятного места, но и всю панораму города.

Охранная зона «Ж» для парка культуры и отдыха. Все окружение парка со всех сторон сохранило исторический характер и входит (включая его природную составляющую крутосклон к Оке) в его охранную зону.

Охранная зона «З» для дома 62 по ул. Московской. Памятное место находится в настолько измененной городской среде, что охранная зона может быть только совмещена с его территорией.

Охранная зона «И» для дома 48 по ул. Кирова. Здесь сохранилось историческое окружение памятного места - градостроительно ценные дома вдоль ул. Театральной вплоть до ее пересечения с ул. Дзержинского. За пределами их участков в основном современная застройка. Поэтому, в данном случае границы охранной зоны совпадают с границами окружающей памятное место территории, включая застройку ул. Театральной с ее домовладениями.

Охранная зона «К» для дома по ул. Герцена, 34. В данном случае историческая среда сильно нарушена. Сохранились только церковь Жен Мироносиц, восприятие которой сильно искажено построенным за ней автовокзалом, один памятник и два градостроительно ценных дома вдоль ул. Кирова. Изменен пристройками и сам дом 34. Поэтому здесь остатки исторического окружения памятного места одновременно являются и охранной зоной, не окружающей территорию памятника, а примыкающей к ней.

Охранная зона «Л» для дома 1/14 по ул. Циолковского и сквера Мира. Здесь историческое окружение полностью отсутствует, поэтому охранная зона дома совмещена с территорией памятного места, а расположенный рядом сквер Мира (б. Театральный) также должен охраняться только в пределах своей территории, так как его историческое окружение отсутствует.

Охранная зона «М» для дома 14 по ул. Королева. Из ценного исторического окружения сохранился только градостроительно ценный дом на противоположной стороне улицы. Его участок вместе с участком школы и включен в границы этого окружения. В границы охранной зоны включены, помимо этой территории, еще нереконструированные части квартала.

Охранная зона «Н» для парок Циолковского (б. Загородный сад) включает саму территорию парка и примыкающие к нему с северо - востока (вдоль ул. Королева) и юго - запада (вдоль Паркового переулка) участки застройки на глубину домовладений.

Охранная зона «П» для музея истории космонавтики. Она включает территорию музея.

Охранная зона «Р» для дома 79 по ул. Циолковского. Территория, примыкающая к музею как вдоль улицы Волкова, так и вдоль улицы Циолковского, по-своему морфотипу (усадебная застройка) характерна для времени, когда Циолковский жил в этом доме. Однако, если здания по ул. Циолковского и два дома на противоположной стороне ул. Волкова построены в конце прошлого века и уже существовали во времена Циолковского, то почти вся остальная застройка ул. Волкова появилась уже после его смерти. Поэтому в границы территории включены лишь участки домов по ул. Циолковского и двух домов по ул. Волкова. В границы охранной зоны дополнительно включены участки застройки ул. Волкова до Октябрьской улицы для обеспечения сохранения масштаба и характера застройки вблизи памятного места.

4.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом. 

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы. 

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи, за исключением проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом особенностей, предусмотренных статьей 56.1 настоящего Федерального закона.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией городского округа «Город Калуга» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Социально-экономическая ситуация
5.1. Население
Город Калуга относится к крупным городам, является одним из опорных центров общего каркаса системы расселения ЦФО, выполняет функции административного, культурного и экономического центра. Городской округ «Город Калуга» занимает доминирующее положение в системе расселения Калужской области, концентрируя около 35 % всего населения Калужской области. 
Динамика численности населения 
Численность населения городского округа на 01.01.2023 г. составляет 355 488 человек, в том числе городское население – 336 716 (город Калуга), сельское население 18 772 человек (проживающих в 72 сельских населенных пунктах). По данным переписи населения 2010 г. численность населения городского округа составляла 339 488 человек. Рост численности населения обусловлен также изменением границ городского округа в 2012 году с включением в его территорию бывшего городского поселения «Поселок Куровской», ранее входившего в состав Дзержинского муниципального района.

Таблица 5.1.1.
Динамика численности населения городского округа «Город Калуга»
	Годы
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Население, чел.
	358 560
	353 540
	347 905
	347 150
	350 667
	355 488

	Разница к предыдущему году
	2560
	-5 020
	-5 635
	-755
	3 517
	4 821


По данным переписи населения 2020 года по численности населения город находится на 57-м месте из 1119 город Российской Федерации.

В составе сельских населенных пунктов наиболее крупными по численности населения являются 13 (с населением более 300 человек) – таблица 5.1.2.

Таблица 5.1.2.
Численность населения по сельским населенным пункта
	№

п/п
	Населенный пункт
	Кол-во жителей, чел.

	1
	д. Мстихино
	2924

	2
	д. Шопино
	2294

	3
	с. Росва
	1629

	4
	д. Колюпаново
	1326

	5
	д. Канищево
	1312

	6
	д. Лихун
	1017

	7
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	671

	8
	с. Муратовский щебзавод
	554

	9
	д. Плетенёвка
	529

	10
	с. Муратовка
	485

	11
	п. Мирный
	446

	12
	д. Яглово
	321

	13
	д. Пучково
	315

	14
	д. Григоровка
	289

	15
	д. Тинино
	276

	16
	д. Андреевское
	271

	17
	д. Петрово
	268

	18
	с. Некрасово
	227

	19
	д. Воровая
	209

	20
	д. Крутицы
	208

	21
	д. Рождествено
	205

	22
	д. Ильинка
	194

	23
	д. Желыбино
	183

	24
	д. Тимошево
	174

	25
	д. Галкино
	170

	26
	д. Чижовка
	164

	27
	с. Рябинки
	140

	28
	д. Матюнино
	134

	29
	д. Жерело
	124

	30
	д. Карачево
	113

	31
	п. Новый
	113

	32
	с. Приокское лесничество
	101

	33
	с. Пригородное лесничество
	95

	34
	д. Косарево
	78

	35
	д. Груздово
	75

	36
	д. Животинки
	65

	37
	д. Горенское
	62

	38
	с. Сосновый Бор
	62

	39
	д. Верхняя Вырка
	55

	40
	д. Большая Каменка
	54

	41
	д. Починки
	50

	42
	с. Спас
	48

	43
	д. Доможирово
	47

	44
	с. Зеленый
	47

	45
	д. Городок
	45

	46
	д. Малая Каменка
	45

	47
	д. Белая
	44

	48
	д. Марьино
	42

	49
	д. Заречье
	40

	50
	д. Угра
	39

	51
	д. Бабенки
	36

	52
	д. Юрьевка
	33

	53
	с. Горенское
	33

	54
	д. Сивково
	29

	55
	д. Георгиевское
	23

	56
	д. Николо-Лапиносово
	23

	57
	с. Колюпановская подстанция
	23

	58
	д. Березовка
	19

	59
	д. Калашников хутор
	19

	60
	д. Нижняя Вырка
	18

	61
	с. Козлово
	17

	62
	д. Орешково
	16

	63
	д. Новоселки
	15

	64
	д. Уварово
	15

	65
	с. Шахты
	13

	66
	ст. Горенская
	13

	67
	д. Аргуново
	12

	68
	с. Рожки
	12

	69
	д. Сокорево
	11

	70
	д. Лобаново
	7

	71
	д. Макаровка
	4

	72
	д. Переселенец
	2

	Всего
	18772


Несмотря на то, что в целом в Центральном федеральном округе наблюдается сокращение численности населения, численность населения городского округа в период 2010-2023 гг. увеличивалось. Увеличение численности населения связано с превышением миграционного прироста над естественной убылью.

Таблица 5.1.3.
Естественное и механическое движение населения
	Показатели
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Родилось - всего, тыс. чел.
	3,693
	3,585
	3,498
	3,168
	1,279

	Родилось на 1000 чел. – тыс. чел.
	10,5
	10,3
	10,1
	9,1
	8,7

	Умерло - всего, тыс. чел.
	5,04
	6,122
	7,223
	5,372
	2,141

	Умерло на 1000 чел. - чел.
	14,3
	17,7
	20,9
	15,4
	14,6

	Естественный прирост – всего, тыс. чел.
	-1,347
	-2,537
	-3,725
	-2,203
	-0,862

	Естественный прирост на 1000 чел. - чел.
	-4,0
	-7,4
	-10,8
	-6,3
	-5,9

	Прибыло, тыс. чел.
	9,781
	12,203
	16,41
	12,923
	3,583

	Выбыло, тыс. чел.
	14,043
	10,331
	9,191
	15,735
	4,028

	Миграционный прирост, тыс. чел.
	-4,262
	1,871
	7,219
	-2,812
	-0,445

	Численность населения на начало года, тыс. чел.
	353,54
	347,905
	347,15
	350,667
	355,488


Современная демографическая ситуация в городского округа сформировалась под влиянием социально-экономических и демографических процессов в Российской Федерации, происходивших в предыдущие десятилетия. Из сравнительного анализа демографической ситуации, сложившейся на территории городского округа, следует, что основными слагаемыми его успешного развития (стабилизации численности населения и последующего улучшения демографической ситуации) являются низкий уровень смертности населения и положительное сальдо миграции. 

Трудовые ресурсы и занятость

Трудовые ресурсы включают среднегодовую численность занятых в экономике (занятое население трудоспособного возраста и занятые в экономике лица моложе и старше трудоспособного возраста); учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы; а также трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике. На долю трудоспособного населения приходится более 55% жителей городского округа. Численность жителей старше трудоспособного возраста, составляет почти 28%, а жителей моложе трудоспособного возраста – менее 17%. Число занятых в экономике составляет 110567 человек (51,4 % населения в трудоспособном возрасте). Трудовые ресурсы города характеризуются высоким уровнем образования (65,8 % занятого населения с высшим образованием). 

Оценку развития трудовых ресурсов усложняет активное развитие трудовой маятниковой миграции как в пределах Калужской области, так и между областью и городом Москвой. Предприятия, расположенные на территории городского округа «Город Калуга» являются также местом приложения труда населения смежных районов Калужской области. Ситуация на рынке труда в городском округе существенно более благоприятна, чем в целом по области.

Рынок труда г. Калуга отличается повышенной стабильностью благодаря концентрации в городе большого числа крупных и средних предприятий и организаций (рабочих мест). Рынок труда характеризуется высокой степенью подвижности, что связано с высоким уровнем развития транспортного сообщения, способствующего расширению трудовых маятниковых миграционных процессов как в сторону города Калуги (в том числе из районов Калужской области), так и из Калуги в сторону Москвы. В структуре занятости по крупным и средним предприятиям 33,8 % приходится на обрабатывающие производства. Численность и доля официально зарегистрированных безработных находятся на минимальном уровне, обычно характерном для сбалансировано развивающейся экономической ситуации.

5.2. Экономическая база

В основе многоотраслевого экономического комплекса городского округа в настоящее время основную роль играет развитие промышленности, на предприятиях которой занято более трети трудоспособного населения города. Удельный вес города в общем объеме выпуска промышленной продукции по области составляет порядка 60 %. Более 90% всего объема промышленной продукции производят 145 крупных и средних предприятий. Экономический комплекс города Калуги обладает высоким научным потенциалом. Кроме того, на территории городского округа расположены предприятия сельскохозяйственного комплекса, объекты отдыха и туризма.

Таблица 5.2.1.
Основные показатели экономической деятельности 

городского округа «Город Калуга»

	№

п/п
	Характеристика
	Формат данных
	Показатели

	1
	Объем промышленного производства, тыс. руб.
	число
	231576547,00

	2
	Объем продукции сельского хозяйства, тыс. руб.
	число
	1777900,00

	3
	Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
	число
	37720558,00

	4
	Оборот розничной торговли, тыс. руб.
	число
	78229979,00

	5
	Объем жилищного строительства, кв. м. общей площади
	число
	269325,00

	6
	Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб.
	число
	58612,20


Таблица 5.2.2.
Характеристика основных экономических показателей 
по городскому округу «Город Калуга»
	Показатель
	Единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Количество промышленных предприятий 
	ед.
	-
	1116
	1092

	Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) по крупным и средним предприятиям
	млн. руб.
	464557,5
	231576,5
	71388,2

	Темп роста отгруженной продукции (без НДС и акцизов) по крупным и средним предприятиям к предыдущему году
	%
	117,0
	49,9
	55,7

	Объем инвестиций в основной капитал, всего

в том числе:
	млн. руб.
	41978,5
	37720,6
	6017,1

	собственные средства
	млн. руб.
	23256,1
	16649,3
	3795,7

	привлеченные средства
	млн. руб.
	18722,4
	21071,3
	2221,4

	Количество малых предприятий/субъектов СМП, приходящихся на 1000 человек населения
	ед.
	180,0/490,3
	177,4/489,4
	184,2/496,2

	Выручка малых предприятий от продажи товаров, работ и услуг в расчете на душу населения 
	тыс. руб.
	407,7
	438,4
	454,0

	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий/субъектов МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
	%
	23,3/33,4
	22,7/30,4
	22,7


	Численность работающих в экономике города в среднегодовом исчислении
	тыс. чел.
	158,4
	157,2
	157,2

	Численность безработных на конец года
	чел.
	581
	607
	618

	Уровень зарегистрированной безработицы
	%
	0,3
	0,33
	0,24

	Количество сельскохозяйственных предприятий
	ед.
	2
	2
	2

	Производство валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в действующих ценах.
	млн. руб.
	1810,278
	2063,008
	2195,483

	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе 
	%
	100
	100
	100


Таблица 5.2.3.

Основные показатели социально-экономического развития 
городского округа «Город Калуга» за 2018 - 2023 г. 

	№
	Показатели
	2018 год отчет
	2019 год отчет
	2020 год отчет
	2021 год

отчет
	2022 год

отчет
	2023 год

	1
	Объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям, млн. руб.
	411 900,2
	428 957,1
	397 129,8
	464 557,5
	231 576,5
	88 055,2

июнь

	
	Темп роста в действующих ценах, %
	117,3
	104,1
	92,6
	117,0
	49,9
	61,4

	2
	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
	13 817,9
	11 640,1
	16 394,0
	16 843,8
	17 834,1
	10 159,0

июнь

	
	Темп роста в действующих ценах, %
	79,5
	77,7
	140,4
	101,0
	105,9
	141,3

	3
	Сельское хозяйство (Валовая продукция во всех категориях хозяйств)
	1 511,2
	1 848,5
	1 681,9
	1 810,3
	2 063,0
	770,7

июнь

	
	Темп роста в действующих ценах, %
	92,7
	102,5
	95,8
	102,7
	96,7
	100,8

	4
	Розничный товарооборот (по крупным и средним предприятиям)
	50 576,1
	52 753,1
	58 210,9
	70 697,9
	78 230,0
	41 126,6

июнь

	
	Темп роста в действующих ценах, %
	108,2
	99,5
	106,2
	111,2
	93,5
	104,6

	5
	Инвестиции (по крупным и средним предприятиям), млн. руб.
	30 627,0
	33 493,3
	38 810,3
	41 978,5
	37 720,6
	6 017,1

июнь

	
	Темп роста в действующих ценах, %
	94,8
	98,7
	109,0
	108,2
	89,9
	86,9

март

	6
	Прибыль прибыльных организаций (крупных и средних предприятий), млн. руб.
	41 850,6
	55 773,0
	29 641,5
	44 377,3
	24 052,6
	9 344,2

май

	
	Темп роста в действующих ценах, %
	138,3
	138,7
	55,6
	142,5
	52,5
	46,0



	7
	Численность работающих на крупных и средних предприятиях, тыс. чел.
	114,1
	115,4
	113,9
	113,1
	111,4
	111,4

май

	8
	Уровень безработицы, %
	0,2
	0,2
	1,77
	0,3
	0,33
	0,24

июнь


Промышленный комплекс
Структура промышленного комплекса города представлена такими отраслями, как машиностроение и металлообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов и др. В последние годы на территории городского округа активно реализуются проекты формирования промышленных кластеров: автостроительный кластер и кластер биотехнологий и фармацевтики.

Таблица 5.2.4.

Распределение предприятий (организаций) в разрезе видов экономической деятельности, городского округа «Город Калуга» 

	№
	Вид деятельности предприятия
	Количество предприятий, ед.

	1
	Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
	1932

	2
	Строительство
	1289

	3
	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
	1205

	4
	Обрабатывающие производства
	947

	5
	Деятельность профессиональная, научная и техническая
	723

	6
	Транспортировка и хранение
	562

	7
	Предоставление прочих видов услуг
	562

	8
	Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
	372

	9
	Деятельность в области информации и связи
	283

	10
	Образование
	254

	11
	Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
	248

	12
	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
	184

	13
	Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
	177

	14
	Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
	159

	15
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
	150

	16
	Деятельность финансовая и страховая
	142

	17
	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
	63

	18
	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
	47

	19
	Добыча полезных ископаемых
	35

	Всего
	9334


Таблица 5.2.5.

Крупнейшие предприятия и организации муниципалитетов,

расположенные на территории городского округа «Город Калуга»

	№

п/п
	Наименование
	Число занятых
	Отраслевая специализация

	1
	ПАО «КТЗ»
	2669
	Производство турбин

	2
	ПАО «КАДВИ»
	2594
	Производство оружия и боеприпасов

	3
	 АО «Тайфун»
	2 521
	Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления

	4
	Филиал МРСК Центра и Приволжья - Калугаэнерго
	2378
	Передача электроэнергии

	5
	ГП «Калугаоблводоканал»
	2245
	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

	6
	АО «Газэнергобанк»
	1952
	Денежное посредничество прочее

	7
	АО «Газпром газораспределение Калуга»
	1837
	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

	8
	АО «Калугапутьмаш»
	1638
	Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей

	9
	АО «КЭМЗ»
	1334
	Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации

	10
	ООО «Континентал Калуга» (включая филиал «Контитех»)
	1150
	Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

	11
	АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
	1118
	Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей

	12
	АО «Калугаприбор»
	1095
	Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации

	13
	Филиал ПАО Сбербанк «России» - Калужское отделение № 8608
	1047
	Денежное посредничество прочее

	14
	ООО «Фуяо Стекло Рус»
	931
	Обрабатывающие производства. Производство автомобильного стекла.

	15
	АО «Восход» - КРЛЗ
	878
	Производство интегральных электронных схем

	16
	ООО «Мануфактуры Боско»
	766
	Производство прочей верхней одежды

	17
	ОАО «Калугавтодор»
	668
	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

	18
	ЗАО НПФ «Сигма»
	656
	Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации

	19
	ПАО «КЗАЭ»
	615
	Производство прочего электрического оборудования

	20
	АО «КНИИТМУ»
	586
	Деятельность профессиональных союзов

	21
	ЗАО «Хлебокомбинат»
	560
	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

	22
	АО «Автоэлектроника» 
	543
	Производство резиновых изделий

	23
	АО «КЗТА»
	540
	Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации

	24
	ЗАО «Картон-Полиграф»
	507
	Производство бумажных канцелярских принадлежностей

	25
	ООО НПП «35 МЗ»
	458
	Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов

	26
	АО «АБ ИнБев Эфес»
	417
	Обрабатывающие производства. Производство пива

	27
	ПАО «Калужская сбытовая компания»
	407
	Торговля электроэнергией

	28
	ООО «НПО «Телеметрия»
	370
	Производство прочего электрического оборудования

	29
	ЗАО «Алгонт» 
	360
	Производство прочих устройств автоматической обработки данных

	30
	АО «Международный аэропорт «Калуга»
	353
	Деятельность аэропортовая

	31
	ООО «Элмат»
	350
	Производство прочей мебели

	32
	АО «Биотехнологический комплекс - Росва»
	341
	Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов

	33
	ООО «КЭЗ КВТ»
	324
	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

	34
	Калужский РФ АО «Россельхозбанк»
	311
	Денежное посредничество прочее

	35
	ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга»
	310
	Обрабатывающие производства. Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 

	36
	ООО «Ново Нордиск»
	306
	Обрабатывающие производства. Производство инсулина

	37
	ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
	306
	Торговля оптовая природным (естественным) газом

	38
	ООО «Калуга-Шен-Заря»
	278
	Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

	39
	Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» в городе Калуга 
	276
	Денежное посредничество прочее

	40
	ФГУП «Научно-технический центр «БАЗИС» ФСБ РФ
	255
	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие


Таблица 5.2.6.

Микро- и малые предприятия, и иные коммерческие предприятия, 

городского округа «Город Калуга»
	№
	Вид деятельности предприятия
	Количество предприятий, ед.

	1
	Микропредприятие
	734

	2
	Малое предприятие
	136

	3
	Коммерческое предприятие, не относящееся к субъектам малого и среднего предпринимательства
	241

	4
	Среднее предприятие
	16

	5
	Некоммерческая организация
	3


В структуре общего объёма валовой продукции промышленности города занимает: 46 % продукция машиностроения, 35 % - продукция пищевой промышленности, 13 % - энергетики и 1,5 % - лёгкой промышленности.

На территории городского округа можно выделить порядка 25 промышленных площадок, наиболее крупными из которых являются индустриальные парки: «Грабцево», «Калуга-Юг», «Росва» (таблица 5.2.7) 

Таблица 5.2.7.

Характеристики индустриальных парков, расположенных на территории городского округа «Город Калуга»

	Наименование
	Описание
	Инфраструктура
	Резиденты

	Индустриальный парк «Грабцево»
	Описание:
Включен в Реестр сертификатов действующих индустриальных парков Системы добровольной сертификации Ассоциации 
индустриальных парков 
(СДСАИП).
Инициатор проекта: 
Правительство Калужской 
области в лице регионального
министерства экономического развития и промышленности 
Калужской области.
Права на землю: в собственности АО «Корпорация развития 
Калужской области».
Назначение проекта: размещение предприятий автомобильной и фармацевтической 
промышленности.
Категория земель: земли 
промышленности.
Присвоение статуса 
«Индустриальный парк» - 
7 октября 2009 года.
Общая площадь 
индустриального парка - 390 га.
Свободно для размещения инвесторов - 13,6 га.
Расположение:
- в черте Калуги;
- 15 км от трассы Р-132 «Калуга-Тула-Рязань»;
- 25 км - трасса М3 «Украина»;
- 200 м от окружной автодороги, соединяющей эти трассы;
- в радиусе 50 км от парка 
проживает 600 тыс. человек, в 
радиусе 100 км более 1 млн 
человек;
- в 3 км - международный 
аэропорт «Калуга»;
- в 190 км - Южный речной порт, река Москва;
- ж/д пути - на территории парка;
- в 3 км - ж/д станция «Калуга-1»;
- 30 км до транспортно-
логистического центра Freight Village Rosva.
Специфика:
Развитие инфраструктуры парка осуществляется в рамках проекта «Развитие инфраструктуры 
индустриальных парков: 
формирование кластера 
производства автомобилей и 
автокомпонентов». 
Вместе с тем, крупные 
фармпроизводители также предпочли площадку в «Грабцево».
	Инженерные мощности:
- электроэнергия (мощность 
82,7 МВт, свободная - 12,25 МВт).
- водообеспечение: индустриальный парк обеспечен сетями водоснабжения и водоотведения в полном объеме.
- газоснабжение (мощность 
10 679 куб.м/ч, свободная - 
5 125 куб.м/ч).
- телекоммуникации, в т.ч. высокоскоростной интернет на всей территории парка.
Трудовые ресурсы:
- около 60000 потенциальных работников проживают в радиусе 
50 км;
- население Калужской области 
1 002 575 чел.
Качественная социальная инфраструктура: в непосредственной близости от парка находится жилой комплекс, построенный в рамках программы «Жилье для профессионалов», на территории парка расположена четырехзвездочная гостиница «Амбассадор», а также конференц-залы, деловые зоны, столовые и кафе.

	Резиденты:
На территории индустриального парка размещено
11 резидентов, реализуется 18 инвестиционных
проектов.
- ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» - производство
автомобилей;
- ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы» - 
производство двигателей внутреннего сгорания 
автомобилей;
- Филиал АО «Магна Автомотив Рус» - производство и окраска бамперов, производство передних модулей, решеток, радиаторов и каркасов;
- ООО «Бентелер Аутомотив» - производство деталей подвески автомобилей;
- ООО «СМРК Аутомотив Текнолоджи Рус» - производство обшивки для дверей автомобилей;
- ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга» - производство штампованных деталей для кузовов легковых 
автомобилей;
- ООО «Япп Рус Автомобильные системы» - производство пластиковых топливных баков;
- ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» - сервисный металлоцентр;
- ООО «Фуяо Стекло Рус» - производство 
автомобильного стекла;
- ЗАО «Берлин-Фарма» - фармацевтическое 
производство;
- ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт» (филиал ООО «Ново Нордиск» в г. Калуге) - производство инсулина.
В непосредственной близости к индустриальному парку, находится АО «Международный аэропорт «Калуга», который функционирует с 2015 года.
На территории индустриального парка расположена 
автономная некоммерческая организация Центр Экстренной Медицинской Помощи «Антониус Медвизион» - оказание медицинских услуг, которая работает с 2015 года.
«А-парк»: спецпроект для размещения 
небольших компаний
Расположен на территории ИП «Грабцево».
Площадь - 20 га.
Арендаторы:
- ООО «Бентелер Аутомотив» - производство 
деталей подвески автомобилей работает с 
2010 года;
- ООО «СМРК Аутомотив Текнолоджи Рус» - 
с 2010 года производит обшивки для дверей 
автомобилей. Продукция востребована в 
основном предприятиями калужского 
автокластера.

	Индустриальный парк «Росва»
	Описание:
Включен в Реестр 
сертификатов действующих 
индустриальных парков 
Системы добровольной 
сертификации Ассоциации 
индустриальных парков 
(СДСАИП).
Инициатор проекта: 
Правительство Калужской 
области в лице регионального министерства экономического развития и промышленности Калужской области.
Назначение проекта: 
размещение предприятий 
различной отраслевой 
направленности.
Категория земель: земли 
населенных пунктов и земли промышленности.
Присвоение статуса 
«Индустриальный парк» - 
10 марта 2009 года.
Общая площадь 
индустриального парка - 748 га.
Свободно для размещения 
инвесторов - 76,7 га.
Расположение: 
- в 23 км юго-западнее 
г. Калуги в 2 км от трассы М3 «Украина».

	Электроснабжение:
- осуществлено строительство 
ВЛ-110 кВ для обеспечения 
электроэнергией завод ПCMA 
мощностью 20 МВт;
- построено РП мощностью 10 МВт для обеспечения электроэнергией имеющихся и потенциальных 
инвесторов Восточной площадки 
индустриального парка;
- построена РП мощностью 10 МВт для обеспечения электроэнергией потенциальных инвесторов 
Западной площадки;
- завершено строительство 
кабельной линии для обеспечения электроэнергией в объеме 10 МВт компании Continental.
Газоснабжение:
- построен газопровод мощностью 90 млн м³/год протяженностью 2,6 км;
- построены сети газоснабжения для компании Continental и инвесторов, разместивших свое производство на Восточной площадке;
- завершено строительство 
газопровода мощностью 14 тыс. м³/час и протяженностью 491 м. на Западной площадке;
- завершен I этап строительства 
газопровода мощностью 2,5 тыс. м³/час протяженностью 986 м. на 
Северной площадке;
- завершен II этап строительства 
газопровода мощностью 1500 м³/час протяженностью 1928 м. на 
Северной площадке.
Водоснабжение и водоотведение: 
- осуществлено строительство сетей водоснабжения и водоотведения для резидентов парка.
Завершено строительство станции водоподготовки производительностью
1000 м³/сутки.

Ливневая канализация: 
- построены габионные очистные фильтрующие сооружения ливневого стока.
Автодорога: 
- построены автомобильные дороги IV категории протяженностью 
5,2 км;
- построены внутриплощадочные проезды протяженностью 3,4 км.
Железная дорога: 
- построена железная дорога к 
заводу «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» протяженностью около 10 км;
- завершена реконструкция 
железнодорожных путей для 
обеспечения потребностей 
инвесторов Западной площадки (завода FuchsOil) и компании Continental общей
протяженностью 6,5 км.
Связь:
- телефонная связь и 
высокоскоростной интернет на всей территории парка.
	Резиденты:
На территории индустриального парка работают 
8 предприятий:
- ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» (Франция/Япония) - производство автомобилей;
- ООО «Русские газовые турбины» (Россия) - ремонт и техническое обслуживание компонентов газовых 
турбин;
- ООО «ФУКС ОЙЛ» (Германия) - производство 
смазочных (моторных, тракторных, 
трансмиссионных, компрессорных) масел, а также 
смазочно-охлаждающих, гидравлических и 
закалочных жидкостей;
- ООО «Континентал Калуга» (Германия) - 
производство автомобильных шин для легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта;
- ContiTech - филиал ООО «Континентал Калуга» 
(Германия) - производство трубопроводов для систем кондиционирования и деталей гидроусилителя 
рулевого управления автомобилей;
- АО «Биотехнологический комплекс «Росва» 
(Россия) - комплекс глубокой переработки пшеницы (производство клейковины, глюкозно-фруктозного
сиропа, коммерческого крахмала, кормовых добавок, моногидрата глюкозы, сорбита и аскорбиновой 
кислоты);
- ООО «Сибирский элемент Рента-К» (Россия) - 
производство бетона и сухих смесей;
- ООО «Компания Технострой» - создание 
автотранспортного предприятия с новейшей 
спецтехникой для обслуживания промышленных предприятий.
В настоящее время в индустриальном парке «Росва» 
реализован крупный проект по строительству транспортно-логистического центра «Росва» в составе Fright Village RU.
Fright Village располагается в индустриальном парке 
«Росва», в центре скопления непосредственных 
потребителей услуг - современных производственных комплексов, крупнейшим из которых является ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус», и включает в себя 
следующие объекты:
1. Автомобильный терминал общей площадью около 10 га (начал свою работу 6 июня 2011 года), состоящий из:
- 25 000 кв.м. открытых площадей;
- 2 склада временного хранения общей площадью 4000 кв.м.;
- административно-бытовой корпус площадью 1500 кв.м.;
- зона таможенного контроля на 500 автомобилей;
- подъездные автомобильные дороги;
- автомобильный терминал оборудован специальной 
грузоподъемной техникой, весовым оборудованием, 
системой контроля радиоактивности и досмотровым 
рентгеновским комплексом.
Территория терминала разделена на 2 зоны: Калужский 
таможенный пост Калужской таможни, Акцизный пост 
Центральной акцизной таможни.
2. Контейнерный терминал общей площадью 3 га (принял первый контейнерный поезд 20 июня 2013 года):
- площадка для хранения контейнеров;
- навес для досмотра контейнеров;
- административно-бытовой корпус с наличием таможенного органа;
- подъездные автодороги;
- производительность терминала с максимальной нагрузкой до 150 тыс.TEU в год;
- перегрузочная техника - ричстакеры Kalmar.
3. Контейнерный терминал прилегает к Железнодорожному грузовому парку (6 ж.-д. путей необщего пользования общей протяженностью порядка 8 км), примыкающему к 
ст. Воротынск МЖД подъездным железнодорожным путем протяженности около 4 км.

	Индустриальный парк «Калуга-Юг»
	Описание:
Включен в Реестр 
сертификатов действующих 
индустриальных парков 
Системы добровольной 
сертификации Ассоциации 
индустриальных парков 
(СДСАИП).
Инициатор проекта: 
Правительство Калужской 
области в лице регионального
министерства экономического развития и промышленности Калужской области.
Назначение проекта: 
размещение предприятий 
различной отраслевой 
направленности.
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Присвоение статуса 
«Индустриальный парк» - 
7 октября 2009 года.
Общая площадь 
индустриального парка - 
105,8 га.
Свободно для размещения 
инвесторов - 0 га.
Расположение:
- в черте города, на южной 
границе Калуги;
- вдоль трассы Р-132 «Вязьма - Юхнов - Калуга - Тула - Венёв - Михайлов - Рязань»;
- 18 км от трассы М-3 «Москва-Киев»;
- 22 км до международного аэропорта «Калуга»;
- 160 км до международного аэропорта «Внуково»;
- 190 км до Южного речного порта, река Москва.
	Инженерные мощности:
- электроэнергия - на территории 
индустриального парка построены
2 распределительные подстанции: РП «Промзона» и РП «Калуга-Юг». Мощность 34,92 МВт, свободная - 15,5 МВт;
- водообеспечение - 2034,76 куб.м/сутки, свободная мощность - 450,52 куб.м/сутки;
- газоснабжение - построен газопровод для обеспечения газоснабжением инвесторов 
индустриального парка. Мощность 7150 куб.м/ч, свободная - 1050 куб.м/ч;
- телекоммуникации, в т.ч. высокоскоростной интернет на всей территории парка;
- для действующих предприятий и потенциальных инвесторов построены 
- напорно-ливневая канализация и пруд-накопитель ливневых стоков;
- теплоснабжение - на территории парка существует возможность подключения к сетям теплоснабжения.

Трудовые ресурсы:
- около 600000 потенциальных работников проживают в радиусе 50 км;
- 3000 человек - ориентировочный уровень незанятого трудоспособного населения.
Автодорога:
- построена подъездная автодорога IV категории с примыканием к федеральной автодороге «Калуга - Тула» протяженностью около 1 км;
- построена автомобильная дорога №5 с разворотным кольцом протяженностью около 1,7 км;
- для действующих предприятий и потенциальных инвесторов построена автомобильная дорога №2, протяженностью 400 м;
- завершено строительство автомобильных дорог №3 и №4.
Связь:
- телефонная связь и высокоскоростной интернет на всей территории парка.
Социальная инфраструктура:
- в непосредственной близости от индустриального парка «Калуга-Юг» реализуется проект строительства жилья «Европейский квартал». Продуманное расположение домов, широкие проезды и тротуары, большие 
площадки для игр и спорта, газоны, парковочные площадки - все спланировано для максимального удобства жителей и отвечает современным представлениям о достойном жилье.
- на территории комплекса для детей резидентов парка «Калуга-Юг» и жителей «Европейского квартала» с декабря 2017 года действует детский сад.
	Резиденты:
На территории индустриального парка размещено 
7 предприятий, 13 инвестиционных проектов.
- АО «Стоков Машинное Оборудование» - 
производство грузовых автомобилей;
- ООО «Стоков Компоненты» - выпуск кабин для 
грузовых автомобилей Volvo и Renault;
- ООО «Мако Фурнитура» - производство фурнитуры для пластиковых окон;
- ООО «Меркатор Калуга» - производство навесного оборудования и спецтехники;
- АО «Рекаст» - производство бумажных сотовых 
заполнителей;
- ООО «Мануфактуры Боско» - швейная фабрика;
- ООО «ПКФ Технакон» - производство электротехнической продукции. Строительство 
логистического-складского комплекса.
Арендаторы:
- ООО «ХП Пельцер Рус» - с 2010 года производит материалы для звукоизоляции автомобилей;
- ООО «Шердель Калуга» - производство каркасов 
сидений автомобилей, которое работает с 2010 года;
- ООО «Тойота Цусе РУС» - организация 
логистических процессов, открыто в 2012 году.


Агропромышленный комплекс

Природно-климатические и ресурсные предпосылки на территории городского округа благоприятны для развития молочного скотоводства, сельскохозяйственные предприятия располагают достаточными площадями под кормовыми культурами и пастбищами. Общая земельная площадь, занимаемая сельхозпредприятиями городского округа, составляет 6,7 тысяч гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий - более 6,1 тысяч гектаров, из них пашни - почти 5,3 тысяч гектаров.

Агропромышленный комплекс городского округа включает в себя разнообразные предприятия сельскохозяйственного назначения и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Всего на территории округа действует 17 предприятий сельскохозяйственного назначения различных форм собственности, а также 25 предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих устойчивое развитие аграрного сектора.

На сельскохозяйственных предприятиях городского округа поголовье крупного рогатого скота составляет 1284 голов.

Таблица 5.2.8.

Перечень и характеристика объектов сельскохозяйственного назначения на территории городского округа «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование объекта с/х назначения
	Местоположение
	Специализация (основной вид деятельности)
	Поголовье на 01.01.2023, гол.
	Наличие крупных складских комплексов
	Численность работающих на 01.01.2023

	1
	АО «Совхоз «Росва»
	п. Росва, д. Спас
	Молочное скотоводство (производство молока)
	КРС - 821
	имеется
	69

	2
	ООО «Козельские овощи»
	Земельные участки вблизи д. Шопино,
д. Шахты, д. Желыбино
	Овощеводство
	-
	-
	5

	3
	ОАО «Галантус»
	248010, г. Калуга, ул. Телевизионная д. 2а
	Растениеводство
	-
	имеется
	88

	4
	ИП Митрофанов О.Г.
	248033, г. Калуга, ул. Академическая 
д. 8
	Растениеводство
	-
	имеется
	37

	5
	ООО «Группа компаний РОСТ»
	Земельные участки вблизи д. Георгиевское, д. Чижовка
	Растениеводство
	-
	-
	2

	6
	ООО «Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье»
	д. Шопино, д. Рождественно
	с/х деятельность приостановлена
	-
	имеется
	2

	7
	ООО «Григоровка»
	д. Григоровка, д. Ильинка
	с/х деятельность приостановлена
	-
	имеется
	1

	8
	ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков Виктор Григорьевич
	д. Ильинка
	Молочное скотоводство (производство молока)
	КРС - 453
	-
	28

	9
	ИП Глава К(Ф)Х Рвачев Евгений Анатольевич


	д. Нижняя Вырка
	Разведение МРС

(овцеводство)
	Овцы - 612
	-
	1

	10
	ИП Глава К(Ф)Х Кузминьчук Николай Александрович


	д. Матюнино
	Смешанное сельское хозяйство
	Птица - 27
	-
	1

	11
	ИП Глава К(Ф)Х Козьминых Юлия Александровна
	д. Григоровка
	Козоводство
	Козы - 50
	-
	1

	12
	ИП Глава К(Ф)Х Борисовский Виктор Васильевич
	ул. Гвардейская Октябрьский округ
	Овощеводство
	Свиньи - 1

Птица - 15
	-
	1

	13
	ИП Глава К(Ф)Х Халилзаде Джават Адиль оглы
	д. Марьино
	Мясное скотоводство
	КРС - 10

Овцы - 160
	-
	1

	14
	ИП К(Ф)Х Ефременко Александр Васильевич

«Казачий луг»
	п. Анненки (ул. Беговая, 7, 9, 11)
	Кролиководство, растениеводство
	Кролики - 50
	-
	1

	15


	ИП Глава К(Ф)Х Ивасюк Николай Михайлович
	п. Анненки
	Растениеводство (производство посадочного материала - саженцы)
	-
	-
	1

	16
	ИП Глава К(Ф)Х Салата Дмитрий Вячеславович
	д. Матюнино
	с/х деятельность приостановлена
	-
	-
	1

	17
	ИП Мухамедьярова-Алексанрова Надежда Михайловна
	п. Шопино
	Растениеводство
	-
	-
	1


Таблица 5.2.9.

Предприятия переработки сельхозпродукции и пищевой промышленности

на территории городского округа «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование
	Адрес

	1
	ЗАО «Хлебокомбинат»
	248016, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25

	2
	ООО «Хлебозавод №1»
	248007, г. Калуга, пер. Сельский, д.8а

	3
	ООО «Клеева»
	248010, г. Калуга, ул. Московская, д. 247

	4
	ООО «Покровский хлеб»
	248000, г. Калуга, ул. академика Королева, 12/32

	5
	ООО «СМС»
	248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 22 А

	6
	АО «Биотехнологический комплекс-Росва»
	248903, Калужская область, Куровское ОПС Дзержинского почтамта, а/я 6

	7
	ИП Постников С.В.
	248032, г. Калуга, проезд Советский, д. 5

	8
	ИП Тарасов Д.А. торговая марка «КФХ Тоноян»
	248031, г. Калуга, ул. Дальняя, 19

	9
	ООО «1МК»
	248025, пос. Малинники, Новослободский проезд, д.14, помещ.16

	10
	ИП Осипов Алексей Викторович

(магазины «Ферма») 
	248033, г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, 67 

	11
	ООО «Пинго» 
	248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 21 

	12
	ООО «И-Продакт»
	248025, г. Калуга, Новослободский пр-д, д. 14, помещ. 8 строение 1 

	13
	ООО «Мясной дом» 
	248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 39А  

	14
	ИП Лагидзе Роланд Давидович 
	248010, г. Калуга, ул. Пухова, д.17 

	15
	ИП Шейн Елена Александровна
	248003, г. Калуга, ул. 2-я Киевка, д. 15

	16
	Обособленное подразделение в Калуге ООО «Универсал Трейдинг Балтика»
	248025, г. Калуга, Новослободский пр-д, д.14

	17
	ООО "ПК Натуральные Технологии"
	248017, г. Калуга, Московская ул., д. 290

	18
	ИП Семешкина Анжелика Игнатьевна
	248032, г. Калуга, пер. Городенский 

	19
	ООО КРПЗ «Морепродукты»
	248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 290 

	20
	ООО «Булгарконсерв»
	248921, г. Калуга, тер. Промзона Шопино, зд. 2

	21
	ООО «Производственная компания «Яблочко»
	248031, г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, 2г

	22
	АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Калуге
	248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 71

	23
	ООО «ПК Фишер»
	248030, г. Калуга, ул. Труда, д. 33

	24
	ООО «Леамон» 
	248031 г. Калуга, ул. Светлая, д. 30

	25
	ООО «Планета-Агро» 
	248025, г. Калуга, Новослободский проезд, д.14, помещ.13


Садоводческие товарищества
Садовые товарищества городского округа насчитывают 200 садовых некоммерческих объединений граждан, на территории которых расположено 29 120 земельных участков. Полный список садоводческих товариществ в границах городского округа представлен в Приложении 9.
Туризм и рекреация
Туризм является одной из наиболее доходных отраслей экономики, обладающей высоким стимулирующим воздействием на развитие других отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, способствует инновационному развитию.

В Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года, отмечено, что одним из потенциалов развития Калужской области как «региона нового развития» является туризм. Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, область имеет возможности развития туризма различных форм: от делового, культурно-познавательного, религиозного до агротуризма и спортивного туризма с активными формами отдыха. Предопределяющими факторами успешного развития туризма в Калужской области являются близость города Москвы, генерирующей мощный поток туристов, и наличие инновационных ядер, способных обеспечить конкурентоспособность туристско-рекреационного направления и его динамичное развитие.

Основными достопримечательностями Калуги являются:

- Архитектурные и исторические памятники Калуги: Гостиный двор, Свято-Георгиевский собор, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы «что на рву», дом Билибина (дом Шамиля), Каменный мост, Присутственные места, усадьбы, особняки и многие другие объекты;

- Музей космонавтики и места в г. Калуга, связанные с жизнью и деятельностью К.Э. Циолковского;

- Калужский областной краеведческий музей;

- Калужский областной драматический театр;

- Археологические памятники Калуги и окрестностей (городища, селища);

- Калужский бор.

Калуга характеризуется выгодным транспортно-географическим положением, обладает развитыми транспортными связями со столичным регионом, центральными регионами, северо-западными и южными регионами Российской Федерации. В непосредственной близости проходит федеральная автомобильная дорога М-3 «Украина», а также магистральная железная дорога Москва-Калуга-Брянск-Суземка, делающие город доступным для жителей столичного региона и туристов из всех регионов страны.

Объем туристского потока в муниципальное образование составил 905,392 тыс. человек. Объем туристского потока в Калужской области, включая экскурсантов по итогам 2022 г. составил порядка 3,3 млн. человек.

Таблица 5.2.10.

Среднегодовые туристские потоки в динамике за последние 6 лет, человек

	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	555 389
	573 252
	595 415
	297 765
	776 578
	905 392


Устойчивый рост туристско-экскурсионного потока связан с активизацией работы по развитию туристского потенциала Калужской области, реализацией знаковых проектов в сфере гостеприимства, формированием новых брендов и увеличением количества знаковых событий и мероприятий в туристском календаре. Несмотря на ряд позитивных изменений в индустрии туризма за последние годы, туристский потенциал региона в целом и г. Калуги в частности используется недостаточно.

Наиболее популярными и перспективными в Калужской области являются следующие направления туризма:

- культурно-познавательный туризм, включая поездки по святым местам. На территории Калужской области находится 9 исторических городов, около 100 усадеб и парковых комплексов XVIII-XIX вв., первый в России музей истории космонавтики. Калужская область славится как земля, на которой расположены известные православные обители (Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь, Казанская Свято-Амвросиевская пустынь, Свято-Никольский Черноостровский монастырь и т.д.).

- событийный туризм (реконструкции исторических событий, праздники городских и районных масштабов, тематические праздники и фестивали, народные и фольклорные гулянья, юбилеи исторических событий, проведение ярмарок);

- активная рекреация и спортивный туризм (активные формы отдыха, включая водные и пешеходные, велосипедные, конные маршруты). Высокая доля занимающихся спортивным туризмом приходится на молодое поколение. Основную массу туристов составляют школьники (в возрасте 12-17 лет) - 35,7%, студенты и молодежь в возрасте 18-25 лет - 22,4%;
- деловой (конгрессный) туризм. В последние годы за счет динамичного развития экономического и инвестиционного потенциала Калужской области, формирования индустриальных парков возросла привлекательность делового (конгрессного) туризма. Основным сдерживающим фактором развития данного направления туризма в настоящее время является отсутствие в необходимом количестве коллективных средств размещения, развитой туристской инфраструктуры, предполагающей наличие конференц-залов, развитой и современной сети телекоммуникаций и связи;

- экологический туризм. На фоне глобальной урбанизации и индустриализации приоритетным направлением туризма в Калужской области становится экологический туризм. В настоящее время экологический туризм в основном развивается на территории национального парка «Угра», общая площадь которого составляет 98,6 тыс. га. Национальный парк «Угра» привлекает многочисленных любителей активного отдыха водными путешествиями, а любителей экскурсионного туризма - возможностью посещения исторических памятников самых разных эпох. Рекреационная емкость национального парка - один из главных факторов организации туризма. В настоящее время посещаемость национального парка «Угра» оценивается на уровне 120-140 тыс. человек в год. Вместе с тем максимальное количество людей, которые могут одновременно отдыхать в пределах данной территории, не вызывая деградации экосистем и не испытывая психологического дискомфорта, составляет, по оценке, 211,5 тыс. человек в год, в том числе 186,2 тыс. человек летом, 25,3 тыс. человек зимой.

В Калужской области действуют более ста туристских маршрутов. Основные туристские маршруты, включающие город Калугу:

- Москва – Калуга – Перемышль – Шамордино – Козельск (Оптина Пустынь);

- Москва – Таруса – Калуга – Обнинск – Боровск – Москва;

- Калуга – Николо-Ленивец;

- Калуга – Юхнов – Спас-Деменск;

- Калуга – Национальный парк «Угра», заповедник «Калужские Засеки»;

- Калуга – Козельск – Мещовск;

- Калуга – Мосальск;

- Калуга – Жиздра – Людиново.

В настоящее время, коллективные средства размещения представлены 52 объектами. Суммарное количество номеров в гостиницах города составляет более 2100, а суммарное количество мест - 3800.

Таблица 5.2.11.

Коллективные средства размещения, 

расположенные на территории городского округа «Город Калуга»

	№
п/п
	Наименование коллективного средства размещения
	Адрес коллективного средства размещения
	Тип коллективного средства размещения

	1
	Гостиница «Крым»
	г. Калуга, ул. Советская, 2
	Гостиница

	2
	Парк-отель «Лесная поляна»
	д. Мстихино д. Центральная ул., д.45В
	Гостиница

	3
	Гостиница «Елки»
	г. Калуга, ул. Киевка 2-я, д. 15
	Гостиница

	4
	Гостиница Алые Паруса
	г. Калуга, ул. Театральная, д.37/2
	Гостиница

	5
	Гостиница «Причал»
	г. Калуга. ул. Воробъёвская, 24
	Гостиница

	6
	Гостиница «Ока»
	г. Калуга, ул. Карпова, д. 10
	Гостиница

	7
	Гостиница «Камелот»
	г. Калуга, ул. Промышленная, д.36А, стр.8
	Гостиница

	8
	Гостиница «Глобус»
	г. Калуга, ул. Грабцевское Шоссе, д. 24
	Гостиница

	9
	Отель «Винтаж»
	г. Калуга, ул. Театральная, д. 17А
	Гостиница

	10
	Гостиница «Русь»
	д. Мстихино, ул. Центральная, д. 9а
	Гостиница

	11
	Гостиница «Донжон»
	г. Калуга, ул. Семеново Городище, 6
	Гостиница

	12
	Гостиница «Губернская»
	г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 8а
	Гостиница

	13
	Гостиница «Зуль» 
	г. Калуга, ул. Гоголя, д.2
	Гостиница

	14
	Гостиница «Грин Парк»
	г. Калуга, ул. Резванская, д.4
	Гостиница

	15
	Гостиница «Приокская»
	г. Калуга, ул. Суворова, д.132
	Гостиница

	16
	Гостиница «Калуга»
	г. Калуга, ул. Кирова, д. 1
	Гостиница

	17
	Гостиница «Калуга Плаза»
	г. Калуга, пер. Тульский 2-й, д. 1
	Гостиница

	18
	Гостиница «Георгиевская»
	г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 28
	Гостиница

	19
	Гостиница «Фишер»
	г. Калуга ул.Труда,33
	Гостиница

	20
	Отель «Амбассадор Калуга»
	г. Калуга, ул. Автомобильная, д.6
	Гостиница

	21
	Апартотель «Амбассадор Калуга»
	г. Калуга, ул. Автомобильная, д.6
	Гостиница

	22
	Гостиница «Вилладжио»
	г. Калуга, ул. Гагарина, 4
	Гостиница

	23
	Гостиница «Комета»
	г. Калуга, Тульское ш, здание 2А
	Гостиница

	24
	Парк-отель «Лаврово-Песочня»
	г. Калуга, дер. Лаврово-Песочня
	Гостиница

	25
	Гостиница «На Дворянской»
	г. Калуга, ул. Суворова, д. 29
	Гостиница

	26
	Гостиница «Дворец Спорта "Центральный»
	г. Калуга, ул. Ленина, д. 57
	Гостиница

	27
	Гостиница «Квань»
	г. Калуга, ул. Трамплинная, д. 1в
	Гостиница

	28
	Гостиница «Калита»
	г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171, корпус 3
	Гостиница

	29
	Гостиница «Прибрежная»
	г. Калуга, 2-й Берендяковский переулок, дом 1А
	Гостиница

	30
	Отель «Hilton Garden INN Kaluga»
	г. Калуга ул. Салтыкова-Щедрина, 74-3
	Гостиница

	31
	Гостиница «БВ-Калуга»
	г. Калуга, ул. Суворова, д. 71б
	Гостиница

	32
	Гостиница «Атис»
	г. Калуга, д. Жерело
	Гостиница

	33
	Гостиница «Шератон»
	г. Калуга, ул. Академика Королева, д.16
	Гостиница

	34
	Гостиница «Интермашотель»
	г. Калуга, ул. Промышленная, д.12
	Гостиница

	35
	Спальный корпус Калужского областного центра туризма, краеведения и экскурсий
	г. Калуга, ул. Луначарского, д. 36
	Другая организация гостиничного типа

	36
	Охотничье-рыболовная база «Рождественские пруды»
	д. Рождествено
	Другая организация гостиничного типа

	37
	Гостиница «Старгород»
	г.  Калуга, ул. Суворова, д. 71А
	Другая организация гостиничного типа

	38
	Гостиница «На Садовой»
	г.  Калуга, 2-й Садовый пер.,2
	Гостиница

	39
	Государственное казенное учреждение здравоохранения Калужской области «Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова» (краткое наименование - ГКУЗ «Детский санаторий им. П. Морозова»)
	г. Калуга, ул. Калуга-Бор, 15
	Санаторий для детей

	40
	Федеральное государственное бюджетное учреждение детский психоневрологический санаторий «Калуга-бор» министерства здравоохранения Российской Федерации
	г. Калуга, ул. Калуга-Бор д.3
	Санаторий для детей с родителями

	41
	ООО "Санаторий-профилакторий "Строитель"
	д. Мстихино, ул. Хвойная, д. 3
	Санаторий-профилакторий

	42
	Хостел «Rocket Hostel»
	г. Калуга, ул. Георгиевская, д.39
	Хостел

	43
	Хостел «Малина»
	г. Калуга, пер. Сельский, д. 8а
	Хостел

	44
	Хостел «Прирельсовая»
	г. Калуга, ул. Прирельсовая, д.22, стр.3
	Хостел

	45
	Хостел «Лайк Калуга»
	г. Калуга ул. Комарова д.37
	Хостел

	46
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Белка" города Калуги»
	г. Калуга, д. Мстихино
	База отдыха, туристская база, другая организация отдыха

	47
	ПМЦ «Златоуст»
	г. Калуга, район деревни Макаровка
	База отдыха, туристская база, другая организация отдыха

	48
	Комнаты отдыха спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» 
	г. Калуга, ул. Телевизионная, д.18
	База отдыха, туристская база, другая организация отдыха

	49
	Государственное автономное учреждение Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва "Орленок"» (ГАУ КО СШОР «Орленок»)
	с. Пригородного лесничества
	База отдыха, туристская база, другая организация отдыха

	50
	Загородный оздоровительный лагерь «Витязь»
	д. Мстихино
	База отдыха, туристская база, другая организация отдыха

	51
	Центр отдыха и оздоровления детей и молодежи "Сокол"
	г. Калуга территория Городского Бора
	База отдыха, туристская база, другая организация отдыха

	52
	Детский оздоровительный лагерь "Спутник"
	д. Мстихино
	База отдыха, туристская база, другая организация отдыха


Учреждения отдыха представлены несколькими санаторно-оздоровительными учреждениями и детскими оздоровительными лагерями, располагающимися в границах городского округа и в зеленой зоне Калужского бора. Вместимость учреждений отдыха составляет порядка 1,5 тыс. мест. Кроме того, в границах городского округа имеется несколько баз отдыха общей емкостью более 200 мест, а также оборудованные места массового околоводного отдыха населения, пляжи. 

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство – неотъемлемая часть экономики города, активно реагирующая на изменение потребительского спроса, смягчающая проблему безработицы. Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике города. 

На территории городского округа действуют учреждения инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе 2 бизнес-инкубатора (объекты капитального строительства, включающие помещения для предоставления малым предпринимателям).

Таблица 2.5.12.

Перечень организаций поддержки малого и среднего предпринимательства расположенные на территории городского округа «Город Калуга»
	№
п/п
	Наименование
	Адрес

	1
	АНО Калужский бизнес-инкубатор «Материалы и компоненты электроники»
	г. Калуга, 2-й Академический проезд, д.25

	2
	АНО «Калужский Студенческий бизнес-инкубатор»
	г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, строение 2

	3
	Государственный Фонд поддержки предпринимательства Калужской области
	г. Калуга, ул. Театральная, д.38а

	4
	ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»
	г. Калуга, ул. Театральная, д.38а

	5
	Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области
	г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10

	6
	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области
	г. Калуга, ул. Театральная, д.38а


К полномочиям органов местного самоуправления и органов государственной власти Калужской области относится создание экономических и правовых условий развития малого бизнеса, а также предоставление малым предприятиям финансово-имущественной и организационно-методической поддержки. Для реализации этих полномочий на территории города создана сеть организаций, составляющих инфраструктуру поддержки развития малого предпринимательства. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к объектам инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства отнесены следующие виды: центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, индустриальные парки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, микрофинансовые организации и иные организации.

На территории городского округа реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 8 февраля 2019 г. № 89 (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 14.03.2022 № 174). В том числе подпрограмма «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области».

Приоритеты инвестирования на территории городского округа

Приоритетные направления привлечения инвестиций:

1. Создание и развитие кластера автомобильной промышленности, в том числе сопутствующих производств.

2. Наукоемкое производство, включая формирование центров высоких технологий.
3. Использование мощностей и производственных площадей машиностроительных предприятий для создания высокоэффективных производств (автосборка, производство средств связи, бытовой техники и т.д.).
4. Формирование финансово-промышленных, в том числе межобластных групп на базе крупных предприятий профильных отраслей.

5. Жилищное строительство.

6. Развитие сельскохозяйственного производства.

7. Развитие пищевой промышленности.

8. Развитие производств, связанных с переработкой отходов.

9. Развитие инфраструктуры гостеприимства. Улучшение сервиса в существующей гостиничной сети, а также строительство новых современных отелей бизнес-класса и отелей высшей категории. Развитие сферы торговли, услуг и общественного питания. 

10. Развитие сферы развлечений, спорта и туризма. Строительство современных спортивно-развлекательных комплексов.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Министерством экономического развития Калужской области созданы интернет-ресурсы: «Инвестиционная карта Калужской области» (http://map.investkaluga.com/) и «Инвестиционный портал Калужской области» (http://www.investkaluga.com/ploschadki/field1/page-2/). В соответствии с Законом Калужской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» осуществляется составление реестра инвестиционных проектов.
5.3. Учреждения и предприятия обслуживания населения

Все организации и учреждения обслуживания - федеральные, региональные и местные, находящиеся на территории Калуги - направлены на выполнение определенных функций города: административные задачи, роль города как центра федерального и регионального управления ЦФО и Калужской области, роль центра социального, культурного и образовательного обслуживания населения области и других регионов.

Генеральным планом учтены объекты обслуживания федерального, регионального и местного значения в следующих областях:

- Образование и наука;

- Здравоохранение;

- Физическая культура и массовый спорт;

- Культуры и искусства;
- Социального обслуживания;

- Иные области.
Объекты образования и науки

Система общего образования - это важнейшая составляющая часть муниципальной системы образования. Сегодня сеть муниципальных учреждений общего образования состоит из 100 детских садов, 55 школ, 6 организаций дополнительного образования для детей.

Таблица 5.3.1.

Характеристика учреждений образования
	№
	Наименование
	Показатель

	
	
	ед.
	мест

	1
	Число общеобразовательных учреждений
	55
	34278

	2
	Число дошкольных образовательных учреждений
	100
	18878

	3
	Число организаций дополнительного образования
	6
	4335

	4
	Число учреждений среднего профессионального образования
	18
	-

	5
	Число учреждений образовательных организаций высшего образования
	13
	-

	6
	Число научных организаций
	5
	-


Перечень объектов дошкольного и общего образования, расположенных на территории городского округа в табличном виде представлен в Приложениях 5, 6.

Таблица 5.3.2.

Перечень учреждений дополнительного образования, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес
	Вместимость, мест

	1
	Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»


	248017, г. Калуга, ул. Поселковая, 4,
	714

	
	
	248010, г. Калуга, ул. Телевизионная 14
	663

	
	
	248025, г. Калуга, ул. Врубовая, д.10
	346

	
	
	248009, г. Калуга, ул. Молодежная, 19/4
	246

	2
	Детско-юношеский центр космического образования «Галактика»
	248002, г. Калуга, ул. С. Щедрина, 66
	275

	
	
	248033, г. Калуга, ул. Академическая, д. 6
	201

	
	
	248023, г. Калуга, ул. М. Жукова, 12
	285

	
	
	248000, г. Калуга, ул. Мира, д.7а
	80

	3
	Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Белка»
	248600, г. Калуга, д. Мстихино
	гл. корпус- 33; дача № 1- 44; дача № 2- 44; общежитие 19

	4
	Учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной экологобиологический центр»
	248000, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 4
	660

	5
	Областной центр дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина
	248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 9
	100

	
	
	248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 1
	400-500

	6
	Детско-юношеский центр «Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий»
	248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 36
	125


Таблица 5.3.3.

Перечень учреждений среднего профессионального образования, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес

	Регионального подчинения

	1
	Калужский коммунально-строительный техникум» им. И.К. Ципулина
	248640, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 53

	2
	Калужский колледж экономики и технологий
	248001, г. Калуга, ул. Рылеева, д.39

	3
	Калужский технический колледж
	248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 126

	4
	Калужский кадетский многопрофильный техникум» им. А.Т. Карпова
	248021, г. Калуга, ул. Московская, 245

	5
	Калужский индустриально-педагогический колледж
	248021, г. Калуга, ул. Поле Свободы, д.28 А

	6
	Калужский колледж сервиса и дизайна
	248012, г. Калуга, ул. Кубяка, д. 1

	7
	Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства
	248030 г. Калуга, ул. Герцена, 34

	8
	Калужский техникум электронных приборов
	248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 35

	9
	Калужский областной колледж культуры и искусств
	248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 143

	10
	Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева
	248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24

	11
	Калужский базовый медицинский колледж
	248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26

	12
	Калужский транспортно-технологический техникум 
им. А.Т. Карпова
	249850, г. Калуга, п. Куровской, ул. Шахтерская, д. 9

	13
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области "Калужский технический колледж"
	248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 126

	14
	Калужское подразделение Московского центра профессиональных квалификаций
	248600, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 
д. 57

	15
	Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 245

	Негосударственные

	16
	Среднерусский колледж управления и бизнеса
	248000, г. Калуга, ул. Гагарина д.1

	17
	Юридический полицейский колледж
	248021, г. Калуга, Грабцевское Шоссе, 22А

	18
	Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви
	248000, г. Калуга, ул. Дарвина д. 13/33


Таблица 5.3.4.

Перечень учреждений образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес

	1
	Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
	248023, Калужская область, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26

	2
	Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
	248600, Калужская область, г. Калуга, ул. Баженова, 2/
ул. Университетский Городок, 1, корп. 2

	3
	Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева
	248007, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27

	4
	Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
	248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Чижевского, 17

	5
	Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Калужский филиал РАНХиГС)
	248021, Калужская область, г. Калуга, ул. Окружная, д. 4, корп. 3

	6
	Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
	248023, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, 256А

	7
	Институт управления, бизнеса и технологий
	248000, Калужская обл., г. Калуга, Гагарина ул. 1

	8
	Московский гуманитарно-экономический университет» Калужский институт
	248001, Калужская обл., г. Калуга, Гагарина ул. 1

	9
	Калужский филиал Российского государственного аграрного университета имени В. И. Вернадского
	248000, Калужская обл., г. Калуга, Огарёва ул. 5

	10
	Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I в г. Калуге
	248000, Калужская обл., г. Калуга, Вилонова ул. 11

	11
	Калужский институт дополнительного профессионального образования в сфере АПК
	248018, Калужская обл., г. Калуга, ул. Константиновых ул., 4

	12
	Калужская духовная семинария
	248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Набережная, 4

	13
	Московский финансово-юридический университет (Калужский филиал)
	248016, Калужская обл. г. Калуга, ул. Ленина, 51


Таблица 5.3.5.

Перечень научных организаций, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес

	1
	Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук
	248640, г. Калуга, ул. Академическая

	2
	Производственное объединение им. С.А. Лавочкина
	248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 17

	3
	Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств
	248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4

	4
	Производственное внедренческое предприятие «Турбокон»
	248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 43

	5
	Калужский центр научно-технической информации – филиал федерального государственного учреждения «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
	248600, г. Калуга, пл. Старый торг, 9/10


Объекты здравоохранения

Учреждения здравоохранения в зависимости от объемов предоставляемых медицинских услуг распределены по уровням следующим образом:

1 уровень: учреждения здравоохранения - юридические лица, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь (при наличии соответствующих подразделений);

2 уровень: учреждения здравоохранения - юридические лица, оказывающие специализированную медицинскую помощь (без оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи);

3 уровень: учреждения здравоохранения - юридические лица, оказывающие специализированную и первичную медико-санитарную помощь (учреждения, на базе которых имеются монопрофильные и многопрофильные специализированные межмуниципальные центры);

4 и 5 уровни: учреждения здравоохранения - юридические лица, оказывающие первичную медико-санитарную медицинскую помощь, учреждения здравоохранения - юридические лица, расположенные в сельской местности.

Таблица 5.3.6.

Межмуниципальные и районные медицинские центры
	Наименование муниципального образования, в котором открывается межмуниципальный медицинский центр
	Район обслуживания
	Профиль оказываемой помощи

	г. Калуга
	г. Калуга, Перемышльский, Ферзиковский, Бабынинский, Тарусский районы (407 тыс. человек)
	Педиатрия, хирургия, урология, офтальмология, ПСО (кардиология, неврология), сосудистая хирургия, пульмонология, травматология, ожоговое отделение, стоматология, онкология, инфекция, акушерство, неонатология, гинекология, 2 центра здоровья (для детей и взрослых)


Таблица 5.3.7.

Перечень учреждений в сфере здравоохранения, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес

	1
	"Медико-санитарная часть №1"
	248021, г. Калуга, ул.  Московская, д. 241

	2
	ГБУЗ "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" им. К.Н. Шевченко
	248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3 

	3
	ГБУЗ КО "Городская клиническая больница № 2 "Сосновая роща"
	248010, г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 2а 

	4
	ГБУЗ КО "Городская поликлиника"
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 247 

	5
	ГБУЗ КО "Детская городская больница"
	248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 11 

	6
	ГБУЗ КО "Калужская городская больница №5"
	248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 4 

	7
	ГБУЗ КО "Калужская городская клиническая больница №4 им. Хлюстина Антона Семеновича"
	248003, г. Калуга, 
ул. Болдина, д. 4 

	8
	ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая детская больница"
	248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1

	9
	ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер"
	248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д. 33 

	10
	ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер"
	248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 2 

	11
	ГБУЗ КО "Областная клиническая туберкулезная больница"
	248003, г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 85

	12
	ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф"
	248003, г. Калуга, ул. Максима Горького, зд. 85 стр. 4

	13
	ГБУЗКО "Калужская областная клиническая больница"
	248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1 

	14
	ООО "Диализ-мед Калуга"
	248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 15 

	15
	ООО "ДЦ Нефрос-Калуга"
	248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 133а 

	16
	ООО "Евромед"
	248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д 57 

	17
	ООО "Клиника доктора фомина. Калуга"
	248000, г Калуга, 
ул. Пушкина, д. 4 

	18
	ООО "МТК "Микрохирургия глаза"
	248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д. 15 

	19
	ООО "Современная медицина"
	248000, г. Калуга, ул. Циолковского, д. 67/1 

	20
	ООО "Центр ЭКО"
	248001, г. Калуга, 
ул. Плеханова, д. 41 

	21
	УЗ Медсанчасть № 2 г. Калуги
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 249 

	22
	ФКУЗ "МСЧ МВД России по Калужской области"
	248010, г. Калуга, 
ул. Калинина, д. 13 

	23
	ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Калуга
	248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1 

	24
	АНО "Центр экстренной медицинской помощи "Антониус Медвизион"
	248926, г. Калуга, проезд 1-й Автомобильный, д. 9 

	25
	ГАУЗ КО "Калужская областная детская стоматологическая поликлиника"
	248000, г. Калуга, 
ул. Вилонова, д. 35

	26
	ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника"
	248000, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 111

	27
	ООО "Стоматолог"
	248001, г. Калуга, ул. Московская, д 36 

	28
	ГАУЗ КО "Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД"
	248035, г. Калуга, 
Грабцевское Шоссе, д. 115 

	29
	Центр СПИД Калуга поликлиника
	248035, г. Калуга, 

Ул. Степана Разина, д. 1

	30
	ГБУЗ КО "Городской родильный дом"
	248003, г. Калуга, 
ул. Максима Горького, д 67 

	31
	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области"
	248018, г. Калуга, 
ул. Баррикад, д 181 

	32
	ГБУЗ КО "Наркологический диспансер"
	248025, г. Калуга, 

ул. Шахтеров, д 5

	33
	ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им.А.Е. Лифшица»"
	248009, г. Калуга, 

ул. Маяковского, д 55/16

	34
	ГБУЗ Калужская областная станция переливания крови
	248003, г. Калуга, 

ул. Максима Горького, д 71

	35
	Поликлиника со стационаром структурное подразделение ФГКУ 1586 ВКГ минобороны России
	248030, г. Калуга, 

ул. Герцена, д .18

	36
	ГКУЗ КО «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
	248002, г. Калуга, 

ул. Войкова, д .35

	37
	Резванская врачебная амбулатория 
	248018, г. Калуга, 

ул. Буровая (Резвань), д 3

	38
	Мстихинская врачебная амбулатория 
	248018, д. Мстихино, 

ул. Лесная, д. 24

	39
	Росвянская врачебная амбулатория
	248903, с. Росва, 

ул. Советская, 19а

	40
	Врачебная амбулатория ст. Калуга 2
	248018, г. Калуга, ул. Привокзальная, 11

	41
	Колюпановская врачебная амбулатория
	248911, д. Колюпаново, д. 14а

	42
	Куровская врачебная амбулатория
	249850, ул. Мира, 

4 микрорайон Куровской

	43
	Григоровский фельдшерско-акушерский пункт
	248031, г. Калуга, д. Григоровка

	44
	Канищевский фельдшерско-акушерский пункт
	248031 г. Калуга, 

д. Канищево, ул. Новая, д. 3

	45
	Андреевский фельдшерско-акушерский пункт
	248912, д. Андреевское, пер. Ясный

	46
	Фельдшерско-акушерский пункт «Городская поликлиника №4» 
	248018, г. Калуга, 40 лет Октября, 3а

	47
	Ильинский фельдшерско-акушерский пункт
	248031, д. Ильинка, ул. Центральная, зд. 27а

	48
	Лихунский фельдшерско-акушерский пункт
	248000, д. Лихун, 

ул. Успенская, д. 1/7

	49
	Доможировский фельдшерско-акушерский пункт
	248931, г. Калуга, 

д. Груздово, д. 4

	50
	Пучковский фельдшерско-акушерский пункт
	248002, г. Калуга, д. Пучково, пер. Совхозный

	51
	Фельдшерско-акушерский пункт
	248918, 

с. Муратовского Щебзавода, 

ул. Муратовского Щебзавода, 1

	52
	Фельдшерско-акушерский пункт
	248911,
дер. Сивково


Объекты физической культуры и массового спорта

Город обладает развитой сетью объектов физической культуры и массового спорта, которая включает в себя 33 спортивных организации. Эти объекты служат важными элементами социальной инфраструктуры города, предоставляя возможности для занятий спортом и физической активностью для всех возрастных групп и слоев населения.

Таблица 5.3.8.

Перечень объектов спорта и физической культуры, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование организации
	Наименование объекта
	Адрес
	Единовременная пропускная способность, чел.

	1
	МБУ ДО «СШОР «Темп» г. Калуги
	Спортивный зал 317,2 кв.м. (25,82*12,15*26,3)
	248010, г. Калуга, ул. Пухова, 52, стр.2 
	30

	
	
	Тренажерный зал 39,7 кв.м. (11,66*3,42)
	248010, г. Калуга, ул. Пухова, 52, стр.2 
	5

	2
	МБУ ДО СШ № 5 г. Калуги
	Нежилое помещение в многоквартирном доме
	248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 118, пом. №110
	до 30

	3
	МБОУ ДО «Центр «Красная Звезда» г. Калуги
	Спортивный зал
	248002, г. Калуга, 
ул. Никитина, д.121
	40

	
	
	Открытая спортивная площадка
	248002, г. Калуга, 
ул. Никитина, д.121
	35

	4
	МБУ ДО «ДПЦ «Содружество» г. Калуги
	Открытая универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием
	Территория жилой застройки в микрорайоне Правобережье г. Калуги, вдоль ул. Комфортной, в 10 м от жилого дома №18 корп.2, расположенного по ул. Генерала Попова
	30

	5
	МБУ ДО СШ «Старт» г. Калуги
	Территория МБУ ДО СШ «Старт» г. Калуги
	248008, г. Калуга, ул. Тарутинская 232А 
	45

	
	
	Тир
	248029, г. Калуга ул. Гурьянова 65 
	11

	6
	МБУ ДО «СШ «Фехтование» г. Калуги
	2 спортивных зала
	248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 2, корп. 2
	63

	7
	МБУ ДО СШ «Персей» г. Калуги
	Спортивный зал
	248915, г. Калуга, ул.Светлая,14
	75

	
	
	Спортивный зал
	248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, 2
	45

	8
	МАУ «ДСС»
	Спортивный зал
	248029, г. Калуга, 

ул. Гурьянова 65
	80

	
	
	Многофункциональный спортивный зал
	248009 г. Калуга, 

Грабцевское шоссе, 41 в
	120

	
	
	Спортивный зал
	248009 г. Калуга,

Грабцевское шоссе, 43
	90

	
	
	Спортивная площадка
	Площадь Маяковского
	30

	
	
	Спортивный зал

Полуподвальное помещение многоквартирного жилого дома
	248033, г. Калуга, 

ул. Генерала Попова,13
	20

	
	
	Спортивная площадка открытого типа
	248017, г. Калуга, 

ул. Московская, 215
	30

	
	
	Спортивная площадка открытого типа
	Площадь Маяковского напротив дома № 22
	30

	9
	МБУ ДО «СШ «Торпедо» г. Калуга
	Спортивный зал
	248000, г. Калуга,

ул. Ленина, 50
	35

	
	
	Спортивная площадка
	248000, г. Калуга,

ул. Ленина, 50
	45

	
	
	Спортивный зал
	248025, г. Калуга,

пер. Малинники, 18
	45

	
	
	Футбольное поле
	248025, г. Калуга, пер. Малинники, 18
	50

	
	
	Стадион
	248031, г. Калуга ул. Тепличная
	100

	
	
	Спортивный зал
	248022, г. Калуга ул. Привокзальная, 11а
	45

	
	
	Комплекс спортивных площадок
	248000, г. Калуга сквер Космонавта Волкова
	100

	10
	МБУ ДО СШ «Космос» г. Калуги
	Ледовая арена
	248033, г. Калуга, ул. Генерала Попова д.17
	50

	11
	МБУ СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г.
	Спортзал «Строитель»
	248000, г. Калуга,

ул. Никитина 74
	50

	12
	МБУ ДО СШ «ЛУЧ»
	Спортивный зал
	248031, г. Калуга,

ул. Тепличная 7-А
	30

	13
	ГАУ ДО КО «СШ «Победа»


	Спортивная школа
	248001, г. Калуга,
ул. Суворова,179
	200

	14
	ГБУ ДО КО «СШ «Спартак»


	Спортивный зал
	248000, г. Калуга,

ул. Никитина д.70б
	53

	15
	ГАУ ДО КО «СШОР «Труд»
	Трехэтажный кирпичный спортивный комплекс
	248017, г. Калуга, ул. Подгорная, 57А
	244

	16
	ГАУ КО «ЦСП «Анненки» 
	Спортивный зал
	248007, г. Калуга, 
ул. Анненки, д.5
	200

	
	
	Спортивное сооружение (игровая площадка)
	248007, г. Калуга, 
ул. Анненки, д.5
	от 200 до 300

	17
	ГБУ ДО КО «СШОР «Юность»
	ОСДЮСШОР «Юность» (бассейн, зал спортивной и художественной гимнастики», зал борьбы, зал легкой атлетики, тренажерный зал, зал сухого плавания, легкоатлетический стадион)
	248002 г. Калуга, ул. Болдина, д.18
	291

	
	
	Зал борьбы
	248012, г. Калуга, ул. Кубяка, 20, стр. 4
	30

	18
	ГАУ ДО КО «СШОР «Орленок»
	Территория спортивной подготовки с лыжероллерной трассой
	248007, г. Калуга, с. Пригородного лесничества
	110

	19
	ГБУ ДО КО «СШ «Многоборец»


	Легкоатлетический тир-манеж
	248007, г. Калуга, ул. Беговая, д.8, пом.3
	52

	20
	ГБУ ДО КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова»
	Берег Яченского водохранилища, гребная база
	Берег Яченского водохранилища
	96

	
	
	Гребная база
	248000, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 20
	36

	21
	ГБУ ДО КО «Спортивная Школа «Снайпер
	Тир стрелковый
	248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 57б
	45

	22
	ГБУ ДО КО «СШОР по конному спорту»
	Здание манежа и конюшни
	248007, г. Калуга, ул. Ипподромная, 6
	6

	23
	ГАУ ДО КО «СШ по футболу Калуга»
	Стадион «Арена «Анненки»
	248007, г. Калуга, ул. Анненки 5
	99

	
	
	Футбольно-тренировочное поле с искусственным покрытием
	248007, г. Калуга, ул. Анненки 5
	-

	
	
	Тренировочная площадка «Спутник»:

- футбольное поле с натуральным покрытием:

- скалодромный комплекс уличный
	248033, г. Калуга, ул. Тульское шоссе, д.57
	25

20

	
	
	Тренировочная площадка «Орбита»:

- футбольное поле с искусственным покрытием


	248033г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.93
	25



	24
	ГАУ КО «Дворец спорта "Центральный"»
	Многофункциональный спортивный комплекс
	248000, г. Калуга, 
ул. Ленина, 57
	760

	25
	Бассейн Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского
	Бассейн
	248000, г. Калуга, 

ул. Фомушина, 1
	-

	26
	КРОО ОГО ВФСО «Динамо»
	Спортивный зал
	248016, г. Калуга, 

ул. Веры Андриановой, 27
	-

	27
	СШОР по конному спорту
	Конный клуб
	248012, г. Калуга, 

ул. Волковская, 1а
	-

	28
	Бассейн «Сокол»
	Бассейн
	248901, г. Калуга, ул. Анненки 6
	-

	29
	МАУ СШОР «Вымпел»
	Спортивный зал
	248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, 18
	-

	30
	Спортивно- оздоровительный центр «Дельфин»
	Бассейн, тренажерный зал
	248021, г. Калуга, ул. Московская, 209 б
	-

	31
	Спортивный комплекс «Рубин»
	Спортивный зал
	248033, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.3
	-

	32
	МБУ Спортивная школа «Шашки русские»
	Спортивный зал
	248016, г. Калуга, 

ул. Веры Андриановой, 68а
	-

	33
	Горнолыжный комплекс «Квань»
	Горнолыжный комплекс
	248033, г. Калуга, 

ул. Трамплинная, 1в
	-


Объекты культуры и искусства
К полномочиям местного самоуправления в сфере культуры относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.

Таблица 5.3.9.

Перечень библиотек, 

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес
	Вместимость, читательских

мест

	1
	Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского
	248007, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6
	400

	2
	Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского
	248021, г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 36а
	100

	3
	Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя 
	248000, г. Калуга, ул. Ленина, д.66/3 
	30

	4
	Калужская областная детская библиотека
	248000, г. Калуга, ул. Ленина, 74  
	115

	5
	Отдел нестационарных форм обслуживания и семейного чтения государственного казенного учреждения культуры Калужской области «Калужская областная детская библиотека»
	248010, г. Калуга,
ул. Пухова, д. 41
	25

	6
	Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 
	248001, г. Калуга, ул. Баррикад, д.8
	86

	7
	Городская библиотека-филиал №1 им. В.В. Маяковского
	248000, г. Калуга, 

ул. Плеханова, д.80
	20

	8
	Городская детская библиотека-филиал №4
	248008, г. Калуга, 

ул. Ольговская, д.17
	16

	9
	Городская детская библиотека-филиал №5 
	248018, г. Калуга, 

ул. Хрустальная, д.66
	16

	10
	Городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова 
	248003, г. Калуга, 

ул. Никитина, д.81
	54

	11
	Городская библиотека-филиал №8 им. С.А. Есенина 
	248025, г. Калуга, 

пер. Малинники, д.16
	48

	12
	Городская библиотека-филиал №9 им. А.С. Пушкина 
	248010, г. Калуга, 

ул. Чичерина, д.11
	38

	13
	Городская библиотека-филиал №11 МБУ 
	248018, г. Калуга, 

ул. Болотникова, д.15
	20

	14
	Городская библиотека-филиал №12 МБУ 
	248009, г. Калуга, 

ул. Платова, д.22
	20

	15
	Городская библиотека-филиал №13 МБУ 
	248029, г. Калуга, 

ул. Карачевская, д.25
	20

	16
	Городская библиотека-филиал №14 МБУ 
	248007, г. Калуга, 

ул. Вишневского, д.23А
	20

	17
	Городская библиотека-филиал №16 МБУ 
	248031, г. Калуга, ул. Комсомольская, д.5
	20

	18
	Городская библиотека-филиал №18 МБУ 
	248035, г. Калуга, 

ул. Дубрава, д.12
	18

	19
	Сельская библиотека-филиал №22 МБУ 
	248901, д. Плетеневка, 

ул. Труда, д.2, корп.1
	1

	20
	Городская библиотека-филиал №25 МБУ 
	248032, г. Калуга, 

ул. Советская, д.107
	10

	21
	Городская библиотека-филиал №26 МБУ 
	249850, г. Калуга, 

ул. Шахтерская, д.3
	8

	22
	Сельская библиотека-филиал №27 МБУ 
	248921, д. Шопино,

ул. Центральная, д.18
	12

	23
	Городская детская библиотека-филиал №28 им. В.Д. Берестова
	248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.116
	30

	24
	Городская библиотека-филиал №32 МБУ 
	248033, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.11/1 
	35

	25
	Сельская библиотека-филиал №34 МБУ 
	248903, с. Росва,

ул. Московская, д.6а
	6

	26
	Городская детская библиотека-филиал №35 МБУ 
	248029, г. Калуга, 

ул. Карачевская, д.25
	30

	27
	Городская библиотека-филиал №36 МБУ 
	248017, г. Калуга, Бульвар Моторостроителей, д. 9 
	40

	28
	Пункт выдачи литературы
	248911, дер. Колюпаново, д. 3
	-


Таблица 5.3.10.

Перечень объектов культурно-досугового (клубного) типа, 

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес
	Вместимость, 

мест

	1
	Инновационный культурный центр
	248000, г. Калуга, 

ул. Октябрьская, д. 17а
	380

	2
	Андреевский сельский клуб 
	248912, д. Андреевское, ул. Андреевская, д.47 
	20

	3
	Горенский сельский клуб 
	248918, г. Калуга, д. Горенское, д. 21а 
	60

	4
	Дом культуры «Дубрава» 
	248009, г. Калуга, ул. Дубрава, д. 3а
	140

	5
	Дом культуры «Калуга-2» 
	248022, г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 11а 
	220

	6
	Канищевский сельский культурно-досуговый центр 
	248031, д. Канищево, ул. Новая, д. 1, к. 2
	250

	7
	Колюпановский сельский культурно-досуговый центр
	248911, д. Колюпаново, д. 11б
	350

	8
	Крутицкий сельский клуб 
	248007, д. Крутицы, проезд

1-й Запрудный, д.17а
	60

	9
	Сельский дом культуры п. Мирный
	248920, п. Мирный, д.5 стр.1 
	100

	10
	Муратовский сельский культурно-досуговый центр 
	248031, с. Муратовский щебзавод, д. 7 б 
	150

	11
	Новоильинский сельский дом культуры 
	248031, д. Ильинка, ул. Лесная, д. 1 б 
	50

	12
	Плетеневский сельский дом культуры 
	248901, д. Плетеневка, ул. Труда, д. 2, к. 1 
	160

	13
	Росвянский сельский дом культуры 
	248903, с. Росва, ул. Московская, д. 6а 
	210

	15
	Дом культуры «Силикатный» 
	248029, г. Калуга ул. Гурьянова, д. 27
	200

	16
	Культурно-досуговый центр «Турынино» 
	248032, г. Калуга, ул. Турынинская, д. 10а 
	120

	17
	Шопинский сельский дом культуры 
	248921, п. Шопино, ул. Центральная, д.18 
	180

	18
	Администрация МБУК «Культурно-досуговое объединение»
	248001, г. Калуга, ул. Суворова д.106
	-

	19
	МБУК «Городской досуговый центр»
	248010, г. Калуга, 

ул. Пухова, д. 52
	290

	20
	ДК «Малинники» (филиал МБУК «Городской досуговый центр» с кинозалом
	248025, г. Калуга, 

пер. Малинники, д.20
	395

	21
	«Дом мастеров» (филиал МБУК «Городской досуговый центр»)
	248000, г. Калуга, 

пер. Григоров, д. 9
	30

	22
	Клубное объединение «Рок-подвал»
	248000 г. Калуга, ул. Ленина,

д. 108, стр. 2, помещ. № 5
	36

	23
	ГБУ КО «Областной молодёжный центр»
	248002, г. Калуга, 

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 10
	600

	24
	Детско-подростковый клуб Отечество
	248915, дер. Мстихино 

ул. Лесная, д. 26
	56


Таблица 5.3.11.

Перечень зрелищных организаций, 

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес
	Вместимость, 

мест

	1
	МБУК «Калужский театр кукол»
	248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 48, пом. 2
	114

	2
	МБУК «Калужский дом музыки»
	248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 6
	250

	3
	Дом народного творчества и кино «Центральный»
	248001, г. Калуга,

ул. Кирова, д. 31
	335

	4
	Калужская областная филармония
	248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 60
	881

	5
	Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр
	248001, г. Калуга, Театральная пл., д. 1
	797

	6
	Калужский областной театр юного зрителя
	248000, г. Калуга, 

ул. Театральная, д. 36
	244

	7
	Культурный центр Орион
	248002, г. Калуга,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141
	-

	8
	Арена КТЗ
	248021, г. Калуга,

ул. Московская, д. 212
	-

	9
	Концертный зал имени С.И. Танеева
	248000, г. Калуга,

ул. Баженова, д.1
	-


Таблица 5.3.12.

Перечень музеев и выставочных площадок, 

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес
	Пропускная способность,
чел/час

	1
	Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
	248000, г. Калуга, ул. Академика Королева, 
д. 2
	1721

	2
	Дом-музей К.Э. Циолковского (отдел федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского»)
	248000, г. Калуга
ул. Циолковского, д. 79
	20

	3
	Дом-музей А.Л. Чижевского (отдел федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского»)
	248001, г. Калуга,

ул. Московская, д. 62
	60

	4
	Калужский объединенный музей-заповедник
	248000, г. Калуга, ул. Пушкина, д. 4
	50

	5
	Калужский объединенный музей-заповедник «Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золотаревых»
	248000, г. Калуга, ул. Пушкина, д. 14
	50

	6
	Калужский объединенный музей-заповедник «Музейно-краеведческий центр «Палаты Коробовых»
	248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 88
	25

	7
	Калужский объединенный музей-заповедник «Музейно-краеведческий центр «Дом Г.С. Батенькова»
	248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 42
	25

	8
	Калужский объединенный музей-заповедник «Военно-исторический центр «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков»
	248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 23а
	20

	9
	Военно-исторический отдел государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник»
	248000, г. Калуга, 2-ой Красноармейский пер., д. 10
	20

	10
	Выставочный отдел «Галерея художника В.М. Собинкова» государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник»
	248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 116
	20

	11
	Музейно-выставочный центр «Сергиев скит» государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник»
	248915, д. Мстихино, 
ДОЦ «Спутник»
	20

	12
	«Калужский музей изобразительных искусств» (главное здание, южный и северный флигели)
	248000, г. Калуга, ул. Ленина д. 104 
	52

	13
	Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств» (Информационно-образовательный и выставочный центр)
	248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 103 
	74

	14
	Калужский музей изобразительных искусств» (Музей стекла А. Зеля)
	248000, г. Калуга, ул. Ленина, д.116 
	10

	15
	Картинная галерея заслуженного художника РФ им. Л.К. Климентовской 
	248000, г. Калуга, ул. Театральная, д. 30
(помещение в жилом доме)
	40


Таблица 5.3.13.

Перечень детских школ искусств, 

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес
	Вместимость, мест

	1
	Детская школа искусств №1 им. Н.П. Ракова
	248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 13
	50

	
	
	248022, г. Калуга, 

ул. 5-я Линия, д. 1, 

корп. 2 
	50

	2
	Детская школа искусств №2 им. С.С. Туликова
	248001, г. Калуга, ул. Воронина, д.7
	150

	
	
	248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.20а
	50

	3
	Детская художественная школа
	248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 47
	150

	
	
	248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 77 
	

	4
	Детская школа искусств №4
	248007, г. Калуга,

ул. Вишневского, д.2а
	161

	
	
	248915, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 24 корп.1
	-

	
	
	248901, г. Калуга, с. Резвань, ул. Школьная, д.6
	50

	5
	Детская школа искусств № 5
	248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.8а
	60

	6
	Детская школа искусств № 6
	248031, г. Калуга, ул. Комсомольская, д.5
	30

	
	
	248031, г. Калуга, ул. Звездная, д.19а
	

	7
	Детская школа искусств № 7
	248033, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.5 
	100

	
	
	248033, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2 
	

	8
	Детская школа искусств № 8
	248903, г. Калуга, ул. Московская, д.315 корп.1
	50



	
	
	248903, г. Калуга, ул. Московская, д.315 корп.3
	-

	
	
	248029, г. Калуга, ул. Гурьянова, д.6 корп.1
	-

	9
	Детская школа искусств № 9
	248903, г. Калуга, ул. Мира, д.8а
	48


Учреждения социального обслуживания

На территории МО «Город Калуга» расположены государственные учреждения социального обслуживания, подведомственные министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области:

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Калуга. ул. Маяковского, 35);

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский областной центр помощи семье и детям «Доверие» (г. Калуга, ул. Билибина, 35);

- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта» (г. Калуга, ул. Врубовая, 8);

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» (г. Калуга. ул. Пушкина, 17);

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский социальный приют для детей и подростков «Мечта» (г. Калуга. Калуга-Бор, 31);

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский социальный приют для детей и подростков «Мечта» (г. Калуга. ул. Карла Либкнехта,9);

- Государственное казенное образовательное учреждение начального профессионального образования Калужской области «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс» (г. Калуга, ул. Тарутинская, 171-а);

- Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Калужский областной социальный центр помощи лицам без определенного места жительства» (г. Калуга, ул. Дальняя, 3. стр.1);
- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» (г. Калуга, ул. Достоевского, 44);
- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр содействия семейному воспитанию имени Попова В.Т.» (г. Калуга, ул. Кубяка, 20);

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья»» (г. Калуга, ул. Кубяка, 26).
Прочие объекты, обеспечивающие реализацию полномочий по решению вопросов местного значения городского округа

Объекты социальной защиты населения

В настоящее время управлению социальной защиты города Калуги подведомственно муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота».

Таблица 5.3.14.

Характеристика учреждений социального обслуживания местного значения городского округа
	Наименование
	Адрес
	Вместимость (мест)

	Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 217
	-

	Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»
	286406, г. Калуга, ул. Врубовая, д.22
	Полустационарное отделение дневного пребывания «Дом ветеранов» 30 мест


Органы социальной защиты города выполняют переданные государственные полномочия по реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальному обслуживанию в полном объеме, строительство объектов социальной защиты местного значения не запланировано.

Места массового отдыха населения и проведения культурно-массовых мероприятий

В соответствии с частью 20 статьи 16 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-фз (ред. от 02.11.2023) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения. 

Таблица 5.3.15.

Перечень благоустроенных мест массового отдыха населения, 

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№
	Наименование
	Адрес
	Пропускная способность/площадь

	1
	База отдыха на Андреевском карьере
	в районе деревни Андреевское, 20-й километр автодороги Калуга-Козельск
	500 человек

	2
	База отдыха «Лаврово-Песочня»
	в районе бывшей деревни Лаврово-Песочня
	1000 человек

	3
	Семейный «Парк МИР» 
	на набережной Яченского водохранилища
	100 человек

	4
	Набережная Яченского водохранилища
	г. Калуга
	-

	5
	Парк им. К.Э. Циолковского
	г. Калуга
	Площадь 35515 кв.м

	6
	Городской парк культуры и отдыха
	г. Калуга, пл. Старый Торг
	Площадь 49803,56 кв.м

	7
	Экопарк «Биосфера»
	г. Калуга, Комфортная,15
	Площадь 50000,00 кв.м


К традиционным местам массового отдыха, которые являются неблагоустроенными, относятся:

- Озеро Резвань;

- Пруд Вырка;

- Сероводородные озера;

- Река Угра в районе песчаной отмели у моста автомобильной дороги на
п. Воротынск;

- Район Некрасовской переправы через реку Оку в створе ул. Беляева;

- Район отметки 195,5 лоцманской карты на реке Оке в створе ОАО «КЭМЗ»;
- Район Пучковской переправы через реку Оку.

Таблица 5.3.16.

Перечень и объекты массового посещения,  

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект

	1
	Площадь Победы
	площадь Победы
	 40:26:000000:2460

	2
	Бульвар Победы
	участок от ул. Суворова до площади Победы
	40:26:000298:41

	3
	Бульвар Степана Разина (1 – 6 секции)
	участок от площади Победы до ул. Салтыкова-Щедрина
	40:26:000000:156

	4
	Бульвар Кирова
	участок от ул. Ленина до площади Победы
	40:26:000000:153

	5
	Сквер Кирова
	территория между домами № 74, 76, 78 по ул. Кирова
	 40:26:000313:468

	6
	Сквер по ул. Ленина, д.93
	территория у административного здания по ул. Ленина, д.93
	-

	7
	Сквер Жукова (по ул. Маршала Жукова)
	Ориентир – дом № 23а по ул. Маршала Жукова
	 40:26:000236:59

	8
	Сквер С. Туликова (Калуга-1)
	Вокзальная площадь, д.3
	40:26:000159:153

	9
	Сквер 50 лет ВЛКСМ и территория около Паровоза
	напротив, дома № 38 по ул. Ленина
	 40:26:000195:52

	10
	Сквер Мужества
	Ориентир – дом № 46 по ул. Ленина
	40:26:000230:104

	11
	Сквер по ул. Чижевского, д.22
	Ориентир – дом № 22 по ул. Чижевского
	-

	12
	Сквер Маяковского
	территория от дома № 27Д по Грабцевскому шоссе до ул. Маяковского
	-

	13
	Сквер по ул. Грабцевское шоссе (Тайфун)
	территория у дома № 108 по ул. Грабцевское шоссе
	-

	14
	Бульвар Платова
	ул. Платова
	 40:26:000000:154

	15
	Сквер Солнечный (ул. Аллейная)
	территория, ограниченная ул. Маяковского, Тополиная и Аллейная
	-

	16
	Территория у памятника "60-й Арсенал"
	ул. Гвардейская, д.1
	-

	17
	Сквер Жукова (Турынино)
	ул.40 лет Октября, д.3
	-

	18
	Сквер по ул. Турынинская, д.15
	ул. Турынинская, д.15
	-

	19
	Сквер по ул. Л. Толстого, д.39 – 41
	территория между д.39 и 41 по ул. Льва Толстого
	-

	20
	Территория у м/к "50-й Армии"
	Ориентир – дом № 12 по ул. Ромодановская
	-

	21
	Сквер по ул. Генерала Попова, д.4
	Ориентир – дом № 4 по ул. Генерала Попова
	 40:26:000377:2103

	22
	Сквер Матери
	ул. Спарта, д.3
	 40:26:000377:1868, 40:26:000377:2099

	23
	Сквер Краснопивцева
	пересечение ул. Фомушина и ул. Новоспасская
	по границам сквера (зеленым зонам) без междворового проезда

	24
	Аллея Баранова
	пересечение ул.65 лет Победы и ул. Новоспасская
	-

	25
	Бульвар по ул.65 лет Победы
	пешеходная зона вдоль Губернского парка (от д.21 до д.41корп1 по ул.65 лет Победы)
	-

	26
	Новый парк
	территория, ограниченная улицами Марата, Рылеева, Дзержинского, Кирова г. Калуги
	-

	27
	Площадь Театральная
	Театральная площадь, д.1
	40:26:000296:160

	28
	Пешеходная часть ул. Театральной
	участок между ул. Кирова и ул. Дзержинского
	-

	29
	Сквер Медработников
	пересечение ул. Герцена и ул. Кирова
	 40:26:000295:67, 40:26:000295:66

	30
	Сквер Мира
	площадь Мира
	40:26:000000:2078

	31
	Сквер Добровольского
	пересечение ул. Октябрьская и ул. Добровольского
	40:26:000292:390

	32
	Сквер Гоголя
	пересечение ул. Академика Королева и ул. Гоголя
	40:26:000292:389

	33
	Парк им. К.Э. Циолковского
	пересечение ул. Октябрьская и ул. Академика Королева
	 40:26:000305:27

	34
	Парк Малиновка
	ул. Тарутинская, д.231 корп.5, 9
	 40:25:000105:1047

	35
	Сквер Шахтеров
	ул. Шахтеров, д.9
	 40:26:000127:805

	36
	Сквер Канищево
	территория у д. № 2а по ул. Новая
	-

	37
	Сквер по ул. Дорожная, д.17а
	территория между д.17а и 15 по ул. Дорожная
	-

	38
	Сквер по ул. Дорожная, д.32
	территория у д.32 по ул. Дорожная
	-

	39
	Сквер Байконур
	территория вдоль д.№ 11, 19а по ул. Звездная
	-

	40
	Сквер Авдеева
	пересечение ул. Кибальчича и ул. Ермоловская
	40:26:000013:263

	41
	Сквер Содружество
	ул. Кибальчича, д.3
	40:26:000014:2560

	42
	Сквер Кубяка (1 – 2 очередь)
	территория вдоль д.1, 2 по ул. Малоярославецкая и д.2 по ул. Кубяка
	 40:26:000021:1700

	43
	Сквер Терепец
	Б-р Моторостроителей, д.12
	 40:26:000052:56

	44
	Сквер по ул. Энтузиастов, между д.1 и 2
	Б-р Энтузиастов д. 1, 2, 3
	 40:26:000052:2690

	45
	Сквер Середа
	территория между д.№ 4 по пер. Строительный и д.№ 3 по ул. Поселковая
	-

	46
	Сквер Кирюхина
	ул. Московская, д.262 (у троллейбусного депо)
	40:26:000122:237

	47
	Сквер Ветеранов
	площадь Московская
	40:26:000185:48

	48
	Территория у м/к "Пушки" (вазоны)
	ул. Московская, д.180
	-

	49
	Территория по ул. Московская, д.188 (Доска Почета)
	зеленая зона по ул. Московская, д.188
	-

	50
	Сквер Героев России
	ул. Билибина, д.28
	40:26:000193:25

	51
	Сквер по ул. Билибина, д.17
	между д.15 и 19 по ул. Билибина
	 40:26:000186:19

	52
	Сквер Воронина
	Между д.111 по ул. Пролетарская и д.129 по ул. Поле Свободы
	 40:26:000263:68

	53
	Сквер у клуба Машзавода 
	ул. Пухова, д.52, в том числе у спортивной школы Темп
	 40:26:000225:228

	54
	Сквер по ул. Труда
	ул. Труда, д.1а
	40:26:000255:102

	55
	Зеленая зона на пересечении ул. Кирова и ул. Московская (календарь, альпинарий)
	пересечение ул. Кирова и ул. Московская
	-

	56
	Зеленая зона по ул. Кирова (Дом Быта – цветник и Куб со скамейками)
	перед домом № 27 по ул. Кирова
	-

	57
	Сквер Болдина
	ул. Болдина, д.23
	-

	58
	Бульвар Чичерина
	ул. Чичерина
	40:26:000000:956

	59
	территория, прилегающая к пруду по ул. Пухова, д.11
	ул. Пухова, д.11
	-

	60
	Территория, прилегающая к палатам Коробовых
	ул. Плеханова, д.84
	40:26:000319:57

	61
	Сквер 60 лет ВЛКСМ
	территория между домами № 4, 4/2, 6а и 4б по ул. Пушкина
	-

	62
	Золотая аллея
	ул. К. Маркса, д.2, 4
	 40:26:000338:111

	63
	Сквер Пушкина
	ул. Баженова, д.1
	40:26:000310:86


	64
	Сквер Ленина
	сквер между улицами Театральная, Кропоткина и пер. Гостинорядский
	 40:26:000340:38

	65
	Центральный парк культуры и отдыха и цвеоны Радуга 4 шт.
	территория ул. Баженова, д.2 и площадь Старый Торг, д.4
	 40:26:000339:53

	66
	Склон ЦПКиО
	ул. Набережная
	-

	67
	Площадь Старый Торг и остановка (вазы 4 шт.)
	у дома № 2 по площади Старый Торг
	 40:26:000341:258

	68
	Сквер Вилонова
	Ориентир – дом № 19 по ул. Кутузова
	40:26:000346:94

	69
	Сквер С. Перовской
	Ориентир – дом № 13 по ул. Воскресенская
	 40:26:000343:29

	70
	Сквер Новобрачных
	Ориентир – дом № 4/25 по ул. Воскресенская
	40:26:000342:59

	71
	Сквер К. Маркса
	пересечение ул. Московская и ул. Ленина
	40:26:000322:75

	72
	Сквер по ул. Ленина, д.96 (Глобус)
	у дома № 96 по ул. Ленина
	-

	73
	Сквер Карпова
	пересечение ул. Ленина и ул. Дзержинского
	 40:26:000312:205

	74
	Сквер Калуга-2
	ул. Привокзальная, д.9
	-

	75
	Сквер по ул. Вишневского
	ул. Вишневского, д.15-17
	-

	76
	Набережная Яченского водохранилища (благоустроенная часть)
	от ул. Калуга-Бор до ул. Добровольского
	-

	77
	Сквер Волкова
	сквер Волкова
	-

	78
	Сквер "600 лет основания Калуги"
	ул. Гагарина
	40:26:000336:529,  40:26:000336:530,  40:26:000336:524

	79
	Бульвар Комарова
	между домами № 11, 13корп1 по ул. Гагарина и домом № 58 по ул. Циолковского
	40:26:000317:229


	80
	Сквер Королева-Циолковского
	пересечение ул. Циолковского и ул. Академика Королева
	 40:26:000306:50


Ежегодно на территории городского округа проходит туристический форум, который собирает представителей туристической отрасли города и области, представителей муниципальных и региональных органов власти, а также федеральных экспертов в этой сфере. Количество участников 100-200 человек. 

На территории городского округа проходя крупные массовые мероприятия:

Таблица 5.3.17.

	№
	Наименование
	Адрес
	Оценка численности посетителей

	1
	Проект «Новогодняя столица Российской Федерации»

Декабрь 2020-январь 2021
	Центральный парк культуры и отдыха, Площадь старый торг. Сквер имени Чижевского, пешеходная часть улицы Театральной, парк «МИР» и другие площадки города
	165 000 человек

	2
	Полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера Гостеприимства» 

Апрель 2021
	Отель «Амбассадор Калуга»
	150 человек

	3
	Празднование 650-летия основания города

Август 2021
	Центральный парк культуры и отдыха, Площадь старый торг, сквер имени Ленина, Гостиные ряды, сквер имени Чижевского, пешеходная часть улицы Театральной и другие площадки города
	100 000 человек

	4
	Международный фестиваль «Космическая еда»

Август 2023
	Территории ГМИК им. К.Э. Циолковского и ИКЦ
	10 000 человек


Объекты торговли и общественного питания

Для последних лет характерны следующие тенденции развития торговых предприятий:

- рост количества объектов и торговых площадей в условиях рыночной экономики в зависимости от спроса с ростом уровня обеспеченности населения;

- размещение объектов торговли и общественного питания в первых (иногда и вторых) этажах домов, расположенных в наиболее людных местах города, прежде всего в его центральной части; 

- помимо традиционного базирования в центре города, за последние годы при размещении новых крупномасштабных торговых объектов усилилось тяготение к крупным жилым массивам и пассажирским узлам с высоким сосредоточением населения, а также к вылетным магистралям на въезде в город (пример: ТЦ «Метро Кэш энд Керри» к югу от г. Калуга на Тульском шоссе, 51, ТРК «Торговый квартал» по ул. Московская, 338а и др.). 

Таблица 5.3.18.

Характеристика объектов торговли и общественного питания,  

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	x

	Объекты розничной торговли и общественного питания

	1
	Магазины, всего
	единица
	502

	
	Площадь торгового зала, всего
	м2
	428631,3

	2
	Предприятия общественного питания, всего
	единица
	301

	
	Количество посадочных мест, всего
	место
	14268


Содержание мест захоронения

К вопросам местного значения городского округа также относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
По данным Управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги на территории городского округа «Город Калуга» расположено 24 гражданских кладбища и 1 воинское, представленные в таблице 5.3.19.

Таблица 5.3.19.

Реестр действующих и закрытых кладбищ,  

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»

	№
	Кладбище
	Местоположение
	Примечание

	Кладбища, расположенные в границе города Калуга:

	1
	Кладбище «Литвиновское» 
	в д. Литвиново
	открыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших

	2
	Кладбище «Трифоновское» 
	в районе ул. Трифоновская на Малинниках
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	3
	Кладбище «Ждамировское» 
	в районе ул. Калужка
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	4
	Кладбище «Карачевское» 
	в районе ул. Гурьянова
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	5
	Кладбище «Ромодановское» 
	в районе ул. Заречная
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	6
	Кладбище «Семионовское» 
	в районе ул. Труда. Семионово Городище
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	7
	Кладбище «Пятницкое» 
	в районе ул. Телевизионной и ул. Труда
	закрыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших, за исключением урны с прахом

	8
	Кладбище «Анненское» 
	в районе ул. Вишневского
	закрыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших, за исключением урны с прахом

	9
	Кладбище «Галкинское» 
	в районе д. Галкино
	закрыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших, за исключением урны с прахом

	10
	Кладбище «Борщевское» 
	в районе Карачевской птицефабрики
	закрыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших, за исключением урны с прахом

	Кладбища, расположенные в пригороде:

	11
	Кладбище 
	в д. Большая Каменка
	открыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших

	12
	Кладбище 
	в д. Шопино
	открыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших

	13
	Кладбище 
	в д. Рождественно
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	14
	Кладбище 
	в д. Чижовка
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	15
	Кладбище 
	в д. Георгиевское
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	16
	Кладбище 
	в с. Горенское
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	17
	Кладбище 
	в д. Крутицы
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	18
	Кладбище 
	в д. Козлово
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	19
	Кладбище 
	в д. Плетеневка
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	20
	Кладбище 
	в д. Николо-Лапиносово
	открыто для захоронений тел (останков) умерших в родственные ограды и родственные могилы

	21
	Кладбище 
	в д. Мстихино
	закрыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших, за исключением урны с прахом

	22
	Кладбище 
	в д. Некрасово
	закрыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших, за исключением урны с прахом

	23
	Кладбище 
	в д. Спас
	закрыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших. за исключением урны с прахом

	24
	Кладбище 
	в д. Сокорево
	закрыто для всех видов захоронений тел (останков) умерших, за исключением урны с прахом

	25
	Кладбище «Воинское» 
	в районе ул. Чичерина
	-


5.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда по городскому округу составляет 9,91 млн. кв.м. За 2022 год на территории городского округа введено в эксплуатацию 267,11 тыс. кв. м жилья. Средняя жилищная обеспеченность составляет 27,9 кв.м на одного человека. 
Характеристика жилищного фонда приведены в таблицах 5.4.1. - 5.4.8. на конец 2022 года.
Таблица 5.4.1.

 Движение жилищного фонда
	Общая площадь жилых помещений на конец года-всего,
тыс. м2
	Прибыло площади, тыс. м2
	Выбыло площади, тыс. м2

	
	Всего
	новое строительство

	переведено нежилых помещений в жилые
	Всего
	снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации
	в связи с переоборудо-ванием жилых помещений в нежилые


	9 912,17
	267,61
	267,11
	0,50
	4,00
	2,50
	1,50


Таблица 5.4.2.

 Общая площадь жилых помещений 

	Общая площадь жилых помещений – тыс. м2

	Всего
	в городах и поселках городского типа
	в сельских населенных пунктах


	9 912,17
	9 332,35
	579,82

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - м2

	Всего
	в городах и поселках городского типа
	в сельских населенных пунктах

	27,9
	27,9
	26,9


Таблица 5.4.3.

Жилищный фонд по формам собственности 
	Общая площадь жилых помещений- всего,
тыс. м2
	в том числе в:

	
	Частном жилфонде
	Из него в собственности
	Государственном жилфонде
	Муниципальном жилфонде

	
	
	граждан
	юридических лиц
	
	

	9 912,17
	9 255,12
	9 226,72
	28,40
	154,77
	502,28


Таблица 5.4.4.

Оборудование всего жилищного фонда
	№

п/п
	Показатель
	Площадь,

тыс. м2

	1
	Общая площадь жилых помещений 
	9 912,17

	1.1
	водопроводом
	9 433,19

	
	в том числе: централизованным
	8 727,67

	1.2
	водоотведением (канализацией)
	9 136,50

	
	в том числе: централизованным
	8 411,81

	1.3
	отоплением
	9 912,17

	
	в том числе: централизованным
	7 201,87

	1.4
	горячим водоснабжением
	7 475,87

	
	в том числе централизованным
	4 372,99

	1.5
	ваннами (душем)
	8 808,63

	1.6
	газом (сетевым, сжиженным)
	8 563,85

	
	в том числе централизованным
	7 890,48

	1.7
	напольными электрическими плитами
	1 172,04


Таблица 5.4.5.

Распределение общей площади жилых помещений по материалу стен

	№

п/п
	Показатель
	Площадь,

тыс. м2

	1
	Общая площадь жилых помещений - всего 
	9 912,17

	1.1
	каменных
	28,69

	1.2
	кирпичных
	3 797,35

	1.3
	панельных
	3 409,24

	1.4
	блочных
	609,86

	1.5
	монолитных
	277,77

	1.6
	смешанных
	441,63

	1.7
	деревянных
	724,82

	1.8
	прочих
	622,81


Таблица 5.4.6.

Распределение общей площади жилых помещений по годам возведения 

	Общая площадь жилых помещений- всего

тыс. м2
	в том числе по годам возведения:

	
	до 1920 года
	1921-1945 гг.
	1946-1970 гг.
	1971-1995г.г.
	после 1995 года

	9 912,17
	44,50
	199,90
	747,40
	4 336,46
	4 583,91


Таблица 5.4.7.

Распределение общей площади жилых помещений по годам возведения 

	Общая площадь жилых помещений- всего

тыс. м2
	в том числе по годам возведения:

	
	до 1920 года
	1921-1945 гг.
	1946-1970 гг.
	1971-1995г.г.
	после 1995 года

	9 912,17
	44,50
	199,90
	747,40
	4 336,46
	4 583,91


Таблица 5.4.8.

Распределение общей площади жилых помещений в жилых домах по проценту износа 

	от 0 до 30%
	от 31% до 65%
	от 66% до 70%
	Свыше 70%

	Индивидуально-определенных зданиях, тыс. м2

	901,20
	298,18
	168,80
	40,40

	Многоквартирных домах, тыс. м2

	5 343,55
	2 172,60
	304,90
	565,90

	Индивидуально-определенных зданиях, единиц

	9 645
	5 119
	2 546
	1 082

	Многоквартирных домах, единиц

	1 961
	1 295
	229
	181


В 2021 г. признаны аварийными 11 многоквартирных домов (из них 6 подлежат сносу, 5 - реконструкции). Общая площадь аварийного жилищного фонда (подлежащего расселения) по состоянию на 10.01.2022: 68,7 тыс. кв.м. Число проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными (подлежащих расселению) составляет 4311 чел.
6. Транспортная инфраструктура
6.1. Внешний транспорт

Калуга является важным транспортным центром Центрального Федерального округа России. Она находится на пересечении международных и внутренних транспортных маршрутов, что делает ее близость к столице страны весьма выгодным стратегически. Это обуславливает большой транспортный потенциал данной территории. Внешние транспортно-экономические связи городского округа осуществляются железнодорожным, автомобильным, воздушным и водным транспортом.

По территории муниципального образования проходят две основные железнодорожные магистрали по направлению:

- Москва – Киев (Москва – Тихонова Пустынь – Горенская – Калуга II – Сухиничи – Брянск);

- Вязьма – Калуга – Тула (Вязьма – Муратовка – Азарово – Калуга I – Перспективная – Ферзиково – Алексин – Плеханово – Тула).

По территории городского округа проходят автомобильные дороги федерального значения: 

С северо-запада от города проходит автомобильная дорога федерального значения М‑3 «Украина» (Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной) (с подъездом к городу Калуга), являющаяся основным автомобильным маршрутом панъевропейского транспортного коридора № 9.

На территории городского округа Калуга развита сеть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также местного значения. 

В восточной части города, в районе в индустриального парка «Грабцево», располагается международный аэропорт «Калуга» имени К.Э. Циолковского. 

Река Ока, протекающая через городской округ, является судоходной, хотя использование водного транспорта развито слабо, в основном в рамках пассажирских перевозок.

Железнодорожный транспорт

В границах городского округа проходят железнодорожные участки общего пользования Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: 

- двухпутные электрифицированные участки Малоярославец – Тихонова Пустынь (перегон Суходрев (искл.) – Тихонова Пустынь), Тихонова Пустынь – Муратовка (перегон Тихонова Пустынь – Муратовка), Тихонова Пустынь – Сухиничи-Главные (перегоны Тихонова Пустынь – Горенская, Горенская – Калуга II, Калуга II – Воротынск (искл.), Калуга I – Муратовка (перегоны Калуга I – Азарово, Азарово – Муратовка); 

- однопутный электрифицированный участок Муратовка – Горенская (перегон Муратовка – Горенская); 

- однопутные неэлектрифицированные участки Муратовка – Копытцево (перегон Муратовка – Копытцево (искл.), Ферзиково – Перспективная (перегон Ферзиково – Перспективная), Перспективная – Калуга I (перегон Перспективная – Калуга I). 

На территории городского округа «Город Калуга» расположены железнодорожные станции Тихонова Пустынь, Калуга I, Перспективная, Горенская, Муратовка, Калуга-Сергиев Скит (бывш. Калуга II), Азарово (на станциях Тихонова Пустынь, Калуга I, Сергиев Скит находятся железнодорожные вокзалы), а также остановочные пункты 167 км, 188 км, 147 км, 148 км, 154 км (Садовая), 168 км, 174 км.
Автомобильные дороги и транспорт

Территория городского округа располагается в зоне влияния Панъевропейского транспортного коридора № 9, входящего в международный транспортный коридор «Север – Юг». Данный коридор представлен автомобильной дорогой федерального значения М‑3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной.

С южной стороны к городу подходят две автомобильные дороги федерального значения, обеспечивающие межрегиональные транспортные связи с соседними субъектами Российской Федерации:

- Р‑92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел;

- Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич – Ярославль.
Категории и участки прохождения автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории городского округа «Город Калуга»: 

- М-3 «Украина» категория – IБ, участок прохождения – км 3+177 – км 14+960; 

- Р-132 «Золотое кольцо» категория – IБ, участок прохождения – км 806+621 – км 808+472;

- Р-92 категории – IБ, II, участки прохождения – км 8+414 – км 11+948, км 13+300 – км 19+430

Сведения об автомобильных дорогах и их характеристика приведены в таблице 6.1.1
Таблица 6.1.1
Характеристика автомобильных дорог, 
проходящих по территории городского округа «Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование
	Идентификационный
номер
	Категория

	Федерального значения

	1
	М‑3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной
	00 ОП ФЗ М‑3 (Е101, СНГ)
	IБ

	2
	М3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск- Граница с Украиной. Подъезд к городу Калуга.
	
	

	3
	Р‑92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел
	00 ОП ФЗ Р‑92
	IБ; II

	4
	Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль
	00 ОП ФЗ Р‑132
	IБ

	5
	Р-132 "Золотое кольцо" Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь -Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль, обход г. Калуги
	
	

	Регионального значения

	6
	Вязьма – Калуга
	29 ОП РЗ 29К‑001
	III

	7
	Бабынино – Воротынск – поворот Росва
	29 ОП РЗ 29К‑002
	IV

	8
	Обход г. Калуги на участке Анненки-Жерело
	29 ОП РЗ 29К-031
	IБ

	Межмуниципального значения

	9
	М‑3 «Украина» – станция Тихонова Пустынь
	29 ОП МЗ 29Н‑087
	IV

	10
	Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - Большая Козлы
	29 ОП МЗ 29Н‑379
	IV

	11
	Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев – Орел» - Верхняя Вырка - Нижняя Вырка - Правый берег
	29 ОП МЗ 29Н‑513
	IV

	12
	Шопино – Воровая
	29 ОП МЗ 29Н‑518
	IV

	13
	М-3 «Украина» - «Мордвиново»
	29 ОП МЗ 29Н-526
	V

	14
	Дубровка - ПМЦ «Златоуст»
	29 ОП МЗ 29Н-295
	V


Ширина придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории городского округа «Город Калуга»: 

- М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной, подъезд к г. Калуге (далее – М-3 «Украина»), установленная распоряжением Федерального дорожного агентства от 31 октября 2018 г. № 3891-р, – 75 м; 

- Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль (далее – Р-132 «Золотое кольцо»), установленная распоряжением Федерального дорожного агентства от 29 декабря 2018 г. № 4654-р, – 50 м; 

- Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел, установленная распоряжением Федерального дорожного агентства от 31 октября 2018 г. № 3884-р, – 50, 75 м.

Калуга закольцована сетью автомобильных дорог, с юго-востока федеральной трассой Р-132 «Золотое кольцо» и с северо-запада - автодорогой регионального значения «Обход г. Калуга на участке Анненки-Жерело».

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 390 км.

На пересечении автомобильных дорог с искусственными и естественными преградами имеются искусственные дорожные сооружения: транспортные развязки, мосты и путепроводы. Их характеристика приведена в разделе «Городская улично-дорожная сеть, городской транспорт».

По внешним автомобильным дорогам осуществляется: междугородное и пригородное автобусное сообщение общей протяженностью около 8000 км.

Действует более 30 междугородних автобусных маршрута, связывающих город Калугу с: Москвой, Брянском, Воронежем, Орлом, Тулой, Козельском, Медынью и пр. Через город проходят также транзитные междугородние автобусы.

Более 20 пригородных автобусных маршрута соединяют город Калугу с прилегающими к нему населенными пунктами: Ахлебинино, Авчурино, Бабынино, Мужачи, Дворцы, Константиновка, Куровской, Перемышль, Погореловка, Опытная станция, Товарково, Сивково, Щуплово, Редькино, Воротынск и пр.

Междугородные и пригородные маршруты обслуживаются автопредприятиями различных форм собственности. По данным Министерства экономического развития Калужской области за год перевезено 2157 тыс. пассажиров, выполнено 265440 тыс. пасс/км. Междугородные перевозки осуществляются 98 автобусами большой вместимости, пригородные – 53 автобусам ПАЗ. Коэффициент выпуска на линию – 95 %, ежедневно выполняется 3776 рейсов (205 пригородных и 171 междугородных).

Посадка и высадка пассажиров осуществляется на автовокзале, расположенном по адресу пл. Вокзальная д. 3. Единовременная вместимость – 300 пассажиров. Максимальное количество отправляемых и принимаемых автобусов – 60. Помимо этого имеется дополнительный пункт отправления и прибытия внегородских автобусов: ул. Гагарина, 3.

Водный транспорт

По территории городского округа протекает река Ока, которая на участке от г. Калуги до Тарусы (протяженностью 101 км) используется для судоходства.

По условиям судоходства выделяется два участка. Первый – Калуга – Алексин (69 км) имеет гарантированную глубину 65 см, второй – Алексин-Таруса (32 км), гарантированная глубина – 100 см. Продолжительность навигационного периода составляет 170–200 суток.

Водный транспорт используется преимущественно для пассажирских перевозок (в том числе экскурсионных). Пристани и причалы для водного грузового транспорта в городе отсутствуют.

В настоящее время в Калуге перевозка пассажиров водным транспортом осуществляется по переправе Некрасово - Зеленый Крупец.
Согласно пункту 1 статьи 9 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации строительство и эксплуатация сооружений на внутренних водных путях осуществляются по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей.

Воздушный транспорт

В восточной части городского округа у индустриального парка «Грабцево» расположен международный аэропорт «Калуга» (Грабцево) им. К.Э. Циолковского.

На территории аэропорта действует воздушный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации Калуга (Грабцево). 

Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево) установлена по внешним границам семи подзон выделенных на основании статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утвержден Правительством Российской Федерации (постановление от 02.12.2017 № 1460 (ред. от 24.01.2023)). Границы приаэродромной территории установлены Приказом Росавиации от 12.04.2024 № 377-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2024 N 78206).
Перечень населенных пунктов, попадающих в границы приаэродромной территории: г. Калуга, д. Аргуново, д. Бабенки, д. Белая, д. Берёзовка, д. Большая Каменка, д. Воровая, д. Галкино, д. Георгиевское, д. Горенское, д. Григоровка, д. Груздово, д. Доможирово, д. Жерело, д. Заречье, д. Ильинка, д. Калашников Хутор, д. Канищево, д. Карачево, д. Колюпаново, д. Косарево, д. Крутицы, д. Лихун, д. Лобаново, д. Малая Каменка, д. Марьино, д. Матюнино, д. Мстихино, д. Новоселки, д. Петрово, д. Починки, д. Пучково, д. Рождествено, д. Тимошево, д. Тинино, д. Уварово, д. Чижовка, д. Шопино, д. Юрьевка, п. Новый, с. Муратовка, с. Муратовского щебзавода, с. Некрасово, с. Пригородного лесничества, с. Приокское лесничество, с. Шахты.
Также на территории городского округа размещены 3 вертодрома («Атис», «ВП‑3», «Резвань»).

На территории городского округа расположены объекты единой системы организации воздушного движения, расположенных вне границ аэропортов (аэродромов): 

- здание ДПРМ-137 (кадастровый номер 40:26:000106:470), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000110:865; 

- здание ПРЦ+МРЛ (кадастровый номер 40:26:000106:471), расположенное на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000099:69.  

6.2. Городская улично-дорожная сеть, городской транспорт

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть города Калуги имеет радиальную структуру: от центра города расходятся магистрали, ведущие к внешним автомобильным дорогам. В центре города эту структуру дополняет прямоугольная сетка узких улиц. 

На формирование транспортно-планировочной структуры и развитие магистралей в настоящее время влияют следующие факторы: сложный рельеф местности, наличие железнодорожных путей, крупных водных препятствий и исторически сложившейся планировки города, а также освоение новых территорий под жилую застройку.

Основные радиальные направления представлены следующими магистральными улицами общегородского значения:
- ул. Ленина – служит главной связью с железнодорожным вокзалом станции Калуга I;
- ул. Московская – выходит на Обход г. Калуги и связывает северные районы города (жилые микрорайоны Северный, Азарово, Байконур, Терепец) с его центральной частью;
- ул. Глаголева – ул. Тарутинская – имеет выход на Обход г. Калуги и подключается к внешней автодороге Калуга – Ястребовка. Обслуживает северо-восточные микрорайоны Ольгинский и Малинники и Тарутинский промрайон;
- ул. Маршала Жукова – Грабцевское шоссе – обеспечивает транспортное сообщение с мкр. Бушмановка, пос. Грабцево, Индустриальным парком Грабцево, аэропортом и выходит в северо-восточном направлении на автодорогу местного значения на с. Воскресенское;
- ул. Тульская – ул. Киевка – 40 лет Октября – ул. Советская – ул. Ждамировская – соединяет микрорайоны Турынино, Ждамирово, 40 лет Октября с центром города, подключается в восточном направлении к автодороге Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов и обеспечивает выход на Обход г. Калуги;
- ул. Гагарина – Тульское шоссе – служит основным въездом в город с федеральных автодорог Р‑132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань и Р‑92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел;
- ул. Фомушина – ул. Генерала Попова – обеспечивает сообщение с развивающимися микрорайонами правобережной части города, а также деревнями Шопино, Желыбино, Воровая;
- ул. Калуга-Бор – ул. Анненки – является главным западным въездом в город с федеральной автодороги М‑3 «Украина», обеспечивает связь с железнодорожной станцией Калуга II, мкр. Анненки, а также удаленным микрорайоном города Куровской, индустриальным парком «Росва» и прочими населенными пунктами округа;
- ул. Кутузова – ул. Салтыкова-Щедрина – обслуживает Приокский промрайон и подключается к Обходу г. Калуги.

Главной улицей служит ул. Кирова – широтная магистраль центральной части города, связывающая две кольцевые площади – пл. Мира и пл. Победы. К числу значимых площадей города также относятся: Вокзальная, Карла Маркса, Московская, Старый торг, Театральная.

Кольцевое направление в историческом ядре города представлено следующими магистралями: ул. Кирова – ул. Степана Разина – ул. Салтыкова-Щедрина – ул. Кутузова – ул. Баженова – ул. Пушкина – ул. Академика Королева – ул. Гагарина. Полукольцевые и поперечные связи, перехватывающие радиальные магистрали, практически не развиты и ориентированы преимущественно на Обход г. Калуги. Слабо выраженная полукольцевая связь прослеживается по направлению ул. Зерновая – ул. Путейская – ул. Гурьянова – ул. Анненки – ул. Калуга-Бор и используется в основном для пропуска транзитного грузового автотранспорта, следующего в северный и северо-восточный промышленные районы города в обход его центральной части.

Транспортный каркас города дополняют также основные магистральные улицы районного значения: в центральной части – ул. Суворова, ул. Плеханова, ул. Рылеева, ул. Труда, ул. Баррикад, ул. Огарева, ул. Чижевского, ул. Луначарского, ул. Никитина, ул. Максима Горького, ул. Болдина, ул. Маяковского, ул. Хрустальная, ул. Молодежная, ул. Телевизионная, ул. Железняки; в правобережной части – проезд 3‑ий Академический, ул. Советской армии, ул. Ромодановские дворики, ул. Одоевское шоссе и др.

Одностороннее движение транспорта организовано на следующих улицах: по ул. Суворова – в сторону ул. М. Горького, по ул. Огарева – в сторону ул. Рылеева, по ул. Плеханова – в сторону улицы Труда, по ул. Рылеева – в сторону ул. Георгиевская, по ул. Дзержинского – в сторону ул. Баумана, по ул. Достоевского – в сторону ул. Московская, по ул. Вилонова от ул. Луначарского до ул. Первомайская, по ул. Первомайская от ул. Вилонова до ул. Луначарского, ул. Чижевского в сторону ул. Московская, ул. Воскресенская от ул. Ленина до ул. Кутузова, ул. Смоленская от ул. Гагарина до ул. Баумана.

По данным комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) города Калуги общая протяженность улично-дорожной сети городского округа составляет 812,37 км, в том числе по сельским территориям – 357,35 км и по городским территориям – 455,02 км. Плотность магистральной улично-дорожной сети города оценивается в размере 4,8 км/кв.км, при этом плотность УДС «Магистральных улиц» составляет 1,7 км. /кв. км.
Характеристика основных магистральных улиц приведена в таблице 6.2.2. В таблице также приведен анализ пропускной способности основных магистральных улиц и определен коэффициент её использования (отношение интенсивности движения потока к пропускной способности проезжей части). 

Основные магистральные улицы имеют более двух полос движения в двупутном направлении, что обеспечивает пропускную способность 800 – 1400 транспортных средств в час приведенных единиц на одну полосу движения. Сопоставление интенсивности движения и пропускной способности магистральных улиц показывает, что пропускная способность основных магистралей исчерпана или близка к этому, что вызывает возникновение частых транспортных заторов в центральной части города.

Особенно напряженными с точки зрения пропуска автотранспорта являются:

- ул. Московская (пересечение с ул. Азаровская, ул. Карла Либкнехта, ул. Кирова, ул. Терепецкое кольцо, ул. Кубяка);

- ул. Московская – ул. Билибина – ул. Глаголева (Московская площадь);

- ул. Московская – ул. Ленина – пер. Старичков (площадь Карла Маркса);

- ул. Кирова (пересечение с ул. Ленина, ул. Московская, ул. Рылеева, ул. Плеханова);

- ул. Суворова – ул. Большевиков – ул. Октябрьская;

- пересечение ул. Путейская – ул. Глаголева – ул. Тарутинская (Синие мосты);

- пересечение ул. Тарутинская – ул. Зерновая;

- ул. Зерновая – Грабцевское шоссе;

- ул. Тульская – Киевский проезд – ул. Киевка;

- ул. Ленина – ул. Кутузова (площадь Старый торг);

- ул. Генерала Попова – Тульское шоссе;

- ул. Воронина – ул. Суворова;

- пересечение ул. М. Жукова – ул. М. Горького;

- пересечение ул. Гагарина – ул. Академика Королева.

Наиболее загруженные участки улично-дорожной сети (УДС) города представлены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1

Наиболее загруженные участки УДС города Калуги

	№ п/п
	Дорога/улица города
	Уровень загрузки, %

	1
	Грабцевское ш. (от пер. ул. Зерновой и Гребцовское шоссе до Грабцевского шоссе д.79)
	90

	2
	ул. Тарутинская (от пересечения с ул. Зерновая до Ольховского переулка)
	85

	3
	ул. Московская (от пл. Московская до Безымянного переулка)
	93

	4
	ул. Ленина
	80

	5
	ул. Суворова
	65

	6
	ул. Глаголева
	78

	7
	ул. Гурьянова
	75

	8
	ул. Телевизионная
	77

	9
	ул. Кирова
	78

	10
	ул. Кутузова
	61

	11
	ул. Советская
	77

	12
	ул. Тульская
	77

	13
	Тульское ш.
	72

	14
	ул. Зерновая
	79

	15
	ул. Набережная
	78

	16
	Киёвский проезд
	78

	17
	ул. Маршала Жукова
	55

	18
	ул. Труда
	50


В настоящее время пропуск грузового автотранспорта осуществляется в том числе и через центральную часть города.

Основными путями пропуска потоков грузового автотранспорта являются:

- ул. Московская – ул. Телевизионная – ул. Труда – ул. Рылеева – ул. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Гагарина;

- ул. Тарутинская – ул. Глаголева – ул. Московская;

- Грабцевское шоссе – ул. М. Жукова – ул. Чижевского – ул. Огарева – ул. Рылеева – ул. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Гагарина;

- Грабцевское шоссе – ул. К. Либкнехта – ул. Телевизионная – ул. Труда – ул. Рылеева – ул. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Гагарина;

- Грабцевское шоссе – ул. Зерновая – ул. Тарутинская;

- ул. Салтыкова Щедрина – ул. Луначарского – ул. Тульская;

- ул. Салтыкова Щедрина – ул. Болдина – ул. Никитина;

- ул. Советская – ул. Киевка – ул. Тульская – ул. М. Горького – ул. Чижевского – ул. Огарева – ул. Рылеева – ул. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Гагарина;

- ул. Гурьянова – ул. Путейская – ул. Железняки – ул. Телевизионная – ул. Труда – ул. Рылеева – ул. Суворова – ул. Октябрьская – ул. Гагарина;

- ул. Гурьянова – ул. Путейская – ул. Глаголева – ул. Тарутинская;

- ул. Гурьянова – ул. Путейская – ул. Московская.

В настоящее время высока доля грузового потока на центральных улицах - до 15%.

Таблица 6.2.2
Характеристика основных магистральных улиц городского округа
	№ п/п
	Наименование
	Протяженность
	Ширина проезжей части
	Число полос

движения
(в двух направ.)
	Ширина полос движения
	Интенсивность движения транспорта
	Уровень загрузки

	1
	ул. Кирова
	1 728 м
	16 – 22 м
	4
	3,5 м.
	2500
	95

	2
	ул. Ленина
	3 487 м
	10 – 15 м
	2 – 4
	3,5 м – 5 м
	1800
	86

	3
	ул. Московская
	10 995 м
	9 – 16 м 
	2 – 4
	3,5 – 6 м
	1600
	98

	4
	ул. Грабцевское шоссе
	8 503 м
	8 – 15м
	2 – 3
	3,5 – 5 м
	1500
	85

	5
	ул. Зерновая
	1 903 м
	7,5 – 21 м
	2
	3,5 – 10 м
	1411
	79

	6
	ул. К. Либкнехта
	1 510 м
	9,5 – 15 м
	2 – 4
	3,25 – 7,5 м
	1459
	60

	7
	ул. М. Жукова
	1 794 м
	9 – 13 м
	2 – 3
	3,5 – 4,5 м
	1165
	70

	8
	пл. Победы
	510 м
	12 м
	2
	4 м
	2500
	85

	9
	ул. Тарутинская
	5 265 м
	7 – 11 м
	2
	3,5 – 5,5 м
	1600
	85

	10
	ул. С. Щедрина
	2 604 м
	8 – 10,5 м
	2
	4 м – 5 м
	682
	87

	11
	ул. Ст. Разина
	1 509 м
	8 – 12 м
	4
	4 – 6 м
	802
	44

	12
	ул. Гурьянова
	3 345 м
	9,5 – 10,5 м
	2
	4,5 – 5 м
	813
	51

	13
	ул. Глаголева
	1 834 м
	8,5 – 11 м
	2
	4 – 5 м
	1415
	79

	14
	ул. Тульская
	2 665 м 
	9,5 – 12,5 м
	2
	4,5 – 6 м
	1252
	70

	15
	ул. Путейская
	3 768 м 
	8 – 10,5 м
	2
	4 – 5,5 м
	808
	45

	16
	ул. Никитина на участке от ул. Ст. Разина до ул. Болдина
	685 м 
	8,5 – 11,5 м
	2
	4 – 5,5 м
	1016
	78

	17
	ул. Болдина
	1 452 м 
	10 – 13,5 м
	2
	5 – 6 м
	1046
	49

	18
	ул. Киевка
	643 м
	8,5 – 11 м
	2
	4 – 5 м
	892
	74

	19
	ул. 40 лет Октября
	1 329 м
	8 – 13 м
	2
	4 – 6,5 м
	1255
	76

	20
	ул. Советская
	4 800 м
	7,5 – 15 м
	2
	3,5 – 7 м
	822
	90

	21
	ул. Гагарина
	943 м
	16 – 21 м
	4
	3,5 – 5 м
	1280
	59

	22
	ул. Тульское ш.
	6 120 м
	16 – 19,5м
	4 – 5
	3,5 м
	3452
	86

	23
	ул. Ген. Попова
	3 951м
	24 – 29 м
	2 – 8
	3,5 м
	2300
	75

	24
	ул. Фомушина
	4 750 м
	11 – 22 м
	4 – 6
	3 – 4м
	1400
	74

	25
	ул. Одоевское шоссе
	3 200 м
	6 – 8 м
	2
	3 – 4 м
	485
	50

	26
	ул. Секиотовская
	886 м
	15 м
	4
	3,5 м
	800
	41

	27
	ул. Телевизионная от ул. Билибина до ул. Железняки
	1 310 м
	8 – 11 м
	2
	4 – 5,5 м
	1255
	38

	28
	ул. Железняки
	2 815 м
	7,7 – 12,5 м
	2
	3,5 – 6 м
	300
	25

	29
	а/д ул. Гурьянова- Анненки
	4 965 м
	7 – 9 м
	2
	3,5 – 4,5 м
	813
	51

	30
	ул. Билибина
	920 м
	9,5 – 15,5 м
	2 – 3
	4 – 5 м
	929
	64

	31
	ул. Королева от ул. Гагарина до ул. Баумана
	270 м
	11,5 – 12 м
	3
	3,5 – 4м
	250
	50

	32
	ул. Пушкина
	560 м
	8 – 23 м
	2
	4 – 8 м
	1011
	72

	33
	ул. Баженова
	245 м
	9 – 17,5 м
	2 – 4
	4 – 4,5 м
	1058
	76

	34
	пл. Старый Торг
	170 м
	17,5 м
	5
	3,5 м
	874
	62

	35
	ул. Кутузова
	755 м
	11 – 12,5 м
	2
	5 – 6 м
	743
	63

	36
	сквер Мира
	587 м
	10 – 12 м
	2
	3,5 – 4 м
	-
	-

	37
	ул. Курсантов
	1 672 м
	6 – 7 м
	2
	3 – 3,5 м
	450
	0,55

	38
	ул. Суворова
	2 850 м
	8,5 – 14 м
	2


	3,5 – 4 м
	899
	67

	39
	ул. Плеханова
	1 546 м
	16 – 22 м
	4
	3,5 м
	947
	43

	40
	ул. Рылеева от ул. Труда до ул. Дзержинского
	1 221 м
	8,5 – 11,5 м
	2 – 3
	3,5 – 4 м
	820
	26

	41
	ул. Дзержинского от ул. Московская до ул. Баумана
	971 м
	10,5 – 14 м
	2
	3,5 м
	635
	61

	42
	ул. Огарева
	887 м
	10,5 – 13 м
	2 – 3
	3,5 – 4 м
	520
	37

	43
	ул. Баррикад от ул. Воронина до ул. Грабцевское ш.
	1 454 м
	7 – 10,5 м
	2
	3,5 – 4м
	1256
	57

	44
	ул. Труда от пл. Телевизионная до ул. Плеханова
	586 м
	11,5 – 15 м
	2 – 3
	3,5 – 4 м
	1005
	80

	45
	ул. Телевизионная от ул. Билибина до пл. Телевизионной
	1 228 м
	12 – 14 м
	4
	3 – 3,5 м
	600
	52

	46
	пер. Труда
	641 м
	7 – 8 м
	2
	3,5 – 4 м
	827
	51

	47
	ул. Пухова от пер. Труда до ул. Чичерина
	235 м
	10 – 10,5 м
	2
	4 м
	657
	47

	48
	ул. Чичерина
	7 306 м
	6 – 7,5 м
	2
	3 – 3,5 м
	310
	22

	49
	пер. Чичерина от ул. Телевизионная до ул. Багговута
	402 м
	6 – 8,5 м
	2
	3 – 4 м
	250
	18

	50
	Ул. Пионерская от ул. Чичерина до ул. Широкая
	319 м
	6 – 7,5 м 
	2
	3 – 3,5 м
	296
	37

	51
	ул. Социалистическая
	569 м
	8 – 9 м
	2
	3,5 м
	761
	54

	52
	ул. Широкая
	727 м
	6 – 8,5 м
	2
	3 – 3,5 м
	732
	33

	53
	ул. Садовая
	1 392 м
	5,5 – 6,5 м
	2
	3 – 3,5 м
	250
	35

	54
	ул. Черносвитинская
	1 722 м
	4,5 – 6 м
	2
	2,25 – 3 м
	386
	28

	55
	Набережная Яченского водохранилища
	2 895 м
	10 – 10,5 м
	2
	5 м
	678
	48

	56
	пер. Лаврентьевский
	614 м
	3,5 – 5 м
	1 – 2
	3,5 м
	169
	21

	57
	ул. Хрустальная от ул. М. Жукова до Киевского проезда
	835 м
	9,5 – 11 м
	2
	4 – 4,5 м
	689
	35

	58
	Киевского проезд
	1 045 м
	6 – 7,5 м
	2
	3 – 3,5 м
	882
	72

	59
	ул. Заводская
	985 м
	9 – 11 м
	2
	4 – 5 м
	938
	43

	60
	ул. Моторная
	655 м
	9 – 10 м
	2
	4 – 5 м
	494
	35

	61
	ул. Чапаева
	1 018 м
	8 – 12 м
	2
	4 – 4,5 м
	897
	41

	62
	Восточный проезд
	990 м
	5,5 – 9,5 м
	2
	2,25 – 4 м
	328
	40

	63
	ул. Никитина от ул. Болдина до ул. Восточный пр
	775 м
	9,5 – 11 м
	2
	4 – 5 м
	1016
	78

	64
	ул. Никитина от ул. Ст. Разина до ул. Луначарского
	965 м
	6 – 9 м
	2
	3 – 4 м
	850
	72

	65
	ул. Луначарского до ул. Кутузова
	1 359 м
	10 – 13,5 м
	2 – 3
	4 – 5 м
	1206
	51

	66
	ул. М. Горького от ул. Чижевского до ул. Никитина
	1 504 м
	8 – 12 м
	2
	4 – 6 м
	131
	75

	67
	ул. Чижевского
	922 м
	9 – 11 м
	2 – 3
	3,5 – 4 м
	567
	41

	68
	ул. Дзержинского от ул. Московской
	655 м
	9 – 10 м
	2
	4 – 5 м
	635
	61

	69
	ул. Баумана
	883 м
	5,5 – 15 м
	2 – 3
	3,5 – 5 м
	763
	44

	70
	ул. Смоленская
	598 м
	12,5 – 15 м
	3
	4 – 5 м
	547
	39

	71
	ул. Набережная
	 1 339 м
	9 – 12,5 м
	2 – 3
	4 – 6 м
	1069
	76

	72
	ул. Ромодановские дворики
	2 793 м
	7 – 9 м
	2
	3,5 – 4,5 м
	235
	16

	73
	ул. Секиотовская
	1 696 м
	6 – 8 м
	2
	3 – 4 м
	504
	13

	74
	ул. 3й Академический проезд
	1 420 м
	6 – 8 м
	2
	3 – 4 м
	403
	29

	75
	ул. 65 Лет Победы
	1 345 м
	9 – 15 м
	2 – 4
	3,5 – 4,5 м
	328
	23

	76
	ул. Серафима Туликова
	205 м
	15 м
	4
	3,5 м
	805
	13

	77
	ул. Георгия Амелина
	1 216 м
	7 м
	2
	3,5 м
	316
	25

	78
	ул. Братьев Луканиных
	998 м
	8 м
	2
	4 м
	350
	20

	79
	ул. Петра Тарасова от ул. Братьев Луканиных до ул. Бориса Литвинчука
	325 м
	15 м
	4
	3,5 м
	250
	30

	80
	ул. Бориса Литвинчука
	426 м
	15 м
	4
	3,5 м
	350
	40

	81
	ул. Владимира Козлова
	256 м
	15 м
	4
	3,5 м
	350
	40

	82
	ул. Андрея Алешина
	421 м
	9 – 15 м
	2 – 4
	3,5 – 4,5 м
	420
	45

	83
	ул. Петра Тарасова
	821 м
	11 м
	4
	3,5 м
	350
	45

	84
	автодорога в д. Воровая
	652 м
	5,5 – 6 м
	2
	2,25 – 3 м
	250
	48

	85
	ул. Степной проезд
	1 930 м
	7 – 13 м
	2
	3 – 6 м
	546
	25

	86
	пер. Сельский
	1 140 м
	6,5 – 8 м
	2
	3,5 – 8 м
	523
	37

	87
	ул. Литвиновская
	3 065 м
	5,5 – 8 м
	2
	2,25 – 4 м
	335
	24

	88
	ул. Полевая
	990 м
	7 – 8 м
	2
	3,5 – 4 м
	200
	25

	89
	ул. Городенская
	620 м
	6 – 7 м
	2
	3 – 3,5 м
	150
	18

	90
	ул. Майская
	567 м
	7,5 – 8,2 м
	2
	3,5 – 4 м
	53
	25

	91
	ул. Дорожная
	912 м
	7 – 7,5 м
	2
	3,5 м
	163
	20

	92
	ул. Новая
	475 м
	7 м
	2
	3,5 м
	844
	66

	93
	ул. 2я Клубничная (Канищево)
	1 098 м
	4,5 – 5 м
	1
	4,5 – 5 м
	300
	42

	94
	а/д ул. Гурьянова- д. Карачево
	1 276 м
	5,5 – 6,5 м
	2
	2,75 – 3,25 м
	813
	51

	95
	ул. Телевизионная на участке от пл. Телевизионной до ул. Билибина  
	1 203 м
	9 – 15 м
	2 – 4
	-
	-
	-

	96
	ул. Достоевского
	886 м
	5 – 10 м
	2
	-
	-
	-

	97
	ул. Дзержинского на участке от ул. Н. Козинская до ул. Луначарского  
	628 м
	-
	2
	-
	-
	-

	98
	ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Чижевского до ул. Никитина
	1 158 м
	-
	2
	-
	-
	-

	99
	ул. Н. Козинская на участке от ул. Чижевского до ул. Войкова
	1 162
	-
	2
	-
	-
	-

	100
	ул. Подвойского
	1 394
	-
	2
	-
	-
	-

	101
	ул. Прончищева от ул. Грабцевское шоссе до ул. Литвиновская  
	2 100
	-
	2
	-
	-
	-

	102
	ул. Тульская на участке от ул. Луначарского до ул. Ст. Разина
	766
	-
	2 – 4
	-
	-
	-

	103
	ул. Георгиевская на участке от ул. Баумана до ул. Плеханова
	204
	-
	2
	-
	-
	-

	104
	ул. Пухова на участке от ул. Телевизионная до ул. Чичерина  
	206
	-
	2 – 3
	-
	-
	-

	105
	ул. Мичурина на участке от ул. Н. Козинская до ул. Пестеля
	846
	-
	2
	-
	-
	-

	106
	ул. Пестеля на участке от ул. Никитина до ул. Тульская
	713
	-
	2
	-
	-
	-

	107
	ул. Маяковского
	1279
	-
	2
	-
	-
	-

	108
	ул. Новая
	2 220
	-
	1 – 2
	-
	-
	-

	109
	ул. Молодежная
	1 254
	-
	2
	-
	-
	-

	110
	ул. Платова
	1 545
	5,5 – 6
	2
	-
	-
	-

	111
	ул. Клюквина
	824
	5,5
	2
	-
	-
	-


Искусственные сооружения

При расчлененности территории города естественными и искусственными преградами важнейшую роль играют дорожные искусственные сооружения. Крупные искусственные сооружения (более 50 м) и их характеристики приведены в таблице 6.2.3
Таблица 6.2.3
Характеристика искусственных сооружений

	№ п/п
	Наименование сооружения и створ улицы
	Длина (с подходами), м
	Габариты
	Материал конструкции
	Сроки ввода в эксплуата-цию

	1
	Путепровод через а/д Жерело – Рожки на а/д обход г. Калуги
	77,27
	Г – 8,0+2Х0,65
	ж/б
	2002

	2
	Мост через р. Жерелка на а/д обход г. Калуги
	53,78
	2Г – 9,9+2Х0,8
	ж/б
	2002

	3
	Путепровод через съезд в д. Ильинка на а/д обход г. Калуги
	71,41
	Г – 8,09+2Х0,8
	ж/б
	2002

	4
	Путепровод через съезд в д. Марьино на а/д обход г. Калуги
	71,25
	Г – 6,5+2Х0,75
	ж/б
	2002

	5
	Путепровод через а/д «п. Северный – Окружная г. Калуги» у д. Петрово на а/д обход г. Калуги
	86,44
	Г – 10,0+2Х0,78
	ж/б
	2002

	6
	Мост через р. Терепец на а/д обход г. Калуги
	282,19
	2Г – 9,0+2Х0,8
	металл
	2002

	7
	Путепровод через а/д Калуга – Ястребовка на а/д обход г. Калуги
	71,25
	Г – 8,0+2Х0,8
	ж/б
	2002

	8
	Путепровод через ж/д «Калуга – Алексин» на а/д обход г. Калуги
	65,53
	Г-(9,5+2+9,5)+2Х0,75
	ж/б
	2002

	9
	Путепровод через а/д на Литвиновское кладбище на а/д обход г. Калуги
	50,36
	2Г – 11,35+2Х0,75
	ж/б
	2002

	10
	Путепровод через подъездную ж/д к ООО «Калугатара» на а/д обход г. Калуги
	110,54
	2Г – 10,3+2Х0,80
	ж/б
	2002

	11
	Путепровод через примыкания к а/д Калуга Грабцево на а/д обход г. Калуги
	71,25
	Г – 10,0+2Х0,75
	ж/б
	2000

	12
	Путепровод через а/д Калуга Грабцево и ж/д подъездные пути на а/д обход г. Калуги
	268,20
	Г‑2Г9+2Х0,85
	ж/б, металл
	2000

	13
	Путепровод через а/д Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов на а/д обход г. Калуги
	87,05
	2Г – 9,5+2Х1,5
	ж/б
	2000

	14
	Мост через р. Киевка на а/д обход г. Калуги
	198,39
	Г – 9,0+1Х1,70
	ж/б
	2000

	15
	Путепровод на пересечении с ул. Салтыкова-Щедрина на а/д обход г. Калуги
	78,24
	2Г – 9,5+2Х1,5
	ж/б
	1999

	16
	Мост через р. Ока на а/д обход г. Калуги
	558,52
	2Г – 9,0+2Х1,7
	металл
	1999

	17
	Путепровод через а/д Калуга – Тула – Михайлов – Рязань на а/д обход г. Калуги
	76,80
	Г – 15,25+2Х0,8
	ж/б
	1999

	18
	Мост через реку Оку в створе ул. Гагарина
	481,2 (1810,0)
	полотно – 27,0

проезжая часть – 21,0
	ж/б
	1965

	19
	Путепровод через ж/д по ул. Московской
	252,47
	полотно – 29,75

проезжая часть – 22,5
	ж/б
	1982

	20
	Мост через р. Терепец по ул. Московской
	240,0
	полотно – 20,0

проезжая часть – 15,0
	ж/б
	1985

	21
	Каменный мост через Березуйский овраг в створе ул. Баженова и ул. Пушкина
	109,7 (155,5)
	полотно – 11,5

проезжая часть – 9,0
	ж/б, кирпич
	1780, реконструкция 1975

	22
	Путепровод в створе ул. Гагарина через ул. Смоленскую
	40,9
	полотно – 13,5

проезжая часть – 9,0
	ж/б
	1962

	23
	Синие мосты (2 шт., поворот с ул. Глаголева на ул. Тарутинская) через ж/д
	230,0
	полотно – 8,9

проезжая часть – 6,5
	ж/б
	1953

	24
	Мост на а/д Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов
	53,4
	полотно – 12,3

проезжая часть – 10,0
	-
	-

	25
	Путепровод на пересечении ж/д магистрали в районе станции Калуга II c а/д (автомобильный проезд под путепроводом)
	-
	-
	-
	-

	26
	Два железнодорожных путепровода через восточную часть окружной дороги 
(ул. Зерновая)
	-
	-
	-
	-


Городской транспорт

Пассажирские перевозки на территории городского округа осуществляются троллейбусами и автобусами. В городе действуют 67 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов регулярного сообщения общей протяженностью около 936 км. Маршруты обслуживает 591 единица подвижного состава преимущественно малой и средней вместимости. Перевозки пассажиров осуществляют 1 муниципальное предприятие и 7 предприятий различных форм собственности.

В связи с изношенностью подвижного состава, нерациональной структурой участников рынка пассажирских перевозок и отсутствием необходимого количества транспорта большой вместимости муниципалитет не имеет возможности обеспечить качественные транспортные услуги для населения. Для решения этого вопроса необходимо осуществить поэтапный переход на новую транспортную схему города Калуги с обновленным подвижным составом, увеличением доли автобусов большой вместимости и скорректированной схемой маршрутов.

За последние 5 лет парк легковых автомобилей вырос на треть, при этом уровень автомобилизации увеличился с 247 до 362 легковых автомобилей на 1000 жителей, что неизбежно влечет за собой затруднение движения по городским улицам, особенно в часы пик. Одним из инструментов решения данной проблемы для муниципалитета стала организация городского парковочного пространства. На территории Калуги сейчас обустроено 1100 платных парковочных мест. В результате пропускная способность улиц увеличилась более чем на 10%, на 18% снизилась аварийность на дорогах, а также существенно увеличилась скорость движения автотранспорта.

Парковочное пространство

Хранение легковых автомобилей осуществляется в гаражах боксового типа (таблица 6.2.5), на открытых платных стоянках, а также вдоль существующей дорожно-транспортной сети города и во дворах многоквартирных жилых домов. Современные методы организации постоянного хранения автотранспорта – многоярусные гаражи – практически не развиты. 
Таблица 6.2.4

Характеристика парковочного пространства на территории г. Калуги

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	1
	Количество легковых автомобилей
	123388

	2
	Существующее количество машино-мест
	197961

	3
	Машино-мест для постоянного хранения автомобилей
	110478

	4
	Машино-мест для временного хранения автомобилей
	87483

	5
	На территории специализированных автостоянок + внеуличная парковка
	7130 + 14256

	6
	Парковка вдоль УДС + платное парковочное пространство
	72381 + 846

	7
	В составе ГСК
	23529

	8
	Парковки на территории частных домовладений
	28557

	9
	Парковка на территории дворов МКД
	51262

	10
	Машино-мест на территории специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств
	110


Таблица 6.2.5

Перечень гаражных кооперативов, расположенных на территории городского округа
	№ п/п
	Наименование
	Количество мест

	1
	Гаражный кооператив "Западный"
	1 500

	2
	Гаражный кооператив «Вега»
	1 300

	3
	Гаражный кооператив «Малинники»
	1 170

	4
	Гаражный кооператив "Силикатный"
	1 170

	5
	Гаражный кооператив «Волга-1»
	1 150

	6
	Гаражный кооператив «Плутон» 1, 2
	1 130

	7
	Гаражный кооператив "Румб"
	1 120

	8
	Гаражный кооператив "Октябрьский"
	1 100

	9
	Гаражный кооператив «Разлив»
	1 000

	10
	Гаражный кооператив "Киевский"
	980

	11
	Гаражный кооператив "Лесной-2"
	950

	12
	Гаражный кооператив «Марс»
	930

	13
	Гаражностроительный кооператив «Стрела»
	890

	14
	Автокооператив «Каскад-2»
	770

	15
	Гаражный кооператив "Москвич"
	690

	16
	Гаражный кооператив "Киевский 2"
	640

	17
	Гаражный кооператив «Венера»
	570

	18
	Гаражный кооператив "Восход-2"
	570

	19
	Гаражный кооператив "Лесной-3"
	565

	20
	Гаражный кооператив «Комета»
	550

	21
	Гаражный кооператив «Железнодорожник»
	540

	22
	Гаражный кооператив «Нива-2»
	520

	23
	Гаражный кооператив "Парус"
	500

	24
	Гаражный кооператив "Огонёк-3"
	500

	25
	Гаражный кооператив "Таврия"
	480

	26
	Гаражный кооператив «Метеор-2»
	460

	27
	Гаражный кооператив "Строитель"
	430

	28
	Гаражный кооператив "Тепличный"
	420

	29
	Гаражный кооператив «Ветеран»
	410

	30
	Гаражный кооператив «Нива»
	400

	31
	Гаражный кооператив «Конструктор-2»
	400

	32
	Гаражный кооператив «Авиан»
	400

	33
	Гаражный кооператив "Лесной-4"
	390

	34
	Автокооператив «Шасси»
	380

	35
	Гаражный кооператив "Фаэтон"
	360

	36
	Гаражный кооператив "Северный"
	360

	37
	Гаражный кооператив "Терепец"
	350


	38
	Гаражный кооператив по ул. Привокзальная
	330

	39
	Гаражный кооператив "Огонёк-4"
	330

	40
	Гаражный кооператив «Вертикаль»
	320

	41
	Гаражный кооператив "Квазар"
	315

	42
	Гаражный кооператив «Сигнал-2»
	300

	43
	Гаражный кооператив "Машиностроитель"
	300

	44
	Гаражный кооператив "Огонёк-5"
	280

	45
	Гаражный кооператив "Зенит"
	280

	46
	Гаражный кооператив "Байконур"
	280

	47
	Гаражный кооператив "Звезда"
	270

	48
	Гаражный кооператив "Ритм"
	269

	49
	Гаражный кооператив «Ява»
	260

	50
	Гаражный кооператив «Горизонталь»
	260


	51
	Гаражный кооператив "Родник"
	250

	52
	Гаражный кооператив «Гранит»
	240

	53
	Автокооператив «Газовик»
	240

	54
	Гаражный кооператив по ул. Привокзальной
	235

	55
	Гаражный кооператив "Шасси"
	230

	56
	Гаражный кооператив "Спартак"
	230

	57
	Гаражный кооператив "Варяг"
	230

	58
	Гаражный кооператив "Ока"
	227

	59
	Гаражный кооператив "Прогресс"
	220

	60
	Гаражный кооператив "Ольговский"
	220

	61
	Гаражный кооператив "Автомиг"
	220

	62
	Гаражный кооператив «Ракета-2»
	210

	63
	Гаражный кооператив по ул. Шахтерская
	200

	64
	Гаражный кооператив «Урожай»
	200

	65
	Гаражный кооператив «Конструктор-1»
	200

	66
	Гаражный кооператив «Заря»
	200

	67
	Гаражный кооператив «Берёзка»
	200

	68
	Гаражный кооператив "Стремительный -3"
	200

	69
	Гаражный кооператив "Весна"
	190

	70
	Гаражный кооператив "Альфа"
	190

	71
	Гаражный кооператив «ДОСААФ»
	180

	72
	Гаражный кооператив «Тепловозник»
	160

	73
	Гаражный кооператив «Спутник»
	160

	74
	Гаражный кооператив "Тарутинский"
	160

	75
	Гаражный кооператив "Огонёк"
	160

	76
	Гаражный кооператив "Молодежный"
	160

	77
	Гаражный кооператив "Керамик"
	160

	78
	Гаражный кооператив «Мотор»
	150

	79
	Гаражный кооператив «Маяк»
	150

	80
	Гаражный кооператив «Гигант»
	150

	81
	Гаражный кооператив "Ольговский"
	150

	82
	Гаражный кооператив "Колос"
	150

	83
	Гаражный кооператив «Калибр»
	135

	84
	Гаражный кооператив «Звёздочка»
	130

	85
	Гаражный кооператив «Дубрава»
	130

	86
	Гаражный кооператив «Сократ»
	120

	87
	Гаражный кооператив «Ока»
	120

	88
	Гаражный кооператив «Василёк»
	120

	89
	Гаражный кооператив «Заход»
	115

	90
	Гаражный кооператив «Ракета-1»
	110

	91
	Гаражный кооператив «Победа-2»
	110

	92
	Гаражный кооператив «Карбюратор»
	110

	93
	Гаражный кооператив «Урал»
	100

	94
	Гаражный кооператив «Тайфун»
	100

	95
	Гаражный кооператив «Зарница»
	100

	96
	Гаражный кооператив «Венера»
	100

	97
	Гаражный кооператив "Огонёк-2"
	100

	98
	Гаражный кооператив "КЗАМЭ"
	100

	99
	Территория постоянного хранения автомобилей (металлические гаражи) по ул. Советская
	100

	100
	Гаражный кооператив по ул. Азаровская
	95

	101
	Гаражный кооператив по ул. Шахтерская
	95

	102
	Гаражный кооператив «Сокол»
	95

	103
	Гаражный кооператив «Февраль»
	90

	104
	Гаражный кооператив «Тополь»
	90

	105
	Гаражный кооператив «Машиностроитель»
	90

	106
	Гаражный кооператив "Терепец-2"
	90

	107
	Гаражный кооператив "Стремительный -2"
	90

	108
	Гаражный кооператив "Синие мосты"
	90

	109
	Гаражный кооператив "Мечта"
	90

	110
	Гаражный кооператив по ул. Советский проезд
	85

	111
	Гаражный кооператив "Сигнал"
	85

	112
	Гаражный кооператив «Восход-2»
	82

	113
	Гаражный кооператив по ул. Взлетная
	80

	114
	Гаражный кооператив «Академический»
	80

	115
	Гаражный кооператив «Авиатор»
	80

	116
	Гаражный кооператив "Стремительный -1"
	80

	117
	Гаражный кооператив "Медик"
	80

	118
	Гаражный кооператив "Колесо"
	80

	119
	Гаражный кооператив по ул. Школьная
	75

	120
	Гаражный кооператив по ул. Кибальчича
	75

	121
	Гаражный кооператив «Светофор»
	70

	122
	Гаражный кооператив «Рубеж»
	65

	123
	Гаражный кооператив «Лада»
	65

	124
	Гаражный кооператив "Радуга"
	65

	125
	Гаражный кооператив «Автолюбитель»
	60

	126
	Гаражный кооператив "Шасси-2"
	60

	127
	Гаражный кооператив "Ольговский"
	60

	128
	Гаражный кооператив "Азарово"
	60

	129
	Гаражный кооператив «Локомотив»
	56

	130
	Гаражный кооператив по ул. Адмирала Унковского
	50

	131
	Гаражный кооператив «Чичеринский»
	50

	132
	Гаражный кооператив «Мельница»
	50

	133
	Гаражный кооператив «Запорожец»
	50

	134
	Гаражный кооператив по ул. Молодежная
	45

	135
	Гаражный кооператив «Коммунальник»
	45

	136
	Гаражный кооператив по ул. Тарутинская
	40

	137
	Гаражный кооператив «Речной»
	40

	138
	Гаражный кооператив «Кабриолет»
	40

	139
	Гаражный кооператив "Луна-9"
	40

	140
	Гаражный кооператив "Кооператор 2"
	40

	141
	Гаражный кооператив "Автолюбитель"
	39

	142
	Гаражный кооператив по ул. Максима Горького
	35

	143
	Гаражный кооператив «Лесной»
	35

	144
	Гаражный кооператив «Энергетик»
	30

	145
	Гаражный кооператив по ул. Инженерной
	25

	146
	Территория постоянного хранения автомобилей по ул. Учхоз
	25

	147
	Гаражный кооператив на Одоевском шоссе
	20

	148
	Гаражный кооператив по ул. Нефтебаза
	20

	149
	Территория постоянного хранения автомобилей (металлические гаражи) по ул. Кубяка
	20

	150
	Гаражный кооператив по ул. Мелиораторов
	10

	151
	Территория постоянного хранения автомобилей (металлические гаражи) пер. Суворова
	10

	152
	Территория постоянного хранения автомобилей (металлические гаражи) по ул. Вишневского
	7


7. Инженерная инфраструктура

7.1. Водоснабжение 

Сведения о системе водоснабжения для города Калуга носит ограниченный характер распространения. В данном разделе приведены сведения открытого характера.

Город Калуга снабжается водой из поверхностных и подземных источников. Всего отдельных водопроводов питьевой воды по городскому округу составляет 22 шт. и один водопровод технической воды.

В настоящее время в г. Калуга существуют семь водозаборов подземных вод и отдельно стоящие артскважины, объединяющие 112 артезианских скважин; два водозабора поверхностных вод из р. Ока (питьевой и технической). Так же в эксплуатации находятся 2 каптажа ключей (ГНС, д. Доможирово).

Северный водозабор состоит из 24-х артезианских скважин. Фактическая производительность водозабора 24,44 тыс. куб.м/сут., проектная мощность - 50 тыс. куб.м/сут.

Южный водозабор состоит из 24-х артезианских скважин. Фактическая производительность водозабора 12,36 тыс. куб.м/сут., проектная мощность - 25 тыс. куб.м/сут.

Водозабор ГНС, к которому относятся: Городская насосная станция, Покровская насосная станция и «Зеленый крупен», состоит из 11 эксплуатационных скважин и каптажа ключей. Производительность водозабора 11,35 тыс. куб.м/сут., проектная мощность -25 тыс. куб.м/сут.

В городе действуют также 2 водозабора поверхностной воды - Окский водозабор и водозабор технической воды:

Окский водозабор питьевой воды фактической производительностью 97,28 тыс. куб.м/сут., проектная мощность первой очереди - 100 тыс. куб.м/сут.

Утвержденные запасы подземных вод суммарно 102,5 тыс. куб.м/сут., в том числе:

- Северный водозабор - 34 тыс. куб.м/сут.;

-
 Южный водозабор - 28,6 тыс. куб.м/сут.;

-
 ГНС - 39,9 тыс. куб.м/сут.

Для водозаборов организованы зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

По МО «Город Калуга» эксплуатируются насосные станции 2-го и 3-го подъема - 14 шт. суммарной фактической производительностью 283,4 тыс. мЗ/сут., станции водоочистки - 13 шт. суммарной производительностью 179,3 тыс. куб.м/сут.
Водопроводная сеть

Общая протяженность водопроводной сети по МО «Город Калуга» составляет 1022,662 км, в том числе:

- по г. Калуга - 899,268 км, водопровод технической воды - 26,0 км;

- по отдельным водопроводам - 123,394 км.

Основное строительство водоводов и водопроводных сетей пришлось на 1950-1970-е годы, в последние годы значительное число сетей переложено, а так же построены новые сети для обеспечения водой новостроек г.Калуги — общий износ сетей составляет 60%. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составляет 35%.

7.2. Водоотведение

Существующая система водоотведения города централизованная, раздельная, по которой собираются и подаются стоки на очистные сооружения биологической очистки (КОС) г. Калуги, производительностью 160 000 куб.м/сут.

КОС расположены на левом берегу р. Оки. Канализационные стоки от жилой застройки Правого берега, завода «Элмат», д. Шопино, п. Секиотово и д. Ромодановские Дворики отводятся по напорному коллектору с дюкером через р. Оку, проложенным перед КОС. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Оку.

В городе эксплуатируются канализационные насосные станции (КНС), расположенные на правом и левом берегу города - 61 шт. суммарной фактической производительностью 812 820 куб.м/сут.

Состав КОС: приемная камера, горизонтальные песколовки - 2 шт., преаэратор - 4 шт., первичные отстойники - 4 шт., вторичные отстойники - 4 шт., контактный канал - 4 шт., воздуходувная станция на 7 воздуходувок, цех механического обезвоживания осадка, центрифуги, реагентное хозяйство.

Осадок направляется на иловые площадки, размещенные в 7 км от КОС в районе д. Авчурино Ферзиковского района.

Санитарно-защитная зона для КОС - 400 м, для иловых площадок - 500 м.

Общая протяженность канализационной сети по МО «Город Калуга» составляет 789,742 км, в том числе:

- по г. Калуга - 784,387 км;

- по отдельным канализациям - 5,355 км.

В общую протяженность канализационных сетей входят 98,0 км напорных сетей и 691,742 км самотечных. Общий износ сетей составляет 65%.

Система канализации принята полностью раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий, а дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации на очистные сооружения ливневой канализации.

7.3. Теплоснабжение

В городе Калуге преобладает централизованное теплоснабжение от районных и промышленных котельных. Всего на территории г. Калуги насчитывается более 20 теплоснабжающих организаций, осуществляющих отпуск тепловой энергии потребителям.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по городскому округу составляет 403,57 км. По способу прокладки тепловых сетей: канальная подземная – 361,42 км; безканальная подземная – 24,98 км, надземная – 117,15 км. Армортизационный износ 74,37 %. Основной способ организации горячего водоснабжения – закрытый. 

В пригороде Калуги теплоснабжение потребителей, в основном децентрализованное, осуществляется природным газом, сжиженным газом, а также твердыми и жидкими видами топлива.

Пригород Калуги обслуживается следующими котельными: с. Росва, д. Мстихино, д. Воровая, д. Шопино, д. Угра, с. Пригородного лесничества, с. Муратовка, жд. ст. Тихонова Пустынь и другими котельными, работающими на нужды отдельных объектов.

Перечень котельных расположенных на территории городского округа представлено в таблице 7.3.1

Таблица 7.3.1

Перечень котельных расположенных на территории городского округа «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес котельной

	Муниципальные котельные

	1
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Вишневского, 3а

	2
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	пер. Вишневского, 3

	3
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Вишневского, 1 

	4
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	с. Сосновый Бор, 10 «а»

	5
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Беговая, 15 

	6
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Калуга-Бор, 15 «а»

	7
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Калуга-Бор, 3 

	8
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ОЛ «Белка»

	9
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Ипподромная, 37

	10
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Кропоткина, 4 «а»

	11
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Московская, 31 «а»

	12
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Театральная, 4г

	13
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	пер. Воскресенский, 29 «б»

	14
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Вилонова, 40

	15
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Кутузова, 4 «а»

	16
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	пер. 2-ой Тульский, 5 «а»

	17
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Никитина, 95 «б»

	18
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Тульская, 78 «в»

	19
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Чижевского, 12 «а»

	20
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Кирова, 67 «а»

	21
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	пл. Победы, 9 «а»

	22
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Пролетарская, 111

	23
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Луначарского, 6 «а»

	24
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Пестеля, 32 «б»

	25
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Мичурина, 9 «в»

	26
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Калужка, 6 «а» (Ждамирово)

	27
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Советская, 20 «в»

	28
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Гвардейская, 15а

	29
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Школьная, 7 «а» (п. Резвань)

	30
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	с. Росва, ул. Московская, 9 «а» 

	31
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Светлая, 58 (Мстихино)

	32
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	пер. Воскресенский, 2«б»

	33
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Дзержинского, 83 «а»

	34
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Московская, 14

	35
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Шахтёрская, б/н (п. Куровской)

	36
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Маяковского, 35 

	37
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. М. Горького, 1 «б»

	38
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Пролетарская, 125

	39
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Ф. Энгельса, 13а

	40
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. В. Андриановой, 5 «а»

	41
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. В. Андриановой, 64 «а»

	42
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Баррикад, 181 «а»

	43
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Ленина, 60 «а»

	44
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Новая Стройка, 1 «а»

	45
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Ленина, 26а

	46
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Московская, 115а

	47
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Поле Свободы, 131 «а»

	48
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Чичерина, 11 «а»

	49
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Социалистическая, 2«а»

	50
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Широкая, 51 «б»

	51
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Телевизионная, 2 «д»

	52
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Хрустальная, 18 «а»

	53
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Маяковского, 59

	54
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Новослободская, 25 «а»

	55
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Тарутинская, 171

	56
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Ольговская, 19 «а»

	57
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Тарутинская, 231 «а»

	58
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Чичерина, 23 «а»

	59
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Пухова, 5 «а»

	60
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Пер.Малинники,21

	61
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Шахтеров, 3 «а»

	62
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Взлётная, 46

	63
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул.  Дубрава, 14

	64
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Кожедуба, 11

	65
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Подвойского, 7

	66
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Аэропортовская, в/ч 15506

	67
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Маршала Жукова, 40 «а»

	68
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Болотникова, 29

	69
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Грабцевское шоссе, 22 «б»

	70
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Грабцевское шоссе,115 стр.21

	71
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Грабцевское шоссе, 77 «а»

	72
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Кубяка, 3«а»

	73
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	б-р Энтузиастов, 6 «б»

	74
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Кибальчича, 17а 

	75
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Московская, 14

	76
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Гурьянова, 71а

	77
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Московская, 317 «а»

	78
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Московская, 299 «в»

	79
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Новая, 41 (д. Канищево)

	80
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Нижняя Усадебная, 2 (д. Канищево)

	81
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Дорожная, 6а  

	82
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Советская, 3б (ж/д ст. Тихонова Пустынь)

	83
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Муратовский щебзавод,19 «а»

	84
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Молодёжная,58 (д. Лихун)

	85
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Дорожная, 21

	86
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	пр-д 1-й Академический, 29

	87
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. В. Восстания, 12

	88
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	д. Шопино

	89
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Тульское шоссе, 28 «а» 

	90
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	д. Колюпаново, 15 «а»

	91
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Одоевское шоссе, 5 «а»

	92
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Ромодановские Дворики, 55

	93
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. 65 лет Победы, 51

	94
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Грабцевское шоссе, 115 (водогрейная)

	95
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Грабцевское шоссе, в районе д. 35в

	96
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Гурьянова, в районе д.18 кор.2

	97
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	ул. Азаровская,13а

	98
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	д. Чижовка мкр. Веснушки

	99
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Котельная по ул. Болотникова, д.1

	100
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Котельная по ул. Дорожная, 25

	101
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Котельная по ул. Полесская, уч.3

	102
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Котельная по ул. Юрия Круглова, зд.3

	103
	МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	Ромодановские дворики, 61

	Ведомственные котельные

	1
	Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала

ОАО «РЖД»
	ул. Привокзальная, 4а

ул. Товарная, 13

п. Железнодорожников

	2
	ООО «Сетевая компания»
	ул. Бориса Литвинчука, стр. 4

ул. Георгия Амелина, 43а  

	3
	АО «Калужский Электромеханический Завод»
	ул. С. Щедрина, 121 

	4
	АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»
	ул. С. Щедрина, 141

	5
	АО «НПП» Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
	 Грабцевское шоссе, 174

	6
	АО «Калугатехремонт»
	ул. Механизаторов, 38

	7
	ООО «Элмат»
	1-й Академический проезд, 23,

2-й Академический проезд, 13

	8
	ГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ
	Военные городки № 1, 2, 3, 56, 56х

	9
	АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
	Военные городки № 5, 10, 12, 15, 25 и в/ч 86283 

	10
	АО «КНИИТМУ»
	 ул. Карла Маркса, 4

ул. Пушкина, 19

	11
	ООО «Дом»
	 ул. Кибальчича, 8

	12
	ООО «КП «Сигнал»
	 ул. Никитина, д. 39а

	13
	АО «Калужская обувная фабрика «Калита»
	 ул. Тарутинская, 17а

	14
	ООО «Энерготранс»
	ул. Анненки

	15
	ООО "ТерраИнвест"
	ул. Пухова, 56

	16
	ООО "ПрофИнжиниринг"
	ул. Кубяка, 9 корп. 6 пом.1

	17
	ООО «Тепло-Сервис»
	ул. Молодежная 8А

	Источники комбинированной выработки тепловой энергии

	1
	Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» Производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» 
	КВАДРА, ул. Московская, 286а

	2
	ПАО «Калужский турбинный завод» 
	ТЭЦ Московская площадка,

пл. Московская, 241

	3
	ПАО «Калужский турбинный завод» 
	ТЭЦИ Турынинская площадка

ул. Турбостроителей, 30


7.4. Газоснабжение

Газоснабжение осуществляется на базе природного газа. По отводам от магистральных газопроводов: Дашава – Киев – Брянск – Москва, Акатово, Белоусово газ подается на газораспределительные станции (ГРС). Город обслуживают ГРС Калуга – 1 (д. Крутицы) и ГРС Калуга – 2 (п. Турынино). ГРС 1 и 2 закольцованы. АГРС «Промплощадка» (д. Мстихино) автономно обслуживает районы Мстихино, Калуга-2, п. Резвань. Максимальная пропускная способность ГРС Калуга – 1 – 260 тыс. м3/час, ГРС Калуга – 2 – 300 тыс. м3/час, АГРС «Промплощадка» (д. Мстихино) – 30 тыс. м3/час.
Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления II категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Протяженность сетей газоснабжения составляет 2093,58 км.
Связь между ступенями предусматривается через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП – 69 шт, ШРП – 111 шт.).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (топливо для источников тепла);

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Таблица 7.4.1
Уровень газификации населённых пунктов городского округа «Город Калуга»

	№
	Группа сельских населенных пунктов
	Пункты газифицированы
	Пункты не газифицированы

	1
	Мстихенская
	д. Мстихино, с. Сосновый Бор, д. Плетеневка
	-

	2
	Шопинская
	д. Шопино, д. Рождествено, д. Воровая, д. Желыбино,
д. Чижовка, с. Шахты
	-

	3
	Ромодановская
	д. Колюпаново, д. Георгиевское, д. Андреевское, д. Животинки, д. Горенское, д. Сивково, д. Верхняя Вырка, с. Приокское лесничество,
д. Нижняя Вырка, д. Пучково, д. Тинино, с. Некрасово
	с. Подстанция Колюпановская, 

д. Калашников Хутор,
д. Переселенец

	4
	Муратовская
	жд. ст. Тихонова пустынь, с. Муратовка, п. Мирный, с. Рябинка, п. Зеленый, д. Юрьевка, д. Большая Каменка
	жд. ст. Горенская

	5
	Черносвитенская
	д. Бабенки, д. Белая, д. Карачево, д. Крутицы, с. Муратовского щебзавода, п. Новый, с. Пригородного лесничества, д. Березовка
	д. Горенское

	6
	Спаская
	с. Росва, д. Яглово, д. Угра, с. Спас, д. Городок, с. Козлово
	д. Николо-Лапиносово, д. Сокорево, д. Орешково

	7
	Новоильинская
	д. Жерело, д. Ильинка, д. Лихун, д. Матюнино
	д. Новосёлки, д. Марьино, д. Лобаново, д. Аргуново, с. Рожки

	8
	Ольговская
	д. Григоровка, д. Петрово, д. Починки д. Косарево, д. Заречье, д. Доможирово, д. Груздово, д. Уварово, д. Тимошево, д. Галкино, д. Канищево, д. Малая Каменка
	д. Макаровка


7.5. Электроснабжение

Услуги по передаче электрической энергии на территории городского округа осуществляет филиал «Калугаэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».  

Электроэнергия поставляется по линиям электропередач с напряжением 220, 110, 35, 10 и 6 кВ. Затем она распределяется по 32 подстанциям, нагрузка на которые в пиковые часы составляет 60-70%. Электроснабжение организовано при помощи кабельных и воздушных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций на низком уровне напряжения (6-10 киловольт).

Таблица 7.5.1
Перечень электрических подстанций,
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	Наименование подстанции
	Мощность установленных 

трансформаторов, МВА
	Год

ввода в эксплуатацию

	ПС 220/110/10 кВ

«ФКС Спутник»
	4АТх125
	2013 г.

	ПС 110/10/6 кВ

«Приокская»
	2х25
	1967 г.

	ПС 110/35/6 кВ

«Калуга»
	1х40; 1х31.5
	1951 г.

	ПС 110/10 кВ 

«Тихоново» (ж/д)
	1х15; 1х10
	-

	ПС 35/10 кВ 

«Муратовка»
	2х3.2
	1957 г.

	ПС 110/35/10 кВ 

«Галкино»
	2х25
	1986 г.

	ПС 110/10 кВ 

«Пегас»
	2х16
	1993 г.

	ПС 110/35/10 кВ 

«Азарово»
	1х25; 1х16; 1х10
	1957 г.

	ПС 110/10 кВ 

«Малинники»
	2х16
	1978 г.

	ПС 110/20 кВ 

«Автозавод» (аб.)
	2х63
	2010 г.

	ПС 35/6 кВ 

«Грабцево»
	2х4
	1988 г.

	ПС 110/10 кВ 

«ПРМЗ»
	2х16
	1994 г.

	ПС 110/10 кВ 

«Моторная» (аб.)
	1х40; 1х25
	-

	ПС 110/6 кВ 

«СДВ»
	2х16
	2000 г.

	ПС 110/35/6 кВ 

Железняки
	2х16
	1957 г.

	ПС 35/10 кВ 

«Мстихино» (аб.)
	2х4
	-

	ПС 110/10 кВ 

«Крутицы»
	2х16
	1992 г.

	ПС 35/6 кВ 

«Резвань»
	1х2.5
	2004 г.

	ПС 110/6 кВ 

«Анненки»
	2х15
	1980 г.

	ПС 35/6 кВ 

«Бор»
	1х5.6; 1х4
	1964 г.

	ПС 35/10 кВ 

«Куровская»
	2х2.5
	1982 г.

	ПС 110/10 кВ 

«Угорская» (аб.)
	1x24
	2011 г.

	ПС 110/35/10 кВ 

«Росва»
	2х25
	1981 г.

	ПС 110/10 кВ 

«Верховая»
	1x25
	2016 г.

	ПС 110/35/10 кВ 

«Квань»
	2х16
	1979 г.

	ПС 110/10 кВ 

«Гранат»
	2х40
	1985 г.

	ПС 35/10 кВ 

«Колюпаново»
	1х3.2; 1х4
	1964 г.

	ПС 110/10 кВ 

«Университет»
	2x16
	2020 г.

	ПС 110/6 кВ 

«Турынино» (аб.)
	2х25
	-

	ПС 110/10/6 кВ 

«Восход»
	2х25
	1971 г.

	ПС 110/35/6 кВ 

«Маяк»
	2х25
	1967 г.

	ПС 11/0/35/6 кВ 

«КМЗ» (аб.)
	1х20; 1х15
	-

	ПС 110/6 кВ 

«Дубрава»
	2х25 МВА
	1974 г.


Выработку электроэнергии на территории городского округа осуществляют три источника: ТЭЦ ОАО «КТЗ», Калужская ТЭЦ ПАО «Квадра», ТЭЦ № 107 Турынино.

7.6. Средства связи

Телефонизация

Услуги телефонной связи общего пользования предоставляются населению и организациям Калужским филиалом ПАО «Ростелеком». На телефонной сети Калуги действуют 4 АТС и 131 выносных концентраторов общей монтированной емкостью 96 995 номеров. Количество абонентов города составляет 54 772, в том числе 38 316 физические лица и 9676 юридические лица.

Характеристика автоматических телефонных станций:

- Электронная комбинированная ТЗУС/АТС типа EWSD. Адрес установки: г. Калуга, ул. Театральная, д. 38. В состав АТС входят 26 выносных концентраторов. Общая монтированная емкость 74 874 номера, возможность расширения имеется.

- Электронная АТС типа EWSD. Адрес установки: г. Калуга, б-р. Энтузиастов, д. 3. В состав АТС входят 6 выносных концентраторов. Общая монтированная емкость 10884 номера, возможность расширения имеется.

- Цифровая АТС типа SI-3000. Адрес установки: г. Калуга, ул. Театральная, д. 38. В состав АТС входят 99 выносных концентраторов. Общая монтированная емкость 11 224 номера, возможность расширения имеется.

- Цифровой комбинированный узел ТМгУС/ТЗУС/АТС типа vIMS Edge Iskratel. Адрес установки: г. Калуга, ул. Театральная, д.38. Монтированная номерная IP-емкость 13 номеров, возможность расширения имеется.

Связь между АТС осуществляется посредством волоконно-оптических линий связи. Выход абонентов Калуги на междугородную и внутризоновую сети осуществляется через комбинированный узел ТЗУС/АТС типа EWSD.

На смену традиционной телефонии приходят новые технологии, организованные по сети Интернет: «SIP телефония», «ОТА поверх GPON» и «Виртуальная АТС» для юридических лиц.

Радиофикация 

Услуги проводного радиовещания на территории г. Калуги предоставляются Калужским филиалом ПАО «Ростелеком» в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 723 от 19.06.1994 г.

Эфирное аналоговое радиовещание федеральных, региональных и сетевых программ, а также программ ВГТРК в составе пакета программ РТРС-1 цифрового эфирного наземного телевидения, осуществляется с радиотелевизионной передающей станции (РТПС) Калуга филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ».

Услуги проводного радиовещания предоставляются в цифровом формате «1Р-радио» на основе технологий BOJIC-FTTx посредством ресурсов своей сети передачи и не предусматривают возможности использования устаревших аналоговых технологий, изложенных в Правилах технической эксплуатации сетей проводного вещания, утвержденных Приказом Минсвязи РФ от 23 марта 1997 года № 44.

По сети проводного радиовещания Калужского филиала ПАО «Ростелеком» в г. Калуге ведется вещание радиопрограммы «Радио России». Источником сигнала является студия ГТРК «Калуга».

Количество абонентов сети проводного радиовещания в г. Калуге составляет 13 пользователей.

Телевидение

Трансляция пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2 цифрового эфирного наземного телевидения, а также региональной программы ТРК «Ника» в аналоговом формате, осуществляется с радиотелевизионной передающей станции (РТПС) Калуга филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ».
Услуги телевидения на территории г. Калуги предоставляются Калужским Филиалом ПАО «Ростелеком» в цифровом формате IPTV на основе технологий ВОЛС-FTTx посредством ресурсов своей сети передачи данных.

Услуги IPTV обеспечивают возможность вещания 270 телеканалов, в т.ч. 10 региональных.

8. Состояние окружающей среды

Город Калуга – один из крупных промышленных центров России, в котором сосредоточены предприятия машиностроения, приборостроения, ВПК, стройиндустрии, химической, деревообрабатывающей, пищевой промышленности. Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, подземное газохранилище оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в городе и на прилегающих территориях.
8.1. Состояние воздушного бассейна

В городе остро стоит проблема загрязнения воздушного бассейна. Большое количество стационарных и передвижных источников выбросов, повышенный потенциал загрязнения атмосферы, сложные орографические условия обусловливают высокий уровень загрязнения приземного слоя воздуха на значительной по площади территории города. По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области отмечен рост показателей загрязнения атмосферного воздуха в г. Калуге, главным образом, от передвижных источников (автотранспорт).

Основные источники загрязнения воздуха в Калуге - это выбросы предприятий и автомобилей. Предприятия города выбрасывают в атмосферу около 8,39 тысяч тонн загрязняющих веществ двухсот сорока шести наименований. Более 70% этих выбросов приходится на три вещества - оксид углерода, диоксид азота и метан. Остальные 240 видов загрязняющих веществ составляют примерно 27% от общего объёма выбросов.

Калуга лидирует по объему выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в области. Больше всего загрязняют воздух предприятия, такие как МУП «Калугатеплосеть», Калужский турбинный завод, Газпром ПХГ и другие.
Несмотря на появление новых предприятий, выбросы промышленности Калуги на протяжении последних лет достаточно стабильны, поскольку на новых предприятиях применяются современные материалы, технологии и системы пылегазоочистки, а традиционные заводы, работают над модернизацией технологического оборудования и процессов, а также над внедрением современного очистного оборудования.

Количество городских предприятий, нарушающих нормативы выбросов загрязняющих веществ в последнее время достаточно стабильно и составляет 2–3% от всех предприятий, имеющих выбросы в атмосферу. Основными компонентам, выбрасываемыми в атмосферу предприятиями–нарушителями, является пыль различного состава, диоксид азота и компоненты нефтепродуктов. 

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферы. Основными компонентами, загрязняющими атмосферный воздух и содержащимися в выбросах автотранспорта, являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и диоксид серы. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха и воздействия на организм человека.

Выбросы городского транспорта, по экспертным оценкам, составляют 75% от всех выбросов в атмосферу, и в отличие от промышленных, распределены по всей территории города. Наибольшие выбросы наблюдаются в районах скопления машин: на перекрестках, у светофоров, в пробках.

Выбросы загрязняющих веществ - это нагрузка на атмосферу. Рассеиваясь, они создают концентрации компонентов в приземном слое, которые могут находиться в пределах нормативных (безопасных) значений, а могут превышать их. Превышение нормативных уровней создает сверхнормативное загрязнение воздуха. В 2012 г. сверхнормативное загрязнение воздуха прогнозировалось по 10 веществам (4% всех выбрасываемых веществ). Основные вещества с наибольшим превышением нормативных уровней приведены в таблице 8.1.1
Таблица 8.1.1
Основные вещества, концентрации которых превышают нормативные значения (ПДК) на территории города

	Вещество
	Нормативное значение ПДК
	Наибольшее превышение ПДК (раз)

	Азота диоксид
	0,2
	До 6,1

	Пыль различного состава
	От 0,03 до 0,5
	До 4,1

	Ксилол
	0,2
	До 2,4

	Бензол
	0,3
	До 1,6


Очаги сверхнормативного загрязнения большинства веществ локализованы в районе объектов, их выбрасывающих. В то же время загрязнение диоксидом азота распространяется на всю территорию города, поскольку этот компонент присутствует как в выбросах промышленности, так и в выбросах городского транспорта.

В целом по городу состояние воздушного бассейна оценивается как напряженное, требующее проведения технических, технологических и планировочных мероприятий по снижению уровня загрязнения и оздоровлению экологической обстановки. Важную роль в обеспечении благоприятной среды проживания играет соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, организация и обустройство санитарно-защитных зон предприятий.

8.2. Состояние водных ресурсов

Реки города Ока, Яченка, Киевка, Терепец и Яченское водохранилище по гидрохимическим показателям относятся к умеренно-загрязненным и загрязненным. В последние годы отмечается увеличение уровня загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами, продуктами коррозии, нефтепродуктами, соединениями фенола, сульфатами и хлоридами. 

Калужский ЦГМС – Филиал ФГБУ «Центральное УГМС» проводит исследования химического состава поверхностных вод на территории городского округа на р. Оке – у г.  Калуги (0,5 км выше сброса сточных вод свх. им. Циолковского и 0,6 км ниже г. Калуга, 1 км выше впадения р. Калужка).

Река Ока, один из крупнейших притоков реки Волги, характеризуется стабильным загрязнением воды на территории Калужской области. Качество воды в фоновых и контрольных створах оценивается как «загрязненная» и «очень загрязненная». Превышения предельно допустимых концентраций были зафиксированы по 7 из 14 показателей. Основными загрязняющими веществами являются железо и медь. Их концентрация классифицируется как «характерная» и «тяготеющая к низкому уровню». В контрольном створе загрязнение органическими веществами, аммиачным и нитритным азотом, а также фенолами возрастает от «неустойчивого» до «характерного», оставаясь на низком уровне. Значительных изменений среднегодовых значений загрязняющих веществ в фоновом створе не обнаружено. В отчетном году случаев «высокого» и «экстремально высокого» загрязнения не зарегистрировано.

По заказу министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области ООО Фирма «Экоаналитика» выполняет работу «Осуществление государственного мониторинга водных объектов Калужской области в части полномочий субъекта Федерации», в рамках которой сформирована сеть наблюдений, включающая места контроля качества воды в водных объектах.
По данным ООО «Экоаналитика»
 проводится мониторинг рек, протекающих по территории города и его окрестностей. С 2001 г. этот вид мониторинга является для города ежегодным. 

Мониторинг рек проводился один раз в месяц с апреля по сентябрь, а контроль ливневых стоков - два раза за сезон наблюдений. Сеть мониторинга включает 13 створов наблюдений. При этом в Терепец входит 4 выпуска, в Яченку - 2 выпуска, в Оку - 6 выпусков и в Киевку - 3 выпуска. В Яченское водохранилище сбрасываются ливневые воды из 13 выпусков, из которых 11 выпусков - с полотна дороги, проходящей по набережной. То есть мониторинг осуществляется менее чем на половине выпусков. Контролируются следующие показатели качества воды: взвешенные вещества, общая минерализация, растворенный в воде кислород, БПК, ХПК, фенолы, нефтепродукты, азот нитритов, азот нитратов, азот аммонийный, железо общее, медь, цинк, никель, марганец, хлориды, сульфаты.

Результаты мониторинга показывают, что наиболее значимыми загрязняющими веществами водной среды рек являются: БПК, азот аммонийный, азот нитритов, фосфаты, нефтепродукты, медь, цинк. Уровень загрязнения воды изменяется в течение сезона наблюдений. В отдельные месяцы он может многократно превышать значения ПДК и средние значения за сезон наблюдений. Наибольшие нагрузки на водные объекты наблюдаются:

- р. Терепец - в местах сброса промышленных предприятий КАДВИ, Калугаприбор, КЗАЭ;

- место впадения р. Терепец в р. Яченка - в месте сброса КТЗ;

- Яченское водохранилище - по БПК в летние месяцы во время цветения воды.

По результатам мониторинга, вода в исследованных объектах характеризуется, в основном, как «загрязненная», а в реке Киевке и Терепце на выходе из промзоны (Пиломатериалы) как «грязная».

Кроме того, на состояние поверхностных вод оказывают влияние дополнительные источники загрязнения и деградации рек:

- заторы из поваленных деревьев, кустов, пластиковых бутылок, упаковочных материалов и других отходов, загрязняющих реки продуктами гниения и создающие преграды для прохождения воды в периоды половодья и ливневых дождей.

- свалки бытового мусора и пищевых отходов на берегах и береговых склонах рек, создаваемые жителями прибрежных домов и членами гаражных кооперативов. Во время дождей образующиеся в свалках загрязняющие вещества смываются в реку и являются источниками как временного, так и длительного загрязнения. 

- бесконтрольное проведение строительных работ в водоохранных зонах и прибрежных полосах рек, сопровождаемое нагромождением насыпных крутых откосов, а иногда и засыпкой русел, что приводит к заилению русел рек, изменению их водного режима, солевого состава вод и созданию условий подтопления прибрежных территорий во время половодья и ливней.

К поверхностным водоемам также относятся озера, пруды и обводненные карьеры. Было обследовано 46 водоемов на соответствие воды культурно-бытового назначения. Большинство из них оказались непригодными для рекреационных целей из-за физико-химических и микробиологических показателей. Только 10 водоемов оказались безопасными для использования.

На территории городского округа имеется значительное количество родников, также используемых гражданами. Работы по исследованию качества воды в родниках городского округа проводятся ежегодно предприятием «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии» (ИЛКППЭ) и финансируются Городской управой г. Калуга. По данным Лаборатории, на протяжении многих лет качество воды в родниках ухудшается, и количество родников с чистой водой становится все меньше 
На состояние подземных вод большое влияние оказывают свойства и состояние геологической среды. Известняки Окско-Тарусского горизонта, пески Нижнетульского горизонта и известняки Упинского водоносного горизонта характеризуются слабой защищенностью подземных вод от поверхностного загрязнения, что определяет потенциальную опасность загрязнения водоносных горизонтов. 

Крайне негативное воздействие на состояние геологической среды и подземные воды оказывает Калужское подземное газохранилище, расположенное в районе д. Мстихино. В течение периода эксплуатации газохранилища произошло насыщение газом водоносных горизонтов, залегающих над продуктивным пластом, образовалась стабильная газовая залежь, которая служит аккумулятором утечек. Именно здесь сформировался участок газогеохимической аномалии – повышенного содержания углеводородных газов в зоне аэрации. 

Снижение уровня подземных вод в результате интенсивного водоотбора из Упинского и Нижнетульского водоносных горизонтов приводит к осушению болот в долине реки Яченка, на территории Калужского городского бора, исчезновению родников, падению уровней воды в колодцах, увеличению минерализации воды за счет подтягивания вод из нижних горизонтов.

8.3. Состояние почв

Объектами, влияющими на состояние почвенного покрова на территории городского округа, являются кладбища, скотомогильники и промышленные предприятия. 

По данным Управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги на территории городского округа «Город Калуга» расположено 24 гражданских кладбища и 1 воинское (характеристика существующих мест захоронения см. в таблице 5.3.19.)

Согласно данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области на территории городского округа зарегистрировано одно место уничтожения и утилизации биологических отходов (далее – скотомогильник). Скотомогильник расположен на территории закрытого полигона ТКО (Ждамирово) представляет собой три биометрические ямы. Скотомогильник не действует, дата первого уничтожения биологических отходов 2000 год, дата последнего уничтожения 2014 год. Данный скотомогильник после комиссионного обследования внесен в «Реестр мест уничтожения и утилизации биологических отходов, расположенных на территории Калужской области» и планируется к ликвидации после выделения финансирования из областного бюджета.
Зарегистрированных в установленном порядке сибиреязвенные захоронений на территории городского округа отсутствуют.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях обустроены дворовые стокоприемники с водонепроницаемым заглубленным выгребом, в наземной части имеющие крышки и с решеткой для отделения твердых фракций. Выгребы очищаются по мере необходимости, но не ранее одного раза в полгода.

Снег вывозится на три снегосвалки, расположенные: в районе Правобережья, за промплощадкой завода «Элмат»; в разработанном карьере за пос. Силикатным; в районе д. Ольговки между автодорогой на кладбище в д. Литвиново и технологической дорогой Ольговского кирпичного завода.

8.4. Санитарная очистка территории

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора с территории городского округа, а также очистка территории населенных пунктов относится к вопросам местного значения.

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с территории городского округа в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам. Вывоз ТКО осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО и направляется на сортировку и дальнейшее захоронение в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Калужской области. Обращение с иными видами отходов осуществляется операторами, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 (ред. от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.13684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» осуществлять сбор ТКО:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 °С и ежедневно при температуре выше +5 °С;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Таблица 8.4.1
Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами 
расположенные на территории городского округа «Город Калуга»

	№

п/п
	Наименование объекта
	Фактический адрес объекта

	1
	Сортировка ООО «КЗПАТ»
	г. Калуга, ул. Городесткая, 27а 

	2
	Мусоросортировочный комплекс с производством альтернативного топлива RDF ООО "КЗПАТ"
	г. Калуга. район ул. Городенская

	3
	Сортировка ООО «Прогресс-Транспортные технологии»
	г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 39 стр. 62 

	4
	Объект обработки ООО "Технологии переработки"
	г. Калуга, ул. Родниковая, 87а

	5
	Объект обработки ООО "Калужский областной водоканал”
	г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80

	6
	Объект обработки ООО "НПП "Экопрогресс"
	г. Калуга, пр. 1-й Академический, д. 13

	7
	Объект обработки АО "Калугаприбор”
	г. Калуга, ул. Московская, д. 249

	8
	Объект обработки ООО "ЭКО-Стандарт"
	г. Калуга, ул. Железняки, д. 35

	9
	Объект обработки ИП Моисеев Б.М
	г. Калуга, пер. Аэропортовский, д. 11

	10
	Объект обработки 

ООО "ЭКО- ИНДУСТРИЯ"
	г. Калуга, ул. Хрустальная, д.22;

г. Калуга, пр. Новослободский, д. 14

	11
	Объект обработки ООО "КЛК"
	г. Калуга, ул. Промышленная, д. 132

	12
	Объект утилизации ЗАО ОНПЭЦ "Регион - Центр - Экология"
	г. Калуга, пер. Сельский, д.2а;

г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.57

	13
	Объект утилизации 

ООО "ЭКО-Стандарт"
	г. Калуга, ул. Железняки, д. 35

	14
	Объект утилизации ИП Моисеев Б М.
	г. Калуга, пер. Аэропортовский, д.11 (основная площадка)

г. Калуга. Киевский проезд, д. 11А (резервная площадка - взвешивание и первичный осмотр)

	15
	Объект утилизации ИП Авилычев В.В.
	г. Калуга, пер. Аэропортовский, д.11 (основная площадка)

г. Калуга, Киевский проезд, д. 11А (резервная площадка - взвешивание и первичный осмотр)

	16
	Объект обезвреживания ЗАО ОНПЭЦ "Регион - Центр - Экология"
	г. Калуга, пер. Сельский, д.2а


8.5. Физические факторы воздействия

Акустическое загрязнение
К серьезным экологическим проблемам современного города относится акустическое загрязнение, основным источником которого являются транспортные средства. Измеренные уровни шума превышают допустимые значения более чем в 3 раза на дорогах, имеющих высокую интенсивность движения всех видов транспорта с преобладанием грузового, плохое состояние дорожного покрытия и почти полное отсутствие зеленых насаждений. В городе Калуге это улицы Поселковая, Герцена, Огарева, Труда, Достоевского, Октябрьская, Кутузова, Механизаторов, Степной проезд, Пролетарская.

Уровень шума определяется не только транспортными потоками, но и планировочными особенностями. Узкая проезжая часть большей части центральных улиц, узкие тротуары не позволяют изолировать жилую застройку от транспортного шума. Например, ул. Театральная даже в пешеходной своей части не удовлетворяет санитарным нормам. Большинство детских дошкольных учреждений, школ, училищ, больниц и поликлиник города расположены вблизи проезжей части, что приводит к многократному превышению допустимого уровня шума. 

Одной из основных причин повышенного уровня шумового загрязнения является нерациональное распределение транспортных потоков по улицам города, а также практически полное отсутствие организации противошумовых мероприятий. Для решения данной проблемы в первую очередь необходимо перераспределение транспортных нагрузок, особенно в центральной части города, озеленение примагистральных территорий.
Электромагнитная обстановка

Основными источниками электромагнитного воздействия в городе являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

9. Зоны с особыми условиями использования территорий

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- придорожные полосы;

- приаэродромная территория;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- pоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- лесопарковые зоны и зелёные зоны;

- охранные зоны вокруг стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением.
Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и техническими регламентами.
Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. (приложение 7)
Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками воздействия на атмосферный воздух, проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта санитарно-защитной зоны.

Согласно СанПиН установлены следующие нормативные размеры СЗЗ: для объектов I класса опасности 1000 м; II – 500 м; III – 300 м; IV – 100 м; V – 50 м. 

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области на сегодняшний день санитарно-эпидемиологические заключения выданы по 85 проекту санитарно-защитных зон промышленных объектов и предприятий городского округа (приложение 10). Границы санитарно-защитных зон отражены в полном объеме на карте границ зон с особыми условиями использования территории.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1. /2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиНу 2.2.1. /2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция» СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*. Санитарные разрывы от автомобильных дорог установлены 50 - 100 м, в зависимости от категории дорог, от железнодорожных путей – 100 м. 

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций 

Определяются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1. /2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиНу 2.2.1. /2.1.1.1200–03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*; СНиП 2.05.06–85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (ред. от 18.02.2023) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69‑ФЗ (ред. от 18.03.2023) «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126‑ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

Придорожные полосы 

Устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

Приаэродромная территория

Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево) отражена на карте границ зон с особыми условиями использования территории (приаэродромная территория).

Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево) установлена по внешним границам семи подзон выделенных на основании статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утвержден Правительством Российской Федерации (постановление от 02.12.2017 № 1460 (ред. от 24.01.2023)). Границы приаэродромной территории и подзон установлены Приказом Росавиации от 12.04.2024 № 377-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2024 N 78206).

Перечень населенных пунктов, попадающих в границы приаэродромной территории: г. Калуга, д. Аргуново, д. Бабенки, д. Белая, д. Берёзовка, д. Большая Каменка, д. Воровая, д. Галкино, д. Георгиевское, д. Горенское, д. Григоровка, д. Груздово, д. Доможирово, д. Жерело, д. Заречье, д. Ильинка, д. Калашников Хутор, д. Канищево, д. Карачево, д. Колюпаново, д. Косарево, д. Крутицы, д. Лихун, д. Лобаново, д. Малая Каменка, д. Марьино, д. Матюнино, д. Мстихино, д. Новоселки, д. Петрово, д. Починки, д. Пучково, д. Рождествено, д. Тимошево, д. Тинино, д. Уварово, д. Чижовка, д. Шопино, д. Юрьевка, п. Новый, с. Муратовка, с. Муратовского щебзавода, с. Некрасово, с. Пригородного лесничества, с. Приокское лесничество, с. Шахты

В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево) устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности):

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в границах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево)

Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево):

Таблица 9.1.

	Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности
	Обоснование ограничений

	В границах первой подзоны запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
	1. Подпункт 1 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ.

3. Подпункт "а" пункта 1(1) Положения.


Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево):

Таблица 9.2.

	Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности
	Обоснование ограничений

	В границах второй подзоны запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта.
	1. Подпункт 2 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

2. Подпункт 2 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ.

3. Подпункт "а" пункта 1(1) Положения.


Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево):
Таблица 9.3.

	Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности
	Обоснование ограничений

	1. В границах третьей подзоны запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, приведенные в пункте 2 настоящей таблицы.

2. Строительство и реконструкция зданий, сооружений в границах третьей подзоны разрешается только после определения максимально допустимой высоты здания, сооружения в зависимости от местоположения путем проведения соответствующих расчетов в соответствии с требованиями ФАП-262 с учетом следующих абсолютных высот ограничения объектов в Балтийской системе высот 1977 года <5>:
	1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ.

3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения.

	Зона 1 252,90 м.
	

	Зона 2 от 252,90 м до 277,90 м.
	

	Зона 3 от 277,90 м до 302,90 м.
	

	Зона 4 от 302,90 м до 327,90 м.
	

	Зона 5 от 327,90 м до 352,90 м.
	

	Зона 6 352,90 м.
	

	Зона 7 от 187,08 до 252,90 м.
	

	Зона 8. Наклонные поверхности ограничения препятствий с курса 13:
	

	сектор 1.1 от 202,74 м до 202,10 м;
	

	сектор 1.2 от 202,10 м до 212,90 м;
	

	сектор 2 от 202,90 м до 212,90 м;
	

	сектор 3 от 202,90 м до 202,46 м;
	

	сектор 4.1 от 202,74 м до 202,10 м;
	

	сектор 4.2 от 202,10 м до 212,90 м;
	

	сектор 5 от 212,90 м до 222,90 м;
	

	сектор 6 от 212,90 м до 222,90 м;
	

	сектор 7 от 209,46 м до 217,46 м;
	

	сектор 8 от 212,90 м до 222,90 м;
	

	сектор 9 от 212,90 м до 222,90 м;
	

	сектор 10 от 222,90 м до 232,90 м;
	

	сектор 11 от 222,90 м до 232,90 м;
	

	сектор 12 от 217,46 м до 225,46 м;
	

	сектор 13 от 222,90 м до 232,90 м;
	

	сектор 14 от 222,90 м до 232,90 м;
	

	сектор 15 от 232,90 м до 242,90 м;
	

	сектор 16 от 232,90 м до 242,90 м;
	

	сектор 17 от 225,46 м до 233,46 м;
	

	сектор 18 от 232,90 м до 242,90 м;
	

	сектор 19 от 232,90 м до 242,90 м;
	

	сектор 20 от 242,90 м до 252,90 м;
	

	сектор 21 от 242,90 м до 252,90 м;
	

	сектор 22 от 233,46 м до 241,46 м;
	

	сектор 23 от 242,90 м до 252,90 м;
	

	сектор 24 от 242,90 м до 252,90 м;
	

	сектор 25 252,90 м;
	

	сектор 26 от 241,46 м до 249,46 м;
	

	сектор 27 252,90 м;
	

	сектор 28 252,90 м;
	

	сектор 29 от 249,46 м до 252,90 м;
	

	сектор 30 252,90 м;
	

	сектор 31 от 252,90 м до 259,34 м;
	

	сектор 32 от 252,90 м до 255,90 м;
	

	сектор 33 от 252,90 м до 259,34 м;
	

	сектор 34 от 259,34 м до 284,60 м;
	

	сектор 35 от 255,90 м до 273,46 м;
	

	сектор 36 от 259,34 м до 284,60 м;
	

	сектор 37 от 284,60 м до 309,87 м;
	

	сектор 38 от 273,43 м до 281,46 м;
	

	сектор 39 от 284,60 м до 309,87 м;
	

	сектор 40 от 309,87 м до 325,40 м;
	

	сектор 41 от 281,46 м до 289,46 м;
	

	сектор 42 от 309,87 м до 325,40 м;
	

	сектор 43 от 325,40 м до 337,90 м;
	

	сектор 44 от 289,46 м до 297,46 м;
	

	сектор 45 от 325,40 м до 337,90 м;
	

	сектор 46 от 337,90 м до 350,40 м;
	

	сектор 47 от 297,46 м до 305,46 м;
	

	сектор 48 от 337,90 м до 350,40 м;
	

	сектор 49.1 от 350,40 м до 352,90 м;
	

	сектор 49.2 352,90 м;
	

	сектор 50.1 от 305,46 м до 307,06 м;
	

	сектор 50.2 от 307,06 м до 313,46 м;
	

	сектор 51.1 от 350,40 м до 352,90 м;
	

	сектор 51.2 352,90 м;
	

	сектор 52 352,90 м;
	

	сектор 53 от 313,46 м до 321,46 м;
	

	сектор 54 352,90 м;
	

	сектор 55 352,90 м;
	

	сектор 56 от 321,46 м до 329,46 м;
	

	сектор 57 352,90 м;
	

	сектор 58 352,90 м;
	

	сектор 59 от 329,46 м до 337,46 м;
	

	сектор 60 352,90 м;
	

	сектор 61 352,90 м;
	

	сектор 62 от 337,46 м до 345,46 м;
	

	сектор 63 352,90 м;
	

	сектор 64 352,90 м;
	

	сектор 65 от 345,46 м до 352,90 м;
	

	сектор 66 352,90 м;
	

	сектор 67 352,90 м;
	

	сектор 68 352,90 м;
	

	сектор 69 352,90 м;
	

	сектор 70 352,90 м;
	

	сектор 71 352,90 м;
	

	сектор 72 352,90 м;
	

	сектор 73 352,90 м;
	

	сектор 74 352,90 м;
	

	сектор 75 352,90 м;
	

	сектор 76 352,90 м;
	

	сектор 77 352,90 м;
	

	сектор 78 352,90 м;
	

	сектор 79 352,90 м;
	

	сектор 80 352,90 м;
	

	сектор 81 352,90 м;
	

	сектор 82 352,90 м;
	

	сектор 83 352,90 м;
	

	сектор 84 352,90 м;
	

	сектор 85 352,90 м;
	

	сектор 86 352,90 м;
	

	сектор 87 352,90 м;
	

	сектор 88 352,90 м;
	

	сектор 89 352,90 м;
	

	сектор 90 352,90 м;
	

	сектор 91 352,90 м;
	

	сектор 92 352,90 м;
	

	сектор 93 352,90 м;
	

	сектор 94 352,90 м;
	

	сектор 95 352,90 м;
	

	сектор 96 352,90 м;
	

	сектор 97 352,90 м;
	

	сектор 98 352,90 м;
	

	сектор 99 352,90 м;
	

	сектор 100 от 352,90 м до 442,90 м;
	

	Зона 8. Наклонные поверхности ограничения препятствий с курса 31:
	

	сектор 1.1 от 187,08 м до 185,89 м;
	

	сектор 1.2 от 185,89 м до 197,40 м;
	

	сектор 2 от 187,40 м до 197,40 м;
	

	сектор 3 от 187,40 м до 193,96 м;
	

	сектор 4.1 от 187,08 м до 185,89 м;
	

	сектор 4.2 от 185,89 м до 197,40 м;
	

	сектор 5 от 197,40 м до 207,40 м;
	

	сектор 6 от 197,40 м до 207,40 м;
	

	сектор 7 от 193,63 м до 201,96 м;
	

	сектор 8 от 197,40 м до 207,40 м;
	

	сектор 9 от 197,40 м до 207,40 м;
	

	сектор 10 от 207,40 м до 217,40 м;
	

	сектор 11 от 207,40 м до 217,40 м;
	

	сектор 12 от 201,96 м до 209,96 м;
	

	сектор 13 от 207,40 м до 217,40 м;
	

	сектор 14 от 207,40 м до 217,40 м;
	

	сектор 15 от 217,40 м до 227,40 м;
	

	сектор 16 от 217,40 м до 227,40 м;
	

	сектор 17 от 209,96 м до 217,96 м;
	

	сектор 18 от 217,40 м до 227,40 м;
	

	сектор 19 от 217,40 м до 227,40 м;
	

	сектор 20 от 227,40 м до 237,40 м;
	

	сектор 21 от 227,40 м до 237,40 м;
	

	сектор 22 от 217,96 м до 225,96 м;
	

	сектор 23 от 227,40 м до 237,40 м;
	

	сектор 24 от 227,40 м до 237,40 м;
	

	сектор 25.1 от 237,40 м до 247,40 м;
	

	сектор 25 от 237,40 м до 247,40 м;
	

	сектор 26 от 225,96 м до 233,96 м;
	

	сектор 27 от 237,40 м до 247,40 м;
	

	сектор 27.1 от 237,40 м до 247,40 м;
	

	сектор 28.1 от 247,40 м до 252,90 м;
	

	сектор 28 от 247,40 м до 252,90 м;
	

	сектор 29 от 233,96 м до 241,96 м;
	

	сектор 30 от 247,40 м до 252,90 м;
	

	сектор 30.1 от 247,40 м до 252,90 м;
	

	сектор 31 от 252,90 м до 259,34 м;
	

	сектор 32 от 241,96 м до 249,96 м;
	

	сектор 33 от 252,90 м до 259,34 м;
	

	сектор 34 от 259,34 м до 284,60 м;
	

	сектор 35 от 249,96 м до 257,96 м;
	

	сектор 36 от 259,34 м до 284,60 м;
	

	сектор 37 от 284,60 м до 297,40 м;
	

	сектор 38 от 257,96 м до 265,96 м;
	

	сектор 39 от 284,60 м до 297,40 м;
	

	сектор 40 от 297,40 м до 309,90 м;
	

	сектор 41 от 265,96 м до 273,96 м;
	

	сектор 42 от 297,40 м до 309,90 м;
	

	сектор 43 от 309,90 м до 322,40 м;
	

	сектор 44 от 273,96 м до 281,96 м;
	

	сектор 45 от 309,90 м до 322,40 м;
	

	сектор 46 от 322,40 м до 334,90 м;
	

	сектор 47 от 281,96 м до 289,96 м;
	

	сектор 48 от 322,40 м до 334,90 м;
	

	сектор 49 от 334,90 м до 347,40 м;
	

	сектор 50 от 289,96 м до 297,96 м;
	

	сектор 51 от 334,90 м до 347,40 м;
	

	сектор 52.1 от 347,40 м до 352,90 м;
	

	сектор 53.1 от 297,96 м до 301,48 м;
	

	сектор 54.1 от 347,40 м до 352,90 м;
	

	сектор 52.2 352,90 м;
	

	сектор 53.2 от 301,48 м до 305,96 м;
	

	сектор 54.2 352,90 м;
	

	сектор 55 352,90 м;
	

	сектор 56 от 305,96 м до 313,96 м;
	

	сектор 57 352,90 м;
	

	сектор 58 352,90 м;
	

	сектор 59 от 313,96 м до 321,96 м;
	

	сектор 60 352,90 м;
	

	сектор 61 352,90 м;
	

	сектор 62 от 321,96 м до 329,96 м;
	

	сектор 63 352,90 м;
	

	сектор 64 352,90 м;
	

	сектор 65 от 329,96 м до 337,96 м;
	

	сектор 66 352,90 м;
	

	сектор 67 352,90 м;
	

	сектор 68 от 337,96 м до 345,96 м;
	

	сектор 69 352,90 м;
	

	сектор 70 352,90 м;
	

	сектор 71 от 345,96 м до 352,90 м;
	

	сектор 72 352,90 м;
	

	сектор 73 352,90 м;
	

	сектор 74 352,90 м;
	

	сектор 75 352,90 м;
	

	сектор 76 352,90 м;
	

	сектор 77 352,90 м;
	

	сектор 78 352,90 м;
	

	сектор 79 352,90 м;
	

	сектор 80 352,90 м;
	

	сектор 81 352,90 м;
	

	сектор 82 352,90 м;
	

	сектор 83 352,90 м;
	

	сектор 84 352,90 м;
	

	сектор 85 352,90 м;
	

	сектор 86 352,90 м;
	

	сектор 87 352,90 м;
	

	сектор 88 352,90 м;
	

	сектор 89 352,90 м;
	

	сектор 90 352,90 м;
	

	сектор 91 352,90 м;
	

	сектор 92 352,90 м;
	

	сектор 93 352,90 м;
	

	сектор 94 352,90 м;
	

	сектор 95 352,90 м;
	

	сектор 96 352,90 м;
	

	сектор 97 352,90 м;
	

	сектор 98 352,90 м;
	

	сектор 99 352,90 м;
	

	сектор 100 от 352,90 м до 427,40 м.
	


Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево), в которой в соответствии с постановлением Правительства N 1240 абсолютная высота ограничения объектов устанавливается в Балтийской системе высот 1977 года:

Таблица 9.4.

	Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности
	Обоснование ограничений

	1. В границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

2. В границах четвертой подзоны запрещается без согласования с оператором аэродрома размещение объектов, превышающих следующие абсолютные высотные ограничения:
	1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ.

3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения.

	сектор 1 от уровня земли;
	

	сектор 2 от 193,4 м до 202,4 м;
	

	сектор 3 от 202,4 м до 208,2 м;
	

	сектор 4 от 196,0 м до 200,4 м;
	

	сектор 5 от 200,4 м до 205,3 м;
	

	сектор 6 от 207,3 м до 213,4 м;
	

	сектор 7 от 213,4 м до 216,0 м;
	

	сектор 8 от 193,4 м до 202,4 м;
	

	сектор 9 от 202,4 м до 216,0 м;
	

	сектор 10 от 196,0 м до 200,4 м;
	

	сектор 11 от 200,4 м до 205,3 м;
	

	сектор 12 от 205,3 до 206,9 м;
	

	сектор 13 от 207,3 м до 213,4 м;
	

	сектор 14 от 213,4 м до 216,0 м;
	

	сектор 15 205,3 м;
	

	сектор 16 от 205,3 м до 206,0 м;
	

	сектор 17 от 205,3 м до 207,3 м;
	

	сектор 18 от 207,3 до 208, 0 м;
	

	сектор 19 от 208,0 м до 208,2 м;
	

	сектор 20 от 207,3 м до 216,0 м;
	

	сектор 21 от 216,0 м до 217,9 м;
	

	сектор 22 205,3 м;
	

	сектор 23 от 205,3 м до 207,3 м;
	

	сектор 24 от 207,3 м до 208,0 м;
	

	сектор 25 от 208,0 м до 208,2 м;
	

	сектор 26 от 207,3 м до 216,0 м;
	

	сектор 27 от 216,0 м до 217,9 м;
	

	сектор 28 от 216,0 м до 224,6 м;
	

	сектор 29 от 216,0 м до 224,6 м;
	

	сектор 30 от 224,6 м до 226,6 м;
	

	сектор 31 от 224,6 м до 229,0 м;
	

	сектор 32 от 229,0 м до 233,4 м;
	

	сектор 33 от 233,4 м до 237,7 м;
	

	сектор 34 от 237,7 м до 242,1 м;
	

	сектор 35 от 242,1 м до 246,5 м;
	

	сектор 36 от 246,5 м до 250,8 м;
	

	сектор 37 от 250,8 м до 255,2 м;
	

	сектор 38 от 255,2 м до 259,6 м;
	

	сектор 39 от 259,6 м до 263,9 м;
	

	сектор 40 от 263,9 м до 268,3 м;
	

	сектор 41 от 268,3 м до 272,7 м;
	

	сектор 42 от 272,7 м до 277,0 м;
	

	сектор 43 от 277,0 м до 281,4 м;
	

	сектор 44 от 281,4 м до 285,8 м;
	

	сектор 45 от 285,8 м до 290,1 м;
	

	сектор 46 от 290,1 м до 294,5 м;
	

	сектор 47 от 294,5 м до 298,9 м;
	

	сектор 48 от 298,9 м до 303,2 м;
	

	сектор 49 от 303,2 м до 307,6 м;
	

	сектор 50 от 307,6 м до 311,9 м;
	

	сектор 51 от 311,9 м до 316,3 м;
	

	сектор 52 от 316,3 м до 320,7 м;
	

	сектор 53 от 320,7 м до 325,0 м;
	

	сектор 54 от 325,0 м до 329,4 м;
	

	сектор 55 от 329,4 м до 333,8 м;
	

	сектор 56 от 333,8 м до 338,1 м;
	

	сектор 57 от 338,1 м до 342,5 м;
	

	сектор 58 201,6 м;
	

	сектор 59 от 188,6 м до 195,1 м;
	

	сектор 60 от 195,1 м до 203,6 м;
	

	сектор 61 от 203,6 м до 204,6 м;
	

	сектор 62 от 223,3 м до 225,2 м;
	

	сектор 63 от 192,3 м до 195,1 м;
	

	сектор 64 от 195,1 м до 203,6 м;
	

	сектор 65 от 203,6 м до 204,6 м;
	

	сектор 66 от 223,3 м до 225,2 м;
	

	сектор 67 от 192,1 м до 193,9 м;
	

	сектор 68 от 193,9 м до 200,4 м;
	

	сектор 69 181,4 м;
	

	сектор 70 от 196,6 м до 206,9 м;
	

	сектор 71 от 206,9 м до 213,4 м;
	

	сектор 72 от 213,4 м до 219,9 м;
	

	сектор 73 от 219,9 м до 226,4 м;
	

	сектор 74 от 226,4 м до 232,9 м;
	

	сектор 75 от 232,9 м до 239,4 м;
	

	сектор 76 от 239,4 м до 245,9 м;
	

	сектор 77 от 245,9 м до 252,4 м;
	

	сектор 78 от 252,4 м до 258,9 м;
	

	сектор 79 от 258,9 м до 265,4 м;
	

	сектор 80 от 265,4 м до 271,9 м;
	

	сектор 81 от 271,9 м до 278,4 м;
	

	сектор 82 от 278,4 м до 284,9 м;
	

	сектор 83 от 284,9 м до 291,4 м;
	

	сектор 84 от 342,5 м до 682,4 м;
	

	сектор 85 от 682,4 м до 697,4 м;
	

	сектор 86 от 697,4 м до 712,4 м;
	

	сектор 87 от 712,4 м до 723,8 м;
	

	сектор 88 от 342,5 м до 401,9 м;
	

	сектор 89 от 401,9 м до 408,4 м;
	

	сектор 90 от 408,4 м до 414,9 м;
	

	сектор 91 от 414,9 м до 419,8 м;
	

	сектор 92 от 342,5 м до 369,4 м;
	

	сектор 93 от 369,4 м до 375,9 м;
	

	сектор 94 от 375,9 м до 382,4 м;
	

	сектор 95 от 382,4 м до 385,8 м;
	

	сектор 96 от 342,5 м до 401,9 м;
	

	сектор 97 от 401,9 м до 408,4 м;
	

	сектор 98 от 408,4 м до 414,9 м;
	

	сектор 99 от 414,9 м до 419,8 м;
	

	сектор 100 от 342,5 м до 682,4 м;
	

	сектор 101 от 682,4 м до 697,4 м;
	

	сектор 102 от 697,4 м до 712,4 м;
	

	сектор 103 от 712,4 м до 723,8 м.
	


Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево):

Таблица 9.5.

	Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности
	Обоснование ограничений

	1. В границах пятой подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты <6>, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

2. В границах пятой подзоны допускается эксплуатация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию, техническое перевооружение, консервация (далее - размещение) опасных производственных объектов при их соответствии установленным в пункте 3 настоящей таблицы ограничениям.

3. Максимальные радиусы зон поражения при происшествиях техногенного характера на опасных производственных объектах, находящихся в пятой подзоне, в которых размещение таких объектов возможно, не должны достигать:

по вертикали - высоты пролета воздушных судов (высота поверхности ограничения препятствий в третьей подзоне);

по горизонтали - внешних границ первой и второй подзон.

4. При невозможности соблюдения ограничений, предусмотренных пунктом 3 настоящей таблицы, размещение опасных производственных объектов должно выполняться на основании специальных технических условий, разработанных для конкретного объекта капитального строительства в соответствии с положениями приказа Минстроя России от 30 ноября 2020 г. N 734/пр "Об утверждении Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства" (зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61581) с изменениями, внесенными приказом Минстроя России от 22 октября 2021 г. N 774/пр (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2021 г., регистрационный N 66058) (далее - Приказ N 734) <7>, и (или) обоснования безопасности опасного производственного объекта, разрабатываемого на основании Федерального закона N 116-ФЗ.
	1. Подпункт 5 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

2. Подпункт 5 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ.

3. Подпункт "г" пункта 1(1) Положения.

4. Пункт 4 статьи 3 Федерального закона N 116-ФЗ.


Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево):

Таблица 9.6.

	Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности
	Обоснование ограничений

	1. В границах шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

2. Допускается размещать в границах шестой подзоны объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами в случае наличия заключения по результатам орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, и (или) достаточности мер защиты указанных объектов от привлечения и массового скопления птиц, проведенного в соответствии с пунктом 1(4) Положения.
	1. Подпункт 6 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

2. Подпункт 6 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ.

3. Подпункт "д" пункта 1(1), пункт 1(4) Положения.


Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево):

Таблица 9.7.

	Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности
	Обоснование ограничений

	В границах седьмой подзоны ввиду превышения уровня шумового воздействия в зоне запрета строительства нормируемых объектов запрещается размещать:

а) палаты больниц и санаториев, операционные больниц;

б) кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев;

в) классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории образовательных организаций, конференц-залы, читальные залы библиотек;

г) музыкальные классы;

д) жилые комнаты квартир, домов стационарных организаций социального обслуживания, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спальные помещения в школах-интернатах, дошкольных образовательных организациях, домов отдыха, пансионатов;

е) жилые комнаты общежитий и номера гостиниц;

ж) территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев;

з) территории, непосредственно прилегающие к зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций;

и) территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий;

к) площадки отдыха, функционально выделенные на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, площадки дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций.
	1. Подпункт 7 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

2. Подпункт 7 пункта 3 статьи 1 Федерального закона N 135-ФЗ.

3. Подпункт "е" пункта 1(1) Положения.

4. Пункт 4 статьи 1, пункт 7 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением N 2.


Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина водоохраной зоны, ширина прибрежных защитных полос и береговых полос рек городского округа указана в таблице 9.8.
Таблица 9.8.

Перечень основных водных объектов на территории городского округа «Город Калуга» с указанием размеров водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой полосы

	№

п/п
	Наименование водного объекта
	Длины водных объектов (км)
	Размер водоохранной зоны (м)
	Размер прибрежной защитной полосы (м)*
	Размер береговой полосы (м)

	1
	р. Ока
	1500
	200
	50
	20

	2
	р. Угра
	399
	200
	50
	20

	3
	р. Росвянка
	16
	100
	50
	20

	4
	р. Яченка
	31
	100
	50
	20

	5
	р. Терепец
	22
	100
	50
	20

	6
	р. Калужка
	31
	100
	50
	20

	7
	р. Киевка
	10
	50
	50
	5

	8
	р. Хворостянка
	7
	50
	50
	5

	9
	р. Жерелка
	9
	50
	50
	5

	10
	р. Грязинка
	9
	50
	50
	5

	11
	ручьи
	менее 10 км
	50
	50
	5


* Примечание: Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В силу масштаба в проекте Генерального плана прибрежная защитная полоса отображена шириной 50 м. Необходимо проведение дополнительной более детальной работы крупного масштаба по установлению точных границ прибрежной защитной полосы.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 8).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс и III пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др. 
Зоны охраны объектов культурного наследия

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проектов охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Калуги»

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий в границах зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с действующими проектами зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии).

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

В утвержденном и действующем в настоящее время проекте охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры г. Калуги установлены:

- Охранные зоны отдельных памятников истории и культуры и их ансамблей в центральной части г. Калуга, а также групповые охранные зоны;

- Зоны регулирования застройки по высоте (с ограничениями высоты застройки до 10, 15, 25м)

- Зоны охраны исторического (природного) ландшафта по левому и правому берегам р. Ока;

- Зону исторического ядра города (заповедной зоны);

- Зоны регламентирования застройки;

- Зона возможного археологического культурного слоя.

Информация об объектах культурного наследия городского округа и их зоны охраны представлена в разделе 4 настоящего тома.
Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в особо охраняемых природных территориях регламентируются Федеральным законом 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «Об особо охраняемых природных территориях» от и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Лесопарковые зоны и зеленые зоны

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1755 «Об утверждении правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 лесного кодекса РФ, и определения функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах»

 Согласно Лесному кодексу РФ, лесопарковые зоны используются в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов, зеленые зоны выделяются в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды. 

Охранные зоны вокруг стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г № 392 «Об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением».

Согласно пункта 2 положения охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.
На территории городского округа расположены два стационарных пункта государственной наблюдательной сети: 

- ул. Литвиновская (земельные участки 40:26:000099:103; 40:26:000099:185);

- ул. 2-я Набережная (земельный участок 40:26:000349:34).

Прочие планировочные ограничения

Зона затопления паводковыми водами 

Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности представляет собой территорию, затапливаемую с периодичностью один раз в сто лет паводком с наивысшим уровнем. Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Зона подтопления территории
Зона подтопления – это территория, как правило с неглубоким залеганием уровня грунтовых вод (до 2-5 м), на которой интенсивность притока поверхностных и грунтовых вод превышает интенсивность стока по поверхности, подземного оттока и потерь влаги на испарение. Подтопление территорий грунтовыми водами затрудняет застройку новых территорий, эксплуатацию уже застроенных территорий и ухудшает общие санитарные условия площадок.

Зоны месторождений полезных ископаемых 

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 (ред. от 12.12.2023) «О недрах» «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа, а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

10. Выводы комплексной оценки территории. Проблемы развития территории города. Основные направления комплексного развития территории города

1. Городской округ включает: город Калугу и 72 сельских населенных пункта. Территория городского округа в настоящее время расположена на обоих берегах реки Оки, которая во все исторические периоды была и осталась главной природной планировочной осью Калуги и до середины XIX в. выполняла роль важной водной торговой артерии.

2. В настоящее время городской округ - главный научно-производственный, культурный и образовательный центр Калужской области, один из главных центров современного производства и инновационного развития Центрального Федерального округа.

3. Территория городского округа характеризуется развитым транспортным комплексом, который представлен системами железнодорожного, автомобильного, авиационного и водного видов транспорта. 

4. В Калужской области и его административном центре активно и успешно развиваются современные производственные и инновационные виды деятельности. 

5. Организованы и функционируют три индустриальных парка. 

6. Территория города Калуги представляет собой наиболее освоенную, урбанизированную часть территории городского округа с развитой инфраструктурой - местами приложения труда, транспортными связями, полноценной системой обслуживания, инженерными системами.

7. Границы всех населенных пунктов городского округа описаны и внесены в состав сведений Единого государственного реестра недвижимости. Описание местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа «Город Калуга» размещено в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в карточке согласования проекта № 2970100002020302202209082.

8. Выводы планировочного анализа территорий сельских населенных пунктов:

- для сельских населенных пунктов в составе городского округа характерным является недостаточный уровень развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Населенные пункты, входящие в состав городского округа Калуга, имеют территориальные резервы для дальнейшего градостроительного развития, наиболее целесообразным является формирование здесь новых районов и площадок индивидуального жилищного строительства;
- необходим комплексный подход к благоустройству населенных пунктов – устройство удобных подъездов, развитие общественного транспорта, локальных инженерных систем, формирование территорий озеленения общего пользования, рекреации и спорта;
- целесообразным является создание условий для развития новых мест приложения труда для местного населения пригородных территорий.

9. В пределах городского округа располагается 14 особо охраняемые природные территорий представлены памятниками природы федерального и регионального значения, а также городскими парками, городскими скверами и памятниками живой природы местного значения.

10. Культурно-историческое наследие городского округа представлено 655 объектами культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленными объектами. Реализация полномочий в сфере сохранения и использования объектов культурного наследия на территории городского округа характеризуется следующими параметрами:

- границы территорий объектов культурного наследия установлены для 276 объектов. В настоящее время действуют утвержденные в 1983 г. охранные зоны и зоны регулирования застройки памятников истории и культуры г. Калуги и утвержденные в 2000 г. зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского;
- в целом, техническое состояние объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа характеризуется как удовлетворительное – значительное число памятников находится в удовлетворительном состоянии, ведется реставрация отдельных объектов, однако имеются памятники в аварийном состоянии и отдельные утраты;
- помимо текущей деятельности по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия (реставрационные, консервационные работы, спасательные археологические полевые работы и др.) в ближайшие годы потребуются существенные затраты на установление границ территорий памятников, корректировку или разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия и их утверждение. 

11. Социально-экономическое развитие городского округа характеризуется следующими факторами:

- современная демографическая ситуация характеризуется улучшением основных демографических показателей: низкий уровень смертности населения и положительное сальдо миграции, что обусловило постепенные рост численности населения в последние 10 лет;
- рынок труда отличается повышенной стабильностью благодаря концентрации в городе большого числа крупных и средних предприятий и организаций (рабочих мест). Рынок труда характеризуется высокой степенью подвижности, что связано с высок уровнем развития транспортного сообщения, способствующего расширению трудовых маятниковых миграционных процессов как в сторону г. Калуга (в том числе из районов Калужской области), так и из Калуги в сторону Москвы. В структуре занятости по крупным и средним предприятиям 33,8 % приходится на обрабатывающие производства. Численность и доля официально зарегистрированных безработных находятся на минимальном уровне, обычно характерном для сбалансировано развивающейся экономической ситуации;
- город Калуга является крупным промышленным центром, специализация промышленного комплекса характеризуется многоотраслевой структурой. Удельный вес города в общем объеме выпуска промышленной продукции по области составляет порядка 60 %. Ведущими отраслями промышленности являются машиностроение и металлообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов. Важную роль в развитии промышленного комплекса играют предприятия ВПК. На территории городского округа можно выделить порядка 25 промышленных площадок, наиболее крупными из которых являются формируемые индустриальные парки: «Грабцево», «Калуга-Юг», «Росва»;
- город Калуга является многопрофильным центром обслуживания населения межмуниципального, регионального значения, на его территории расположен комплекс учреждений сферы обслуживания, административно-делового и туристско-рекреационного назначения. В сравнении с нормативными требованиями наиболее ощутим недостаток развития объектов сферы физической культуры и спорта, недостаточно развита сеть общеобразовательных школ. С учетом активного жилищного строительства на площадках, удаленных от центра города, особое внимание в сфере развития объектов обслуживания следует уделить развитию сети объектов повседневного использования (образование, здравоохранение, спорт, торговля и бытовые услуги) с соблюдением благоприятной пешеходно-транспортной доступности мест нового жилищного строительства;
- для городского округа характерен общероссийский уровень обеспеченности жилищным фондом – 27,9 кв. м на человека. Жилищный фонд представлен большей частью капитальными зданиями и характеризуется высокой степенью инженерного оборудования. Ветхий и аварийный фонд составляет относительно незначительную величину – 0,7 % от всего жилого фонда города. Основная часть ветхого фонда сосредоточена в центральной части города. 

12. Развитие системы внешнего транспорта обусловлено выгодным положением городского округа на пересечении международных и внутрироссийских транспортных коридоров в непосредственной близости к Московскому региону, что предопределяет высокий транспортный потенциал территории. Представлены следующие виды внешнего транспорта:

- развитая инфраструктура железнодорожного и автомобильного транспорта. 

- слабо развит водный транспорт и соответствующая инфраструктура – причальные комплексы, базы-стоянки и пр.

13. В целом сложившийся каркас улично-дорожной сети отвечает основным направлениям развития города, сложившаяся магистральная сеть обеспечивает связь всех периферийных микрорайонов и близлежащих населенных пунктов округа с центральной частью города. Однако, имеется ряд существенных недостатков, приводящих к низкой надежности работы транспортной системы, повышению уровня аварийности, ухудшению состояния среды жизнедеятельности и экологической обстановки города в целом:

- отсутствие полноценных поперечных (кольцевых, полукольцевых) связей при наличии ярко выраженных радиальных направлений, способных перераспределить транспортные потоки и вывести транзитный транспорт за пределы центральной части города;

- низкая пропускная способность большинства магистралей (преимущественно в центральной части города), технические параметры которых не соответствуют действующим нормативам и не рассчитаны на существующие потоки автотранспорта;

- наличие естественных и искусственных ограничений, в том числе планировочных, препятствующих развитию новых направлений.

14. В настоящее время высока доля грузового потока на центральных улицах – до 15 %. Обход г. Калуги, соединяющий автомобильные дороги федерального значения М‑3 «Украина» и Р-132 «Золотое кольцо», частично разгрузили магистральную сеть от транзитных потоков автотранспорта, но не изменил структуру транспортных потоков города, требуется завершение строительства обхода города и с южной стороны.

15. Количество искусственных сооружений на улично-дорожной сети ограничено, наблюдается отставание в строительстве всех видов дорожных искусственных сооружений, особенно в устройстве путепроводов через железнодорожные линии, что в значительной мере сдерживает развитие магистральной улично-дорожной сети и негативно сказывается на условиях пропуска потоков транспорта. Путепроводы имеются только через магистральные железнодорожные линии, все пересечения городских улиц и дорог с подъездными железнодорожными путями осуществляются в одном уровне. С учетом интенсивного развития правобережной части города потребуется сооружение новых мостовых переходов через р. Оку.

16. Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта, представленная автобусом и троллейбусом, охватывает основные густонаселенные районы округа. Подвижность населения достаточно высока – 257 поездок на 1 жителя. Однако, основная часть маршрутов концентрируется на магистральных улицах центральной части города. В основном используется подвижной состав малой и средней вместимости, что увеличивает нагрузку на магистрали.

17. За последние пять лет парк автотранспорта неуклонно растет. Современный уровень автомобилизации более 360 ед./1000 жит. Остро стоит проблема с организацией постоянного и временного хранения легкового автотранспорта, особенно в центральной части города. Для парковки используются дворовые территории, а также участки улично-дорожной сети, что осложняет движение транспорта и пешеходов. Современные методы организации постоянного хранения автотранспорта – многоярусные гаражи – практически не развиты.

18. Экологическая ситуация в целом характеризуется как удовлетворительная. Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, подземное газохранилище оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в городе и на прилегающих территориях. В том числе по основным источникам загрязнения можно сделать следующие выводы:

- основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия; 

- количество предприятий, нарушающих нормативы выбросов загрязняющих веществ, составляет всего 2–3% от всех предприятий, имеющих выбросы в атмосферу;
- большая часть небольших водоемов не пригодна для рекреационных целей по физико-химическим и микробиологическим показателям;
- высокий износ сетей инженерной инфраструктуры приводит к вторичному загрязнению воды, подаваемой населению, а также к сбросу недостаточно очищенных сточных вод;
- вода из родников, расположенных на территории города и пригорода, опасна для употребления и не может быть альтернативой водопроводной воде;
- большинство магистральных улиц города характеризуются уровнем шума выше нормативного, при этом большая часть из них не имеет достаточной ширины для обеспечения допустимого уровня на линии застройки.

19. Развитие инженерной инфраструктуры городского округа характеризуется следующими факторами:

- основными проблемами системы водоснабжения города являются: недостаточная мощность существующих источников водоснабжения; изношенность сетей водопровода, не все магистральные линии закольцованы; недостаточная оснащенность приборами учета абонентов; изношенность сантехнических приборов и оборудования из-за длительной эксплуатации.

- основные проблемы системы канализации: недостаточность пропускной способности существующих коллекторов; попадание ливневых вод в систему городской канализации; недостаточная мощность существующих очистных сооружений;
- анализ текущего состояния системы теплоснабжения выявил следующие основные проблемы: большое количество котельных, построенных более 30 лет назад, снижает эффективность работы и повышает тарифы для потребителей. Износ трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей снижает надежность теплоснабжения и увеличивает тепловые потери; 

- в целом система газоснабжения работает стабильно и надежно;
- для обеспечения надежного электроснабжения городских потребителей необходимо: реконструкция ряда подстанций 110 и 35 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет и ВЛ 110 и 35 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет; строительство новых подстанций напряжением 110 кВ; реконструкция или замена трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, отработавших свой ресурс и линий 10 кВ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Перечень объектов культурного наследия,

расположенных на территории городского округа «Город Калуга»

	№

п\п
	Наименование ОКН
	Адрес ОКН
	Решение об утверждении границ территории ОКН
	Защитные зоны/охранные зоны

	Объекты культурного наследия федерального значения

	1. 
	Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуардович в 1904-1933 гг. В доме - мемориальный здание музея К.Э. Циолковского
	г. Калуга, ул. Циолковского, 79
	Приказ управления от 23 июля 2018 года № 166
	-

	2. 
	Могила Циолковского Константина Эдуардовича (1857-1935)
	г. Калуга, Парк им. К.Э. Циолковского
	Приказ управления от 1 августа 2018 года № 196
	-

	3. 
	Могила Евгения Петровича Оболенского (1796-1865)
	г. Калуга, Пятницкое кладбище
	Приказ управления от 1 августа 2018 года № 198
	-

	4. 
	Дом, в котором в 1857-1863 гг. жил после возвращения из ссылки член Северного общества Батеньков Гавриил Степанович
	г. Калуга, ул. Суворова, 42
	Приказ управления № 238 от 30.08.2018
	-

	5. 
	Памятник К.Э. Циолковскому, 1957 г.
	г. Калуга, сквер Мира
	Приказ управления от 12.09.2018 № 253
	-

	6. 
	Церковь Параскевы Пятницы, 1780 г.
	г. Калуга, ул. Труда, 1а
	Приказ управления от 30.08.2018 № 236
	-

	7. 
	Церковь Рождества, 1691 г.
	г. Калуга, село Ромоданово, ул. Заречная, 16а
	Приказ управления от 01.08.2018 №180
	-

	8. 
	Ансамбль Воротынского монастыря: собор Спасо-Преображения, трапезная, церковь Введения, XVI-XVII вв.
	г. Калуга, с. Спас, д. 43а
	Приказ управления от 20.11.2018 № 355
	Приказ управления № 119 от 16.06.2020 года

	
	собор Спасо-Преображения
	-
	Приказ управления от 20.11.2018 № 355
	Приказ управления № 119 от 16.06.2020 года

	
	трапезная
	-
	Приказ управления от 20.11.2018 № 355
	Приказ управления № 119 от 16.06.2020 года

	
	церковь Введения
	-
	Приказ управления от 20.11.2018 № 355
	Приказ управления № 119 от 16.06.2020 года

	9. 
	Обелиск у Каменного моста, 1785 г.
	г. Калуга, ул. Пушкина
	Приказ управления № 70 от 07.05.2018 года
	-

	10. 
	Каменный мост, 1785 г.
	г. Калуга, ул. Пушкина
	приказ МК КО от 28.04.10 № 58 Приказ управления от 1 августа 2018 года № 197
	-

	11. 
	Дом Гончаровых, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Баумана, 11
	№ 72 от 10 мая 2018
	-

	12. 
	Церковь Георгиевская за верхом, XVII в. - 1701 г.
	г. Калуга, ул. Баумана, 14
	Приказ управления от 10.05.2018 № 73
	-

	13. 
	Усадьба Вяземских, сер. XVIII-XIX вв.: главный дом, хозяйственный корпус
	г. Калуга, ул. Баумана, 15, 15б
	Приказ управления № 282 от 17.10.2018
	-

	
	главный дом
	г. Калуга, ул. Баумана, 15
	Приказ управления № 282 от 17.10.2018
	-

	
	хозяйственный корпус
	г. Калуга, ул. Баумана, 15б
	Приказ управления № 282 от 17.10.2018
	-

	14. 
	Усадьба, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Баумана, 42/41
	Приказ управления от 10.12.2018 № 412
	-

	15. 
	Дом Уньковских, 1796 г.
	г. Калуга, ул. Космонавта Волкова, д. 5
	Приказ управления от 01.08.2018 № 179
	-

	16. 
	Усадьба, 2-я пол. XIX в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 11
	Приказ управления № 283 от 17.10.2018
	-

	17. 
	Дом жилой, 1782-1783 гг.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 12
	Приказ управления от 25 июня 2018 года № 118
	-

	18. 
	Усадьба, XIX в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 14, 16
	Приказ управления от 01.11.2019 № 368
	-

	19. 
	Дом жилой, кон. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 17
	приказ Управления от 18.05.17 № 48. ВНЕСЕНО В ЕГРН (письмо КП от 02.10.2017 № 6749-12, реестровый номер 40.26.0.3. наши №№ 04/252-16, 10/359-17)
	-

	20. 
	Усадьба, XIX в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 18
	Приказ управления № 147 от 17 июля 2018 года
	-

	21. 
	Дом Захарова, нач. XIX в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 20/ ул. Карпова, 27
	Приказ управления от 25 июня 2018 года № 122
	-

	22. 
	Дом Ченцова, кон. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 22/ ул. Карпова, 26
	Приказ управления от 25.06.2018 № 121
	-

	23. 
	Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 25
	приказ Управления от 18.05.17 № 49. ВНЕСЕНО В ЕГРН (письмо КП от 02.10.2017 № 6749-12, реестровый номер 40.26.0.5. наши №№ 04/252-16, 10/359-17)
	-

	24. 
	Церковь Георгиевская с колокольней за лавками, 

1700 г.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 25/2
	приказ управления № 366 от 28.11.2018
	-

	25. 
	Усадьба, XIX в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 26
	Приказ управления от 1 августа 2018 года № 192
	-

	26. 
	Усадьба, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 31/31а
	Приказ управления от 25 июня 2018 года № 120
	-

	27. 
	Дом Чистоклетовых, кон. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 33
	приказ Управления от 18.05.17 № 50. ВНЕСЕНО В ЕГРН (письмо КП от 02.10.2017 № 6749-12, реестровый номер 40.26.0.4. наши №№ 04/252-16, 10/359-17)
	-

	28. 
	Усадьба Кольцова, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 34
	Приказ управления № 240 от 30.08.2018
	-

	29. 
	Здание Пестряковской богадельни, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 6
	Приказ управления от 10.12.2018 № 399
	-

	30. 
	Усадьба, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 7
	Приказ управления от 2019-10-18 № 329
	-

	31. 
	Дом Яновского, XIX в.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, 9
	Приказ управления от 10.12.2018 № 402
	-

	32. 
	Дом жилой, нач. XIX в.
	г. Калуга, туп. С. Перовской, д. 5
	Приказ управления № 241 от 30 августа 2018
	-

	33. 
	Ансамбль церкви Василия Блаженного, 1796-1801 гг., 1830 г., арх. Ясныгин И.Д., Соколов Н.Ф.
	г. Калуга, ул. Герцена, 15
	Приказ управления от 22 августа 2018 года № 222
	-

	34. 
	Дом жилой (дер.), XIX в.
	г. Калуга, пер. Григоров, 9
	№ 74 от 10 мая 2018
	-

	35. 
	Дом Архангельского, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Дарвина, 12
	Приказ управления № 75 от 10 мая 2018 года
	-

	36. 
	Усадьба, кон. XVII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Дарвина, 15
	Приказ управления № 391 от 10.12.2018
	-

	37. 
	Усадьба, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Декабристов, 7, 9
	Приказ управления от 10.12.2018 № 408
	-

	38. 
	Колокольня церкви Успения, 1717 г.
	г. Калуга, ул. Достоевского, 2
	Приказ управления № 348 от 16.11.2018
	-

	39. 
	Дом Госбанка (Мешкова), XIX в.
	г. Калуга, ул. Достоевского, 48
	приказ МК КО от 31.01.13 № 15, приказ управления № 255 от 12.09.2018
	-

	40. 
	Церковь Знаменская, 1720 г.
	г. Калуга, ул. Знаменская, 2
	Приказ № 225 от 23.08.2018
	

	41. 
	Дом Дворянского собрания, 1841 г.
	г. Калуга, ул. К. Маркса, 1
	Приказ управления от 30 августа 2018 года № 243
	-

	42. 
	Здание управления Сызранско-Вяземской железной дороги, 1895 г.
	г. Калуга, ул. К. Маркса, 4
	Приказ управления № 394 от 10.12.2018
	-

	43. 
	Дом Гражданского Губернатора, XIX в.
	г. Калуга, ул. Карла Маркса, 6
	Приказ управления от 25 июня 2018 года № 117
	-

	44. 
	Дом жилой, 1790 г.
	г. Калуга, ул. Карпова, 1
	№ 76 от 16 мая 2018
	-

	45. 
	Дом Сухозанет, XIX в.
	г. Калуга, ул. Карпова, 4
	Приказ управления от 10.12.2018 № 409
	-

	46. 
	Дом жилой с рыбокоптильней, сер. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Карпова, 5
	№ 77 от 16 мая 2018
	-

	47. 
	Дом жилой, сер. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Карпова, 7
	Приказ управления № 78 от 16 мая 2018 года
	-

	48. 
	Дом жилой, 1-я пол. XIX в.
	г. Калуга, ул. Карпова, 13
	Приказ управления №367 от 01.11.2019
	-

	49. 
	Усадьба, 1-я пол. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Кирова, 17
	Приказ управления №258 от 14.09.2018
	-

	50. 
	Церковь Жен-Мироносиц, 1798 г.
	г. Калуга, ул. Кирова, 21
	Приказ управления от 30.08.2108 № 239
	-

	51. 
	Дом жилой, 1-я пол. XIX в.
	г. Калуга, ул. Кирова, 36
	Приказ управления № 79 от 16 мая 2018 года
	-

	52. 
	Дом Калашникова, нач. XIX в.
	г. Калуга, ул. Кирова, 38
	№ 80 от 16 мая 2018
	-

	53. 
	Конюшни дома Кожевникова (деревянные и каменные), XIX в.
	г. Калуга, ул. Кирова, 40
	Приказ управления от 12.11.2018 № 343
	-

	54. 
	Дом Кадмина, 2-я четв. XIX в.
	г. Калуга, ул. Кирова, 42
	Приказ управления № 83 от 17 мая 2018 года
	-

	55. 
	Дом Купцова, 1826 г.
	г. Калуга, ул. Кирова, 48
	Приказ управления от 1 августа 2018 года № 181
	-

	56. 
	Дом Фалеевых, сер. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Кирова, 62
	Приказ управления от 17.05.2018 № 84
	-

	57. 
	Здание Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, 1961-1967 гг.
	г. Калуга, ул. Королева, 2
	Приказ управления от 10.12.2018 № 398
	-

	58. 
	Дом жилой (дер.), XIX в.
	г. Калуга, ул. Академика Королева, 6
	Приказ управления от 23.08.2018 № 224
	-

	59. 
	Палаты Торубаева и ворота, XVIII в.
	г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., 10
	Приказ управления № 390 от 07.12.2018
	-

	60. 
	Дом купца Зюзина, кон. XVIII- нач. XIX вв.
	г. Калуга, ул. Кутузова, 9
	№ 85 от 17 мая 2018
	-

	61. 
	Дом Билибина и ворота, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Кутузова, 20
	Приказ управления от 1 августа 2018 года № 195
	-

	62. 
	Церковь Богоявления, 1735 г.
	г. Калуга, ул. Кутузова, 23
	Приказ управления от 27.09.2018 № 273
	-

	63. 
	Дом Толстых, XIX в.
	г. Калуга, ул. Ленина, 65а
	№ 86 от 17 мая 2018
	-

	64. 
	Дом Польман (деревянный), 1806 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, 70а
	№ 95 от 30 мая 2018
	-

	65. 
	Дом Чистоклетовых, 1809 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, 104
	Приказ управления от 10.12.2018 № 397
	-

	66. 
	Ансамбль Гостиного двора, 1784 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, пер. Гостинорядский, 12, 13
	приказ МКиТ КО от 21.01.15 № 23; Приказ Управления от 20.07.2018 № 153
	-

	67. 
	Дом Губкиных, 1785 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, 115
	Приказ
	-

	68. 
	Один обелиск Московской заставы, 1785 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, район д. 60
	Приказ управления от 30 августа 2018 года № 242
	-

	69. 
	Церковь Покрова на рву, 1687 г.
	г. Калуга, ул. Марата, 4
	Приказ управления № 185 от 01.08.2018
	-

	70. 
	Дом Щукина, XIX в.
	г. Калуга, ул. Дзержинского ул., 57
	Приказ управления № 392 от 10.12.2018
	-

	71. 
	Дома Горбуновых, XVII- сер. XVIII вв.
	г. Калуга, ул. Московская, 
22, 24
	Приказ от 22.08.2018 №221
	-

	72. 
	Церковь Иоанна Предтечи с часовней, 1764 г.
	г. Калуга, ул. Московская, 30
	Приказ управления от 20.08.2018 № 208
	-

	73. 
	Дом Хлюстина, XIX в.
	г. Калуга, ул. Никитина, 64/82
	Приказ управления от 10.12.2018 № 404
	-

	74. 
	Ансамбль городской усадьбы Хлюстина, 1804 г.
	г. Калуга, ул. Никитина, 66
	Приказ управления от 10.12.2018 № 405
	-

	75. 
	Палаты Оболенского, XVIII в.
	г. Калуга, ул. Пацаева, 5
	Приказ управления от 20.08.2018 № 209
	-

	76. 
	Дом Толмачевых (деревянный), 1814 г.
	г. Калуга, ул. Плеханова, 26
	приказ МК КО от 20.06.12 № 145
	-

	77. 
	Дом жилой, кон. XVII-нач. XVIII вв.
	г. Калуга, ул. Плеханова, 73
	№ 98 от 30 мая 2018
	-

	78. 
	Дом жилой, сер. XVIII- нач. XIX вв.
	г. Калуга, ул. Плеханова, 86
	№ 99 от 30 мая 2018
	-

	79. 
	Дом Коробовых, XVII в.
	г. Калуга, ул. Плеханова, 88
	№ 97 от 30 мая 2018
	-

	80. 
	Церковь Казанская с часовней, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Подвойского, 7
	Приказ управления №235 от 30.08.2018
	-

	81. 
	Дом Кологривовых, 1807 г.
	г. Калуга, ул. Пушкина, 14
	Приказ управления от 10.12.2018 № 400
	-

	82. 
	Палаты Макарова, XVIII в.
	г. Калуга, ул. Пушкина, 16а
	Приказ управления от 30 мая 2018 года № 100
	-

	83. 
	Дом Шамиля, XIX в.
	г. Калуга, ул. Пушкина, 4
	№ 101 от 30 мая 2018
	-

	84. 
	Церковь Спаса за верхом, 1700 г.
	г. Калуга, ул. Смоленская, 8
	Приказ управления 
от 1 августа 2018 года № 189
	-

	85. 
	Усадьба, XIX-XX вв.
	г. Калуга, пер. Старичков, 2/1
	Приказ управления от 1 августа 2018 года № 190
	-

	86. 
	Ансамбль жилых домов, XIX в.
	г. Калуга, ул. Театральная 43/8, пл. Старый Торг, 9, 9/10
	Приказ управления от 10.12.2018 № 403
	-

	
	Жилой дом, XIX в.
	ул. Театральная 43/8
	Приказ управления от 10.12.2018 № 401 
	-

	
	Жилой дом, XIX в.
	ул. Театральная 43/8
	-
	-

	
	Жилой дом, XIX в.
	пл. Старый Торг, 9
	Приказ управления от 10.12.2018 № 414
	-

	
	Жилой дом, XIX в.
	пл. Старый Торг, 9/10
	Приказ управления от 10.12.2018 № 413
	-

	87. 
	Ансамбль Присутственных мест с парком и собором Троицы, 1796-1819 гг.
	г. Калуга, ул. Баженова, д. 2; пл. Старый торг, д. 4; пл. Старый торг, д. 5; ул. Карла Маркса, район д. 4; пл. Старый торг, Центральный Городской парк культуры и отдыха
	Приказ управления от 13.09.2019 № 258
	-

	
	Собор Троицы
	г. Калуга, пл. Старый торг, Центральный Городской парк культуры и отдыха
	Приказ управления от 13.09.2019 № 259
	-

	88. 
	Дом Тимченко, XIX в.
	г. Калуга, ул. Суворова, 102
	Приказ управления № 229 от 23 августа 2018 года
	-

	89. 
	Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Суворова, 106
	№ 102 от 30 мая 2018
	-

	90. 
	Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Суворова, 108
	№ 103 от 30 мая 2018
	-

	91. 
	Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Суворова, 110
	№ 104 от 30 мая 2018
	-

	92. 
	Дом Милютинского приюта с воротами и церковью, XIX в.
	г. Калуга, ул. Суворова, 117
	Приказ управления от 10.12.2018 № 395
	-

	
	Дом Милютинского приюта
	г. Калуга, ул. Суворова, 117
	Приказ управления от 10.12.2018 № 410
	-

	
	Церковь
	г. Калуга, ул. Суворова, 117б
	Приказ управления от 10.12.2018 № 406
	-

	93. 
	Церковь Косьмы и Дамиана, 1794 г.
	г. Калуга, ул. Суворова, 177
	Приказ управления от 10.05.2018 № 71
	-

	94. 
	Дом Билибина с оградой и павильонами, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Театральная, 33/13
	Приказ управления от 01.08.2018 № 200
	-

	95. 
	Учебный корпус Лаврентьевского монастыря, 1734-1735 гг.
	г. Калуга, ул. Широкая, 49
	Приказ управления от 10.12.2018 № 393
	-

	96. 
	Усадьба Грабцево (быв.Еропкина), XVIII в.
	Ферзиковский район, с. Грабцево, ул. Советская, 70, г. Калуга, ул. Курсантов, 20
	приказ Управления от 28.10.2019 № 333
	приказ Управления от 02.09.2020 №223

	
	церковь
	Ферзиковский район, с. Грабцево, ул. Советская, 70
	приказ Управления от 28.10.2019 № 334
	приказ Управления от 02.09.2020 №223

	
	колокольня
	Ферзиковский район, с. Грабцево, ул. Советская, 70
	приказ Управления от 28.10.2019 № 335
	приказ Управления от 02.09.2020 №223

	97. 
	Городище "Семеново"
	г. Калуга, западная окраина города, ул. Труда, берег Яченского водохранилища
	Ф. № 1327
	-

	Объекты культурного наследия регионального значения

	98. 
	Усадьба, дом жилой, сер. XVIII в., 1800 г.
	г. Калуга, ул. Баумана, 40
	Приказ № 148 от 17 июля 2018 года
	-

	99. 
	Ц. Одигитрии, 1750, 1834 гг., часовня, 1834 г., ограда, XIX в.
	г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 28
	Приказ управления от 11.09.2018 № 248
	-

	
	часовня
	г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 28
	Приказ управления от 11.09.2018 № 248
	-

	
	ограда
	г. Калуга, угол ул. Баумана и ул. Королева
	Приказ управления от 11.09.2018 № 248
	-

	100. 
	Здание мастерских железнодорожного техникума, где работал К.Э. Циолковский, 1923-25 гг.; в 1898-1901 гг. учился революционер Н.Е. Вилонов, в 1905 г. находился штаб боевой дружины РСДРП
	г. Калуга, ул. Вилонова, 11
	Приказ управления от 14.02.2019 № 21
	-

	101. 
	Усадьба Фалеевых, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Вилонова, 32
	Приказ управления от 14 сентября 2018 года № 257
	-

	102. 
	Здание, где в реальном училище работал Циолковский К.Э., 1896-1897 гг.
	г. Калуга, пер. Воскресенский, 4
	Приказ управления от 14.02.2019 № 16
	-

	103. 
	Здание училища строительно-технического низшего, 1912 г., арх. Д.В. Виноградов                              
	г. Калуга, ул. Герцена, д. 16
	Приказ управления №44 от 16.02.2018
	-

	104. 
	Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги
	г. Калуга, ул. Гагарина
	Приказ управления от 26.07.2018 № 176
	-

	105. 
	Бюст Н.Э. Баумана, 1971 г.
	г. Калуга, ул. Академика Королева, район д. 39
	Приказ управления от 12.11.2018 № 341
	-

	106. 
	Здание церковно-приходской школы при церкви "Георгия за верхом", нач. XX в.
	г. Калуга, ул. Георгиевская, 12
	Приказ управления № 150 от 17 июля 2018 года
	-

	107. 
	Дом, в котором жил и работал Циолковский Константин Эдуардович
	г. Калуга, ул. Георгиевская, 16
	Приказ управления от 14.02.2019 № 24
	-

	108. 
	Дом, в котором в 1892-1893 гг. жил и работал Циолковский Константин Эдуардович
	г. Калуга, ул. Георгиевская, 19
	Приказ управления № 151 от 17 июля 2018 года
	-

	109. 
	Дом для железнодорожных служащих, 1914 г.
	г. Калуга, ул. Гоголя, 1
	Приказ управления от 14.02.2019 № 20
	-

	110. 
	Дом жилой, нач. XIX в.
	г. Калуга, Гостинорядский пер., № 2
	Приказ управления № 154 от 20 июля 2018 года
	-

	111. 
	Дом жилой с кожевенной мастерской (дом Кувшинникова), сер. XVIII в., XIX в.
	г. Калуга, Гостинорядский пер., 5
	Приказ управления № 155 от 20 июля 2018 года
	-

	112. 
	Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.
	г. Калуга, Карпова пер., 9/6
	Приказ управления № 149 от 17 июля 2018
	-

	113. 
	Жилой дом Квасникова, сер. XIX в.
	г. Калуга, ул. Дарвина, 10
	№ 119 от 25 июня 2018 года
	-

	114. 
	Дом присяжного поверенного С.Е. Лиона, кон. XIX в.
	г. Калуга, ул. Дарвина, 6
	Приказ управления № 141 от 13 июля 2018 года
	-

	115. 
	Жилой дом, кон. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Дарвина, 7
	Приказ управления № 144 от 13 июля 2018 года   Изм. От 20.08.2020 № 199
	-

	116. 
	Усадьба Терениных, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Дарвина, 9
	Приказ управления № 146 от 13 июля 2018 года
	-

	117. 
	Жилой дом, XVIII в.
	г. Калуга, ул. Декабристов, 10
	Приказ управления № 143 от 13 июля 2018 года
	-

	118. 
	Жилой дом
	г. Калуга, ул. Дзержинского, 25
	Приказ управления № 145 от 13 июля 2018 года
	-

	119. 
	Дом Билибина, XIX в.
	г. Калуга, ул. Дзержинского, 49
	Приказ управления № 156 от 20 июля 2018 года
	-

	120. 
	Дом, в котором в 1895-1917 гг. жил коллекционер Н.И. Васильев, в 1918-1927 гг. размещался художественный музей, в 1918-1927 гг. жил художник В.Н. Левандовский, 1857 г., 1895-1917 гг., 1918-1927 гг.
	г. Калуга, ул. Дзержинского, 81
	Приказ управления № 157 от 20 июля 2018 года
	-

	121. 
	Бюст дважды Героя Советского Союза А.Г. Карпова, 1949 г.
	г. Калуга, ул. Дзержинского, сквер им. Карпова
	приказ МКиТ КО от 12.08.14 № 298 (на отмену) Приказ управления 3 158 от 20 июля 2018 года
	-

	122. 
	Дом, в котором в 1917-1918 гг. размещалась типография газеты "Рассвет", Пер. пол. XIX в., 1917-1918 гг.
	г. Калуга, ул. Карпова, 19
	Приказ управления от 01.08.2018
	-

	123. 
	Дом аптекаря Каннинга П.П., кон. XVIII в. 
	г. Калуга, ул. Карпова, 23
	Приказ управления № 169 от 23 июля 2018 года
	-

	124. 
	Дом купца Щучкина К.Я., XIX в.
	г. Калуга, ул. Кирова, 44
	Приказ управления от 27.09.2018 № 271
	-

	125. 
	Памятник военным медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 1975 г.
	г. Калуга, угол ул. Кирова и ул. Герцена
	Приказ управления от 25.07.2018 № 170
	-

	126. 
	Главная церковь Казанского Девичьего монастыря, XVII-ХХ вв.
	г. Калуга, пер. Монастырский, д. 1
	Приказ управления от 25.07.2018 № 171
	-

	127. 
	Главный дом городской усадьбы, XIX-ХХ вв.
	г. Калуга, ул. Королева, 26
	Приказ управления от 30.08.2018 № 234
	-

	128. 
	Дом графини Салиас, послед. треть XVIII в.
	г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 24/50
	Приказ управления от 10.12.2018 № 411
	-

	129. 
	Здание, где в Управлении Ряжско-Вяземской железной дороги работал писатель-демократ Успенский Г.И., 1875 г.
	г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1
	Приказ управления от 03.12.2019 № 33
	-

	130. 
	Усадьба Билибиных с воротами, кон. XVIII - нач. XIX вв.
	г. Калуга, ул. Кутузова, 20
	-
	-

	131. 
	Здание, где в женском епархиальном училище работал К.Э. Циолковский, 1899-1918 гг.
	г. Калуга, ул. Кутузова, 22
	Приказ управления от 14.02.2019 № 14
	-

	132. 
	Дом Фалеева с воротами, XIX в.
	г. Калуга, ул. Кутузова, 10
	Приказ управления от 14.02.2019 № 19
	-

	133. 
	Здание магазина Игнатовых, банк, 1902-1903 гг.
	г. Калуга, ул. Ленина, 103
	Приказ управления от 14.02.2019 № 14
	-

	134. 
	Ц. Рождества Богородицы что на площади, 1658 г.
	г. Калуга, ул. Ленина № 106, строение 1
	Приказ управления № 211 от 20 августа 2018 года
	-

	135. 
	Дом с магазином купца Домогацкого, 1912 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, 64
	Приказ управления от 01.08.2018 № 182
	-

	136. 
	Дом с магазином купца П.С. Ракова, 1912 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, 75/33
	Приказ управления от 01.08.2018 № 184
	-

	137. 
	Дом Калашникова, 1825 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, 79
	Приказ управления №183 от 01.08.2018
	-

	138. 
	Гимназия мужская, 1782-85 гг. - нач. XX в.
	г. Калуга, ул. Ленина, 83/2
	Приказ управления №34 от 12.03.2019
	-

	139. 
	Дом директора гимназии, 1835 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, 83/2
	Приказ управления №18 от 14.02.2019
	-

	140. 
	Здание, где в Калужском высшем начальном училище работал Циолковский К.Э., 1916-1917 гг.
	г. Калуга, ул. Луначарского № 1
	Приказ управления № 220 от 22 августа 2018 года
	-

	141. 
	Жилой дом, XIX в.
	г. Калуга, ул. Луначарского, 36
	Приказ управления от 17.10.2018 № 286
	-

	142. 
	Жилой дом учителей гимназии, нач. XIX в.
	г. Калуга, ул. Луначарского, 4
	Приказ управления № 142 от 13 июля 2018
	-

	143. 
	Дом жилой Андреевых, 1831 г.
	г. Калуга, ул. М. Горького, 82а
	Приказ управления от 30.08.2018 № 237
	-

	144. 
	Жилой дом, нач. XIX в.
	г. Калуга, ул. Московская, 46
	Приказ управления от 25.07.2018 № 172
	-

	145. 
	Жилой дом, нач. XIX в.
	г. Калуга, ул. Московская, 48
	Приказ управления от 25.07.2018 № 173
	-

	146. 
	Мастерская И.Р. Комарова, нач. XX в.
	г. Калуга, ул.   Московская, 5
	№ 160 от 23 июля 2018 года
	-

	147. 
	Жилой дом, нач. XIX в.
	г. Калуга, ул. Московская, 53
	Приказ управления от 14.02.2019 № 15
	-

	148. 
	Дом, в котором в 1913-1925 гг. жил и работал профессор А.Л. Чижевский. Пер. пол. XIX века, 1917-1925 гг.
	г. Калуга, ул. Московская, 62
	Приказ управления от 25.07.2018 № 174
	-

	149. 
	Ц. Никольская "на Козинке", XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 33
	Приказ управления № 226 от 23 августа 2018 года
	-

	150. 
	Дом, в котором жил в 1864-1882 гг. мореплаватель Унковский Семен Яковлевич, 1864-1902 гг., деятель народного просвещения Унковский Дмитрий Семенович и бывал в разные годы в 1864-1888 гг. контр-адмирал капитан фрегата "Паллада" Унковский Иван Семенович
	г. Калуга, ул. Пацаева, 4
	Приказ управления № 227 от 23 августа 2018 года
	-

	151. 
	Мемориальный комплекс в честь воинов Советской Армии и калужан, погибших в 1941 г. в боях за Калугу, 1966 г.; 1970 г.; 1975 г.
	г. Калуга, пл. Победы
	Приказ управления от 01.08.2018 № 201
	-

	152. 
	Образец жилой застройки, XVIII в.
	г. Калуга, ул. Пушкина, 15
	Приказ управления от 01.08.2018 № 186
	-

	153. 
	Городская усадьба
	г. Калуга, ул. Пушкина, 17
	Приказ управления от 14.02.2019 № 17
	-

	154. 
	Флигель дома быв. Шамиля по ул. Пушкина, 36, XIX в.
	г. Калуга, ул. Пушкина, 4а
	Приказ управления от 25 июля 2018 года № 175
	-

	155. 
	Жилой дом купца Печенкина, кон. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Пушкина, 5
	Приказ управления от 23 июля 2018 года № 161
	-

	156. 
	Жилой дом купца Алферова, кон. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Пушкина, 7
	Приказ управления от 23 июля 2018 года № 162
	-

	157. 
	Дом Старичкова, XIX в.
	г. Калуга, пер. Старичков, 5
	Приказ управления от 1 августа 2018 года № 199
	-

	158. 
	Здание Сиротского дома, 
XIX в.
	г. Калуга, пер. Старообрядческий, 4
	Приказ управления от 14.02.2019 № 12
	-

	159. 
	Памятник В.И. Ленину
	г. Калуга, пл. Старый торг
	приказ МКиТ КО от 19.08.14 № 313 (Старый торг), приказ управления № 342 от 12.11.2018 Приказ управления от 12.12.2018
	-

	160. 
	Комплекс почтовой станции, кон. XVIII-нач. XIX вв.
	г. Калуга, пл. Старый Торг, 7
	Приказ управления от 14.02.2019 № 26
	-

	161. 
	Ансамбль домов купца Афончикова с магазином, XVIII-XIX вв.
	г. Калуга, ул. Театральная, 17, Театральная, 19
	Приказ управления от 10.12.2018 № 415
	-

	162. 
	Дом Сорокина Л.О. с аптекой, кон. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Театральная, 34
	Приказ управления № 210 от 20 августа 2018 года
	-

	163. 
	Здание б. Поземельного банка, 1914 г.
	г. Калуга, ул. Театральная, 38
	Приказ управления от 23.07.2018 № 165
	-

	164. 
	Тихоновское подворье, XVIII-XX вв.
	г. Калуга, ул. Театральная, 41/8
	Приказ управления от 01.10.2019 № 286
	-

	165. 
	Областной драматический театр, 1958 г.
	г. Калуга, Театральная площадь
	Приказ управления от 14.02.2019 № 25
	-

	166. 
	Бюст Г.В. Чичерина, 1971 г.
	г. Калуга, угол ул. Чичерина и ул.   Пухова
	приказ МКиТ КО от 12.08.14 № 300 (отмена), приказ управления № 167 от 23 июля 2018
	-

	167. 
	Ц. Рождества Христова "в кожевниках", 1797 г.
	г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 141
	Приказ управления от 12.09.2018 № 252
	-

	168. 
	Дом, в котором в 1933-1935 гг. жил и работал Циолковский Константин Эдуардович
	г. Калуга, ул. Циолковского, 1
	Приказ управления от 01.08.2018 № 191
	-

	169. 
	Памятник воинам 50-й Армии, 1981 г.
	г. Калуга, правый берег р. Ока, район д. 12 по ул. Ромодановская
	Приказ управления от 01.08.2018 № 188
	-

	170. 
	Усадьба Урусовых, нач. 1770 г. (дом, сад, парк, хоз. постройки)
	г. Калуга, пос. Росва
	Приказ управления от 04.12.2018 № 378
	-

	
	Дом
	г. Калуга, пос. Росва
	Приказ управления от 04.12.2018 № 378
	-

	
	Сад
	г. Калуга, пос. Росва
	Приказ управления от 04.12.2018 № 378
	-

	
	Парк
	г. Калуга, пос. Росва
	Приказ управления от 04.12.2018 № 378
	-

	
	Хоз. постройки
	г. Калуга, пос. Росва
	Приказ управления от 04.12.2018 № 378
	-

	171. 
	Воинское кладбище воинов Советской Армии, погибших в боях за освобождение Калуги от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 г. и умерших от ран в 1942-1946 гг.
	г. Калуга, Пятницкое кладбище
	Приказ управления от 01.08.2018 № 187
	-

	172. 
	Могила доктора медицинских наук Н.И. Кедровой, 1964 г.
	г. Калуга, Пятницкое кладбище
	Приказ управления от 23.07.2018 №163
	-

	173. 
	Могила историка-краеведа В.И. Малинина, 1933, 1963 гг.
	г. Калуга, Пятницкое кладбище
	приказ управления № 164 от 23 июля 2018 года
	-

	174. 
	«Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Тихвинской иконы Божьей Матери)», 1889 г.
	г. Калуга, с. Козлово, д. 37а
	приказ управления № 120 от 14.05.2019
	приказ управления № 115 от 06.07.2021

	175. 
	Бюст Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
	г. Калуга, сквер им. Героев Советского Союза - калужан
	приказ МКиТ КО от 19.08.14 № 317 Приказ управления от 1 августа 2018 года № 193
	-

	176. 
	Бюст дважды Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии П.А. Воронина, 1986 г.
	г. Калуга, сквер напротив школы № 4
	приказ МКиТ КО от 19.08.14 № 316 приказ управления от 23 июля 2018 года № 159
	-

	177. 
	Церковь Знамения, 1760 г.
	г. Калуга, пос. Куровской
	приказ управления от 25.03.2019№55
	-

	178. 
	«Жилой дом», I–я треть XIX в.
	г. Калуга, ул. Театральная, д. 43/8
	приказ управления от 13.12.2016 №153
	-

	179. 
	Здание губернской земской управы», нач. XX в.
	г. Калуга, ул. Герцена, д. 34
	приказ управления от 16.05.2017 № 45. ВНЕСЕНО В ЕГРН (письмо КП от 02.10.2017 № 6749-12, реестровый номер 40.26.0.6. наши №№ 04/252-16, 10/359-17)
	-

	180. 
	Ансамбль железнодорожного вокзала: вокзал, служба северная, служба южная», нач. 1900-х гг.
	г. Калуга, пл. Вокзальная, д. 3
	Приказ управления № 53
	Приказ управления № 169 от 20.07.2020

	
	Вокзал, нач. 1900-х гг.
	г. Калуга, пл. Вокзальная, д.
	Приказ управления № 53
	Приказ управления № 169 от 20.07.2020

	
	Служба северная, нач. 
1900-х гг.
	г. Калуга, пл. Вокзальная, д.
	Приказ управления № 53
	Приказ управления № 169 от 20.07.2020

	
	Служба южная, нач. 
1900-х гг.
	г. Калуга, пл. Вокзальная, д.
	Приказ управления № 53
	Приказ управления № 169 от 20.07.2020

	181. 
	«Дом купца Чешихина, флигель, хозяйственная постройка» кон. ХVIII - нач. ХХ вв., 2012 г.
	г. Калуга, ул. Кирова, д. 50
	Приказ управления № 48 от 22.02.2018
	-

	
	Главный дом кон. ХVIII – нач. ХХ вв.
	г. Калуга, ул. Кирова, д. 50
	Приказ управления № 48 от 22.02.2018
	-

	
	Флигель, 2-я пол. ХIХ в., 2012 г.
	г. Калуга, ул. Кирова, д. 50
	Приказ управления № 48 от 22.02.2018
	-

	
	Хозяйственная постройка кон. ХIХ – нач. ХХ вв.
	г. Калуга, ул. Кирова, д. 50, стр. 3.
	Приказ управления № 48 от 22.02.2018
	-

	182. 
	Южный флигель усадьбы городской (Яновских), сер. XIX - нач. XX вв.
	г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, стр. 3
	Приказ управления № 207 от 17.08.2018
	-

	183. 
	Городская усадьба Ципулина, кон. XIX в., нач. XX в.
	г. Калуга, ул. Подвойского, д. 3
	Приказ управления                   № 429 от 13.12.2018
	-

	
	Главный дом, кон. XIX в.
	г. Калуга, ул. Подвойского, д. 3
	Приказ управления                   № 429 от 13.12.2018
	-

	
	Западный флигель нач. XX в.
	г. Калуга, ул. Подвойского, д. 3
	Приказ управления                   № 429 от 13.12.2018
	-

	
	Восточный флигель кон. XIX в.
	г. Калуга, ул. Подвойского, д. 3
	Приказ управления                   № 429 от 13.12.2018
	

	
	Ограда с воротами кон. XIX в.
	г. Калуга, ул. Подвойского, д. 3
	Приказ управления                   № 429 от 13.12.2018
	-

	184. 
	Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет 1870 г.
	г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 1
	Приказ управления                   № 10 от 07.02.2019
	-

	185. 
	Жилой дом кон. XVIII в.
	г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 55
	Приказ управления                   № 27 от 15.02.2019
	-

	186. 
	Книжная лавка купца Грудакова», XIX в.
	г. Калуга, ул. Ленина, д. 123
	Приказ управления                   № 31 от 04.03.2019
	-

	187. 
	«Жилой дом», нач. XIX в
	г. Калуга, ул. Московская, д. 19
	Приказ управления                   № 32 от 11.03.2019
	-

	188. 
	Дом с лавками, XIX в., 1950 г.
	г. Калуга, ул. Ленина, д. 121
	Приказ управления № 220 от 02.08.2019
	-

	189. 
	Ансамбль казенного винного склада и завода, 1900- 1903 гг., 1928 г.
	г. Калуга,

ул. Билибина, д. 33, стр. 1, 2, 3, 5, 7, ул. Ленина, д. 18
	Приказ управления                № 174 от 01.07.2019
	Приказ управления № 37 от 18.04.2024

	
	Здание склада, 1903 г.
	г. Калуга, ул. Билибина, д. 33, стр. 1
	Приказ управления                № 174 от 01.07.2019
	Приказ управления № 37 от 18.04.2024

	
	Здание цистерн, 1901 г.
	г. Калуга,

ул. Билибина, 

д. 33, стр. 3
	Приказ управления                № 174 от 01.07.2019
	Приказ управления № 37 от 18.04.2024

	
	Здание цехов ректификации спирта, водоочистки и котельной, 1901-1903 гг.
	г. Калуга,
ул. Билибина, 

д. 33, стр. 5
	Приказ управления                № 174 от 01.07.2019
	Приказ управления № 37 от 18.04.2024

	
	Сторожка с приемным покоем, 1900-1903 гг., 1928 г.
	г. Калуга,
ул. Билибина, д. 33, стр. 2
	Приказ управления                № 174 от 01.07.2019
	Приказ управления № 37 от 18.04.2024

	
	Здание заводоуправления, 1900-1903 гг.
	г. Калуга, ул. Билибина, д. 33, 
стр. 7
	Приказ управления                № 174 от 01.07.2019
	Приказ управления № 37 от 18.04.2024

	
	Жилой дом, 1900- 1903 гг.
	г. Калуга, ул. Ленина, д. 18
	Приказ управления                № 174 от 01.07.2019
	Приказ управления № 37 от 18.04.2024

	190. 
	«Дом Андреевых», 3-я четверть XIX в. 
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 31
	Приказ управления № 54 от 10.03.2020
	-

	191. 
	«Дом А.И. Кирпичникова», кон. XVIII - нач. XIX вв.
	Калужская обл., г. Калуга, ул.  Достоевского, 43/Театральная, д. 21
	Приказ управления № 59/1 от 13.03.2020
	-

	192. 
	«Жилой дом Унковских», конец XIX в., нач. XX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 25
	Приказ управления № 10 от 04.02.2021
	-

	193. 
	Городская усадьба Козловых, 2-я пол. XVIII в., 1870-е – 1880-е гг.
	Калужская область, 
г. Калуга, 
ул. Кутузова, 7
	Приказ управления от 09.07.2021 № 122
	-

	
	Главный дом, 2-я пол.
XVIII, 1870-е гг.
	Калужская область, 
г. Калуга, 
ул. Кутузова, 7
	Приказ управления от 09.07.2021 № 122
	-

	
	Хозяйственная постройка, 1870-е – 1880-е гг.
	Калужская область, 
г. Калуга, 
ул. Кутузова, 7
	Приказ управления от 09.07.2021 № 122
	-

	194. 
	«Архиерейское подворье: архиерейский дом, здание домовой церкви и певческой школы, ворота», 1 пол. XIX в., 1880-е – 1910-е гг.
	Калужская область, 
г. Калуга, 
ул. Кутузова, 24, 26
	приказ управления от 09.12.2021 № 222
	-

	
	Архиерейский дом, 1900-е – 1910-е гг.
	Калужская область, 
г. Калуга, 
ул. Кутузова, 26
	приказ управления от 09.12.2021 № 222
	-

	
	Ворота, 1900-е –
1910-е гг.
	Калужская область, 
г. Калуга, 
ул. Кутузова, 26
	приказ управления от 09.12.2021 № 222
	-

	
	«Здание домовой церкви и певческой школы», 1890-е – 1910-е гг. 
	Калужская область, 
г. Калуга, 
ул. Кутузова, 24
	приказ управления от 06.05.2022 № 47
	-

	195. 
	Ансамбль усадьбы Игнатовых, 1900-е гг.
	Калужская область,

г. Калуга, ул. Ленина, 103, 103, стр.1, 103, стр. 2, 103, стр. 3, 103, стр. 4, 103, стр. 5
	приказ управления от 30.05.2022 № 49
	-

	
	Хозяйственный флигель, сер. 1900-х гг.
	Калужская область, 
г. Калуга, ул. Ленина, 103
	приказ управления от 30.05.2022 № 49
	-

	
	Здание склада, сер. 1900-х гг.
	Калужская область,

г. Калуга, ул. Ленина, 103, стр.1, 103, стр. 2, 103, стр. 3, 103, стр. 4, 103, стр. 5
	приказ управления от 30.05.2022 № 49
	-

	196. 
	Хозяйственный комплекс дома Гражданского губернатора, XIX – нач. XX вв.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6
	приказ управления от 30.05.2022 № 50
	-

	
	Хозяйственный флигель, XIX – нач.- XX вв.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6
	приказ управления от 30.05.2022 № 50
	-

	
	Кухонный флигель, 2-я пол. XIX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6
	приказ управления от 30.05.2022 № 50
	-

	197. 
	«Домовая церковь св. Гурия», 1903-1904 гг. 
	Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13
	приказ управления от 15.06.2022 № 62
	-

	
	«Погреб», конец XVIII в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13
	приказ управления от 15.06.2022 № 63
	-

	
	«Флигель», начало XIX в., конец XIX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13
	приказ управления от 15.06.2022 № 64
	-

	
	«Хозяйственная постройка», начало XIX в., конец XIX – начало XX вв.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д.33/13
	приказ управления от 15.06.2022 № 65
	-

	198. 
	«Дом Глуховых», нач. XIX в., 1870-е гг. 
	Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 111
	приказ управления от 01.08.2022 № 111
	-

	199. 
	«Дом А. Барута»
	Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 109
	приказ управления от 16.01.2023 № 5
	-

	200. 
	«Дом Рябчиковых-Завериных», начало 1830-х гг., конец XIX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 26
	приказ управления от 26.04.2023 № 39
	-

	201. 
	Ансамбль зданий консистории, сер. XVIII в. – нач. XX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 105, 
д. 107, д. 107а
	приказ управления от 30.06.2023 № 58
	-

	
	Главное здание с торговой лавкой, руб. XVIII – XIX вв., нач. XX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 107
	приказ управления от 30.06.2023 № 58
	-

	
	Уличный флигель с воротами, 1850-е – 1860-е гг.
	Калужская область, г. Калуга, ул.
Ленина, д. 105
	приказ управления от 30.06.2023 № 58
	-

	
	Дворовый флигель, сер. - 3-я четв. XVIII в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 107а
	приказ управления от 30.06.2023 № 58
	-

	Объекты культурного наследия местного значения

	202. 
	Дом Чеховых
	г. Калуга, ул. Набережная, д. 9.
	приказ управления от 06.07.2016 № 89
	-

	203. 
	Здание Александровского училища
	г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16
	приказ управления от 06.07.2016 № 90
	-

	204. 
	Дом Сорокиных, 1-я, посл. четверти XIX в.
	г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 43
	Приказ управления от 24.01.2018 № 5
	-

	205. 
	Дом Вощина, нач. XX в.
	г. Калуга, ул. Никитина, д. 20
	Приказ управления от 24.01.2018 № 4
	-

	206. 
	«Дом Билибиных», 1-я четв, 2-я пол.  XIX вв.»
	г. Калуга, ул. Кутузова, д. 19
	Приказ управления № 63 от 30.03.2018
	-

	207. 
	Дом Носовых, кон. XVIII–1-я пол. XIX вв.
	г. Калуга, ул. Баумана, д. 30
	Приказ управления от 17 мая 2018 года № 82
	-

	208. 
	Дом Цуриковых, кон. XVIII–1-я 
пол. XIX вв.
	г. Калуга, ул. Баумана, д. 32
	Приказ управления от 17 мая 2018 года № 81
	-

	209. 
	«Дом Неокладнова», кон. XVIII – нач. XIX вв.
	г. Калуга, ул. Кирова, д. 52
	Приказ управления от 11.12.2018 № 418
	-

	210. 
	"Здание магазина", нач. XX в. 
	г. Калуга, ул. Плеханова, д. 74
	Приказ управления от 10.06.2019 № 160
	-

	211. 
	Главный дом городской усадьбы Шляпиных», сер. XIX в.
	г. Калуга, ул. Театральная, д. 3
	Приказ управления № 199 от 17.07.2019
	-

	212. 
	«Жилой дом», 3-я четв. XIX в.
	г. Калуга, ул. Театральная, д.5
	Приказ управления № 200 от 17.07.2019
	-

	213. 
	«Дом Барановых», нач. XX в
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 31
	Приказ управления № 26 от 28.01.2020
	-

	214. 
	«Дом П.А. Гусевой», кон. XIX в. 
	Калуга, ул. Академика Королева, д. 59
	Приказ управления № 27 от 28.01.2020
	-

	215. 
	«Дом Горбуновых», нач., посл. треть XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Вилонова, д. 7
	Приказ управления № 22 от 28.01.2020
	-

	216. 
	«Жилой дом К.Ф. Торубаева», 1794 г.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Луначарского, 
д. 24
	Приказ управления № 25 от 28.01.2020
	-

	217. 
	«Дом П.Д. Можакина», кон. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, 14
	Приказ управления № 23 от 28.01.2020
	-

	218. 
	«Дом с лавками купцов Шляпиных», 1-я пол. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 4а
	Приказ управления № 38 от 17.02.2020
	-

	219. 
	«Дом с лавками И.И. Борисова», 1-я треть XIX в.,                 кон. XIX – нач. XX вв.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 6
	Приказ управления № 39 от 17.02.2020
	-

	220. 
	«Дом с магазином купцов Сафроновых», 1875 г.,               1910-е гг.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 8
	Приказ управления № 40 от 17.02.2020
	-

	221. 
	«Дом с лавкой Н.С. Шарустиной», посл. четв. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 12
	Приказ управления № 42 от 17.02.2020
	-

	222. 
	«Дом Кувшинниковых («Лихвинское подворье»)», 1880-е гг., нач. XX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, 13/Дзержинского, 47
	Приказ управления № 43 от 17.02.2020
	-

	223. 
	«Дом с лавкой У.К. Ивановой, П.С. Ракова»,

1781-1794 гг., 1900-е гг.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 9
	Приказ управления № 41 от 17.02.2020
	-

	224. 
	«Дом Капыриных», 2-я пол. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Воронина, 14 /Пролетарская, 103
	Приказ управления № 24 от 28.01.2020
	-

	225. 
	«Дом А.Н. Саниной, В.И. Кобелева», посл. четв. XIX в., нач. XX в
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 14
	Приказ управления № 46/1 от 20.02.2020
	-

	226. 
	«Дом с магазинами Шмаковых», 1880-е гг.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, 15/Дзержинского, 56
	Приказ управления № 46/2 от 20.02.2020
	-

	227. 
	«Дом Г.П. Кувшинникова», 1-я, посл. четверти XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 16
	Приказ управления № 46/3 от 20.02.2020
	-

	228. 
	«Дом с лавкой А.Я. Блиновой», 1820-е гг.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 18
	Приказ управления № 46/4 от 20.02.2020
	-

	229. 
	«Дом Рыбниковых», 1820-е гг., нач. XX в., нач. XXI вв.
	Калужская обл., г. Калуга, ул.   Театральная, д. 20
	Приказ управления № 46/5 от 20.02.2020
	-

	230. 
	«Дом А.Г. Кушинникова», 1-я треть XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 21
	Приказ управления № 46/6 от 20.02.2020
	-

	231. 
	«Дом И.Я. Борисова», нач., 2-я пол. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 4/ ул. Достоевского, 36
	Приказ управления № 46/7 от 20.02.2020
	-

	232. 
	«Дом (красильная мастерская) А.С. Пестриковой», 3-я четверть XIX в.
	Калужская обл., г.   Калуга, ул. Театральная, д. 26
	Приказ управления № 46/8 от 20.02.2020
	-

	233. 
	«Дом с лавкой М.А. Кадминой», 2-я пол. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 11
	Приказ управления № 59/24 от 13.03.2020
	-

	234. 
	«Дом А.С. Семенова»,
 3-я четверть XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 28
	Приказ управления № 59/25 от 13.03.2020
	-

	235. 
	«Дом Ф.И. Мешкова», 1-я пол. 1870-х гг., кон. XIX в., нач. XX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 30
	Приказ управления № 59/26 от 13.03.2020
	-

	236. 
	«Дом Пестриковых», 3-я четверть XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 32
	Приказ управления № 59/27 от 13.03.2020
	-

	237. 
	«Дом М.Ф. Пестрикова», 1 четверть XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Театральная, д. 39/9
	Приказ управления № 59/28 от 13.03.2020
	-

	238. 
	«Дом П.Н. Дехтерева с воротами и оградой», 

нач. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д.13
	Приказ управления № 59/2 от 13.03.2020
	-

	239. 
	«Дом С.Б. Мусатова», кон. XVIII в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Баумана, д.18
	Приказ управления № 59/3 от 13.03.2020
	-

	240. 
	«Дом К.В. Кулешова и М.И. Платонова», 1-я треть, кон. XIX в., нач. XX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 3-5
	Приказ управления № 59/4 от 13.03.2020
	-

	241. 
	«Дом А.И. Холщевникова», руб. XVIII - XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 4/25
	Приказ управления № 59/5 от 13.03.2020
	-

	242. 
	«Дом В.И. Соколова»,

 посл. треть XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 19
	Приказ управления № 59/6 от 13.03.2020
	-

	243. 
	«Дом А.П. Садыкова», 1820-е гг., кон. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 23
	Приказ управления № 59/7 от 13.03.2020
	-

	244. 
	«Дом А.Н. Фонина», нач. XIX в., 1880-е гг.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 24
	Приказ управления № 59/8 от 13.03.2020
	-

	245. 
	«Жилой дом Плотникова», 1801 г.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 27
	Приказ управления № 59/9 от 13.03.2020
	-

	246. 
	«Дом П.И. Мешкова», 1-я четв. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 28
	Приказ управления № 59/10 от 13.03.2020
	-

	247. 
	«Дом А.А. Беляева», 1-я треть XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 3
	Приказ управления № 59/11 от 13.03.2020
	-

	248. 
	«Дом Г.Я. Масленникова», 
1-я треть XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 7
	Приказ управления № 59/12 от 13.03.2020
	-

	249. 
	«Дом О.К. Гончаровой»,
 нач. XIX в., руб. 1880-х – 1890-х гг., сер. 1900-х гг.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 6
	Приказ управления № 59/13 от 13.03.2020
	-

	250. 
	«Усадьба Фалеевых-Гончаровых: флигель (здание народной библиотеки-читальни)», 1890-е гг.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 8
	Приказ управления № 59/14 от 13.03.2020
	-

	251. 
	«Дом Е.В. Лариной», нач. XX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 21
	Приказ управления № 59/15 от 13.03.2020
	-

	252. 
	«Дом Сахаровых», нач. XIX в., 1-я пол. 1870-х гг. 
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 25
	Приказ управления № 59/16 от 13.03.2020
	-

	253. 
	«Здание усадебных флигелей А.И. Кирпичникова и Д.А. Акимова», нач., 2-я пол. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 45
	Приказ управления № 59/17 от 13.03.2020
	-

	254. 
	«Главный дом усадьбы Д.А. Акимова»,

 1-я, 3-я четверти XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 47
	Приказ управления № 59/18 от 13.03.2020
	-

	255. 
	«Дом Антипиных», 
нач., XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49
	Приказ управления № 59/19 от 13.03.2020
	-

	256. 
	«Главный дом городской усадьбы», кон. XVIII в.,
 1830-е – 1840-е гг.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Монастырская, д. 4б
	Приказ управления № 59/20 от 13.03.2020
	-

	257. 
	«Флигель городской усадьбы», кон. XIX – нач. XX вв.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Монастырская, д. 4, стр. 1
	Приказ управления № 59/21 от 13.03.2020
	-

	258. 
	«Дом Вашковых», 3-я четв. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Подвойского, д. 5
	Приказ управления № 59/22 от 13.03.2020
	-

	259. 
	«Дом А.К. Алтынникова», нач., 3-я четв. XIX в.
	Калужская обл., г. Калуга, ул. Подвойского, д. 6
	Приказ управления № 59/23 от 13.03.2020
	-

	260. 
	«Жилой дом», кон. XVIII в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Баумана, д. 37/ул. Космонавта Комарова, д. 39
	Приказ управления от 11.03.2021 № 30
	-

	261. 
	«Флигель усадьбы Бореевых-Слесаревых», 1-я треть, кон. XIX века
	Калужская область, г. Калуга, пер. Григоров, д. 9Ж
	Приказ управления от 11.03.2021 № 31
	-

	262. 
	«Дом заводчика Фишера», 1896-1899 гг.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 18 / ул. Дзержинского, д. 64
	Приказ управления от 11.03.2021 № 32
	-

	263. 
	«Дом Козляинова», руб. 1900-х – 1910-х гг.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 10
	Приказ управления от 11.03.2021 № 33
	-

	264. 
	«Лютеранская кирха с оградой», сер. - 3-я четверть XVIII в, около 1860 г.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 9
	Приказ управления от 11.03.2021 № 29
	-

	265. 
	«Дом Жуковца», 1890-е – 1900-е гг.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 24
	Приказ управления от 17.08.2021 № 150
	-

	266. 
	«Дом Макарова с воротами», 1-я четверть XIX в., 1880-е гг.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Чебышева, д. 4
	Приказ управления от 07.04.2022 № 35
	-

	267. 
	«Дом Пестриковых», 3-я четверть XIX в., 1-я пол. 1900-х гг.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Чебышева, д. 5
	Приказ управления от 07.04.2022 № 36
	-

	268. 
	«Дом Макаровых - Низяевых», нач. XIX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Баумана, д. 24
	Приказ управления от 04.07.2022 № 85
	-

	269. 
	«Дом Носовых», 
кон. XVIII в., 1880-е гг. 
	Калужская область, г. Калуга, ул. Баумана, д. 35
	Приказ управления от 04.07.2022 № 86
	-

	270. 
	«Жилой дом», кон. XIX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 10
	Приказ управления от 04.07.2022 № 87
	-

	271. 
	«Дом с магазином», кон. XIX – нач. XIX вв., нач. XIX вв. – 1917 г.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 23
	Приказ управления от 04.07.2022 № 88
	-

	272. 
	«Жилой дом», кон. XIX – нач. XX вв.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 23а
	Приказ управления от 04.07.2022 № 89
	-

	273. 
	«Жилой дом», кон. XIX – нач. XX вв.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 25
	Приказ управления от 04.07.2022 № 90
	-

	274. 
	«Дом Билибина-Щелкановцевых-Уланова», 1799 г.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова, д. 18
	Приказ управления от 04.07.2022 № 91
	-

	275. 
	«Дом И.Х. Билибина», 1799 г.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова, д. 20
	Приказ управления от 04.07.2022 № 92
	-

	276. 
	«Дом Гостева-Цыплакова», 1876 г. 
	Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 45/16
	Приказ управления от 04.07.2022 № 93
	-

	277. 
	«Жилой дом», кон. XIX в., 1944-1950 гг.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 6/ул. Баррикад, д. 112
	Приказ управления от 04.07.2022 № 94
	-

	278. 
	«Жилой дом», кон. XIX – нач. XX вв., 1910-е гг.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Воронина, д. 21
	Приказ управления от 04.07.2022 № 95
	-

	279. 
	"Дом Одоевцева", 1-я четверть XIX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 55
	Приказ управления от 28.08.2023 № 73
	-


Приложение 2.

Перечень выявленных объекты культурного наследия,
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование ОКН
	Датировка, автор
	Местонахождение объекта культурного наследия
	Документ о постановке на государственную охрану

	1. 
	Жилой дом
	кон. XIX - нач. XX вв.
	1-й Берендяковский пер., 5
	№ 3-с

	2. 
	Жилой дом
	кон. XIX - нач. XX вв.
	1-й Берендяковский пер., 6
	№ 3-с

	3. 
	Жилой дом
	нач. XX в.
	1-й Берендяковский пер., 9
	№ 3-с

	4. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Академика Королева ул., 12/32
	№ 2-с

	5. 
	Дом жилой
	2-я пол. XIX в.
	Академика Королева ул., 55
	№ 3-с

	6. 
	Дом жилой
	1-я треть XIX в.
	Баррикад ул., 129
	№ 3-с

	7. 
	Усадьба Фалеевых-Гончаровых: сторожка; хозяйственный флигель (деревянный); ворота и ограда                                         
	XIX в.
	Баумана ул., 11 "а"
	№ 3-с, № 1506

	8. 
	Ансамбль церкви Георгия "за верхом": часовня; ограда с воротами   
	XVIII в.
	Баумана ул., 14 / Георгиевская ул., 12
	№ 3-с

	9. 
	Дом купца Морозова
	кон. XVIII - 1-я пол. XIX вв.
	Баумана ул., 26
	№ 3-с

	10. 
	Жилой дом
	1-я пол., кон. XIX в.
	Баумана ул., 26а
	№ 3-с

	11. 
	Городская усадьба: жилой дом, конюшня 
	перв. пол. XIX в.-1873г.
	Баумана ул., 28
	№ 76, № 1506

	12. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Баумана ул., 34
	№ 2-с

	13. 
	Дом жилой
	70-е гг. 
XVIII в.
	Баумана ул., 36
	№ 76

	14. 
	Жилой дом (Яновской)
	XVIII в.
	Баумана ул., 48
	№ 2-с

	15. 
	Артиллерийская (Кричевская) казарма
	2-я треть XIX в.
	Беляева ул. 1/ Первомайская ул., 48
	№ 3-с

	16. 
	Жилой дом 
	послед. треть XIX в.
	Вилонова ул., 17
	№ 3-с

	17. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Воробьевская ул., 3
	№ 76

	18. 
	Жилой дом
	кон. XVIII в.
	Воробъёвская ул., 19 / 1
	№ 3-с

	19. 
	Жилой дом
	кон. XIX в.
	Воронина ул., 1/ Баррикад ул., 114
	№ 3-с

	20. 
	Здание учительского института
	1913 г.
	Воронина ул., 7
	№ 3-с

	21. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Воронина ул., 16 / Пролетарская ул., 92
	№ 3-с

	22. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Воронина ул., 18
	№ 3-с

	23. 
	Жилой дом
	кон. XIX - нач. XX вв.
	Воронина ул., 22 / Огарёва ул., 50
	№ 3-с

	24. 
	Жилой дом
	кон. XIX - нач. XX вв.
	Воронина ул., 26
	№ 3-с

	25. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Воронина ул., 32
	№ 3-с

	26. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Воронина ул., 34
	№ 3-с

	27. 
	Жилой дом
	2-я треть XIX в.
	Воронина ул., 36/ Суворова ул., 119
	№ 3-с

	28. 
	Дворовый корпус, ворота и ограда здания Пестряковской богадельни
	XVIII-XIX вв.
	Воскресенская ул., 6
	№ 1506

	29. 
	Усадьба городская (Яновских): северный флигель; южный флигель; ограда и ворота
	сер. XIX - нач. XX вв.
	Воскресенская ул., 9
	№ 1506

	30. 
	Дом губернского землемера Шолца фон Ашерслебена
	сер. XIX в.
	Воскресенский пер., 27
	№ 3-с

	31. 
	Жилой дом
	3-я четв. XIX в.
	Воскресенский пер., 31
	№ 3-с

	32. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Георгиевская ул., 32
	№ 3-с

	33. 
	Госпиталь (Ансамбль миткальной фабрики Одоевцева: главный дом; северный корпус; восточный корпус; корпус во дворе
	кон. XIX. в.
	Герцена ул., 18
	№ 2-с, № 3-с

	34. 
	Жилой дом
	1-я пол. XIX в.
	Григоров пер., 12
	№ 1506, 76 (В. Засулич)

	35. 
	Жилой дом
	1-я пол. XIX в.
	Гостинорядский пер., 4
	№ 3-с

	36. 
	Жилой дом
	1-я пол. XIX в.
	Дарвина ул., 11
	№ 3-с

	37. 
	Флигель дом Архангельской
	кон. XVIII, кон. XIX вв.
	Дарвина ул., 12
	№ 1506

	38. 
	Жилой дом
	2-я треть XIX в.
	Дарвина ул., 14
	№ 3-с

	39. 
	Жилой дом
	кон. XVIII в.
	Дарвина ул., 15-а
	№ 76

	40. 
	Дом А.А. Гончарова
	сер., кон., XVIII - нач. XIX вв.
	Декабристов ул., 3
	№ 3-с

	41. 
	Жилой дом
	нач., кон. XIX в.
	Декабристов ул., 11
	№ 3-с

	42. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Декабристов ул., 14
	№ 3-с

	43. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Дзержинского ул., 33
	№ 2-с

	44. 
	Синагога, иудейская, приходская, зимняя
	1912-1913 гг.
	Дзержинского ул., 41
	№ 3-с

	45. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Дзержинского ул., 42
	№ 2-с

	46. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Дзержинского ул., 51
	№ 2-с

	47. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Дзержинского ул., 62
	№ 2-с

	48. 
	Купеческая усадьба: главный дом; флигель
	нач. XX в.
	Дзержинского ул., 74
	№ 3-с

	49. 
	Жилой дом
	кон. XIX - нач. XX в.
	Достоевского ул., 10
	№ 3-с

	50. 
	Дом жилой
	кон. XVIII - нач. XIX вв.
	Достоевского ул., 21
	№ 3-с

	51. 
	Дом Бокова
	нач. XIX в., нач. ХХ в.
	Достоевского ул., 30
	№ 76

	52. 
	Жилой дом
	кон. ХVIII в. - нач. XIX в.
	Достоевского ул., 32
	№ 76

	53. 
	Дом Пастуховых
	XVIII в.
	Достоевского ул., 33
	№ 2-с

	54. 
	Почтовая станция
	XVIII в.
	Достоевского ул., 41
	№ 2-с

	55. 
	Жилой дом
	XVIII-XIX вв.
	Достоевского ул., 42
	№ 2-с

	56. 
	Жилье, кооп. маг. Жилой дом
	XIX в.
	Достоевского ул., 44
	№ 2-с

	57. 
	Дом Мешкова
	1-я пол. XIX в.
	Достоевского ул., 46
	№ 2-с

	58. 
	Усадьба Мешковых: северный флигель; южный флигель; ограда с воротами 
	вт. пол. XIX в. -нач. ХХ в.
	Достоевского ул., 48
	№ 1506

	59. 
	Ансамбль ремесленного ссудосберегательного общества: здание ремесленного ссудосберегательного банка; ограда с воротами
	нач. XX в.
	Достоевского ул., 48 /Московская ул., 4
	№ 3-с

	60. 
	Жилой дом
	XVIII-XIX вв.
	Достоевского ул., 55
	№ 2-с

	61. 
	Баня
	XVII-XIX вв.
	Зеленый крупец ул., 28
	№ 2-с

	62. 
	Дом жилой
	кон. XVIII в.
	Знаменская ул., 1/ Луначарского ул., 67
	№ 3-с

	63. 
	Дом жилой
	кон. XVIII - перв. треть XIX вв.
	Знаменская ул., 2
	№ 3-с

	64. 
	Дом жилой
	перв. пол. XIX в.
	Знаменская ул., 44
	№ 3-с

	65. 
	Управление Сызрано-Вяземской железной дороги: ледник и ограда с воротами 
	1894 г.
	Карла Маркса ул., 4
	№ 1506

	66. 
	Дом "Свешниковского подворья"
	сер. - 3-я четв. XVIII в.
	Карпова пер., 5
	№ 3-с

	67. 
	Жилой дом
	1-я четв. XIX в.
	Карпова пер., 7
	№ 3-с

	68. 
	Дом управляющего Калужским госпиталем И.И. Гиппенрейтера (Главный дом усадьбы Дехтерева); флигель усадьбы Дехтерева
	нач. XIX в. (2-я тр. XVIII - сер. XIX вв.); сер. XIX - нач. ХХ вв.
	Карпова ул., 2
	№ 3-с, № 1506

	69. 
	Усадьба Фалеева-Сухозанет: ворота и ограда; кухонный флигель; конюшня, каретная и погреб; хозяйственная постройка
	нач. XIX в., посл. треть XIX в. Архитекторы И.Д. Ясныгин, П.И. Гусев
	Карпова ул., 4; Кропоткина ул., 1;
	№ 3-с; № 2-с; № 1506

	70. 
	Дом жилой
	послед. треть XIX в.
	Карпова ул., 11
	№ 3-с

	71. 
	Жилой дом
	кон. XVIII в.
	Карпова ул., 15
	№ 76

	72. 
	Жилой дом
	1801г.
	Карпова ул., 17
	№ 76

	73. 
	Дом, в котором с августа 1917 г. по июнь 1918 г. размещалась типография 1-ой Калужской большевистской газеты "Рассвет"
	пер. пол. XIX в.; 1917-1918 гг.
	Карпова ул., 25
	№ 2-с, № 1506

	74. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Карпова ул., 25-а
	№ 2-с

	75. 
	Здания застройки середины XX века: административное здание; жилое здание; жилое здание
	XIX в., сер. ХХ в.
	Кирова ул., 7; Кирова ул., 11; Кирова ул., 13
	№ 1506

	76. 
	Комплекс 1-й полицейской и 1-й пожарной части города: главное здание, здание пожарного обоза
	2-я четв. XIX в., рубеж XIX в. - XX в.
	Кирова ул., 9; Кирова ул., 9а
	№ 3-с, № 1506

	77. 
	Дом Вяземского Г.И.
	XVIII в.
	Кирова ул., 22
	№ 2-с

	78. 
	Усадьба Кожевникова: главный дом, жилой флигель; хозяйственная постройка; ворота
	кон. XVIII в. - нач.  XIX вв.
	Кирова ул., 40
	№ 3-с

	79. 
	Жилой дом, служба
	XVIII в .
	Кирова ул., 52
	№ 2-с

	80. 
	Дом Снежкина
	1780г., перв. пол. XIX в.
	Кирова ул., 57
	№ 76

	81. 
	Дом жилой
	нач. XX в.
	Кирова ул., 61
	№ 3-с

	82. 
	Дом, в котором жила народная артистка СССР В.И. Никитина
	
	Кирова ул., 96
	№ 2-с

	83. 
	Дом жилой
	кон. XIX в.
	Комарова ул., 47
	№ 3-с

	84. 
	Жилой дом
	кон. XVIII в.
	Космонавта Волкова ул., 5"б"
	№ 3-с

	85. 
	Жилой дом
	XVII в.
	Космонавта Пацаева ул., 3
	№ 76

	86. 
	Усадьба купцов Торубаевых: южный флигель; северный флигель; ограда с воротами
	3-я четв. XVIII в., 1-я треть XIX в., 1864 - 1902 гг.
	Космонавта Пацаева ул., 4, 4 фл.
	№ 3-с

	87. 
	Усадьба Кольцовых: флигель
	кон. XVIII в.; 1-я треть XIX в.
	Космонавта Пацаева ул.,5
	№ 3-с

	88. 
	Жилой дом
	кон. XIX в.
	Космонавта Пацаева ул.,10
	№ 3-с

	89. 
	Ансамбль Казанской церкви: угловая башня (северо-восточная часовня); дом причта
	1707-1719 гг., 1726 г., 1-я четв. XIX в., 1823 г.
	Красная Гора ул., 20, 20а
	№ 3-с???, 1506

	90. 
	Дом почтмейстера
	кон. XIX - нач. ХХ вв.
	Кропоткина ул., 2
	№ 2-с

	91. 
	Флигель жилого дома Носовых
	сер. XIX в.
	Кутузова ул., 2/1, строение 2
	№ 3-с

	92. 
	Дом жилой
	кон. XVIII в.
	Кутузова ул., 3-5
	№ 76

	93. 
	Жилой дом
	кон. XVIII в.
	Кутузова ул., 14-16
	№ 76

	94. 
	Усадебный дом
	кон. XVIII - нач. XIX вв.
	Кутузова ул., 18 (2-этажное строение)
	№ 3-с

	95. 
	Здание реального училища Шахмагонова
	1914г.
	Кутузова ул.,18 (3-этажное строение)
	№ 3-с

	96. 
	Жилой дом (причта)
	1-я четв. XIX в.
	Кутузова ул., 25
	№ 76

	97. 
	Дом Никитина
	сер. XIX в.
	Кутузова ул., 28
	№ 76

	98. 
	Дом Ченцова
	2-я пол. XVIII-нач. XX в.
	Кутузова ул., 30
	№ 76

	99. 
	Высшее начальное железнодорожное училище
	XIX в.
	Ленина ул., 9
	№ 2-с

	100. 
	Усадьба Фалеевых
	XVIII в.
	Ленина ул., 78/Кирова ул., 66
	№ 76

	101. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Ленина ул., 86
	№ 76

	102. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Ленина ул., 86а
	№ 3-с

	103. 
	Дом жилой
	1 пол. – кон. XIX
	Ленина ул., 87
	Приказ №238 от 29.04.2015 Министерства культуры и туризма Калужской области

	104. 
	Жилой дом
	1-я пол. XIX в.
	Ленина ул., 88/1
	№ 76

	105. 
	Дом купчихи Крыцыной
	XIX в.
	Ленина ул., 92
	№ 2-с

	106. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Ленина ул., 94
	№ 2-с

	107. 
	Жилой дом
	1-я пол. XIX в.
	Ленина ул., 95
	№ 76

	108. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Ленина ул., 96
	№ 76

	109. 
	Дом Кашириных
	XIX в.
	Ленина ул., 97
	№ 2-с

	110. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Ленина ул., 98
	№ 2-с

	111. 
	Дом купца А.Ф. Горбунова 
	XIX в.
	Ленина ул., 99
	№ 2-с

	112. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Ленина ул., 100
	№ 2-с

	113. 
	Жилой дом
	1870г.
	Ленина ул., 102
	№ 76

	114. 
	Усадьба Билибиных: юго-западный флигель; южный флигель; северный флигель; конюшня; ворота и ограда
	1880-е гг.; XIX в.; 1809-10-е гг.; 1820-е гг.; XIX в.
	Ленина ул., 104
	№ 1506

	115. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Ленина ул., 105а
	№ 3-с

	116. 
	Товарищество сбережения "Подспорье"
	XIX в.
	Ленина ул., 107
	№ 2-с

	117. 
	Жилой дом
	сер. XVIII в.
	Ленина ул., 107-а
	№ 76

	118. 
	Жилой дом
	кон. XVIII в.
	Ленина ул., 113
	№ 76

	119. 
	Жилой дом
	кон. XVIII- сер. XIX вв.
	Ленина ул., 117
	№ 76

	120. 
	Гостиница "Кулон"
	кон. XVIII- сер. XIX вв.
	Ленина ул., 119
	№ 76

	121. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Ленина ул., 125
	№ 2-с

	122. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Луначарского ул.,10/ Старичков пер., 16
	№ 3-с

	123. 
	Дом драматурга Н. Я. Соловьева
	сер. XIX в.
	Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 5
	Приказ управления от 31.07.2020 № 180

	124. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Луначарского ул., 12
	№ 76

	125. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Луначарского ул., 18
	№ 76

	126. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Луначарского ул., 20
	№ 76

	127. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Луначарского ул., 22
	№ 76

	128. 
	Городская усадьба
	кон. XVIII-кон. XIX вв.
	Луначарского ул., 28
	№ 76

	129. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Луначарского ул., 30
	№ 76

	130. 
	Усадьба Зайцева (главный дом)
	XIX в.
	Луначарского ул., 31
	№ 76

	131. 
	Жилой дом, служба
	XIX в.
	Луначарского ул., 33 / Воскресенский пер., 12
	№ 76

	132. 
	Усадьба Черновых-Фалеевых: северный флигель; южный флигель; ограда с воротами
	нач., сер. XIX в.
	Луначарского ул., 36
	№ 3-с

	133. 
	Жилой дом
	сер. XVIII в.
	Луначарского ул., 38
	№ 76

	134. 
	Жилой дом
	вт. треть 
XIX в.
	Луначарского ул., 43
	№ 76

	135. 
	Жилой дом
	посл. треть XIX в.
	Луначарского ул., 44
	№ 3-с

	136. 
	Дом, в котором в 1952 году проживал Булат Окуджава
	1949 г.
	Максима Горького, 35/ Маршала Жукова, 14а
	№ 72

	137. 
	Городская усадьба: главный дом; хозяйственный флигель; хозяйственная постройка            Переименован   "Дом Ципулина, нач., кон. XIX в."
	1-я четв. XIX в., 2-я треть XIX в.
	Московская ул., 8
	№ 3-с

	138. 
	Жилой дом
	2-я треть 
XIX в.
	Московская ул., 19
	№ 3-с

	139. 
	Дом купцов Карасевых (старая аптека)
	кон. XVIII в.
	Московская ул., 19/2
	№ 3-с

	140. 
	Здание духовного училища
	кон. XIX в.
	Московская ул., 34
	№ 3-с

	141. 
	Здание Екатеринского смешанного приходского училища
	1913 г.
	Московская ул., 79
	№ 3-с

	142. 
	Жилой дом
	2-я четв. - сер. XIX в.
	Набережная ул., 3
	№ 3-с

	143. 
	Жилой дом
	1-я пол. XIX в.
	Набережная ул., 5
	№ 76

	144. 
	Жилой дом
	1-я пол. XIX в.
	Набережная ул., 7
	№ 76

	145. 
	Жилой дом
	2-я четв. - сер. XIX в.
	Набережная ул., 11
	№ 3-с

	146. 
	Дом Посядо
	посл. четв. XIX - нач. XX вв.
	Набережная ул., 15
	№ 3-с

	147. 
	Дом Фалеевых (Ансамбль Общины сестер милосердия общества Красного Креста)
	XVIII в.
	Никитина ул., 3
	№ 2-с

	148. 
	Дом Фалеевых с флигелем (общежитие епархиального женского училища)
	XIX в.
	Никитина ул., 4; Никитина ул., 2
	№ 2-с; историко-архивные материалы Г.М. Морозовой от июня 1991 г.

	149. 
	Жилой дом (Здание епархиального женского училища)
	XIX в.
	Никитина ул., 6
	№ 2-с; № 1506

	150. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Никитина ул., 22
	№ 2-с

	151. 
	Жилой дом
	XIX-XX вв.
	Никитина ул., 26
	№ 2-с

	152. 
	Малаховская казарма
	кон. XIX в. -нач. ХХ в.
	Никитина ул.,79/ М. Горького ул., 62
	№ 3-с

	153. 
	Здание тюрьмы
	2-я пол. XIX в.
	Николо-Козинская ул., 112
	№ 3-с

	154. 
	Польский костел
	50-60е гг. XVIII в.
	Первомайская ул., 6
	№ 76

	155. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Первомайская ул., 7
	№ 76

	156. 
	Административное здание
	сер. XVIII в.
	Первомайская ул., 19
	№ 76

	157. 
	Городская усадьба: главный дом; флигель; ограда с воротами
	посл. треть XVIII - 1-я пол. XIX вв.
	Первомайская ул., 31, 33
	№ 3-с

	158. 
	Жилой дом Сперанских-Реутовых 
	нач. XIX в.
	Плеханова ул., 19/ Огарева ул., 2
	№ 76

	159. 
	Жилой дом
	кон. XIX в.
	Плеханова ул., 77
	№ 2-с

	160. 
	Жилой дом
	
	Подвойского ул., 10а
	№ 76

	161. 
	Жилой дом
	
	Подвойского ул., 15
	№ 76

	162. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Подвойского ул., 16
	№ 3-с

	163. 
	Жилой дом
	
	Подвойского ул., 18
	№ 76

	164. 
	Дом Сухотиных
	кон. XVIII в., 2-я треть XIX в., 1856-1865 гг.
	Пушкина ул., 9
	№ 3-с

	165. 
	Усадьба Золотаревых-Кологривовых: западные ворота; восточные ворота; жилой флигель; каретный сарай; колоннада
	1805-1808 гг.
	Пушкина ул., 14
	№ 3-с

	166. 
	Жилой дом
	кон. XVIII, кон. XIX вв.
	Пушкина ул., 16
	№ 3-с

	167. 
	Жилой дом
	посл. четв. XIX - нач. ХХ вв.
	Рылеева ул.,14
	№ 3-с

	168. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Рылеева ул., 58/ Достоевского ул., 14
	№ 2-с

	169. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Рылеева ул., 60
	№ 3-с

	170. 
	Жилой дом
	нач. XX в.
	Салтыкова-Щедрина ул., 6
	№ 3-с

	171. 
	Жилой дом
	3-я четв. XIX в.
	Салтыкова-Щедрина ул., 8
	№ 76

	172. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Салтыкова-Щедрина ул., 18
	№ 76

	173. 
	Дом заводчиков Малаховых
	1829 г.
	Салтыкова-Щедрина ул., 21
	№ 3-с

	174. 
	Жилой дом
	посл. треть XIX в.
	Салтыкова-Щедрина ул., 39
	№ 3-с

	175. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Салтыкова-Щедрина ул., 41
	№ 3-с

	176. 
	Здание госпиталя
	1783 г., кон. 1940-х - нач. 1950-х гг.
	Салтыкова-Щедрина ул., 91
	№ 3-с

	177. 
	Ансамбль кожевенного завода: кожевенный цех; здание склада
	XIX в.
	Салтыкова-Щедрина ул., 137
	№ 3-с

	178. 
	Купеческая усадьба: главный дом; флигель
	кон. XIX - нач. XX вв.
	Смоленская ул., 2; Баумана ул., 39
	№ 3-с

	179. 
	Жилой дом
	кон. XIX - нач. XX вв.
	Смоленская ул., 4
	№ 3-с

	180. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Смоленская ул., 4-а
	№ 2-с

	181. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Смоленская ул., 6
	№ 2-с

	182. 
	Жилой дом
	кон. XIX - нач. XX вв.
	Смоленская ул., 13
	№ 3-с

	183. 
	Городская усадьба: главный дом; флигель
	2-я пол. XIX в., нач. XX в.
	Смоленская ул., 15, 15а
	№ 3-с

	184. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Смоленская ул., 17
	№ 2-с

	185. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Смоленская ул., 21
	№ 2-с

	186. 
	Дом купца Теренина
	нач. XIX в.
	Ст. Разина ул., 1
	№ 3-с

	187. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Старичков пер., 4
	№ 2-с

	188. 
	Жилой дом
	нач. XIX в.
	Старичков пер., 14
	№ 3-с

	189. 
	Усадьба городская
	кон. XIX в.
	Старообрядческий пер., 3
	№ 76

	190. 
	Ансамбль Сиротского дома: флигель
	1834-1836 гг., сер. XIX в., арх. Н.Ф. Соколов
	Старообрядческий пер., 4
	№ 3-с

	191. 
	Жилой дом
	XIX в.
	Старообрядческий пер., 6
	№ 2-с

	192. 
	Ансамбль церкви Сошествия Святого Духа: церковь приходская, с трапезной; западный дом причта; восточный дом причта; ворота
	1823 г., 1820-е гг.
	Старообрядческий пер., 6, 8
	№ 3-с

	193. 
	Дом Щепетова-Самгина
	2-я пол. XIX в.
	Старообрядческий пер.,7
	№ 3-с

	194. 
	Административное здание
	нач. XIX в.
	Старый торг пл.,6
	№ 3-с

	195. 
	Ансамбль усадьбы Рыжечкина: хозяйственная постройка
	XIX в.
	Старый торг пл.,9
	№ 3-с

	196. 
	Жилой дом
	кон. XIX в.
	Суворова ул.,20
	№ 3-с

	197. 
	Жилой дом
	кон. XIX в.
	Суворова ул., 24
	№ 3-с

	198. 
	Жилой дом
	нач. ХХ в.
	Суворова ул., 51
	№ 2-с

	199. 
	Жилой дом
	нач. ХХ в.
	Суворова ул.,96, корп.2
	№ 3-с

	200. 
	Усадьба Тимченко (Демидовых): флигель; корпус служб; ограда с воротами 
	вт. четв. 
XIX в.
	Суворова ул., 102/ Герцена ул., 25
	№ 1506

	201. 
	Жилой дом, служба
	нач. ХХ в.
	Суворова ул.,112
	№ 3-с

	202. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Суворова ул.,113
	№ 3-с

	203. 
	Малютинский приют: восточный флигель; западный флигель; баня  
	вт. четв. XIX в.-нач. ХХ вв.
	Суворова ул., 117
	№ 1506

	204. 
	Жилой дом (флигель городской усадьбы)
	посл. четв. XIX в.
	Суворова ул. 128
	№ 3-с

	205. 
	Жилой дом (Угрюмовых)
	нач. XIX в.
	Суворова ул., 153
	№ 76

	206. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Суворова ул.,154
	№ 3-с

	207. 
	Дом с магазином
	1 пол. XIX в.
	Театральная ул., 1
	№ 3-с

	208. 
	Жилые дома
	XIX в.
	Театральная ул., 35 / Дарвина ул., 8; Дарвина ул., 8
	№ 2-с

	209. 
	Доходные дома Власова с кинотеатром (Здание гостиницы "Крым")
	нач. XIX в.-нач. ХХ в.
	Театральная ул., 36; Театральная ул. 36/8
	№ 2-с

	210. 
	Ансамбль церкви Петра и Павла: здание богадельни
	2-я пол. XIX в.
	труда ул., 1 (Пятницкое кладбище)
	№ 3-с

	211. 
	Работный дом
	нач. XX в.
	Труда ул., 7
	№ 3-с

	212. 
	Жилой дом
	кон. XIX в.
	Тульская ул., 13
	№ 3-с

	213. 
	Дом купчихи Чешихиной
	посл. треть XIX в.
	Тульская ул., 47
	№ 3-с

	214. 
	Купеческий дом
	кон. XIX - нач. XX вв.
	Тульский пер., 42
	№ 3-с

	215. 
	Жилой дом
	нач. XX в.
	Тульский пер., 49
	№ 3-с

	216. 
	Усадьба Яновских: хозяйственная постройка; парк
	3-я четв. XIX в.
	Учхоз пос., 8Б
	№ 3-с

	217. 
	Жилой дом
	нач. ХХ в.
	Фридриха Энгельса ул.,14
	№ 3-с

	218. 
	Жилой дом
	2-я пол. XIX в.
	Циолковского, ул., 77
	№ 3-с

	219. 
	Жилой дом
	1-я четв. XIX в.
	Чебышева ул., 3
	№ 3-с

	220. 
	Ансамбль Дома Трудолюбия: Дом Трудолюбия; Церковь Равноапостольного кн. Владимира; ворота
	1840-1900-е гг.: 1840г.; 1900г. /Арх. Е.И.Григорьев, инж. А.М. Кулаевский
	Чебышева ул.,6
	№ 3-с

	221. 
	Ансамбль Лаврентьевского монастыря: ограда с остатками угловых башен
	XVI-XVIII вв.
	Широкая ул.,49
	№ 3-с

	222. 
	Церковь "на поляне"
	1777 г.
	с. Доможирово
	№ 76

	223. 
	Церковь Рождества Богородицы
	1760
	с. Ждамирово
	№ 76

	224. 
	Церковь Вознесенская
	нач. ХХ в.
	с. Каменка
	№ 2-с

	225. 
	Церковь Рождества Христова
	1859 г.
	с. Рождественно
	№ 76

	226. 
	Ансамбль бывшего Нижне-Вырковского Молотовского завода
	
	3 км шоссе Калуга-Перемышль
	№ 76

	227. 
	Церковь
	нач. ХХ в.
	ст. Тихонова Пустынь
	№ 2-с

	228. 
	Церковь Никольская
	нач. XVIII в.
	с. Чижовка
	№ 76

	229. 
	Жилой дом»
	кон. XIX в.
	ул. Пушкина, д. 18.
	приказ управления от 03.08.2016 № 111

	230. 
	Городище Чижовка
	III-V вв. н.э., XI-XIII вв.
	Калужская область, городской округ город Калуга
	Приказ МК РФ № 43 от 13.01.2022

	231. 
	Братские могилы
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 1
	№ 76

	232. 
	Братские могилы
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 9
	№ 76

	233. 
	Братские могилы
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 9
	№ 76

	234. 
	Братские могилы
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 9
	№ 76

	235. 
	Индивидуальная могила Амедова А.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 8
	№ 76

	236. 
	Индивидуальная могила Беркута А.Н.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	237. 
	Индивидуальная могила Гаврилова М.М.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	238. 
	Индивидуальная могила Громова Н.М.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	239. 
	Индивидуальная могила Звигинцева Н.М.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	240. 
	Индивидуальная могила Лоухина И.С.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	241. 
	Индивидуальная могила Ляха В.А.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок
	№ 76

	242. 
	Индивидуальная могила Макеева В.С.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	243. 
	Индивидуальная могила Маслова И.Е.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	244. 
	Индивидуальная могила Моженко А.Я.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	245. 
	Индивидуальная могила Петухова И.Е.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	246. 
	Индивидуальная могила Питченко
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 11
	№ 76

	247. 
	Индивидуальная могила Полковника
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 6
	№ 76

	248. 
	Индивидуальная могила Салтыкова Н.М.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	249. 
	Индивидуальная могила Слесарчука В.В.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	250. 
	Индивидуальная могила Теплова В.С.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	251. 
	Индивидуальная могила Хайдукова П.А.
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 3
	№ 76

	252. 
	Индивидуальные могилы
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 11
	№ 76

	253. 
	Индивидуальные могилы
	-
	Труда ул., гор. кладбище, участок 11
	№ 76

	254. 
	Индивидуальная могила
	-
	Бор городской, на террит. дома инвалидов
	№ 76

	255. 
	Братские могилы
	-
	В/ч 42702
	№ 76

	256. 
	Братские могилы
	-
	Ж/д "Калуга-Москва" 173км
	№ 76

	257. 
	Братская могила
	-
	д. Вырка
	№ 76

	258. 
	Братская могила
	-
	д. Ждамирово
	№ 76

	259. 
	Братские могилы
	-
	Муратовский щебзавод
	№ 76

	260. 
	Братские могилы
	-
	пос. Новый
	№ 76

	261. 
	Индивидуальная могила
	-
	д. Некрасово
	№ 76

	262. 
	Индивидуальная могила
	-
	пос. Турынино
	№ 76

	263. 
	Братская могила
	-
	д. Шопино
	№ 76

	264. 
	«Флигель ансамбля зданий консистории»
	1850-е – 
1860-е гг.


	Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 105
	Приказ Управления от 02.05.2023 № 42


Приложение 3.

Перечень объекты археологического наследия,
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование ОКН
	Датировка автор
	Местонахождение объекта культурного наследия
	Постановка на охрану

	1. 
	Стоянка
	V-IV тыс. 
до н.э.
	д. Анненки
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	2. 
	Стоянка
	VIII-VII тыс. до н.э.
	д. Анненки
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	3. 
	Стоянка
	V-IV тыс. 
до н.э.
	д. Анненки
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	4. 
	Стоянка
	V-IV тыс. 
до н.э.
	д. Андреевское
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	5. 
	Стоянка
	V-IV тыс. 
до н.э.
	д. Боровая (Воровая)
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	6. 
	Стоянка
	IV тыс. 
до н.э.
	д. Желыбино,
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	7. 
	Городище
	сер I тыс. н.э., XII-XV вв.
	с. Ждамирово
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	8. 
	Стоянка
	V-IV тыс. 
до н.э.
	д. Квань
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	9. 
	Стоянка
	IV-III тыс. 
до н.э.
	г. Калуга, ул. Зеленый Крупец
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	10. 
	Кремнеобрабатывающая мастерская
	
	г. Калуга, ул. Революции
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	11. 
	Городище «Калужское»
	XVI в.
	На лев. берегу р. Оки
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	12. 
	Курганный могильник
	-
	д. Некрасово
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	13. 
	Селище
	XV-XVII вв.
	д. Некрасово
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	14. 
	Стоянка
	кон.VI тыс. до н.э.
	д. Некрасово
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	15. 
	Городище
	2четв. I тыс. н.э.
	д. Николо-Лапиносово
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	16. 
	Курганный могильник
	-
	д. Николо-Лапиносово
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	17. 
	Стоянка
	V-IV тыс. 
до н.э.
	д. Пучково
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	18. 
	Кремнеобрабатывающая мастерская
	VII-VI тыс. 
до н.э.
	д. Пучково
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	19. 
	Стоянка
	V-IV тыс. 
до н.э.
	д. Ромодановские дворики
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	20. 
	Стоянка
	V-IV тыс. д
о н.э.
	д. Сивково
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	21. 
	Селище
	XIV-XVI вв. н.э.
	д. Спас
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	22. 
	Селище
	XIII-XV вв. 
н.э.
	д. Спас
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	23. 
	Стоянка, селище
	мезолит, неолит, XIV-XVII вв. до н.э.
	пос. Турынино
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	24. 
	Городище
	XIV-XVI вв.
	пос. Турынино
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	25. 
	Селище
	неолит, 1 четв. I тыс. н.э., 

XI-XIV вв.
	д. Росва
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	26. 
	Селище
	неолит, 1 четв. I тыс. н.э., 

XIII-XIV вв.
	д. Росва
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	27. 
	Селище
	XIV-XV вв.
	д. Росва
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	28. 
	Селище
	XIV-XV вв.
	д. Росва
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	29. 
	Селище
	2 пол. I тыс.
	д. Росва
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	30. 
	Городище и селище
	VI-VII вв.,
XI-XIV вв.
	с. Спас на Угре
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	31. 
	Городище
	I пол. I тыс. до н.э.
	д. Уварово
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	32. 
	Селище
	2 четв. I тыс. н.э., XIII-
XVII вв.
	д. Угра
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	33. 
	Селище
	2 четв. I тыс. н.э., XIII-XVII вв.
	д. Угра
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	34. 
	Курганный могильник
	-
	д. Угра
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	35. 
	Селище
	2 четв. I тыс. н.э., XIII-
XVII вв.
	д. Угра
	Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76

	36. 
	Селище
	р.ж.в.
	д. Николо-Лапиносово
	Археологическая карта России. Калужская область № 241. Арх. ИА.: № 19684. Л. 32

	37. 
	Городище
	III-V вв., XI-XIII в., XIV-XVII вв.
	д. Спас
	Археологическая карта России. Калужская область № 127. Арх. ИА.: №6714. Л. 19

	38. 
	Селище 2
	XI-XIII в., XIV-XVII вв.
	д. Спас
	Археологическая карта России. Калужская область № 129. Арх. ИА.: №6714. Л. 19, 20

	39. 
	Поселение (торговая пристань)
	эпоха бронзы, р.ж.в., XIV-XVII вв.
	г. Калуга
	Археологическая карта России. Калужская область № 4. Археология Калужской области. С. 312-314

	40. 
	Городище 2 (Ромоданово)
	р.ж.в., III-V вв.
	г. Калуга
	Археологическая карта России. Калужская область № 6. Арх. ИА.: № 2521. Л. 28-30

	41. 
	Грунтовый могильник
	XV-XIX вв.
	г. Калуга
	Археологическая карта России. Калужская область № 8. Арх. ИА.:№ 10761. Л. 28-33, № 11017. Л. 8-10, № 12492. Л. 3-20

	42. 
	Культурный исторический слой
	XIV-XVII вв.
	г. Калуга
	Археологическая карта России. Калужская область № 9. Арх. ИА.: № 11807, № 13236

	43. 
	Поселение 1
	неолит, III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Андреевское
	Археологическая карта России. Калужская область № 11. Арх. ИА.: № 19684. Л, 39

	44. 
	Поселение 2
	неолит, XIV-XVII вв.
	д. Андреевское
	Археологическая карта России. Калужская область № 12. Арх. ИА.: № 19684. Л, 40

	45. 
	Селище 1
	III-V вв.
	д. Андреевское
	Археологическая карта России. Калужская область № 13. Арх. ИА.: № 19684. Л, 38

	46. 
	Селище 2
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Андреевское
	Археологическая карта России. Калужская область № 14. Арх. ИА.: № 19684. Л, 39

	47. 
	Селище 3
	III-V вв.
	д. Андреевское
	Археологическая карта России. Калужская область № 15. Арх. ИА.: № 19684. Л, 40

	48. 
	Селище 4
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Андреевское
	Археологическая карта России. Калужская область № 16. Арх. ИА.: № 19684. Л, 40

	49. 
	Поселение
	мезолит, р.ж.в.
	д. Белая
	Археологическая карта России. Калужская область № 20. Арх. ИА.: № 20303. Л. 5,6

	50. 
	Стоянка 2
	неолит
	д. Боровая
	Археологическая карта России. Калужская область № 22. Арх. ИА.:№ 19684. Л. 51

	51. 
	Стоянка 3
	неолит
	д. Боровая
	Археологическая карта России. Калужская область № 23. Арх. ИА.:№ 19684. Л. 52

	52. 
	Стоянка 4
	неолит
	д. Боровая
	Археологическая карта России. Калужская область № 24. Арх. ИА.:№ 19684. Л. 52

	53. 
	Селище
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Верховая
	Археологическая карта России. Калужская область № 25. Арх. ИА.:№ 19684. Л. 52

	54. 
	Стоянка
	мезолит
	д. Галкино
	Археологическая карта России. Калужская область № 26. Арх .ИА.: № 20303. Л. 9,10

	55. 
	Стоянка
	верхний палеолит
	д. Городок
	Археологическая карта России. Калужская область № 27. Арх. ИА.: № 19684. Л. 28

	56. 
	Селище
	XI-XIII вв., XIV-XVII вв.
	д. Городок
	Археологическая карта России. Калужская область № 28. Арх. ИА.: № 19684. Л. 28

	57. 
	Стоянка 2
	неолит
	д. Желыбино
	Археологическая карта России. Калужская область № 30. Арх. ИА.: № 19684. Л. 50

	58. 
	Стоянка 3
	неолит
	д. Желыбино
	Археологическая карта России. Калужская область № 31. Арх. ИА.: № 19684. Л. 51

	59. 
	Поселение
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Желыбино
	Археологическая карта России. Калужская область № 32. Арх. ИА.: № 19684. Л. 51

	60. 
	Селище 1
	III-V вв.
	д. Желыбино
	Археологическая карта России. Калужская область № 33. Арх. ИА.: № 19684. Л. 49

	61. 
	Селище 2
	XIV-XVII вв.
	д. Желыбино
	Археологическая карта России. Калужская область № 34. Арх. ИА.: № 19684. Л. 49

	62. 
	Селище 3
	III-V вв.
	д. Желыбино
	Археологическая карта России. Калужская область № 35. Арх. ИА.: № 19684. Л. 49

	63. 
	Селище 1
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	с. Козлово
	Археологическая карта России. Калужская область № 37. Арх. ИА.: № 19684. Л. 30

	64. 
	Селище 2
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	с. Козлово
	Археологическая карта России. Калужская область № 38. Арх. ИА.: № 19684. Л. 30, 31

	65. 
	Селище 3
	I пол. I тыс. н.э., XV-
XVII вв.
	с. Козлово
	Отчет Прошкина О.Л. за 2008 год

	66. 
	Селище 4
	XV-XVII вв.
	с. Козлово
	Отчет Прошкина О.Л. за 2008 год

	67. 
	Селище 5
	I пол. I тыс. н.э., XV-
XVII вв.
	с. Козлово
	Отчет Прошкина О.Л. за 2008 год

	68. 
	Селище 1
	р.ж.в., XIV-XVII вв.
	д. Лобаново
	Археологическая карта России. Калужская область № 43. Арх. ИА.: № 20303. Л. 18,19

	69. 
	Селище 2
	р.ж.в.
	д. Лобаново
	Археологическая карта России. Калужская область № 44. Арх .ИА.: № 20303. Л. 19

	70. 
	Селище 3
	р.ж.в.
	д. Лобаново
	Археологическая карта России. Калужская область № 45. Арх .ИА.: № 20303. Л. 19

	71. 
	Городище
	III-V вв.
	д. Матюнино
	Археологическая карта России. Калужская область № 50. Арх .ИА.: № 1760. Л, 1,2,№ 6714. Л. 6

	72. 
	Стоянка 1
	неолит
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 53. Арх. ИА.: № 19684. Л. 44

	73. 
	Стоянка 2
	неолит
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 54. Арх. ИА.: № 19684. Л. 44

	74. 
	Стоянка 3
	неолит
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 55. Арх. ИА.: № 19684. Л. 45

	75. 
	Стоянка 4
	неолит
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 56. Арх. ИА.: № 19684. Л. 45

	76. 
	Стоянка 5
	неолит
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 57. Арх. ИА.: № 19684. Л. 45,46

	77. 
	Селище 1
	р.ж.в.
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 58. Арх. ИА.: № 8788. Л. 1,2

	78. 
	Селище 2
	III-V вв.
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 59. Арх. ИА.: № 8788. Л. 2,3

	79. 
	Селище 3
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 60. Арх. ИА.: № 19684. Л. 47

	80. 
	Селище 4
	III-V вв.
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 61. Арх. ИА.: № 19684. Л. 45, 46

	81. 
	Курганный могильник 1
	III-V вв.
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 62. Арх. ИА.: № 1769 Л. 4; № 8788. Л. 12,13; № 19684. Л. 44

	82. 
	Курганный могильник 2
	-
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 63. Арх. ИА.: № 1769 Л. 5; № 8788. Л. 12,13

	83. 
	Курган
	-
	д. Нижняя Вырка
	Археологическая карта России. Калужская область № 64. Арх. ИА.: № 11820. Рис.13; № 19684. Л. 58

	84. 
	Стоянка (Резвань)
	мезолит
	д. Плетеневка
	Археологическая карта России. Калужская область № 65. Арх. ИА.: № 19684. Л.36

	85. 
	Поселение 1
	неолит, III-V вв.
	д. Плетеневка
	Археологическая карта России. Калужская область № 66. Арх. ИА.: № 19684. Л.33

	86. 
	Поселение 2
	неолит, III-V вв., XIV-
XVII вв.
	д. Плетеневка
	Археологическая карта России. Калужская область № 67. Арх. ИА.: № 19684. Л.33

	87. 
	Поселение 3
	неолит, XIV-XVII вв.
	д. Плетеневка
	Археологическая карта России. Калужская область № 68. Арх. ИА.: № 19684. Л.34

	88. 
	Селище 1
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Плетеневка
	Археологическая карта России. Калужская область № 69. Арх. ИА.: № 19684. Л.32,33

	89. 
	Селище 2
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Плетеневка
	Археологическая карта России. Калужская область № 70. Арх. ИА.: № 19684. Л.33

	90. 
	Селище 3
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Плетеневка
	Археологическая карта России. Калужская область № 71. Арх. ИА.: № 19684. Л.33, 34

	91. 
	Поселение 1
	мезолит, XIV-XVII
	п. Резвань,1,0 км к югу от поселка, 0,7 км от русла р. Ока
	Археологическая карта России. Калужская область № 74. Арх. ИА.: № 19684. Л.36

	92. 
	Поселение 2
	мезолит, XIV-XVII
	п. Резвань
	Археологическая карта России. Калужская область № 75. Арх. ИА.: № 19684. Л.36

	93. 
	Поселение 3
	неолит, III-V вв., XIV-XVII вв.
	п. Резвань
	Археологическая карта России. Калужская область № 76. Арх. ИА.: № 19684. Л.37

	94. 
	Поселение 4
	неолит, III-V вв., XIV-XVII вв.
	п. Резвань
	Археологическая карта России. Калужская область № 77. Арх. ИА.: № 19684. Л.37,38

	95. 
	Селище
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	п. Резвань
	Археологическая карта России. Калужская область № 78. Арх. ИА.: № 19684. Л.36,37

	96. 
	Поселение
	неолит, р.ж.в., XI-XIII вв., XIV-XVII вв.
	п. Резвань
	Археологическая карта России. Калужская область № 79. Арх.ИА.: № 10655. Л. 36

	97. 
	Селище 4
	IX-X вв., XI-XIII вв.
	п. Росва
	Археологическая карта России. Калужская область № 83. Арх.ИА.: № 10655. Л. 36

	98. 
	Селище 5
	XIV-XVII вв.
	п. Росва
	Археологическая карта России. Калужская область № 84. Арх. ИА.: № 19684. Л. 29

	99. 
	Селище 1
	III-V вв.
	д. Сивково
	Археологическая карта России. Калужская область № 86. Арх. ИА.: № 19684. Л. 42

	100. 
	Селище 2
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Сивково
	Археологическая карта России. Калужская область № 87. Арх. ИА.: № 19684. Л. 43

	101. 
	Селище 3
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Сивково
	Археологическая карта России. Калужская область № 88. Арх. ИА.: № 19684. Л. 44

	102. 
	Местонахождение
	палеолит
	с. Спас
	Археологическая карта России. Калужская область № 89. Болдин и др. 1999. С. 64,65

	103. 
	Поселение
	неолит, XIV-XVII вв.
	с. Спас
	Археологическая карта России. Калужская область № 90. Арх. ИА.:.№ 19684. Л. 31

	104. 
	Селище 2
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	с. Спас
	Археологическая карта России. Калужская область № 93. Арх. ИА.:.№ 19684. Л. 32

	105. 
	Селище
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Тинино
	Археологическая карта России. Калужская область № 94. Арх. ИА.:.№ 19684. Л. 53

	106. 
	Селище 2
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	п. Угра
	Археологическая карта России. Калужская область № 97. Арх. ИА.:.№ 865. Л. 13, № 10655. Л. 36

	107. 
	Селище 1
	III-V вв., XIV-XVII вв.
	д. Шопино
	Археологическая карта России. Калужская область № 100. Арх. ИА.: № 19684. Л. 48

	108. 
	Селище 2
	III-V вв.
	д. Шопино
	Археологическая карта России. Калужская область № 101. Арх. ИА.: № 19684. Л. 47

	109. 
	Селище
	11-16 вв.
	д. Городок
	Арх. ИА.:.№ 19684.

	110. 
	г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 1»,
	XVII – начало XX вв.
	г. Калуга
	Приказ Управления от 16.03.2022 № 20

	111. 
	«г. Калуга. Участок исторического культурного слоя № 2»,
	XVII – начало XX вв.
	г. Калуга
	Приказ Управления № 48 от 06.05.2022

	112. 
	г. Калуга. Участок № 3 исторического культурного слоя
	XVI-XIX вв.
	г. Калуга
	Приказ Управления № 123 от 05.09.2022


Приложение 4.

Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия городского округа «Город Калуга», по которым утверждены границы территорий 

	 №

п/п
	Наименование объекта

	1
	Флигель усадьбы Боряевых-Слесаревых

	2
	Учебный корпус «Лаврентьевского монастыря», 1734 – 1735 гг.

	3
	Усадьба, дом жилой, сер. XVIII в. ул. Баумана, д. 40

	4
	Усадьба, XVIII-XIX вв. ул. Баумана, 42/41

	5
	Усадьба Фалеевых, XVIII-XIX вв.

	6
	Тихоновское подворье, XVIII – XX вв.

	7
	Памятник воинам 50-й Армии, 1981 год

	8
	Памятник военным медицинским работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 1975 г.

	9
	Один обелиск Московской заставы, 1785 г.

	10
	Могила доктора медицинских наук Н.И. Кедровой, 1964 г.

	11
	Могила Евгения Петровича Оболенского (1796-1865)

	12
	Мастерская И.Р. Комарова, нач. XX в.

	13
	Зона исторического ядра города Заповедный район

	14
	Здания застройки середины XX века: административное здание, жилое здание, жилое здание, сер. XX века, ул. Кирова, 7, 9, 9А, 11, 13

	15
	Здания застройки середины XX века: административное здание, жилое здание, жилое здание, сер. XX века, ул. Кирова, 7

	16
	Здания застройки середины XX века: административное здание, жилое здание, жилое здание, сер. XX века, ул. Кирова, 13

	17
	Здания застройки середины XX века: административное здание, жилое здание, жилое здание, сер. XX века, ул. Кирова, 11

	18
	Здание управления Сызранско–Вяземской железной дороги, 1895 г.

	19
	Здание магазина Игнатовых, банк, XX в.

	20
	Жилой дом, нач. XIX в. ул. Московская, 53

	21
	Жилой дом Квасникова, сер. XIX в.

	22
	Жилой дом (1-я пол. XIX в.) ул. Ленина

	23
	Дом, в котором в 1917-1918 гг. размещалась типография газеты «Рассвет», пер. пол. XIX в., 1917-1918 гг.

	24
	Дом, в котором в 1913-1925 гг. жил и работал профессор А.Л. Чижевский. Пер. пол. XIX века, 1917-1925 гг.

	25
	Дом, в котором в 1895-1917 гг. жил коллекционер Н.И. Васильев, в 1918-1927 гг. размещался художественный музей, в 1918-1927 гг. жил художник В.Н. Левандовский

	26
	Дом с магазином купца Домогацкого, 1912 г.

	27
	Дом жилой, нач. XIX в. пер. Гостинорядский, д. 2

	28
	Дом жилой с кожевенной мастерской (дом Кувшинникова), сер. XVIII в., XIX в.

	29
	Дом Чистоклетовых, кон. XVIII в.

	30
	Дом Толстых, XIX в.

	31
	Дом Толмачевых (деревянный), 1814 г.

	32
	Дом Сорокина Л.О. с аптекой, кон. XVIII в.

	33
	Дом Польман (деревянный), 1806 г.

	34
	Дом Милютинского приюта, XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дом Милютинского приюта с воротами и церковью», XIX в.

	35
	Дом Милютинского приюта с воротами и церковью, XIX в.

	36
	Дом Жуковца, 1890-е – 1900-е гг.

	37
	Дом А.Г. Кувшинникова", 1-я треть XIX в.

	38
	Городище «Семеново»

	39
	Главный дом городской усадьбы, XIX-XX вв.

	40
	Гимназия мужская, 1782-1785 гг. – нач. XX в.

	41
	Воинское кладбище воинов Советской Армии, погибших в боях за освобождение Калуги от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 г. и умерших от ран», 1941 – 1946 гг.

	42
	Бюст дважды Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии П.А. Воронина

	43
	Бюст Н.Э. Баумана, 1971 г.

	44
	Бюст Г.В. Чичерина, 1971 г.

	45
	«Южный флигель усадьбы городской (Яновских)», сер. XIX – XX вв.

	46
	«Часовня, 1834 г.», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Одигитрии», 1750 г., 1834 г.

	47
	«Церковь Спаса за верхом», 1700 г.

	48
	«Церковь Рождества», 1691 г.

	49
	«Церковь Рождества Богородицы», 1796 г.

	50
	«Церковь Рождества Богородицы что на площади», 1658 г.

	51
	«Церковь Покрова на рву», 1687 г.

	52
	«Церковь Параскевы Пятницы», 1780

	53
	«Церковь Одигитрии», 1750 г., 1834.

	54
	«Церковь Казанская с часовней», XVIII-XIX вв.

	55
	«Церковь Иоанна Предтечи», 1764 г.

	56
	«Церковь Знаменская»,1720 г.

	57
	«Церковь Жен-Мироносиц», 1798 г.

	58
	«Церковь Георгиевская с колокольней за лавками», 1700 г.

	59
	«Церковь Георгиевская за верхом», XVII-1701 г.

	60
	«Церковь Введения», XVI-XVII вв.

	61
	«Церковь Богоявления», 1735 г.

	62
	«Ц. Рождества Христова «в кожевниках», 1797 г.

	63
	«Ц. Никольская «На Козинке», XVIII-XIX вв.

	64
	«Хозяйственный корпус», сер. XVIII-XIX

	65
	«Хозяйственные постройки», нач. 1770 г.

	66
	«Флигель дома быв. Шамиля по ул. Пушкина, 36», XIX в.

	67
	«Флигель городской усадьбы», кон. XIX – нач. XX вв.

	68
	«Усадьба», кон. XVII–XIX вв. ул. Дарвина, д. 15

	69
	«Усадьба», XVIII-XIX вв. ул. Декабристов, 7, 9

	70
	«Усадьба», XVIII-XIX вв. пер. Старичков, 2/1

	71
	«Усадьба», XVIII-XIX вв.  ул. Воскресенская, д.31/31а

	72
	«Усадьба», XIX – XX вв. ул. Воскресенская, 7

	73
	«Усадьба», XIX в. ул. Воскресенская, д. 26, объект 1

	74
	«Усадьба», XIX в. ул. Воскресенская, д. 18

	75
	«Усадьба», XIX в. ул. Воскресенская, 14, 16

	76
	«Усадьба», XIX в.  ул. Курсантов, 20, объект 2

	77
	«Усадьба», 2-я пол. XIX в.

	78
	«Усадьба», 1-я половина XVIII в. ул. Кирова, 17

	79
	«Усадьба Урусовых (дом, сад, парк, хозяйственные постройки), начало 1770 г.», нач. 1770 г.

	80
	«Усадьба Терениных», XVIII-XIX вв.

	81
	«Усадьба Кольцова», XVIII-XIX вв.

	82
	«Усадьба Грабцево (быв. Еропкина)», XVIII в.  ул. Советская, 70

	83
	«Усадьба Грабцево (быв. Еропкина)», XVIII в.  ул. Курсантов, 20

	84
	«Усадьба Вяземских», сер. XVIII-XIX вв. (ансамбль)

	85
	«Трапезная», XVI-XVII вв.

	86
	«Сторожка с приемным покоем», 1900-1903 гг., 1928 г.

	87
	«Собор Троицы», 1786 – 1787 гг., 1804 – 1819 гг.

	88
	«Собор Спасо-Преображения», XVI-XVII вв.

	89
	«Служба южная», нач. 1900-х гг.

	90
	«Служба северная», нач. 1900-х гг.

	91
	«Сад», нач. 1770 г.

	92
	«Парк», нач. 1770 г.

	93
	«Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 1971 г.

	94
	«Памятник К.Э. Циолковскому», 1957 г.

	95
	«Палаты Торубаева и ворота», XVIII в.

	96
	«Палаты Оболенского», XVIII в.

	97
	«Палаты Макарова», XVIII в.

	98
	«Ограда с воротами», кон XIX в., нач. XX в

	99
	«Ограда XIX в.», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Одигитрии», 1750 г., 1834 г.

	100
	«Образец жилой застройки», XVIII в.

	101
	«Областной драматический театр», 1958 г.

	102
	«Обелиск у каменного моста», 1785 г.

	103
	«Могила Циолковского Константина Эдуардовича(1857-1935)», 1936 г.

	104
	«Лютеранская кирха с оградой», сер. - 3-я четверть XVIII в, около 1860 г.

	105
	«Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет», 1870 г.

	106
	«Комплекс почтовой станции, кон. XVIII–нач. XIX вв.

	107
	«Колокольня церкви Успения», 1717 г.

	108
	«Каменный мост», 1785 г.

	109
	«Здание, где в Управлении Ряжско-Вяземской железной дороги работал писатель-демократ Успенский Г.И., 1875 г.»

	110
	«Здание, где в Калужском высшем начальном училище работал Циолковский К.Э.», 1916-1917 гг.

	111
	«Здание цистерн», 1901 г.

	112
	«Здание цехов ректификации спирта, водоочистки и котельной», 1901-1903 гг.

	113
	«Здание церковно-приходской школы при церкви «Георгия за верхом», нач. XX в.

	114
	«Здание училища строительно-технического низшего», 1912 г. арх. Д. В. Виноградов

	115
	«Здание склада», 1903 г.

	116
	«Здание мастерских ж/д техникума, где работал К.Э. Циолковский, 1923–25 гг.; в 1898–1901 гг. учился революционер Н.Е. Вилонов, в 1905 г. находился штаб боевой дружины РСДРП»,1923–1925 гг.,1898–1901 гг.,1905 г.

	117
	«Здание заводоуправления», 1900-1903 гг.

	118
	«Здание бывшего Поземельного банка», 1914 г.

	119
	«Здание Сиротского дома», XIX в.

	120
	«Здание Пестряковской богадельни», XVIII – XIX вв.

	121
	«Здание Пестряковской богадельни», XVIII – XIX вв.

	122
	«Здание Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского», 1961-1967 гг.

	123
	«Западный флигель», кон XIX в., нач. XX в

	124
	«Жилой дом», нач. XIX вв. ул. Дзержинского, д.25

	125
	«Жилой дом», нач. XIX в. ул. Московская, д. 48

	126
	«Жилой дом», нач. XIX в. ул. Московская, д. 19

	127
	«Жилой дом», кон. XVIII в. ул. Салтыкова-Щедрина, д. 55

	128
	«Жилой дом», XVIII в. ул. Баумана, д. 37/ул. Космонавта Комарова, д. 39

	129
	«Жилой дом», XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль жилых домов», XIX в.

	130
	«Жилой дом», 3-я четв. XIX в.

	131
	«Жилой дом», 1900-1903 гг.

	132
	«Жилой дом», 1-я треть XIX в. ул. Театральная, 43/8

	133
	«Жилой дом, XVIII в.» ул. Декабристов, 10

	134
	«Жилой дом, XIX в.» ул. Луначарского, 36

	135
	«Жилой дом учителей гимназии», нач. XIX вв.

	136
	«Жилой дом купца Печенкина», кон. XVIII в.

	137
	«Жилой дом купца Алферова», кон. XVIII в.

	138
	«Жилой дом Унковских», конец XIX в., нач. XX в.

	139
	«Жилой дом К.Ф. Торубаева», 1794 г.

	140
	«Дома Горбуновых», XVII – сер. XVIII вв. ул. Московская, 24

	141
	«Дома Горбуновых», XVII – сер. XVIII вв. ул. Московская, 22

	142
	«Дом», нач. 1770 г. с. Росва

	143
	«Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуардович в 1904-1933 гг. В доме – мемориальный музей К.Э. Циолковского», пер. пол. XIX в.

	144
	«Дом, в котором в 1933–1935 гг. жил и работал Циолковский Константин Эдуардович», начало ХХ века

	145
	«Дом, в котором в 1893 – 1902 гг. жил и работал Циолковский Константин Эдуардович», 1893–1902 гг.

	146
	«Дом, в котором в 1892-1893 гг. жил и работал Циолковский Константин Эдуардович»

	147
	«Дом, в котором в 1857-1863 гг. жил после возвращения из ссылки член Северного общества Батеньков

	148
	«Дом с магазином купца П.С. Ракова», 1912 г.

	149
	«Дом с лавками», XIX в., 1950 г.

	150
	«Дом присяжного поверенного С.Е. Лиона», кон. XIX вв.

	151
	«Дом купца Щучкина К.Я.», XIX в.

	152
	«Дом купца Зюзина», кон. XVIII в.- нач. XIX в.

	153
	«Дом заводчика Фишера», 1896-1899 гг.

	154
	«Дом жилой», сер. XVIII - нач. XIX вв. ул. Плеханова, д.86

	155
	«Дом жилой», сер. XVIII в. ул. Карпова, 7

	156
	«Дом жилой», кон. XVII - нач. XVIII в. ул. Плеханова, д.73

	157
	«Дом жилой», 2-я половина XVIII в. пер. Гостинорядский, д.6/9

	158
	«Дом жилой», 2-я пол. XVIII в. ул. Суворова, д.110

	159
	«Дом жилой», 2-я пол. XVIII в. ул. Суворова, д.108

	160
	«Дом жилой», 2-я пол. XVIII в. ул. Суворова, д.106

	161
	«Дом жилой», 1790 г.

	162
	«Дом жилой», 1782-1783 гг.

	163
	«Дом жилой», 1-я пол. XIX в. ул. Карпова, д. 13

	164
	«Дом жилой» 1-я пол. XIX в. ул. Кирова, 36

	165
	«Дом жилой с рыбокоптильней», сер. XVIII в.

	166
	«Дом жилой Андреевых», 1831 г.

	167
	«Дом жилой (деревянный)», XIX в.

	168
	«Дом жилой (дер.), XIX вв.»

	169
	«Дом для железнодорожных служащих», 1914 г.

	170
	«Дом директора гимназии, 1835 г.»

	171
	«Дом дворянского собрания», 1841 г.

	172
	«Дом аптекаря Каннинга П.П.», кон. XVIII в.

	173
	«Дом Яновского», XIX в.

	174
	«Дом Шамиля», XIX в.

	175
	«Дом Чистоклетовых», 1809 г.

	176
	«Дом Ченцова», кон. XVIII в.

	177
	«Дом Цуриковых», кон. XVIII-1-я пол. XIX вв.

	178
	«Дом Хлюстина», XIX в.

	179
	«Дом Фалеевых», сер. XVIII в.

	180
	«Дом Фалеева с воротами», XIX в.

	181
	«Дом Уньковских», 1796 г.

	182
	«Дом Толстых, XIX в.

	183
	«Дом Тимченко», XIX в.

	184
	«Дом Старичкова», XIX в.

	185
	«Дом Сорокиных», 1-я, посл. четверти XIX в.

	186
	«Дом П.Д. Можакина», кон., XIX в.

	187
	«Дом Носовых», кон. XVIII-1-я пол. XIX вв.

	188
	«Дом Неокладнова», кон. XVIII – нач. XIX вв., 2 пол. XIX в.

	189
	«Дом Купцова», 1826 г.

	190
	«Дом Коробовых», XVII в.

	191
	«Дом Кологривовых», 1807 г.

	192
	«Дом Козляинова», руб. 1900-х – 1910-х гг.

	193
	«Дом Калашникова», нач. XIX в.

	194
	«Дом Калашникова», 1825 г.

	195
	«Дом Кадмина», 2-я четв. XIX в.

	196
	«Дом Захарова», нач. XIX в.

	197
	«Дом Губкиных», 1785 г.

	198
	«Дом Графини Салиас, последняя треть XVIII вв.»

	199
	«Дом Гражданского губернатора», XIX в.

	200
	«Дом Госбанка (Мешкова)», XIX в.

	201
	«Дом Горбуновых», нач., посл. треть XIX в.

	202
	«Дом Гончаровых», XVIII-XIX вв.

	203
	«Дом Вощина», нач. XIX в.

	204
	«Дом Билибиных», 1-я четв., 2-я пол. XIX вв.

	205
	«Дом Билибина», XIX в.

	206
	«Дом Билибина с оградой и Павильонами», XVIII–XIX вв.

	207
	«Дом Билибина и ворота», XVIII - XIX вв.

	208
	«Дом Архангельского», XVIII-XIX вв.

	209
	«Городская усадьбы Ципулина», кон XIX в., нач. XX в

	210
	«Городская усадьба», нач. XIX в.

	211
	«Главный дом», сер. XVIII-XIX вв.

	212
	«Главный дом», кон XIX в., нач. XX в

	213
	«Главный дом городской усадьбы Шляпиных», сер. XIX в.

	214
	«Главная церковь Казанского Девичьего монастыря», XVII – XX вв.

	215
	«Восточный флигель», кон XIX в., нач. XX в

	216
	«Вокзал», нач. 1900-х гг.

	217
	«Бюст дважды Героя Советского Союза А.Т. Карпова», 1949 г.

	218
	«Бюст Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 1985г.

	219
	«Бюст В.И. Ленину, 1925 г.», 1971 г.

	220
	«Архиерейское подворье», 1 пол. XIX в., 1900-е – 1910-е гг.

	221
	«Ансамбль церкви Василия Блаженного, 1796-1801 гг., 1830 г., арх. Ясныгин И.Д., Соколов Н.Ф.

	222
	«Ансамбль казенного винного склада и завода", 1900-1903 гг. 1928 г.»

	223
	«Ансамбль железнодорожного вокзала», 1900-х гг.

	224
	«Ансамбль домов купца Афончикова с магазином», XVIII-XIX вв.

	225
	«Ансамбль Присутственных мест с парком и собором Троицы», 1796–1819 гг.

	226
	«Ансамбль Гостиного двора», 1784 г.

	227
	«Ансамбль Воротынского Монастыря», XVI-XVII вв.

	228
	Усадьба Фалеевых - Гончаровых: флигель (здание народной библиотеки-читальни), 1890-е гг.

	229
	Книжная лавка купца Грудакова, XIX в., 1950 г.

	230
	Здание усадебных флигелей А.И. Кирпичникова и Д.А. Акимова, нач., 2-я пол. 

XIX в.

	231
	Здание губернской земской управы, нач. XX в.

	232
	Здание Александровского училища, 1903-1906 гг.

	233
	Жилой дом, кон. XVIII в.

	234
	Жилой дом Плотникова, 1801 г.

	235
	Дом с лавкой М.А. Кадминой, 2-я пол. XIX в.

	236
	Дом с лавкой А. Я. Блиновой, 1820-е гг.

	237
	Дом жилой, кон. XVIII в.

	238
	Дом жилой, 2-я пол. XVIII

	239
	Дом Чеховых, 4-я четв. XIX в.

	240
	Дом Ф.И. Мешкова, 1-я пол. 1870-х гг., кон. XIX в., нач. XX в.

	241
	Дом Сахаровых, нач. XIX в.1-я пол. 1870-x гг.

	242
	Дом С.Б. Мусатова, кон. XVIII в.

	243
	Дом Рыбниковых, 1820-е гг., нач. XX в., нач. XXI вв.

	244
	Дом Пестриковых, 3-я четверть XIX в.

	245
	Дом П.Н. Дехтерева с воротами и оградой

	246
	Дом П.И. Мешкова, 1-я четв. XIX в.

	247
	Дом П.А. Гусевой, кон. XIX в.

	248
	Дом О.К. Гончаровой, нач. XIX в., руб. 1880-х-1890-х гг., сер.1900-х гг.

	249
	Дом Кувшинниковых («Лихвинское подворье»), 1880-е гг., нач. XX в.

	250
	Дом К.В. Кулешова и М.И. Платонова, 1-я треть, кон. XIX в., нач. XX в.

	251
	Дом И.Я. Борисова, нач., 2-я пол. XIX в., 3-я четверть XIX в.

	252
	Дом Е.В. Лариной, нач. XX в.

	253
	Дом Г.Я. Масленникова, 1-я треть XIX в.

	254
	Дом Г. П. Кувшинникова», 1-я посл. четверти XIX в.

	255
	Дом Вашковых, 3-я четв. XIX в.

	256
	Дом В.И. Соколова, посл. треть XIX в.

	257
	Дом Барановых, нач. XX в.

	258
	Дом Антипиных, нач. XIX в.

	259
	Дом Андреевых, 3-я четверть XIX в.

	260
	Дом А.С. Семенова, 3-я четверть XIX в.

	261
	Дом А.П. Садыкова, 1820-е гг.

	262
	Дом А.Н. Фонина, нач. XIX в., 1880-е гг.

	263
	Дом А.Н. Саниной, В.И. Кобелева, посл. четв. XIX в. нач. XX в.

	264
	Дом А.К. Алтынникова, нач., 3-я четв. XIX в.

	265
	Дом А.И. Кирпичникова, кон. XVIII-нач. XIX вв.

	266
	Дом c магазином купцов Сафроновых, 1875 г.,1910-е гг.

	267
	Дом c лавкой У.К. Ивановой, П.С. Ракова, 1781-1794 гг., 1900-е гг.

	268
	Дом c лавками купцов Шляпиных, 1-я пол. XIX в.

	269
	Дом c лавками И.И. Борисова, 1-я треть XIX в. кон. XIX-нач. XX вв.

	270
	Дом (красильная мастерская) А.С. Пестриковой, 3-я четверть XIX в.

	271
	Главный дом усадьбы Д.А. Акимова, 1-я, 3-я четверти XIX в.

	272
	Главный дом городской усадьбы, кон. XVIII в., 1830-е -1840-е гг., кон. XIX в.

	273
	«Дом Капыриных», 2-я., пол. XIX в.

	274
	«Дом М.Ф. Пестрикова», 1 четверть XIX в.

	275
	«Дом c лавкой Н.С. Шарустиной», посл. четв. XIX в.

	276
	 «Дом Сухозанет», XIX в.


Границы указанных объектов отражены в полном объеме на карте границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия и на карте зон с особыми условиями использования территории в составе картографического материала Генерального план.
Приложение 5.

Перечень дошкольных учреждений, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование образовательного объекта
	Местоположение, адресное описание
	Вместимость здания (комплекса зданий)
	Общая площадь здания/количество рабочих мест
	Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект

	1
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 города Калуги (корпус 1)
	248010, г. Калуга, ул. Чичерина д. 6
	100
	717,7/34
	40:26:000181:33

	2
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 города Калуги (корпус 2)
	248010, г. Калуга, пер. Чичерина, д.13а
	120
	1014,1/35
	40:26:000189:55

	3
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 45
	143
	2067,5/46
	40:26:000231:61

	4
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Ветерок» города Калуги
	248031, д. Лихун, ул. Губернская д. 25
	160
	3188,1/55
	40:25:000064:1523

	5
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Ветерок» необособленное структурное подразделение «Елочка»
	248918,
с. Муратовского щебзавода, д. 28
	50
	330,8/-


	40:25:000088:144

	6
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Ветерок» необособленное структурное подразделение «Малыш»
	248920, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, д. 3
	21
	257,3/16
	40:25:000037:20

	7
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Ветерок» необособленное структурное подразделение «Одуванчик»
	248920, п. Мирный, д. 25
	21
	260,4/21
	40:25:000038:416

	8
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 «Ромашка» города Калуги
	248915, д. Мстихино, ул. Радужная, д. 5
	168
	3203,2/48
	40:25:000130:934

	9
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Ракета» города Калуги
	248001, г. Калуга, ул. Воронина, д. 30
	250
	4093,4/73
	40:26:000265:27

	10
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 «Колобок» города Калуги
	248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д. 39а
	135
	597,7 – строение 1

927,1 – строение 2/51
	40:26:000350:91

40:26:000350:92

	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 «Ягодка» города Калуги
	248000, г. Калуга, ул. Строительная, д.1
	142
	922,2/41
	40:04:020603:70
40:04:020603:71

	12
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Золотые зернышки» города Калуги
	248021, г. Калуга, ул. Глаголева, д.30
	85
	1218,7/44
	40:26:000158:0014

	13
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Золотые зернышки» необособленное структурное подразделение «Кроха»
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 232
	52
	387,8 (1 этаж жилого дома) /26
	40:26:000183:0034 (только прогулочные участки)

	14
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Золотые зернышки» необособленное структурное подразделение «Радуга»
	248021, г. Калуга, ул. Новая стройка, д. 1
	95
	635,7 (1 этаж жилого дома) /26
	40:26:000184:0013 (только прогулочные участки)

	15
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Золотые зернышки» необособленное структурное подразделение «Соловушка»
	248017, г. Калуга, пер. Строительный, д. 13а
	84
	533,0/24
	40:26:000090:0030

	16
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26 «Гвоздика» города Калуги
	248032, г. Калуга, ул. Первых Коммунаров, д. 19а
	250
	1916,70/44
	Земля не оформлена, принадлежит Министерству обороны РФ

	17
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26 «Гвоздика» города Калуги необособленное структурное подразделение «Росточек»
	248032, г. Калуга, ул. 40-летия Октября, д. 4 помещение 1
	60
	459,7/9
	Земля не оформлена

	18
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29 «Звездочка» города Калуги
	248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 133б
	210
	2578,7/49
	40:26:000274:22

	19
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 города Калуги (корпус 1)
	248003, г. Калуга, ул. Никитина, д. 93а
	100
	506,4/26
	40:26:000300:0041

	20
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 30 города Калуги (корпус 2)
	248003, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 38а
	150
	1714,3/52
	40:26:000301:8

	21
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 34 «Зоренька» города Калуги
	248010, г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 2б
	258
	2275,1/72
	40:26:000153:16

	22
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 36 «Аленький цветочек» города Калуги
	248009, г. Калуга, ул. Платова, д. 3
	230
	1558,8/73
	40:26:000200:745

	23
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 «Веселые нотки» города Калуги
	248018, г. Калуга, ул. Чехова, д. 9
	164
	1054,8/48
	40:26:000238:27

	24
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 41 «Ивушка» города Калуги
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 186
	186
	2260,7/57
	40:26:000193:10

	25
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 «Анютины глазки» города Калуги
	248002, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 36а
	202
	1959/76
	40:26:000327:0024

	26
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 «Анютины глазки» города Калуги необособленное структурное подразделение «Фантазеры»
	248002, г. Калуга, ул. Знаменская, д. 47/9
	280
	1599,7/32
	40:26:000361:25

	27
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 45 «Огонёк» города Калуги
	248009, г. Калуга, ул. Молодежная. д. 8
	255
	1984,5/79
	40:26:000209:0022

	28
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 49 «Белочка» города Калуги
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 170
	194
	2329,5/73
	40:26:000193:12

	29
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 «Аленушка» города Калуги
	248023, г. Калуга, ул. Тульская д. 68
	245
	1944,2/84
	40:26:000315:39

	30
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 51 «Тополек» города Калуги
	248002, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 57
	262
	1858,5/82
	40:26:000328:260

	31
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 53 «Искорка» города Калуги
	248000, г. Калуга, ул. Циолковского, д. 3
	170
	961,9/47
	40:26:000293:0025

	32
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 53 «Искорка» необособленное структурное подразделение «Карамелька»
	248600, г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 6
	60
	Литера 1 – 231

Литера 2 – 206,5

Литера 3 – 120,4/25
	40:26:000306:43

	33
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 54 города Калуги
	248021, г. Калуга, ул. Билибина, д. 34
	56
	664,3/35
	40:26:000193:5

	34
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 55 «Пчелка» города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. В. Андриановой, д. 86
	171
	859,1/30
	40:26:000195:0013

	35
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 57 «Рябинка» города Калуги
	248029, г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 35
	119
	718/36
	40:26:000070:022

	36
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 60 «Колосок» города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 153
	220
	1957/68
	40:26:000233:14

	37
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 63 «Малинка» города Калуги
	248025, г. Калуга, ул. Радищева, д. 2
	232
	1994,5/79
	40:26:000143:18

	38
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 64 «Золотая рыбка» города Калуги
	248021, г. Калуга, ул. Билибина, д. 50а
	162
	1339,40
	40:26:000194:33

	39
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 66 «Яблонька» города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. В. Андриановой, д. 66
	257
	1926,9/52
	40:26:000195:30

	40
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 67 «Поляночка» города Калуги
	248921, д. Шопино, ул. Центральная, д. 14
	152
	1002,8/55
	40:25:000179:1583

	41
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 67 «Поляночка» необособленное структурное подразделение «Солнышко»
	248033, г. Калуга, ул. Ромодановские Дворики, д. 61
	67
	Часть здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» г. Калуги/14
	40:26:000390:580

	42
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 67 «Поляночка» необособленное структурное подразделение «Журавленок»
	248911, д. Колюпаново
	48
	311,3/22
	40:25:000240:2200

	43
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 70 «Красная шапочка» города Калуги
	248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 16

248003 г. Калуга, ул. Тульская, д. 131
	258
	3422,5/85

2880,0/-
	40:26:000272:24

40:26:000273:10

	44
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 72 «Калинка» города Калуги
	248025 г. Калуга, ул. Радищева, д. 4
	224
	3006,1/62
	40:26:000143:17

	45
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 72 «Калинка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Дельфиненок»
	248025, г. Калуга, проезд Юрия Круглова, зд.3
	240
	6444,3/72
	40:26:000167:1449

	46
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 72 «Калинка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Солнечный зайчик»
	248009, г. Калуга, ул. Маяковского, д.29а
	330
	5906,2/77
	40:26:000211:84

	47
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 74 «Радость» города Калуги
	248031 г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д.3а
	120
	596,4/31
	40:25:000100:554

	48
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 75 «Синяя птица» города Калуги
	248002, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д.71
	165
	1051,1/42
	40:26:000355:14

	49
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 77 «Родничок» города Калуги
	248030, г. Калуга,

ул. Рылеева, д.5
	120
	9393/53
	40:26:000261:13

	50
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 77 необособленное структурное подразделение «Аистенок»
	248001, г. Калуга, ул. Ленина, д.69а
	50
	4830/37
	40:26:000297:30

	51
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 77 «Родничок» необособленное структурное подразделение «Лучик»
	248600, г. Калуга, ул. Воскресенская, д.10
	83
	2668/14
	40:26:000342:23

	52
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 77 «Родничок» необособленное структурное подразделение «Колокольчик»
	248600, г. Калуга, ул. Чебышева, д.6а
	212
	6591/78
	40:26:000320:9

	53
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 80 «Медвежонок» города Калуги
	248009, г. Калуга, ул. Пригородная, д.27
	240
	2565,6/76
	40:26:031203:0002

	54
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 81 «Дюймовочка» города Калуги
	248009, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.124
	147
	1650,5/49
	40:26:000203:43

	55
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 82 «Чиполлино» города Калуги
	248031, г. Калуга, ул. Тепличная, д.6а
	149
	1623,2/49
	40:26:000006:12

	56
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 83 «Соколенок» города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. Баррикад, д.142
	290
	2589,7/55
	40:26:000267:24

	57
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 85 «Белоснежка» города Калуги
	248023, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д.38
	310
	2014,2/72
	40:26:000325:0003

	58
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 86 «Березка» города Калуги
	248901 г. Калуга, ул. Школьная, д.15а
	125
	1019,8 – строение 1

303,9 – строение 2/38
	40:25:000148:0403

	59
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 87 «Золушка» города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. М. Горького, д.9
	269
	3357,5/85
	40:26:000271:16

	60
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 88 «Алые паруса» города Калуги
	248030, г. Калуга, ул. Огарева, д.15
	306
	2729,8/88
	40:26:000262:24

	61
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 90 «Ласточка» города Калуги
	248012, г. Калуга, ул. Московская, д.319
	135
	1278,1/45
	40:26:000015:15

	62
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 90 «Ласточка» необособленное структурное подразделение «Жар-птица»
	248012, г. Калуга, ул. Кибальчича, д.34
	135
	2263,2/45
	40:26:000012:98

	63
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 91 «Бригантина» города Калуги
	248009, г. Калуги, Грабцевское шоссе, д.136


	340
	4118,6/85
	40:26:000206:26

	64
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 «Парус» города Калуги
	248032, г. Калуга, ул. Льва Толстого, д.3а
	276
	3700,6/87
	40:26:000285:97

	65
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 94 «Забава» города Калуги»
	248025, г. Калуга, ул. Луговая, д.41
	274
	4044,1/80
	40:26:000128:27

	66
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 «Снежинка» города Калуги
	248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д.20
	210
	2562,1/61
	40:26:000395:461

	67
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 «Снежинка» необособленное структурное подразделение «Капелька»
	248007, г. Калуга, ул. Вишневского
	150
	1549,8/20
	40:26:000395:17

	68
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 97 «Ленок» города Калуги
	248032, г. Калуга, ул. Турынинская, д.17а
	126
	1209,4/51
	40:26:000249:48

	69
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 102 «Терем-теремок» города Калуги
	248031, г. Калуга, ул. Дорожная, д.33а
	261
	3458,20/86
	40:26:000005:41

	70
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 102 «Терем-теремок» города Калуги необособленное структурное подразделение «Бусинки»
	248031, г. Калуга, ул. Дорожная, д.25
	100
	2851,60/26
	40:25:000105:1230

	71
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 103 «Лесная сказка» города Калуги
	248017, г. Калуга, бульвар Энтузиастов, д.13
	355
	3123/109
	40:26:000052:28

	72
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 103 «Лесная сказка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Лунтик»
	248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.40 к.2

248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.40 к.3

248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.40 к.1
	90
	1 этаж жилого дома

251,6/7

346,6/7

281,2/1
	40:26:000074:84 (только прогулочные усчастки)

	73
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 104 «Семицветик» города Калуги
	248012, г. Калуга, ул. Малоярославецкая д.7
	337
	3863,1/89
	40:26:000021:44

	74
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 106 «Светлячок» города Калуги
	248029, г. Калуга, ул. Карачевская, д.27
	141
	1731,9/48
	40:26:000068:0021

	75
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 108 «Дружба» города Калуги
	248008, г. Калуга, пер. Ольговский д.7
	260
	3524,1/83
	40:26:000061:15

	76
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 110 «Золотой петушок» города Калуги
	248012, г. Калуга, ул. Кубяка, д.15
	278
	3516,90/77
	40:26:000022:76

	77
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 116 города Калуги
	248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.35а
	170
	858,8/45
	40:26:000306:3

	78
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Росинка»
	248600, г. Калуга, ул. Вооруженного восстания, д.5
	145
	1391,40/43
	40:26:000257:56

	79
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Журавушка»
	248600, г. Калуга, ул. Вооруженного восстания, д.5а
	131
	1222,50/49
	40:26:000257:45

	80
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Бережок»
	248033, г. Калуга, ул. Димитрова, д.14
	290
	3733,00/84
	40:26:000377:60

	81
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Улыбка»
	248033, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.30
	275
	4441,40/83
	40:26:000394:16

	82
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Планета»
	248033, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.8
	297
	4403,10/129


	40:26:000384:2082

	83
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Мозаика»
	248033, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.12
	306
	4776,50/81
	40:26:000384:2024

	84
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Кораблик»
	248033, г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.37
	453
	5219,20/120
	40:26:000372:586

	85
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Цветочный город»
	248033, г. Калуга, ул. Полесская, д.20


	227
	4535,50/63
	40:25:000182:616

	86
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Цветочный город»
	248033, г. Калуга, ул. Полесская, д.29
	107
	1046,60/25
	40:25:000215:432

	87
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Акварель»
	248033, г. Калуга, ул. Василия Стригунова, зд.7
	462
	6087,10/122
	40:26:000372:5596

	88
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Карусель»
	248033, г. Калуга, ул. Минская, д.22
	406
	4774,90/114
	40:25:000180:673

	89
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Кнопочка»
	248033, г. Калуга, ул. Академическая, д.10
	212
	1088,00 – 1 помещение

542,80 – 2 помещение
	40:26:000385:1613

	90
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Лукоморье»
	248033, г. Калуга, Сиреневый бульвар, д.5
	346
	4389,70/99
	40:26:000374:2332

	91
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Мечта»
	248033, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д.6
	442
	7415,60/122
	40:26:000372:9695

	92
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Непоседы»
	248029, г. Калуга, ул. Московская, д.55а
	90
	2384/30
	40:26:000184:51

	93
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Ладушки»
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д.119
	120
	6838/31
	40:26:000230:37

	94
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Ручеек»
	248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.100
	96
	3303/23
	40:26:000263:23

	95
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Незабудка»
	248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, д.10а
	40
	4632,38/50
	40:26:000314:19

	96
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Антошка»
	248021, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д.7а
	145
	4255/38
	40:26:000194:46

	97
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Василек»
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д.125 к.1
	170
	5377/38
	40:26:000230:39

	98
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Вишенка»
	248029, г. Калуга, ул. Карачевская, д.4
	138
	5958/48
	40:26:000070:25

	99
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Россиянка» «Центр развития ребенка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Чебурашка»
	248029, г. Калуга, ул. Гурьянова, д.55
	318
	10090/97
	40:26:000068:18

	100
	Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение Калужской области «Калужский областной детский сад «Здравушка»
	248007, г. Калуга, ул. Вишневского
	-
	-
	40:26:000395:17


Приложение 6.

Перечень общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование образовательного объекта
	Местоположение, адресное описание
	Вместимость здания (комплекса зданий)
	Общая площадь здания/количество рабочих мест
	Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект

	1
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Калуги
	248025, г. Калуга, ул. Луговая, д.43
	800/605
	5588,4/40
	40:26:000128:30

	2
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.Ф. Колонтаева» города Калуги
	248010, г. Калуга, ул. Пухова, д.54
	проект 480/факт571
	2990,4 /49
	40:26:000227:3

	3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги
	248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 57 ул. Луначарского, д. 1
	680/70
	3048,6/55, 1110,3/23
	40:26:000312:119/ 40:26::000323:29

	4
	Муниципальное бюджетн6ое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Калуги
	248003, г. Калуга, ул. Болдина, д.15
	500
	3845,2/50
	40:26:00 03 66:0015

	5
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Калуги
	248600, г. Калуга, ул. Дзержинского, д.49
	645
	5583,9/59
	40:26:000312:86 

	6
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» города Калуги
	248000, г. Калуга ул. Академика Королёва, д.14 (уч. корпус №1) 248000, г. Калуга ул. Ромодановские дворики, д.61, 

(уч. корпус №2) 

248033, г. Калуга ул. 65 лет Победы, д.10 (уч. корпус №3)
	1) 530 

2) 160 

3) 1000
	1) 7422/51 

2) 1298,5/7 

3) 17388,9/93
	1) 40:26:000306:47

 2) 40:26:000390:580 3) 40:26:000384:6033

	7
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги
	248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.5
	проектная 800, фактическая 1055
	8099,4/58
	40:26:000183:25

	8
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Калуги 
	248002, г. Калуга, ул. Беляева, д.2
	544
	4850,9/ 71,29 ш.е.
	40:26:000351:30

	9
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города Калуги
	248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д.22
	650
	5492,9
	40:26:000349:4

	10
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги
	248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.51
	фактическая 940
	3887,6/62
	40:26:000199:31

	11
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» города Калуги
	248021, г. Калуга, ул. Глаголева, д.10а
	500
	4161,5/47
	40:26:000185:26

	12
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Калуги
	248009, г. Калуга, ул. Молодежная, д.5
	проектная 1350, фактическая 2000
	10568,9 кв.м/201, 

17 шт. ед.
	40:26:000204:19

	13
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Калуги
	248000, г. Калуга, ул. Баумана, д.29 (уч. корпус № 1) 248033, г. Калуга, ул. Минская, зд. 23 (уч. корпус №2)
	1000/1000
	5545/72 

19399,8/69
	40:26:000318:662/ 40:25:000180:675

	14
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. Московская, д.79
	900
	7618,3/72
	40:26:000264:844 /40:26:000264:33

	15
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д.12
	проектная 800, фактическая 1229
	4378,3/71
	40:26:000270:35

	16
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Калуги
	248008, г. Калуга, пер. Дорожный, д.5
	309 (расчетная), 557 (факт)
	3128,1/32
	40:26:000062:70

	17
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Калуги
	248021, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д.1
	1000
	6168,8/65
	40:26:000227:21

	18
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Калуги
	248002, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д.119
	675
	5557,5/99
	40:26:000329:0001

	19
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19» города Калуги
	248021, г. Калуга, ул. Московская, д.165
	750
	4074/56
	40:26:000194:49

	20
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20» города Калуги
	248010, г. Калуга, ул. Широкая, д.51
	147
	3575,9/29
	40:26:000154:1

	21
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. В. Андриановой, д.3
	980
	5920,4/70
	40:26:000233:2

	22
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги
	248018, г. Калуга, ул. Хрустальная, д.2
	1035
	3872,1/58
	40:26:000239:411

	23
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги
	248003, г. Калуга, ул. Мичурина, д.45
	750
	3609,2
	40:26:000301:44

	24
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» города Калуги
	248016, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д.12а
	640
	4199.8 / 44
	40:26:000270:2004 

	25
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» города Калуги
	248025, г. Калуга, ул. Тарутинская, д.70
	960
	5667,5/58
	40: 26:000136:54

	26
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» города Калуги
	248007, г. Калуга, ул. Вишневского, д.5
	915
	4993,1/52
	40:26:000147:6

	27
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 27 им. К.Г. Макарова» города Калуги
	248017, г. Калуга, ул. Карьерная, д.2
	150
	6445
	40:26:2:2:21:1

	28
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги
	248032, г. Калуга, ул. Трудовая, д.12
	360
	2316,9/31
	40:26:000278:1027

	29
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29» города Калуги
	248031, г. Калуга, ул. Центральная, д.13а
	365
	2445,2/47
	40:26:000003:34

	30
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» города Калуги
	248029, г. Калуга, ул. Гурьянова, д.35
	735
	7102,5/69
	40:26:000070:26

	31
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Калуги
	248009, г. Калуга, ул. Дубрава, д.2а
	проект 400\ фактическая 680
	4059,2/53
	40:26:000167:2

	32
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги
	248921. д. Шопино, ул. Школьная д.11, ул. Новая д.5; 
248033, ул. Полесская д.31
	300/400/200
	3214,6 кв.м./371,1/кв.м.3742,5 кв.м, 78(49)
	40:25:000179:1963
40:25:000179:1627 

	33
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 35» города Калуги
	248031, д. Канищево, ул. Новая, д.1
	250
	3068,2/30
	40:25:000100: 0013

	34
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» города Калуги
	248030, г. Калуга, ул. Рылеева, д.18
	проектная 665,1
фактическая 1150
	4618,2 кв.м. /83
	К№40:26:000260:26

	35
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» города Калуги
	248901, Калуга, ул. Школьная, д.3а
	280
	2479,2 кв.м/ 20
	40:25:00 01 48:0012

	36
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» города Калуги
	248911, д. Колюпаново, д.11а
	350
	21441,0 кв.м./34,64 шт. ед.
	40:25:00 02 40:0488

	37
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 39» города Калуги
	248920, ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, д.3
	400 (проектная)
	1474,8 / 27,53 шт. ед.
	40:25:000037:602

	38
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» города Калуги
	248918, с. Муратовского щебзавода, д.7а
	192
	1304,8/31,26 шт. ед.
	40:25:020629:0001

	39
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа - детский сад № 43» города Калуги
	248903, с. Росва, ул. Московская, д.6б
	335
	3570,7
	40:25:000164:594

	40
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» города Калуги
	248032, г. Калуга, ул. Льва Толстого, д.51
	251
	7528,9
	40:26:000286:1050

	41
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза    Г.К. Жукова» города Калуги
	248002, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д.68

248033, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д.4
	800 (проектная)

1360 (проектная)
	5518,7

24962,8 

411,26 штатных единиц (всего по двум зданиям)
	40:26:000352:25

40:26:000372:6264

	42
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46» города Калуги
	248012, г. Калуга, ул. Кибальчича, д.19
	Здание №1 - 250 (проектная) 

здание №2 -1000 (проектная)
	Здание №1 - 2267,5 здание №2 - 7996,1 126 штатных единиц (всего)
	здание Кибальчича 17,19 

№40:26:0000 14:0016

	43
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» города Калуги
	248000, г. Калуга, проезд Мира, д.1
	500
	2490,5/34
	40:04:020603:73

	44
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 48» города Калуги
	248017, г. Калуга, бульвар Моторостроителей, д.16
	1300
	10014,1 /90
	40:26:000052:33

	45
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49» города Калуги
	248029, г. Калуга, ул. Гурьянова, д.65
	1049
	9859,2/70
	40:26:000068:2466

	46
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги
	248033, г. Калуга, ул. Заречная, д.72
	725
	5448/163,11
	40:26:000377:2695

	47
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги
	248031, г. Калуга, ул. Дорожная, д.17
	800
	10198,3/129,22
	40:26:000006:1080

	48
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 17 «Начальная школа - детский сад» города Калуги
	248022, г. Калуга, ул. Привокзальная, д.10а
	170
	1 042,8 / 25
	40:26:000169:10

	49
	Областной центр образования (школа-интернат)
	г. Калуга, ул. Тарутинская, д.231
	806
	не менее 17872,29 кв. м / 90
	40:26:000063:4

	50
	Калужская общеобразовательная школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	г. Калуга, ул. Кутузова, д.18
	660
	10989,5 кв.м./51
	40:26:000345:27

	51
	Калужская общеобразовательная школа - интернат № 5 имени Ф.А. Рау для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, д. 25
	160
	4094 кв.м./65
	40:26:000272:112

	52
	Калужская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония»
	г. Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, д.66а
	170
	4418,2 кв.м/110
	40:26:000365:55

	53
	Негосударственное общеобразовательное частное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Радуга" города Калуги"
	г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 39, строение 1
	-
	-
	40:26:000122:1478

	54
	Частное Образовательное Учреждение "Православная Гимназия в Городе Калуге"
	г. Калуга, ул. Дарвина, д.13/33
	-
	-
	40:26:000321:210

	55
	Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Калужская международная школа»
	г. Калуга, ул. Луначарского, д.16
	105
	-
	40:26:000322:10


Приложение 7.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)
	Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):
	В санитарно-защитной зоне не допускается размещать

	· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

· помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

· здания управления, конструкторские бюро;

· здания административного назначения;

· научно-исследовательские лаборатории;

· поликлиники;

· спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

· бани, прачечные;

· объекты торговли и общественного питания;

· мотели, гостиницы;

· гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

· пожарные депо;

· местные и транзитные коммуникации, линии электропередач;

· электроподстанции, нефте- и газопроводы;

· артезианские скважины для технического водоснабжения;

· водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

· канализационные насосные станции;

· сооружения оборотного водоснабжения;

· автозаправочные станции;

· станции технического обслуживания автомобилей;

· в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.


	· жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны;

· зоны отдыха;

· территории курортов, санаториев и домов отдыха;

· территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

· коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

· а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· спортивные сооружения, детские площадки;

· образовательные и детские учреждения, 

· лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

	
	· В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать 

· объекты по производству лекарственных веществ;

· лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

· склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

· объекты пищевых отраслей промышленности;

· оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

· комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.


Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

Приложение 8.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

	Наименование зон
	Запрещается
	Допускается

	I пояс
	· все виды строительства;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений;

· размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений;

· спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта;

· купание, стирка белья, водопой скота;

· другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· ограждение;

· планировка территории;

· озеленение;

· отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений.

	II пояс 


	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли;

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· расположение стойбищ и выпас скота;

· рубка главного пользования и реконструкция;

· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод
	· купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации

· рубки ухода и санитарные рубки леса

· новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения

· добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором

· отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям

· санитарное благоустройство территории населенных пунктов

	III пояс
	· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· расположение стойбищ и выпас скота;

· рубка главного пользования и реконструкция; 

· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод
	


Приложение 9.
Перечень садоводческих некоммерческих товариществ,
расположенных на территории городского округа «Город Калуга» на 2023 год

	№
	Наименование СНТ
	Базовое предприятие
	Место расположение
	Кол-во участков

	1
	Ока СПК
	
	д. Некрасово
	960

	2
	Метролог
	
	с. Некрасово
	36

	3
	Весна
	Облстатуправление
	с. Некрасово
	37

	4
	Буровик
	Шахтосушение
	с. Некрасово
	36

	5
	Буровик
	
	д. Пучково
	91

	6
	Ока
	Облпотребсоюз
	д. Пучково
	97

	7
	Обувщик
	
	д. Пучково
	23

	8
	Медучилище
	
	д. Пучково
	10

	9
	Швейник
	
	д. Некрасово
	143

	10
	Аккорд
	
	д. Некрасово
	166

	11
	Горпищеторг
	
	д. Некрасово
	136

	12
	Металлобаза
	
	г. Калуга, ул. Никитина 
	17

	13
	Облпотребсоюз
	
	с. Некрасово
	68

	14
	ЛТП-2
	
	с. Некрасово
	22

	15
	Чайка
	
	с. Некрасово
	24

	16
	Заокское
	
	д. Пучково
	298

	17
	Рябинка
	
	д. Секиотово
	198

	18
	Кристалл
	
	д. Рождествено
	84

	19
	Рассвет
	КЗТА
	д. Пучково
	266

	20
	Сад госторговли и потребкооперации
	
	с. Некрасово
	54

	21
	Природа
	
	д. Секиотово
	68

	22
	Песчаный
	
	д. Плетеневка
	60

	23
	Резвань
	
	д. Анненки, 2 км (по старой дороге на Воротынск)
	295

	24
	Урожай
	
	ул. Ромодановские дворики
	282

	25
	Финансист-2 
	
	с. Некрасово
	18

	26
	Мичуринец
	
	с. Некрасово
	185

	27
	Облоно
	
	ул. Ромодановские дворики
	130

	28
	2-е садоводческое товарищество КЭМЗ
	
	д. Секиотово
	242

	29
	КЭМЗ
	
	с. Некрасово
	156

	30
	Факел
	
	п. Резвань
	165

	31
	Лесовод–2А
	
	д. Пучково
	195

	32
	Лесовод
	
	с. Некрасово
	37

	33
	Локомотив
	
	с. Некрасово
	84

	34
	Финансист 
	
	ул. Ромодановские дворики
	57

	35
	Водник
	
	с. Некрасово
	53

	36
	Березка 
	
	д. Секиотово
	165

	37
	Путеец


	
	Территория СНТ Путеец

(ж/д ст. Калуга-2)
	456

	38
	Сад рабочих
	
	д. Секиотово
	154

	39
	Железнодорожник
	
	ул. Ромодановские дворики
	84

	40
	Здоровье-2
	
	д. Плетеневка
	144

	41
	Лесовод-2
	
	д. Пучково
	157

	42
	Сад связистов
	
	Территория СДТ Связист-2

(ул. Связистов)
	100

	43
	Строитель-2
	
	ул. Ромодановские дворики
	251

	44
	Здоровье
	
	д. Секиотово
	90

	45
	Сосна ТСН
	
	д. Секиотово
	138

	46
	Товарищество Сельхозтехника
	
	д. Пучково
	

	47
	Облисполком
	
	с. Некрасово
	125

	48
	Горенское 4
	
	ул. Тульская
	15

	49
	Секиотово
	
	д. Секиотово
	95

	50
	Радуга
	
	д. Колюпаново
	62

	51
	Природа
	
	ул. Ромодановские дворики
	42

	52
	Огородник
	
	д. Анненки
	40

	53
	Росва
	Министерство сельского хозяйства
	ул. Плеханова, 12  

(п. Росва, д. Спас)
	64

	54
	Угра
	АТП «Агропрм»
	д. Угра
	80

	55
	Энергетик–2


	Бывшее упр. троллейбусов
	п. Куровское, с. Росва
	80

	56
	Авиатор 
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	25

	57
	Автомобилист-2
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь

167 км
	214

	58
	Селекционер
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	66

	59
	Сигнал  


	СДВ

Промобъединение
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	30

	60
	Архитектор 


	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	102

	61
	Березка
	Бывший Госбанк
	с. Муратовка
	22

	62
	Радуга


	ГипроНИИ маш
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	35

	63
	Березка
	ст. «Калужанка»
	ж/д ст. Тихонова Пустынь

167 км
	51

	64
	Дубрава
	КТЗ
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	400

	65
	Буревестник
	 
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	90

	66
	Монтажник
	СМУ – 93Фрегат
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	154

	67
	Турист
	Обл. совет по туризму
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	13

	68
	Урожайный
	Упр. Хлебопродуктов
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	95

	69


	Геолог


	Геофизическая экспедиция
	Территория СНТ Садовый

(ст. Садовая, Муратовский щебзавод)
	48

	70
	Горняк–1
	
	с. Муратовского щебзавода

(ст. Садовая)
	35

	71
	Горняк–2


	Муратовское карьероуправление

Садовая
	с. Муратовского щебзавода

(ст. Садовая)
	53



	72
	Горняк–3
	Муратовский щебзавод
	п. Новый (с. Муратовка)
	61

	73
	Горняк–4
	Муратовский щебзавод
	с. Муратовского щебзавода

(ст. Садовая)
	79

	74
	Дружба


	Управление «Калуга-строй»
	с. Муратовского щебзавода
	268

	75
	Дубрава
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	110

	76
	Дубок
	УВД 
	с. Муратовка
	162

	77
	Калужский железнодорожник
	Ж/д
	с. Муратовского щебзавода
	3

	78
	Калужский железнодорожник 1
	Ж/д
	с. Муратовский щебзавод
	245

	79
	Звезда
	
	с. Муратовка
	13

	80
	Знамя


	Редакция газеты, Облпотребсоюз
	с. Муратовка
	11

	81
	Зеленый сад
	
	ул. Клюквина

д. Железняки
	16

	82
	Здоровье


	ГП-8,

«Санэпидстанция»


	с. Муратовка
	70

	83
	Изобилие
	в/ч 33891
	д. Железняки ул. Газовая
	118

	84
	Электрик
	
	д. Железняки
	95

	85
	Калужанка
	Статуправление
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	350

	86
	Спутник


	Управление

статистики 
	ж/д ст. Тихонова Пустынь


	50

	87
	Коммунальник–2
	ФАСУ

(Облколхоз)
	ж/д ст. Тихонова Пустынь

167 км.
	160

	88
	Кооператор
	Облпотребкооперация
	с. Муратовка
	99

	89
	КЭМЗ–3
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь

167 км
	340

	90


	Лира
	
	с. Муратовского щебзавода
	120

	91
	Малинка 
	Гигант
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	58

	92
	Медик
	Психбольница № 1
	с. Муратовка
	140

	93
	Металлист
	
	д. Железняки
	40

	94
	Мирный 
	Завод радиооборудования
	ст. Тихонова Пустынь

167 км
	179

	95
	Мичуринец
	СДВ
	ул. Комсомольская Роща, д.39
	87

	96
	Мичуринец
	Авторемонтный завод
	с. Муратовка
	54

	97
	Мотор


	КМПО
	Ж/д ст. Тихонова Пустынь

167 км
	306

	98
	Нагорное


	Трансмаш
	ул. б-р Моторостроителей, д.4 СДТ Садовый
	129

	99
	Золотая рыбка
	ОАО «Нептун»
	с. Муратовка
	17

	100
	Мос НИП
	
	с. Муратовка
	52

	101
	Москвичка
	Московского РИК
	с. Муратовка
	18

	102
	Колхозник
	
	с. Муратовка
	36

	103
	Нефтяник
	Нефтебаза
	с. Муратовка
	13

	104
	Механизатор 
	ПО «Обеспечение с/х»
	с. Муратовка
	82

	105
	Рябинка
	Министерство сельского хозяйства
	с. Муратовка
	550



	106
	Рябинки
	Аккорд
	с. Муратовка
	

	107
	Рябинки
	Облфинотдел
	с. Муратовка
	

	108
	Строитель
	Техникум
	с. Муратовка
	20

	109
	Фрегат
	Мелиорация 
	с. Муратовка
	45

	110
	Бытовик
	Калугабытсправка
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	31

	111
	Ока
	Администрация Московского округа


	д. Черносвитино
	26

	112
	Поляна
	Калугаприбор 
	ж/д ст. Тихонова Пустынь

167 км
	179

	113
	Полиграфист
	Типография стандартов 
	с. Муратовка
	91

	114
	Просвещенец
	Гороно
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	259

	115
	Полет
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	32

	116
	Рефрижератор
	Хладокомбинат
	п. Сосновый
	31

	117
	Садовый
	ВНИИМЭТ
	с. Муратовского щебзавода
	200

	118
	Сектор 
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	81

	119
	Солнечное
	
	д. Бабенки
	424

	120
	Сосновое
	
	д. Белая
	198

	121
	Строитель КСМТ
	КСМТ
	с. Муратовского щебзавода
	170

	122
	Сосна
	
	д. Железняки
	18

	123
	Учитель 
	Гороно
	Территория СНТ Садовый
	185

	124
	Холодильщик (ТСН СТ)
	
	п. Сосновый
	53

	125
	Чайка
	КНИИТМУ
	с. Муратовка
	262

	126
	Экспресс


	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь 167 км.
	502

	127
	Яченка
	10-е отд. связи
	ул. Черносвитинская
	172

	128
	Сельстрой
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	157

	129
	Гидротехник
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь 
	

	130
	Автомобилист


	Мехколонна № 278 щебзавода
	с. Муратовский щебзавод Садовая
	26

	131
	Аромат 
	
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	66

	132
	Буровик
	Сельводстрой
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	48

	133
	Гидростроитель
	Гидроканалстрой

ПМК-2
	ж/д ст. Тихонова Пустынь
	64

	134
	Горняк
	
	д. Мстихино
	121

	135
	Сосновый Бор
	
	д. Крутицы
	80

	136
	Конструктор-Т
	НИИЭТ
	ул. Азаровская. 44 
	245

	137
	Прогресс 


	Уваровский

Карьер промкомбината
	д. Железняки
	54

	138
	Малинка
	МВТУ им. Баумана
	ул. Ермолова
	39

	139
	Рубин
	Союз ветеранов вооруженных сил
	д. Лихун
	213

	140
	Сигнал
	Калугаприбор
	п. Малинники
	450

	141
	Заря 
	КМПО
	д. Канищево, д. Петрово
	1322

	142
	Одуванчик 
	Трансмаш
	п. Северный
	136

	143
	Гидротехник
	
	пер. 2-ой Дальний
	14

	144
	Карьерный
	ОКЗ
	п. Малинники
	521

	145
	Водник
	Мелиорация
	д. Канищево
	192

	146
	Треугольник
	Обком КПСС
	п. Малинники
	30

	147
	Березка
	КТЗ
	п. Турынино
	545

	148
	Березка – 4
	Министерство с/х
	п. Малинники
	67

	149
	Березка – 2
	КЗАМЭ
	д. Лихун
	398

	150
	Вишневый сад
	СДВ
	п. Малинники
	121

	151
	Ласточка
	Облбыт
	ул. Малинники
	170

	152
	Приборист
	Калугаприбор
	п. Малинники
	183

	153
	Заречное
	ВНИЭКИТУ
	д. Тимошево
	131

	154
	Зеленая горка
	ПО «Восход»
	д. Тимошево
	278

	155
	Рабочий садовод 
	КТЗ
	п. Малинники
	862

	156
	Красный садовод
	СДВ
	п. Северный
	81

	157
	Зооветтехникум
	Техникум
	п. Северный
	100

	158
	Коммунальник
	Горкомхоз
	Территория СНТ Коммунальник 2

(п. Малинники)
	988

	159
	Сигнал 
	Общество слепых

ПО «Сигнал»
	ул. Малинники
	107

	160


	Солнечное-2

ТСН (садоводческое)
	Таможня
	д. Галкино
	80

	161
	Спутник
	
	п. Малинники
	35

	162
	Журавль
	Аэропорт
	ул. Песчаная Грабцево
	146

	163
	Искра
	КНИИТМУ
	п. Северный
	75

	164
	Тепличное
	Тепличный
	д. Лихун
	583

	165
	Рассвет
	Общепит
	д. Канищево
	84

	166
	Строитель–1
	КУС
	п. Малинники
	72

	167
	Снабженец
	Снабсбыт
	п. Северный
	73

	168
	Флора
	Аптечное управление
	п. Малинники
	57

	169
	Керамик – 2
	АЗСМ
	п. Северный
	60

	170
	Семилетка
	СДВ
	мкр. Малинники
	68

	171
	Пищевик
	Молочная промышленность
	мкр. Малинники
	132

	172
	Родник
	
	д. Тимошево
	170

	173
	Лесная поляна
	
	пер. Малинники
	50

	174
	Калужтрансстроя, облсофпрофа и учителей
	Калужтрансстрой
	п. Северный
	120

	175
	Автомобилист
	
	д. Тимошево
	60

	176
	Машзавод
	Машзавод
	д. Ермолово
	481

	177
	Яблонька - 2
	АЗСМ
	д. Галкино
	143

	178
	Керамик
	АЗСМ
	п. Северный
	168

	179
	Яблонька 
	АЗСМ
	д. Галкино
	200

	180
	Красная Гвоздика
	ДОСААФ
	п. Северный
	16

	181
	Семья
	Ассоциация многодетных семей
	д. Галкино
	51

	182
	Ветеран
	Машзавод
	г. Калуга, ул. Тульская петля (за Машзаводом)
	240

	183
	Продмонтаж
	
	д. Ермолово
	247

	184
	Труженик
	
	д. Ермолово
	57

	185
	Прогресс
	КЗАМЭ
	п. Малинники
	454

	186
	Дружба
	Октябрьский РИК
	д. Канищево
	46

	187
	Изыскатель


	Центр НИИ Гипрозем
	п. Малинники

(ул. Яновских д.62)
	125

	188
	Мелиоратор
	
	п. Малинники
	124

	189
	Колос
	Хлебокомбинат
	д. Канищево
	57

	190
	Механизатор
	Автобаза № 8
	п. Малинники
	59

	191
	Планерное
	КАТУ
	ул. Курсантов
	119

	192
	Мичуринец
	
	мкр. Малинники
	43

	193
	Мечта
	
	п. Малинники
	200

	194
	Автомобилист 
	Автотранс
	д. Галкино
	324

	195
	Энергетик
	Тулэнерго
	п. Малинники
	46

	196
	Тепличный – 2
	Тепличный
	д. Ильинка
	311

	197
	Орел
	
	п. Турынино
	60

	198
	Ромашка
	
	д. Петрово
	97

	199
	Труженник
	
	д. Ермолово
	50

	200
	Автомобилист-3
	
	ул. В. Андрияновой
	50


Приложение 10.
Перечень санитарно-эпидемиологические заключений предприятий, сведения о которых внесены в ЕГРН, расположенных на территории городского округа «Город Калуга»
	№

п/п
	Наименование
	Реестровый номер

	1
	Расчетная объединенная санитарно-защитная зона для предприятия Общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Калуга" и индивидуального предпринимателя Белогорцев Александр Владимирович, расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Энергетиков
	40:00-6.317

	2
	Санитарно-защитная зона для промплощадки ООО "КАЛУГА-ГАЗ", расположенной по адресу: г. Калуга, проезд Тарусский, д. 28
	40:00-6.334

	3
	Санитарно-защитная зона для объекта - промплощадка ООО "Фольксваген Групп Рус" Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1
	40:00-6.353

	4
	Санитарно-защитная зона для объекта - АЗС №72 (ЮЛ (ИП): АО ""Калуганефтепродукт"), расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Анненки
	40:00-6.465

	5
	Расчетная объединенная санитарно-защитная зона "для промзоны объектов: ООО "Элмат", ООО "Эликор", ООО "Коралл" и ООО "Кама-юг", расположенных в южной части г. Калуги правобережной промышленной зоне"
	40:00-6.479

	6
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», автоматическая блочная автозаправочная станция № 4001, расположенного по адресу: г. Калуга, Октябрьский район, ул. Советская
	40:00-6.490

	7
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», нефтебаза, расположенного по адресу: г. Калуга, Октябрьский район, ул. Светлая, 19
	40:00-6.491

	8
	Санитарно-защитная зона объектов- предприятия (ЮЛ(ИП): АО(Н) "Вольво Восток" и ООО "Вольво Компоненты", расположенного по адресу: г. Калуга, Тульское шоссе, д. 18
	40:00-6.501

	9
	Санитарно-защитная зона объекта "Локально-очистные сооружения в застройке микрорайона "Кошелев-проект" в г. Калуге", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Верховая земельный участок с кадастровым номером 40:26:000372:8700
	40:00-6.651

	10
	Санитарно-защитная зона для промплощадки ООО «МОДУЛЬ» по адресу: город Калуга, улица Деловая, дом 5
	40:00-6.673

	11
	Санитарно-защитная зона для объекта: «ООО «Куровской завод керамзитового гравия» Промплощадка №1 по адресу: Калужская область, город Калуга, улица Деловая, д. 15
	40:00-6.674

	12
	Санитарно-защитная зона для промплощадки ОП ООО «РГТ» в г. Калуге, расположенной по адресу: г. Калуга, с. Росва, Индустриальный парк «Росва»
	40:00-6.677

	13
	Санитарно-защитная зона для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС-2 г. Калуга), расположенной по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Зерновая, д. 19 (ООО «Газпром Газомоторное Топливо»)
	40:26-6.979

	14
	Санитарно-защитная зона для промплощадки ООО "КАРЬЕР СЕРВИС", расположенной по адресу: Калужская область, городской округ «Город Калуга», д. Андреевское, территория карьера
	40:00-6.729

	15
	Объединенная санитарно-защитная зона для объектов - промплощадка предприятий ООО "Континентал Калуга" и "КонтиТех" филиал ООО "Континентал Калуга" (ЮЛ/ИП/ФЛ): ООО "Континентал Калуга"), расположенного по адресу: г. Калуга, индустриальный парк "Росва"
	40:00-6.744

	16
	Санитарно-защитная зона для промплощадки Центра кинологической службы УМВД России по Калужской области, расположенной по адресу: г. Калуга, 3-й Академический проезд, з/у с КН 40:26:000384:2771
	40:00-6.751

	17
	Санитарно-защитная зона для промплощадки предприятия Общества с ограниченной ответственностью «А-парк», расположенной по адресу: г. Калуга, 1-й Автомобильный проезд, 
д. 7
	40:22-6.111

	18
	Санитарно-защитная зона для объекта - промплощадка (ЮЛ/ИП/ФЛ): Филиал АО "Магна Автомотив Рус" в г. Калуга), расположенного по адресу: г. Калуга, проезд 1-ый Автомобильный, д. 21
	40:22-6.354

	19
	Санитарно-защитная зона для объекта: промплощадка ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга», расположенного по адресу: Калужская область, город Калуга, улица Автомобильная, 

дом 1
	40:22-6.411

	20
	Санитарно-защитная зона: "Предприятие по производству автомобильных комплектующих ООО "Бентелер Аутомотив" по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная"
	40:22-6.427

	21
	Граница санитарно-защитной зоны Филиала общества с ограниченной ответственностью "Ново Нордиск" в городе Калуге, расположенного по адресу: 278009, Калужская область, г. Калуга, пр-д 2-ой Автомобильный, д. 1
	40:22-6.527

	22
	Санитарно-защитная зона для объекта: промплощадка, расположенного по адресу: г. Калуга, 2-й Автомобильный проезд, д.5 (ЗАО «Берлин-Фарма»)
	40:22-6.528

	23
	Санитарно-защитная зона для промплощадки №3 ООО «ПКФ ТЕХНАКОН» по адресу: Калужская область, город Калуга, Тульское шоссе, дом 16
	40:25-6.1101

	24
	Санитарно-защитная зона для ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент», расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, Территория Промзона Индустриальный парк Росва, здание 30, помещение 3
	40:25-6.1103

	25
	Санитарно-защитная зона АЗС № 75 ООО «Газпромнефть-Центр» (Калужская обл., г. Калуга, район д. Лихун, КН: 40:25:000007:13)
	40:25-6.1520

	26
	Санитарно-защитная зона АЗС №77 ООО «Газпромнефть-Центр» (обл. Калужская, г. Калуга, д. Мстихино, ул. Центральная, дом 48, корпус 2, КН: 40:25:000130:271 в составе ЕЗП КН 40:25:000130:272)
	40:25-6.1521

	27
	Санитарно-защитная зона для швейной фабрики ООО "МАНУФАКТУРЫ БОСКО" по адресу: Калуга, ул. Заокская, 
р-н д. 68
	40:25-6.227

	28
	Санитарно-защитная зона автозаправочной станции №22 АО «Калуганефтепродукт»
	40:25-6.469

	29
	Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ): "Завод по производству автомобилей ООО «ПСМА Рус» по адресу: Калужская обл., г. Калуга, район с. Росва"
	40:25-6.745

	30
	Санитарно-защитная зона для объекта: промплощадка ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга», расположенного по адресу: Калужская область, город Калуга, улица Автомобильная, 

дом 1
	40:22-6.411

	31
	Санитарно-защитная зона для АО «Биотехнологический комплекс – РОСВА», 248903, Калужская область, г. Калуга, село Росва, территория Индустриальный парк Росва, «Биотехнологический комплекс – РОСВА. Комплекс глубокой переработки пшеницы»
	40:25-6.957

	32
	Санитарно-защитная зона для промплощадки №2 ООО «ПКФ ТЕХНАКОН» по адресу: г. Калуга, Академический проезд, 27
	40:26-6.1048

	33
	Санитарно-защитная зона для автозаправочной станции №73 ООО «Газпромнефть-Центр»
	40:26-6.1049

	34
	Санитарно-защитная зона для промышленного узла по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 247
	40:26-6.1050

	35
	Санитарно-защитная зона для объекта - Многофункциональный торговый комплекс «Глобус» ООО «Гиперглобус», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академическая (пересечение Тульского шоссе и ул. Генерала Попова)
	40:26-6.1051

	36
	Санитарно-защитная зона для объекта: здание БСУ, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 39 (ООО «Полигон ЖБЦ»)
	40:26-6.1052

	37
	Расчетная санитарно-защитная зона для промплощадки №1 ОАО "Калужский турбинный завод", расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 241
	40:26-6.164

	38
	Расчетная санитарно-защитная зона для предприятия ООО "КАМА", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Резванская, д.3
	40:26-6.171

	39
	Санитарно-защитная зона объекта: "Калужский электромеханический завод" расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.121
	40:26-6.178

	40
	Санитарно-защитная зона для промплощадки ФГКУ комбинат "Речной" Росрезерва в составе проекта "Реконструкция очистных сооружений промышленных стоков на промплощадке ФГКУ комбинат "Речной" Росрезерва", адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 184
	40:26-6.183

	41
	Санитарно-защитная зона для котельной МУП "Калугатеплосеть" г. Калуги
	40:26-6.200

	42
	Санитарно-защитная зона для объекта - АЗС №82 (ЮЛ (ИП): АО "Калуганефтепродукт"), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 344
	40:26-6.209

	43
	Санитарно-защитная зона для объекта - АЗС №75 (ЮЛ (ИП): АО "Калуганефтепродукт"), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 76, корп. 2
	40:26-6.216

	44
	Санитарно-защитная зона для объекта - Производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» (ЮЛ (ИП): ПАО "Квадра - Генерирующая компания"), расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, 286а
	40:26-6.219

	45
	Санитарно-защитная зона Открытого Акционерного Общества "Научно-производственное предприятие" Калужский приборостроительный завод "Тайфун", расположенного по адресу: Калужская область, город Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 174
	40:26-6.257

	46
	Санитарно-защитная зона для объекта - промплощадка АЗС №73 (ЮЛ (ИП): АО "Калуганефтепродукт"), расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Железняки, д. 31
	40:26-6.279

	47
	Санитарно-защитная зона предприятия филиал АО "Пивоварня Москва-Эфес", расположенная Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.71
	40:26-6.29

	48
	Санитарно-защитная зона для объекта - промплощадка АЗС №23 (ЮЛ (ИП): АО "Калуганефтепродукт"), расположенная по адресу: г. Калуга, проезд Правобережный, 15
	40:26-6.352

	49
	Расчетная санитарно-защитная зона для промплощадки №2 ОАО "Калужский турбинный завод", расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Турбостроителей, д.30
	40:26-6.370

	50
	Санитарно-защитная зона по промплощадке №1 по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, д. 19 и промплощадке №2 по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4 Открытого акционерного общества "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств"
	40:26-6.491

	51
	Санитарно-защитная зона для АЗС №40983 ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", г. Калуга, ул. Хрустальная, 62а
	40:26-6.500

	52
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», автоматическая блочная автозаправочная станция № 4006
	40:26-6.508

	53
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», автоматическая блочная автозаправочная станция № 4004
	40:26-6.509

	54
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», топливно-заправочный комплекс № 253, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Железняки, 40А
	40:26-6.510

	55
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», автоматическая блочная автозаправочная станция № 4007, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, улица Гурьянова, 73А
	40:26-6.511

	56
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», автоматическая блочная автозаправочная станция № 4003, расположенного по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 99Б
	40:26-6.512

	57
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», топливно-заправочный комплекс № 252, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Зерновая, 26
	40:26-6.513

	58
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», автоматическая блочная автозаправочная станция № 4002, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Гурьянова д. 5
	40:26-6.514

	59
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», топливно-заправочный комплекс № 251, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 338
	40:26-6.515

	60
	Санитарно-защитная зона для предприятия ООО «Газэнергосеть розница», автоматическая блочная автозаправочная станция № 4005, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Путейская, 12
	40:26-6.516

	61
	Санитарно-защитная зона для филиала ООО «ЛИР» в г. Калуге по адресу: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171Б, здание 11
	40:26-6.580

	62
	Расчетная объединенная санитарно-защитная зона для «промзоны объектов: АО «Восход» - КРЛЗ, АО «Аметист - Стан», расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43»
	40:26-6.581

	63
	Санитарно-защитная зона АЗС №7 АО «Калуганефтепродукт»
	40:26-6.645

	64
	Санитарно-защитная зона нефтебазы г. Калуга АО «Калуганефтепродукт»
	40:26-6.646

	65
	Санитарно-защитная зона автозаправочной станции № 83 АО «Калуганефтепродукт»
	40:26-6.647 

	66
	Санитарно-защитная зона автозаправочной станции № 77 АО «Калуганефтепродукт»
	40:26-6.651

	67
	Санитарно-защитная зона автозаправочной станции № 71 АО «Калуганефтепродукт»
	40:26-6.652

	68
	Санитарно-защитная зона для объекта "Строительство магазина по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 348"
	40:26-6.654

	69
	Расчетная санитарно-защитная зона для промплощадки ООО «ПОЛИПЛАСТ-СТРОЙ», расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 22, стр. 34
	40:26-6.694

	70
	Расчетная санитарно-защитная зона для производственной площадки АО «Автоэлектроника», расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
	40:26-6.778

	71
	Санитарно-защитная зона для промплощадки Калужского филиала ПАО «Ростелеком», расположенной по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 38
	40:26-6.837

	72
	Расчетная санитарно-защитная зона для АО «СИВЕР», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Новослободская, д. 27. Кадастровый номер участка 40:26:000081:412
	40:26-6.860

	73
	Расчетная санитарно-защитная зона для группы компаний ООО «Эрга», ООО «Эрга Плюс», ООО «Сепаратор», расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д.22
	40:26-6.861

	74
	Санитарно-защитная зона для промплощадки ООО "Электротехнический завод", по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, зд.17А
	40:26-6.868

	75
	Санитарно-защитная зона для объекта: промплощадка ООО "МАКО ФУРНИТУРА", расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, Тульское шоссе, д. 10
	40:26-6.878

	76
	Санитарно-защитная зона промышленной площадки №2 ООО «ХП Пельцер РУС» по адресу: г. Калуга, проезд 1-й Академический, д.5
	40:26-6.879

	77
	Санитарно-защитная зона для объекта - производственный цех (ЮЛ/ИП/ФЛ): ООО "Вакма"), расположенного по адресу: Калужская область, город Калуга, проезд Новослободский, дом 9
	40:26-6.903

	78
	Санитарно-защитная зона для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС-2 г. Калуга), расположенной по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Зерновая, д. 19 (ООО «Газпром Газомоторное Топливо»)
	40:26-6.979

	79
	Санитарно-защитная зона объекта: "Для строительства одноэтажного здания по содержанию и лечению бездомных собак", расположенного по адресу: г. Калуга, р-н Окружной автодороги.
	40:26-6.981

	80
	Санитарно-защитная зона для Производственно-заготовительного участка «Калуга» ООО «Вторчермет НЛМК Центр»
	40:26-6.982

	81
	Очистные сооружения города Калуги, расположенные по адресу: г. Калуга, ул. 40 лет Октября
	40:26-6.991

	82
	Санитарно-защитная зона Путевой машинной станции №101 – структурное подразделение Московской дирекции по ремонту пути - структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути – филиал ОАО «РЖД», расположенной: Калужская обл., г. Калуга, ст. Калуга-2, ул. Привокзальная, д. 12а
	40:26-6.992

	83
	Санитарно-защитная зона для объекта ООО «КШЗ Машиностроительное объединение» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 247
	40:26-6.1259

	84
	Объединенная санитарно-защитная зона для объектов - промплощадка предприятий ООО "Континентал Калуга" и "КонтиТех" филиал ООО "Континентал Калуга"
	40:00-6.744

	85
	Санитарно-защитная зона АЗС №77 ООО «Газпромнефть-Центр»
	40:25-6.1521


�	 В разделе использованы материалы ГУ Центра природопользования и охраны окружающей среды Всероссийского НИИ экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС), Калужский филиал.





�	 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге. Информационный обзор.	






3



