##### Приложение № 2

##### к постановлению  Городской Управы города Калуги

##### от_30.09.2022_____№_5242-пи_____

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории, в отношении которой принимается такое решение

Основные виды разрешенного использования земельных участков (далее - ЗУ), расположенных в  территориальной зоне Ж-3, соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным для зон   Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - ОКС), расположенных в зоне Ж-3, соответствуют установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии  с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.10.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-1

| Наименование вида разрешенного использования «код» | Максимальный показатель плотности застройки в границах территории | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | 0 | 3 | 60 | 17 |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | 0 | 3 | 50 | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Социальное обслуживание (код 3.2) | 0 | 5 | 50 | 5 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 0 | 6 (от границ несмежных с красными линиями улиц и проездов); 25 (от границ смежных с красными линиями магистральных улиц для объектов начального и среднего общего образования) | 50 | 4 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) | 0 | 6 | 60 | 15 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) | 0 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Здравоохранение (код 3.4) | 0 | 3 | 50 | 8 |
| Общественное управление (код 3.8) | 0 | 3 | 50 | 8 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1) | 0 | 3 | 50 | 2 |
| Предпринимательство (код 4.0) | 0 | 3 | 70 | 17 |
| Бытовое обслуживание (код 3.3) | 0 | 3 | 70 | 3 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) | 0 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта (код 2.7.1) | 0 | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Коммунальное обслуживание (код 3.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Религиозное использование (код 3.7) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» |  |  |
| Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Благоустройство территории (код 12.0.2) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Историко-культурная деятельность (код 9.3) | 0 | Не установлены | Не установлены | Не установлены |

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2

| Наименование вида разрешенного использования | Максимальный показатель плотности застройки в границах территории | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) | 0 | 3 | 50 | 10, в том числе: 8 наземных и 2 подземных |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) | 0 | 3 | 50 | 4 (включая мансардный) |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Блокированная жилая застройка (код 2.3) | 0 | 3 | 50 | 3 |
|  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 0 | 6 (от границ несмежных с красными линиями улиц и проездов); 25 (от границ смежных с красными линиями магистральных улиц до объектов начального и среднего общего образования) | 50 | 4 |
| Социальное обслуживание (код 3.2) | 0 | 5 | 50 | 5 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) | 0 | 6 (от границ несмежных с красными линиями улиц и проездов) | 60 | 8 |
| Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) | 0 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Здравоохранение (код 3.4) | 0 | 3 | 50 | 8 |
| Общественное управление (код 3.8) | 0 | 3 | 50 | 8 |
| Предпринимательство (код 4.0) | 0 | 3 | 60 | 8 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1) | 0 | 3 | 50 | 2 |
| Бытовое обслуживание (код 3.3) | 0 | 3 | 70 | 3 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) | 0 | 3 | 80 | 4 |
| Хранение автотранспорта (код 2.7.1) | 0 | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 7 |
| Коммунальное обслуживание (код 3.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Религиозное использование (код 3.7) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» |  |  |
| Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Благоустройство территории (код 12.0.2) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Историко-культурная деятельность (код 9.3) | 0 | Не установлены | Не установлены | Не установлены |

#### ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-3. ЗОНА ЖИЛОЙ

ЗАСТРОЙКИ СМЕШАННОЙ ЭТАЖНОСТИ

Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие комплексному и устойчивому развитию. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности таких территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Основные виды разрешенного использования соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4

| Наименование вида разрешенного использования | Максимальный показатель плотности застройки в границах территории | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) | 0 | 3 | 50 | 4 (включая мансардный) |
|  |  | 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | 0 | 3 | 50 | 3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 0 | 6 (от границ несмежных с красными линиями улиц и проездов); 25 (от границ смежных с красными линиями магистральных улиц до объектов начального и среднего общего образования) | 50 | 4 |
| Блокированная жилая застройка (код 2.3) | 0 | 3 | 50 | 3 |
|  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) | 0 | 6 | 60 | 3 |
| Здравоохранение (код 3.4) | 0 | 3 | 50 | 4 |
| Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) | 0 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Социальное обслуживание (код 3.2) | 0 | 5 | 50 | 4 |
| Общественное управление (код 3.8) | 0 | 3 | 50 | 4 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) | 0 | 3 | 80 | 4 |
| Предпринимательство (код 4.0) | 0 | 3 | 70 | 4 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1) | 0 | 3 | 50 | 2 |
| Бытовое обслуживание (код 3.3) | 0 | 3 | 70 | 3 |
| Хранение автотранспорта (код 2.7.1) | 0 | 1 (для гаража боксового типа на 1 машину); 3 (для иного гаража) | 70 (для гаража) | 4 |
| Коммунальное обслуживание (код 3.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Религиозное использование (код 3.7) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» |  |  |
| Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Благоустройство территории (код 12.0.2) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Историко-культурная деятельность (код 9.3) | 0 | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5

| Наименование вида разрешенного использования | Максимальный показатель плотности застройки в границах территории) | Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м) | Максимальный процент застройки (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) | 0 | 3 | 50 | 3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | 0 | 6 (от границ несмежных с красными линиями улиц и проездов); 25 (от границ смежных с красными линиями магистральных улиц до объектов начального и среднего общего образования) | 50 | 3 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) | 0 | 6 | 60 | 3 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1) | 0 | 3 | 50 | 3 |
| Предпринимательство (код 4.0) | 0 | 3 | 60 | 3 |
| Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) | 0 | Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению |  |  |
| Амбулаторное поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) | 0 | 3 | 40 | 2 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) | 0 | 3 | 80 | 3 |
| Бытовое обслуживание (код 3.3) | 0 | 3 | 70 | 3 |
| Социальное обслуживание (код 3.2) | 0 | 5 | 50 | 3 |
| Ведение огородничества (код 13.1) | 0 | Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению |  |  |
| Ведение садоводства (код 13.2) | 0 | 3 | 50 | 3 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2) | 0 | 3 | 50 | 3 |
| Общественное управление (код 3.8) | 0 | 3 | 40 | 3 |
| Блокированная жилая застройка (код 2.3) | 0 | 3 | 50 | 3 |
|  |  | 0 со стороны смежных блок-секций |  |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Коммунальное обслуживание (код 3.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Религиозное использование (код 3.7) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» |  |  |
| Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Благоустройство территории (код 12.0.2) | 0 | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |
| Историко-культурная деятельность (код 9.3) | 0 | Не установлены | Не установлены | Не установлены |
| Земельные участки общего назначения (код 13.0) |  | Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» |  |  |